|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.0282 от 24 ноября 1997 года На бланке 0000468 На 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 мая 2015 года

лаборатории  электротехнических измерений и испытаний

Научно-технического республиканского  унитарного предприятия «ДИЭКОС»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА,в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, в т.ч. электропроводки грузоподьемныхкранов и лифтов, ручной лектро-механический инструмент и переносные све-тильники со вспомогатель-нымоборудова-нием. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.27.1 п.6.7.1.10, п.6.7.2.16 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3356-2010 МВИ.МН 584-2010 |
| 2.1 | Электродвига-тели перемен-ного тока на напряжение до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.7.2 ТКП 339-2011 4.4.5.2 | МВИ.МН 3356-2010 МВИ.МН 584-2010 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.МН 587-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с зазем-ляемыми элементами с измерением переход-ного сопротивления контактного соедине-ния | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 585-2010 |  |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопро-тивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токо-вой характеристике); -измерение полного сопротивления защит-ного проводника меж-ду распределительным щитоми точкой при-соединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 |  | МВИ.МН 2548-2010 МВИ.МН 586-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева