|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.

от

На бланке _________

На 2 листах

Редакция ___

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ___ ___________ 2015 года

Лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматизации

Частного унитарного производственного предприятия «Прометей»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающие требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б 29.4, табл. Б29.1 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ. МГ 863-2013 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами. Переходное сопротивление контактного соединения заземлителя с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б 29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ. МГ 864-2013 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике); - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009 Б 29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5, 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 866-2013 |

| МП |  |  | Лист 1 Листов 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б 27.1, Б 30.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 865-2013 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б 27.3 ТКП 339-2011 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 866-2013 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным (остаточным) током | А14.Б22 | Проверка правильности отключения при постоянном увеличении дифференциального тока. Время отключения при Iотк, 2Iотк и 5Iотк. | ТКП 181-2009 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ГМ 1466-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				___________________		Т.А. Николаева

| МП |  | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |