|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5221 от 21.08.2020 на бланке № _________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

Открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Базовая, 8, 246020, г.Гомель Участок ремонта и наладки средств электрохимической защиты филиала «Центральная база производственного обслуживания». 2 км. к северо-востоку от д. Бездедовичи, Ветринский с/с , Полоцкий район, Витебская область Лаборатория по контролю и диагностике изоляционных покрытий и средств электрохимической защиты филиала «Линейная производственная диспетчерская станция "Полоцк» |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Трубопроводы стальные магистральные и подземные сооружения | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Измерение суммарного потенциала (потенциала с омической составляющей) сооружения, находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 табл.4; 5 ГОСТ 9.602-2016 табл.4 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Измерение поляризационного потенциала (потенциала без омической составляющей) сооружения находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 табл.4; 5 ГОСТ 9.602-2016 табл.4 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Х |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | ГОСТ 9.602-2016 п.5.11 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 *** | Трубопроводы стальные магистральные и подземные сооружения | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Измерение защитных потенциалов стальных магистральных трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 табл.4; 5; пп.6.5; 6.6 | АМИ.ГМ.0182-2023 |
| 1.6 *** |  | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Определение удельного электрического сопротивления грунта в полевых условиях | ГОСТ 9.602-2016 табл.1 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А п.А.1 АМИ.ВТ 0023-2025 |
| 1.7*** |  | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Контроль состояния изоляции на законченных строительством участках трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 табл.2 п.16; табл.3 п.8 | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Д.1 |
| 1.8 *** |  | 24.10/ 32.089 24.20/ 32.089 | Определение толщины защитных покрытий | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 табл.1 ГОСТ 9.602-2016 п.7.10 | АМИ.ГМ.0181-2023 |
| 1.9 *** |  | 24.10/ 29.121 24.20/ 29.121 | Адгезия защитных покрытий | СТП 09100.20001.030-2022 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение К.1; К.3 |
| 1.10 *** |  | 24.10/ 32.166 24.20/ 32.166 | Измерение сопротивления цепи кожух-труба | СТП 09100. 20001.034-2022 п.6.3.11 | АМИ.ВТ 0023-2025 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 | АМИ.ВТ.0023-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивлений растеканию тока анодных заземлителей, протекторов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 п.5.4 | АМИ.ВТ.0023-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
    ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
    *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева