ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 п.5 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.3 СТБ 1957-2009 п.5.9 ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.2 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.3.4 ГОСТ 32728-2014 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014п.4 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.1.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.3.1, п.3.2.3.2 ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.3 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.4 ГОСТ 32727-2014 |  |
| 1.3 * | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8736-2014 п. 4 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.1.1 табл.1 ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.4 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.4 ГОСТ 32726-2014 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8736-2014 п. 4 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.1.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.3.3 ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.4 ГОСТ 32725-2014 |  |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.9.1 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.4 ГОСТ 32721-2014п.4 |  |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность | ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.10 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.4 ГОСТ 32768-2014 |  |
| 1.7 * | Песок, отсев из материалов дробления горных пород | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 8736-2014 п. 4 ТУ BY 200161167. 003-2010 СТБ 1957-2009 ГОСТ 32824-2014 ГОСТ 32730-2014 ТНПА и другая до-кументация, уста-навливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 8735-88 п.8.1 ТУ BY 200161167. 003-2010 п.4 ГОСТ 32722-2014 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 2.1 ** | Смеси песчано-гравийные | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.5 ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8736-2014 п.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.6.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 2.3* |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.п. 6.2, 6.4 ГОСТ 8735-88 п.4 ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |
| 2.4 * | Смеси песчано-гравийные | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.6.3 ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 2.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.п.6.2,6.4 ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность | ГОСТ 23735-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23735-2014 п.6.4 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |
| 2.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93 п.4.5 табл.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |
| 2.8 ** |  | 08.12/ 29.119 | Остаточная пористость | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 СТБ 2147-2010 п.6.1, п.6.2 |  |
| 3.1 ** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные Смеси оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 2318-2013 п.5.8 СТБ 1957-2009 п.5.9 СТБ 2507-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 3.2 * |  | 08.12/ 29.151 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2013 п.4.3.8 СТБ 2507-2017 п.4.1.10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.6.11 СТБ 2507-2017 п.6.7 |  |
| 3.3 * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав | СТБ 2318-2013 п.4.3.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.4.1 СТБ 2507-2017 п.4.1.3 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.6.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 СТБ 2507-2017 п.6.1, п.6.2 |  |
| 3.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 2318-2013 п.4.3.2 СТБ 1957-2009 п.3.2.3.4 СТБ 2507-2017 п.4.1.4 табл.1, п.6.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2318-2013 п.6.7 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |
| 3.6 * | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные Смеси оптимального гранулометрического состава для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2, 4.17.1 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 3.7 ** |  | 08.12/ 29.119 | Остаточная пористость | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 СТБ 2147-2010 п.6.1, п.6.2 |  |
| 4.1 ** | Щебень (гравий) | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 п.5 СТБ 1957-2009 п.5.9 ГОСТ 7392-2014 п.6.2.4,п.6.7 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 ГОСТ 7392-2014 п.6.2.4,п.6.7 ГОСТ 33048-2014 |  |
| 4.2 * |  | 08.12/ 29.142 | Зерновой состав , фракция (5-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.2.2 ГОСТ 7392-2014 п.5.1.1 ,п.5.1.2 , п.4.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.2 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 ГОСТ 7392-2014 п.7.1,п.7.2,п.7.5 ГОСТ 33029-2014 |  |
| 4.3 * | Щебень (гравий) | 08.12/ 29.040 | Содержание дробленых зерен, фракция (5-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.3.1 ГОСТ 7392-2014 п.5.1.5 табл.1 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 ГОСТ 7392-2014 п.7.1,п.7.12 ГОСТ 33051-2014 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 4.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц , фракция (5-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.3 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 ГОСТ 33055-2014 |  |
| 4.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание глины в комках, фракция (5-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.7.2 ГОСТ7392-2014 п.4.1 табл.1 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97п.4.6 ГОСТ7392-2014 п.7.1, п.7.3 ГОСТ 33026-2014 |  |
| 4.6 * | Щебень (гравий) | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм , фракция (5-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.3.2, 4.3.3 ГОСТ7392-2014 п.4.1 табл.1,п.5.1.3 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.4 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7. ГОСТ7392-2014 п.7.1, п.7.6.2 ГОСТ 33053-2014 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 4.7 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зерен слабых пород фракция (5-70) мм | ГОСТ 8267-93 п.4.5 ГОСТ7392-2014 п.4.1 табл.1 СТБ 1957-2009 п.3.2.2.7 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 ГОСТ7392-2014 п.7.1,п.7.4 ГОСТ 33054-2014 |  |
| 4.8 * |  | 08.12/ 29.119 | Насыпная плотность, фракция (5-70) мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 ГОСТ 33047-2014 |  |
| 4.9 * |  | 08.12/ 29.151 | Влажность, фракция (5-70) мм | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 33028-2014 |  |
| 4.10 * | Щебень (гравий) | 08.12/ 29.121 | Дробимость | ГОСТ 8267-93 п.4.4.1, п.4.4.2 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 ГОСТ 33030-2014 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 4.11 * |  | 08.12/ 29.121 | Морозостойкость | ГОСТ 8267-93 п.4.6 ГОСТ7392-2014 п.4.1 табл.1 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12.2 ГОСТ7392-2014 п.7.11.3 ГОСТ 33109-2014 |  |
| 4.12 * |  | 08.12/ 29.119 | Истинная плотность горных пород и зерен щебня | ГОСТ 8267-93 СТБ 1957-2009 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ 32703-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15.1 ГОСТ7392-2014 п.7.10 ГОСТ 33057-2014 |  |
| 4.13 ** |  | 08.12/ 29.119 | Остаточная пористость | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ТКП 059.1-2020 п.7.3.3.4 СТБ 2147-2010 п.6.1, п.6.2 |  |
| 5.1 ** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013 п.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30515-2013 п.7 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 5.2 * |  | 23.51/ 29.151 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 310.3-76 п.1.2.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.1 |  |
| 5.3 * |  | 23.51/ 29.121 | Сроки схватывания | ГОСТ 31108-2020 ГОСТ 30515-2013 п.4.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п.2 |  |
| 6.1 ** | Порошок минеральный (неактивированный) | 08.11/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 п.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.6 |  |
| 6.2 * |  | 08.11/ 29.142 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 (метод ручного просеивания) |  |
| 6.3 * | Порошок минеральный (неактивированный) | 08.11/ 29.151 | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 6.4 * |  | 08.11/ 29.040 | Показатель битумоемкости | ГОСТ 16557-2005 п.5.1.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.7.8 |  |
| 6.5 * |  | 08.11/ 29.119 | Истинная плотность | ГОСТ 16557-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1 |  |
| 7.1 ** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 7.2 ** |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность | СТБ 1035-96 п.4.5 | СТБ 1545-2005 п.4 |  |
| 7.3 ** |  | 23.64/ 29.119 | Содержание воздуха в бетонной смеси компрессионным методом | СТБ 1035-96 п.4.2 СТБ 2221-2020 | СТБ 1545-2005 п.7 |  |
| 8.1 ** | Бетон | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1310-2002 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 |  |
| 8.2 * | Бетон | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4 СТБ 2221-2020 СТБ 1310-2002 п.5.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.7.2 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 8.3 * |  | 23.63/ 29.119 | Плотность | СТБ 1310-2002 п.5.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 8.4 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | СТБ 1310-2002 п.5.4 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.7.3, п.8 |  |
| 8.5 * |  | 23.63/ 26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |  |
| 8.6 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 |  |
| 9.1 ** | Битум | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 п.7 ГОСТ 2517-2012 СТБ ЕN 12591-2010 п.4 ТУ ВY 400091131. 009-2011 п.5.1. ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 2517-2012 СТБ ЕN 58-2014 п.8.1, п. 8.5 ТУ BY 400091131. 009-2011 п.5.1. | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 9.2 * |  | 19.20/ 29.145 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.1 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.1 СТБ ЕN 12591-2010 табл. 1А, 2А ТУ ВY 400091131. 009-2011 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11501-78 ГОСТ ЕN 1426-2017 |  |
| 9.3 * | Битум | 19.20/ 29.145 | Размягчение по кольцу и шару | ГОСТ 22245-90 п.1.2.2 табл. 1 п.2 СТБ 1062-97 п.4.1.2 табл. 1 п.2 СТБ ЕN 12591-2010 табл. 1А ТУ ВY 400091131. 009-2011 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11506-73 п.3.1 ГОСТ ЕN 1427-2017 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 9.4 * |  | 19.20/ 29.061 | Растяжимость при температуре 0 °С, 25 °С | ГОСТ 22245-90 СТБ 1062-97 п. 7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 11505-75 |  |
| 10.1 ** | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон, щебень черный | 23.99/ 42.000 | Отбор проб, приготовление смесей, изготовление образцов из смеси, изготовление образцов из кернов(вырубок) | СТБ 1033-2016 п.7 СТБ 2552-2019 П.7 | СТБ 1115-2013 п.4 ТКП 059.1-2020 п.7.6.14 СТБ 1115-2013 п.п.5-7 (кроме п.6.5) СТБ 2552-2019 Приложение Б |  |
| 10.2 * |  | 23.99/ 29.119 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |
| 10.3 * | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон, щебень черный | 23.99/ 29.119 | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.2 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 10.4 * |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |
| 10.5 * |  | 23.99/ 29.119 | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | СТБ 1033-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |
| 10.6 * |  | 23.99/ 29.119 | Пористость минеральной части | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |
| 10.7 * |  | 23.99/ 29.119 | Остаточная пористость | СТБ 1033-2016 п.5 СТБ 2552-2019 п.5.2 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.6 СТБ 2552-2019 п.8.2 |  |
| 10.8 * |  | 23.99/ 29.151 | Водонасыщение | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |
| 10.9 * |  | 23.99/ 29.151 | Набухание | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |
| 10.10 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сжатии при 50°С и при 20°С | СТБ 1033-2016 п.5 СТБ 2552-2019 п.5.2 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |
| 10.11 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности асфальтобетона при растяжении при температуре 0 °С | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |
| 10.12 * |  | 23.99/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |
| 10.13 * | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон, щебень черный | 23.99/ 29.121 | Индекс трещиностойкости | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.14 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 10.14 * |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.15 СТБ 1033-2016 (Приложение Ж) |  |
| 10.15 * |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.16 СТБ 1033-2016 (Приложение Ж) |  |
| 10.16 * |  | 23.99/ 29.040 | Состав смеси (содержание вяжущего методом выжигания, содержание вяжущего расчетным методом) | СТБ 1033-2016 п.5 СТБ 2552-2019 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.17.4, 8.17.5 |  |
| 10.17 * |  | 23.99/ 29.142 | Зерновой состав минеральной части смеси | СТБ 1033-2016 п.5 СТБ 2552-2019 п.5.3 табл.2 | СТБ 1115-2013 п.8.17.7 Метод Б – «сухой» метод |  |
| 10.18 * |  | 23.99/ 29.121 | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части смеси | СТБ 1033-2016 п.5 СТБ 2552-2019 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |
| 10.19 * |  | 23.99/ 29.121 | Коэффициент уплотнения | ТКП 059.1-2020 п.7.6.15,табл.7.6 | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |
| 10.20 * |  | 23.99/ 29.136 | Стекание вяжущего | СТБ 1033-2016 п.5 СТБ 2552-2019 п.5.2 табл.1 | СТБ 1115-2013 п.8.21 |  |
| 10.21 * |  | 23.99/ 29.136 | Однородность смеси по коэффициенту вариации | СТБ 1033-2016 п.5 | СТБ 1115-2013 п.8.23 |  |
| 10.22 ** |  | 23.99/ 29.121 | Шероховатость покрытия по методу «Песчаное пятно» | ТКП 059.1-2020 п.9.14 | СТБ 1566-2005 п.п. 8.1-8.7 |  |
| 10.23 * | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон, щебень черный | 23.99/29.061 | Определние толщины кернов дорожного покрытия | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 табл.7.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1115-2013 п.4.4 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 11.1 ** | Грунты | 100.06/ 42.00 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 11.2 * |  | 100.06/ 29.142 | Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом | СТБ 943-2007 п.4 ГОСТ 25100-2020 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 11.3 * |  | 100.06/ 29.119 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-15 п.5 |  |
| 11.4 ** |  | 100.06/ 29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-15 п.9 |  |
| 11.5 * |  | 100.06/ 29.119 | Коэффициент фильтрации | СН 3.03.04-2019 п.7.2.4 | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 25584-2023 п.6, п.8 |  |
| 11.6 * |  | 100.06/ 29.151 | Максимальная плотность | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 22733-2016 |  |
| 11.7 ** |  | 100.06/ 29.151 | Степень уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений. | СН 3.03.04-2019 п..7.3.4 табл..21 | СТБ 2176-2011 п.6.3 (Метод динамического зондирования) |  |
| 11.9* | Грунты | 100.06/ 29.151 | Высота капиллярного поднятия воды | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2005-2009 (Метод В) | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 11.10 * |  | 100.06/ 29.151 | Влажность на границе текучести | СТБ 943-2007 п.5 таблица 5.2 ГОСТ 25100-2020 (Приложение Б) | ГОСТ 5180-15 п.7 |  |
| 11.11 * |  | 100.06/ 29.151 | Влажность на границе раскатывания | СТБ 943-2007 п.5 таблица 5.2 ГОСТ 25100-2020 (Приложение Б) | ГОСТ 5180-15 п.8 |  |
| 11.12 * |  | 100.06/ 29.151 | Число пластичности | СТБ 943-2007 ГОСТ 25100-2020 (Приложение Б) | ГОСТ 5180-15 (расчетный метод приложение В) |  |
| 12.1 ** | Изделия сборные бетонные и железобетонные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.20 табл.2 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 12.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 12.3 ** | Изделия сборные бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 ГОСТ 26433.0-85 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 12.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 12.5 ** |  | 23.61/ 29.061 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 |  |
| 13.1 ** | Асфальтогранулят | 23.99/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1705-2015 п.п.7.7-7.10 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |
| 13.2 * |  | 23.99/ 29.142 | Зерновой состав | СТБ 1705-2015 п.5.4 | СТБ 1705-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |
| 13.3 * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1705-2015 п.5.6 | СТБ 1705-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |
| 13.4 * | Асфальтогранулят | 23.99/ 29.119 | Насыпная плотность фракции до 40 мм | СТБ 1705-2015 п.5.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.п. 8.1, 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 13.5 * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органического вяжущего | СТБ 1705-2015 п.5.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.п. 8.1, 8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |
| 13.6 * |  | 23.99/ 29.142 | Зерновой состав минеральной части асфальтогранулята | СТБ 1705-2015 п.5.9 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1705-2015 п.п. 8.1, 8.3 СТБ 1115-2013 п.8.17.7 Метод Б – «сухой» метод |  |
| 14.1 ** | Растворы строительные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5802-86 п.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.1 |  |
| 14.2 * |  | 23.64/ 29.061 | Подвижность растворной смеси | СТБ 1307-2012 п.5.2.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.2 |  |
| 14.3 * | Растворы строительные | 23.64/ 29.119 | Плотность растворной смеси | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.3 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 14.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие растворов с допустимой толщиной нанесения более 5 мм (кроме марок М4, М10) | СТБ 1307-2012 п.5.3.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.6 |  |
| 14.5 * |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора | СТБ 1307-2012 п.5.3.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п.7 (кроме п.7.6.3) |  |
| 15.1 ** | Добавка стабилизирующая на основе целлюлозного волокна | 17.11/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1769-2013 п.9.2 | СТБ 1769-2013 п.9.2 |  |
| 15.2 * |  | 17.11/ 29.151 | Влажность | СТБ 1769-2013 п.5. табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.3 |  |
| 15.3 * |  | 17.11/ 29.061 | Содержание мелких частиц | СТБ 1769-2013 п.5.1 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.9 |  |
| 15.4 * |  | 17.11/ 29.040 | Средняя длина и средний диаметр гранул | СТБ 1769-2013 п.5.1 табл.1 | СТБ 1769-2013 п.9.7 |  |
| 15.5 * |  | 17.11/ 29.136 | Однородность | СТБ 1769-2013 п.9.13 | СТБ 1769-2013 п.9.13 |  |
| 16.1 ** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных -устройство выравнивающего покрытия | 42.11/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.1.1 ГОСТ 26433.0-85 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 16.2 ** |  | 42.11/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |  |
| 17.1 ** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: -укладка плит | 42.11/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.3 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 17.2 ** |  | 42.11/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.1.1 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 17.3 ** |  | 42.11/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.1.1 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 17.4 ** |  | 42.11/ 29.061 | Размер шва плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.1.1 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 17.5 ** |  | 42.11/ 29.061 | Ровность сборного покрытия | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.1.3 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 17.6 ** | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: -укладка плит | 42.11/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.3.1.3 ГОСТ 26433.0-85 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 17.7 ** |  | 42.11/ 29.061 | Заполнение швов | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1685-2006 п.8.2.7 |  |
| 18.1 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: -установка бортового камня | 42.11/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.3.1.2 ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 18.2 ** |  | 42.11/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 Приложение А табл.А1 п.1.5.2 (а, б) ГОСТ 26433.0-85 |  |
| 18.3 ** |  | 42.11/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.5 |  |
| 19.1 ** | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.8 ГОСТ 2517-2012 |  |
| 19.2 * |  | 19.20/ 29.040 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |
| 19.3 * |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите 063 | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |
| 19.4 * | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру STV (типа ВУБ-1Ф) | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.3 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 19.5 * |  | 19.20/ 29.040 | Коэффициент распада | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |
| 19.6 * |  | 19.20/ 29.040 | Однородность по остатку на сите 063 при хранении свыше 7 суток | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.6 |  |
| 19.7 * |  | 19.20/ 11.116 | Устойчивость к расслоению при хранении свыше 7 суток | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.7 |  |
| 19.8 * |  | 19.20/ 29.061 | Адгезия к щебню | СТБ 1245-2024 | СТБ 1245-2024 п.9.8 ГОСТ 11508-74 метод А |  |
| 19.9 * |  | 19.20/ 29.061 | Остаточное вяжущее, выделенное из эмульсии: | СТБ 1245-2024 |  |  |
|  |  | 19.20/ 29.165 | - глубина проникания иглы при температуре 25ºС | СТБ 1245-2024 | ГОСТ 11501-78 ГОСТ ЕN 1426-2017 |  |
|  |  | 19.20/ 29.061 | - температура размягчения | СТБ 1245-2024 | ГОСТ 11506-73 ГОСТ ЕN 1427-2017 |  |
|  |  | 19.20/ 29.061 | - растяжимость при температуре 0 ºС | СТБ 1245-2024 | ГОСТ 11505-75 |  |
| 20.1 ** | Дорожная одежда Конструктив- ные слои дорожной одежды | 42.11/ 29.121 | Прочность дорожной одежды (модуль упругости и деформации конструктивных слое и одежды в целом) | ТКП 45-3.03-112-2008 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1501-2013 |  |
| 20.2 ** | Дорожная одежда Конструктив- ные слои дорожной одежды | 42.11/ 29.119 | Коэффициент уплотнения грунта | ТКП 45-3.03-112-2008 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2176-2011 п.6.1 | ул. Короткина, 13, 225110, г. Жабинка, Жабинковский район, Брестская область |
| 20.3 ** |  | 42.11/ 42.000 | Отбор проб из бетонных конструкций | ТКП 45-3.03-112-2008 ТКП 059.1-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 28570-2019 п.5.1 СТБ 2221-2020 |  |
| 21.1 ** | Дорожное покрытие | 42.11/ 29.061 | Определение продольной ровности дорожного покрытия профилометри-ческим методом(IRI) | ТКП 059.1-2020 п.7.6.17 табл.7.6, п. 7.7 табл. 7.8 СТБ 1291-2016 п.6.2.1 табл.3 п.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1566-2005 п.7 ГОСТ 33101-2014 п.п.5, 6, 7.1, 7.2 |  |
| 21.2 ** |  | 42.11/ 29.137 | Коэффициет сцепления покрытия | СН 3.03.04-2019 П.8.1.6 ТКП 059.1-2020 п.7.6.17, п.7.7.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1566-2005 п.10 |  |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами