Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0074 от 08 февраля 2019 года На бланке №_________ На 2 листах Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «28» февраля 2020

лаборатории

Частного консалтингового унитарного предприятия «Метрологическое агентство»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k=2, P = 95 %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 26.51/ 99.009 | Относительная влажность | Камеры климатические Камеры нормального твердения Измерительные каналы испытательного оборудования | от 5 % до 98 % | 0,14 % | МК.МА 002-2018 |
| 10.1 | 26.51/ 99.010 | Температура | Шкафы сушильные Термостаты | от 0 ºС до 180 ºС | 0,2 ºС | МК.МА 001-2018 |
| 10.2 | 26.51/ 99.010 |  | Камеры климатические | от минус 50 ºС до 150 ºС |  |  |
| 10.3 | 26.51/ 99.010 | Температура | Камеры тепла и холода | от минус 5 ºС до 150 ºС | 0,2 ºС | МК.МА 001-2018 |
| 10.4 | 26.51/ 99.010 |  | Камеры нормального твердения | от 0 ºС до 30 ºС |  |  |
| 10.5 | 26.51/ 99.010 |  | Холодильники | от минус 50 ºС до 10 ºС |  |  |
| 10.6 | 26.51/ 99.010 |  | Бани водяные | от 20 ºС до 90 ºС |  |  |
| 10.7 | 26.51/ 99.010 |  | Измерительные каналы испытательного оборудования | от минус 50 ºС до 180 ºС от 180 °С до 1250 °С | 0,2 ºС 0,93 °С | МК.МА 001-2018 МК.МА 003-2020 |
| 10.8 | 26.51/ 99.010 |  | Электропечи | от минус 50 ºС до 180 ºС от 180 °С до 1250 °С | 0,2 ºС 0,93 °С | МК.МА 001-2018 МК.МА 003-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 26.51/ 99.013 | Электрическое сопротивление | Миллиомметры, омметры, измерители сопротивления заземления, мегаомметры, измерители сопротивления петли «фаза-нуль», измерители параметров цепей, измерители параметров электробезопасности | 0,001 Ом (0,01 – 0,1) Ом (0,1 – 1·108) Ом | 2·10-8 Ом 0,001 Ом 0,01 Ом | МК.МА 004-2020 МК.МА 006-2020 МК.МА 007-2020 |
| 13.2 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, омметры и мегаомметры с функцией измерения напряжения, измерители сопротивления петли «фаза-нуль», измерители параметров цепей, измерители параметров электробезопасности | От 20 В до 600 В | 0,02 В | МК.МА 005-2020 МК.МА 006-2020 |
| 13.3 | 26.51/ 99.013 | Переменный ток | Измерители параметров устройств защитного отключения (УЗО) | от 1 до 100 мА | 0,2 мА | МК.МА 005-2020 |
| 15.1 | 26.51/ 99.015 | Время | Измерители параметров устройств защитного отключения (УЗО) | (10 – 900) мс | 0,009 мс | МК.МА 005-2020 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева