|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0068 от 21.10.2016 на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 сентября 2024 года

метрологической лаборатории службы главного метролога

открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Код вида измере-ний | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211441, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 26.51/ 99.004 | Давление | Преобразователи давления, перепада давления измерительные (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Входной сигнал: от 0 до 60 МПа от 0 до 2,5 кПа от 0 до 1 кПа Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,05 % 0,08 % 0,20 % | МК.ВТ.160–2015 |
| 5.1* | 26.51/ 99.005 | Разрежение | Преобразователи разрежения измерительные (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Входной сигнал: от минус 0,1 до 0 МПа от минус 2,5 до 0 кПа от минус 1,0 до 0 кПа Выходной сигнал: от 4 до 20 мА, от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА | 0,05 % 0,08 % 0,20 % | МК.ВТ.160–2015 |
| 6.1*** | 26.51/ 99.006 | Виброускорение | Системы контроля вибрации: каналы измерения виброускорения | Диапазон измерений: от 0 до 196 м/с2 в диапазоне частот от 20 до 4000 Гц | 2,2 % | МРП МК 51 12.405-2015 |

| 211441, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2*** | 26.51/ 99.006 | Виброскорость | Системы контроля вибрации: каналы измерения виброскорости | Диапазон измерений: от 0 до 20 мм/с в диапазоне частот: от 20 до 1000 Гц | 2,2 % | МРП МК 51 12.405-2015 |
| 6.3*** | 26.51/ 99.006 | Виброперемещение | Системы контроля вибрации: каналы измерения радиального виброперемещения | Диапазон измерений: от 0 до 200 мкм в диапазоне частот от 30 до 500 Гц | 2,2 % | МРП МК 51 12.405-2015 |
| 6.4*** | 26.51/ 99.006 | Вибропере-мещение | Системы контроля вибрации: каналы измерения осевого сдвига | Диапазон измерений: от минус 1 до 1 мм | 0,017 мм | МРП МК 51 12.405-2015 |
| 6.5.1** | 26.51/ 99.006 | Виброскорость | Преобразователи измерительные виброскорости | Диапазон измерений: от 0,4 до 690 мм/с в диапазоне частот: от 5 до 50 Гц от 50 до 5000 Гц | 2,8 % 2,3 % | МК 03-2015 |
| 6.5.2** | 26.51/ 99.006 |  | Пьезоэлектрические датчики вибрации | Диапазон измерений от 0 до 20 мм/с в диапазоне частот: от 3 до 5 Гц, от 5 до 50 Гц, от 50 до 1000 Гц выход: от 4 до 20 мА | 4,0 % 2,8 % 2,3 % | МК 04-2016 |
| 6.6** | 26.51/ 99.006 | Виброускорение | Преобразователи измерительные виброускорения | Диапазон измерений: от 0,2 до 345 м/с2 в диапазоне частот: от 2 до 5 Гц, от 5 до 50 Гц, от 50 до 5000 Гц, от 5000 Гц до 15000 Гц | 3,4 % 2,3 % 1,7 % 5,7 % | МК 03-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных