|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0019 |  |
|  | от 07.07.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июля 2023 года измерительной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ИТС-Бел». |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Масюковщина, д. 34, 220124, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.п. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений зазем-лителей с заземля-емыми элементами с измерением пере-ходного сопротив-ления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п.п. 413.1.3.3 – 413.1.3.6 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г), 8.7.15 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.3, Приложение D, п. D.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 339-2022, п. 8.7.14 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.1 *** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.11/ 29.113 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, Б.22.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.1 *** | Вводные и проходные изоляторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.24.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.15.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.15.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | ТКП 181-2009, Б.18.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.17.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.18.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.17.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.12.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.13.1 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Б.12.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2009, Б.30.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 *** | Трансформаторы силовые до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.8.3.1; Б.8.5.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением переменного тока | ТКП 181-2009, п.Б.8.5; ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Коэффициент абсорбции | ТКП 181-2009, п.Б.8.7 ТКП 339-2022, п. 4.4.6.5 Техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.4 *** |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, п.Б.8.6 ТКП 339-2022, п. 4.4.6.4 Техническая и эксплуатационная документация | ГОСТ 3484-1-88 п.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных