|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0113 |  |
|  | от 24.10.2025 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года энерголаборатории отдела главного энергетика Минского завода холодильников Закрытого акционерного общества «АТЛАНТ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Победителей, д. 61, 220035, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2023 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ. МН 1486-2015 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2023 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ. МН 1482-2015 МВИ. МН 6011-2018 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2023 Приложение Б, п.Б.29.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ. МН 1484-2015 |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.3, п.413.1.3.6 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ. МН 1485-2015 |
| 3.1 * | Трансформатор-ное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 табл. Б.26.2-Б.26.4 ТКП 339-2022 п.4.4.19.5; табл. 4.4.43 | ГОСТ 6581-75 гл. 4 МВИ. МН 1483-2015 |
| 4.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.1 ** | Помещения жилых общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 6.1 ** | Кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ. МН 1488-2015 |
| 6.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ. МН 1488-2015 |
| 7.1* | Диэлектрические перчатки, обувь специальная диэлектрическая, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, Фактические значения | МВИ.МН 1487-2015 |
| 8.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 9.1* | Штанги электроизолиру-ющие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 10.1 * | Клещи электроизмери-тельные и электроизолиру-ющие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2; п.10.4.2 Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 11.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 11.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 1487-2015 |
| 11.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 11.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п. 10.5.9, приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 12.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж Эксплуатационная документация | МВИ.МН 1487-2015 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации |  |  |
| 13.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) в электроустанов-ках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ.МН 6012-2018 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.4; СН 4.04-01-2019 п.16.3.8 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ.МН 6012-2018 |
| 13.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ.МН 6012-2018 |
| 13.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, В.4.65; СН 4.04-01-2019 п.16.3.7 НПА, ТНПА, проектная, эксплуатационная и иная документация | МВИ.МН 6012-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева