|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1989 от «10» февраля 2003 г. на бланке № _________ на 3-х листах. редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» июня 2022 года

Лаборатории электрофизических измерений Учебно-производственного унитарного предприятия «ТЕТА» Общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований, в том числе правила забора/отбора образца/материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Дунина-Марцинкевича, д. 4, корпус 2, пом. 3Н, 220092, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до1000В, переносные электроприемники | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.27.1; п. 6.7.1.10 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ. МН 3451-2010 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, п.5.8; п.Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6; п.4.3.8.1- п.4.3.8.4; п.4.3.2.13 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 СН 4.04.01-2019, гл.16 ТКП 45-5.01-276-2013 Гл.7; ГОСТ 30339-95 | МВИ. МН 2648-2010 МВИ. МН 2651-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п.Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ. МН 2647-2010 МВИ. МН 2648-2010 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов | ТКП 181-2009, п. Б.27.3; п.Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3; п.4.4.28.5; п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, 413.1.3.5 Правила устройства электроустановок, п.7.3.139 | МВИ. МН 2650-2010 |
| 3.2 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении. | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61009-1-2020 | МВИ. МН 1959-2010 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 г СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019, гл.16 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ. МН 1959-2010 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ. МН 1959-2010 МВИ. МН 3451-2010 |
| 3.5 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019, гл.16 ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 | МВИ. МН 1959-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 | МВИ МН 3451-2010 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.5.6.19 Б.7.2 | МВИ МН 3451-2010 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» _______________ | Е.В. Бережных |
| --- | --- |

Инициалы, фамилия