|  | Приложение №1к аттестату аккредитации № BY/112 2. от 24 декабря 2015 года На бланке На 6 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от   24 декабря 2015 года

Испытательной электротехнической лаборатории

Республиканского унитарного предприятия «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»

| № п/п | Наименование объекта испытаний |  | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | требования к продукции | методы испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| головное подразделение РУП «БРТПЦ» Минский передающий цех радиовещания (ПЦР), головное подразделение РУП «БРТПЦ» Станционный цех , филиал Брестский областной узел радиовещания и телевидения, филиал Витебский областной узел радиовещания и телевидения, филиал Гомельский областной узел радиовещания и телевидения, филиал Гродненский областной узел радиовещания и телевидения, филиал Могилевский областной узел радиовещания и телевидения, филиал Могилевский областной узел радиовещания и телевидения Осиповичский передающий цех радиовещания (ПЦР). |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аппараты сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного то-ка напряжением до 1000 В, в т.ч. ручной электро-механический инструмент и переносные све-тильники со вспомогатель-нымоборудова-нием. | А14.Б22 |  | Сопротивление изоляции | ТКП-181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 754-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 |  | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ МН 751-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соеди-нений заземлителей с заземляемыми элементами с изме-рением переходного сопротивления кон-тактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ МН 753-2012 |  |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи фаза-нуль в электроуста-новках до 1000В с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопро-тивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного про-водника между распределительным щитоми точкой при-соединения защит-ного проводника к основной системе уравнивания по-тенциалов | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8, ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 |  | МВИ МН 752-2012 МВИ МН 753-2012 |
| головное подразделение РУП «БРТПЦ» Минский передающий цех радиовещания (ПЦР), филиал Могилевский областной узел радиовещания и телевидения Осиповичский передающий цех радиовещания (ПЦР), филиал Гомельский областной узел радиовещания и телевидения, |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроизоли-рующие перчатки | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010,п.4.11.2; 4.12.2 Приложение Е таблица Е1 |  | МВИ МН 747-2012 |
| 3.2 | Обувь специальная электроизоли-рующая | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010,п.4.11.2; 4.12.2 Приложение Е таблица Е1 |  | МВИ МН 747-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 3.3 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.17.2 Приложение Е таблица Е1 |  | МВИ МН 747-2012 |
| 3.4 | Указатели напряжения до 1000 В | А14.Б41 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка тока тока утечки при номинальном рабочем напряжении Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5; Приложение Е таблица Е1 |  | МВИ МН 747-2012 |
| 3.5 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14. Б41 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц - Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5; Приложение Е таблица Е1 |  | МВИ МН 747-2012 |
| 3.6 | Клещи электро-измерительные и электроизоли-рующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.3.2; 4.4.2 Приложение Е таблица Е1 |  | МВИ МН 747-2012 |
| 3.7 | Штанги электроизоли-рующие | А14.Б41 | - Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2. |  | МВИ МН 747-2012 |
| 4.1 | Трансформато-ры и автотранс-форматоры силовые, реак-торы до 10кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3; ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2; |  | МВИ МН 750-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 4.2 | Трансформато-ры и автотранс-форматоры силовые, реакторы до 10кВ | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5; ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3; |  | МВИ МН 750-2012 |
| 4.3 |  | А14.Б22 | - Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.8.6; ТКП 339-2011 п. 4.4.6.4. |  | МВИ МН 750-2012 ГОСТ 3484.1-88 |
| 5.1 | Измерительные трансформа-торы тока и напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1, Б.10.1.1; ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1, 4.4.8.1; |  | МВИ МН 750-2012 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3; ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 6.1 | Электродвига-тели переменного тока, машины постоянного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.6.2, Б.7.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.4.2, 4.4.5.2; |  | МВИ МН 750-2012 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.6.2, Б.7.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.4.3, 4.4.5.3. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 7.1 | Выключатели масляные, электромагнит-ные, вакуум-ные, элегазо-вые, выключа-тели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 - п. Б.11.1, Б.12.1, - Б.13.1, Б.14.1; ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1, 4.4.13.1, 4.4.11.1, 4.4.12.1; |  | МВИ МН 750-2012 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009 - п. Б.11.3, Б.12.2, - Б.13.2, Б.1.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.9.4, 4.4.13.2, 4.4.11.2, 4.4.12.2. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 8.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 п. Б.24.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.23.1 |  | МВИ МН 750-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 8.2 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009 п. Б.24.3; - ТКП 339-2011 - п. 4.4.23.3. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 9.1 | Разъединители, отделители и короткозамы-катели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 - п. Б.15.1, Б.16.1, - гл. Б.17, п. Б.18.1; ТКП 339-2011, п. 4.4.14.1, 4.4.15.1, 4.4.16.1, 4.4.17.1. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | - ТКП 181-2009, - п. Б.15.2, Б.16.2, - Б.17, Б.18.2; ТКП 339-2011, п. 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 10.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | А14.Б22 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ТКП-339-2011, п.4.4.21.1; |  | - МВИ МН 750-2012 |
| 10.2 |  | А14.Б41 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ТКП-339-2011, п.4.4.21.2; |  | - МВИ МН 750-2012 |
| 10.3 |  | А14.Б41 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.3; ТКП-339-2011, п.4.4.21.3; |  | - МВИ МН 750-2012 |
| 11.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ | А14.Б22 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2; |  | МВИ МН 750-2012 МВИ МН 754-2012 |
| 11.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2; ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3. |  | МВИ МН 750-2012 |
| 12 | Масло трансфор-маторное | А16.Б41 | Пробивное напряжение | ТКП 339-2011, п. 4.4.25; ТКП 181-2009, п. Б.26 |  | ГОСТ 6581-75, п. 4 |

| филиал Могилевский областной узел радиовещания и телевидения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Электроизоли-рующие перчатки | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010,п.4.11.2; 4.12.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ МН 747-2012 |
| 3.2 | Обувь специальная электроизоли-рующая (галоши) | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010,п.4.11.2; 4.12.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ МН 747-2012 |
| 3.3 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010, п.4.17.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ МН 747-2012 |
| 3.4 | Указатели напряжения 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка тока тока утечки при номинальном рабочем напряжении Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5; Приложение Е таблица Е1 | МВИ МН 747-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А.Николаева