|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4177 от 25 апреля 2011 года на бланке 0001882 на 5 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2016 г.

лаборатории сточных вод

Чаусского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сточные воды | А71.Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (0-14) ед.рН | Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ рН потенциометрическим методом. Методика 2.2.15 **Сборник: с. 201-204 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св.50-5000) мг/дм3 |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Методика 2.2.13.2 ***Сборник: с.181-186 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация растворенных веществ (сухой остаток) ДИ: (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Методика 2.2.50.2 *Сборник: с.235-238 |
|  |  | А71.Б09 | Определение кислорода растворенного ДИ: 0,2 мг/дм и выше |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г.- с.177-182 Методика 2.2.36.1 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация ХПК (химическое потребление кислорода) ДИ: (5,0-500) мг/дм3 |  | МВИ ХПК бихроматным методом. Методика 2.2.58.3 **Сборник: с.255-262 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация БПК (биохимическое потребление кислорода) ДИ: (1,0-10,0) мгО/дм3 |  | МВИ БПК в поверхностных и нормативно-очищенных сточных водах стандартным методом определения. Методика 2.2.10.4 *Сборник: с.102-116 |
|  | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: (10,0-50000) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом с солями ртути. Методика 2.1.44.6 *Сборник: с161-166 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (10-1000) мг/дм3 |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Методика 2.2.47.5 **Сборник: с.247-251 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация фосфора общего ДИ: свыше 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация азота общего по Къельдалю |  | МВИ концентрации азота общего и азота органических веществ после отгонки титриметрическим методом с бромфеноловым синим. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г. – с. 66-69 Методика Д.2.2.2 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация аммоний-ионов (в пересчете на азот аммонийный) ДИ: (0,1-10,0) мг/дм3 ДИ: (0,1-100,0) мг/дм3 |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика 2.2.1.1 *Сборник: с.167-174 МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика 2.2.1.4 ***Сборник: с.173-180 |
|  |  | А71.Б17 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот нитритный) ДИ: (0,01-1,0) мг/дм3 |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Методика 2.2.37.3 **Сборник: с. 237-242 |
|  |  | А71.Б17 | Концентрация нитрат-ионов (в пересчете на азот нитратный) ДИ: (0,25-7,5) мг/дм3 ДИ: (0,5-70) мг/дм3 |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом салициловой кислотой. Методика 2.2.36.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом салициловой кислотой. Методика 2.2.36.3 *Сборник: с. 209-214 |
|  | Сточные воды | А71.Б09 | Концентрация железа общего ДИ: 0,2 - 9 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Методика 2.2.16.1 *Сборник: с.120-126 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация фосфат-ионов (в пересчете на фосфор фосфатный) ДИ: (1,0-50) мг/дм3 ДИ: свыше 0,005 мг/дм3 |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. Методика 2.2.55.1 **Сборник: с.251-255 СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | А71.Б09 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | А71.Б09 | Концентрация СПАВ (синтетических поверхностных активных веществ) анионоактивные ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | А71.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  | Поверхностные воды | А69.Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (0-14) ед. рН | Предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 №13 | МВИ рН потенциометрическим методом. Методика 2.1.30 ***Сборник: с.167-171 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (5-50000) мг/дм3 |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Методика 2.1.7 *Сборник: с.116-120 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация растворенных веществ (сухой остаток) |  | МВИ величины сухого остатка гравиметрическим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье.М.: Химия, 1973г. - с.47 Методика 2.1.78 |
|  | Поверхностные воды | А69.Б09 | ХПК окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ДИ: (5,0-100) мгО2/дм3 | Предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 №13 | МВИ ХПК титриметрическим методом. Методика 2.1.45 ***Сборник: с.164-167 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация БПК (биохимическое потребление кислорода) ДИ: (1,0-10,0) мгО/дм3 |  | МВИ концентрации БПК стандартным методом определения. Методика 2.1.5.2 *Сборник: с.102-116 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: (10-250) мг/дм3 |  | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. Методика 2.1.44.1 ***Сборник: с.161-164 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (1,0-15) мг/дм3 |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Методика 2.1.36.6 *Сборник: с.142-148 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация фосфора общего ДИ: свыше 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация азота общего по Къельдалю |  | МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1973г. – с. 110-112 Методика 2.1.2 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация аммоний-ионов (в пересчете на азот аммонийный) ДИ: (0,1-10,0) мг/дм3 |  | МВИ содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. – Харьков: 1990г. Методика 2.1.1.3 |
|  |  | А69.Б17 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот нитритный) ДИ: (0,005-0,3) мг/дм3 |  | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Методика 2.1.29.1 **Сборник: с.144-149 |
|  |  | А69.Б17 | Концентрация нитрат-ионов (в пересчете на азот нитратный) ДИ: (0,1-70) мг/дм3 |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Методика 2.2.36.3 *Сборник: с.209-214 |
|  | Поверхностные воды | А69.Б09 | Концентрация железа ДИ: (0,1-10,0) мг/дм3 | Предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 №13 | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Методика 2.1.10.2 *Сборник: с.120-126 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация фосфат-ионов (в пересчете на фосфор фосфатный) ДИ: (0,010-0,300) мг/дм3 ДИ: свыше 0,005 мг/дм3 |  | МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. Методика 2.1.40.2 *Сборник: с.155-160 СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0 вкл.) мг/дм3 |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | А69.Б09 | Концентрация СПАВ (синтетические поверхностные активные вещества) анионоактивные ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | А69.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

Применяемые сокращения:

ДИ - диапазон измерений

*Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 1, Минск, НТЦ «АПИ», 1997г.

**Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 2, Минск, НТЦ «АПИ», 1997г

***Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 3, 3-е издание, Минск, Бел НИЦ «Экология», 2009г.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева