|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0559 от 6 сентября 1999 года на 3-ех листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «9» марта 2009 г.

электротехнической лаборатории электрического цеха

Филиала Могилёвского Республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Могилёвэнерго» Бобруйская теплоэлектроцентраль №2

| Наименование объекта или вида испытаний | # Код ## МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | # Обозначение НТПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформаторы силовые, автотрансфор- маторы | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы, Минск, 2000г. Раздел 6, п.6.4 | МВИ Мн 3107-2009 |
|  | 31.52.13 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 31,5кВ, частотой 50 Гц | -//- Раздел 6, п.6.7 | МВИ Мн 988-2009 |
| Измерительные трансформаторы | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | -//- Раздел 7, п.7.1 Раздел 8, п.8.1.1 | МВИ Мн 3107-2009 |
|  | 31.52.13 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 42кВ, частотой 50 Гц | -//- Раздел 7, п.7.3 Раздел 8, п.8.1.2 | МВИ Мн 988-2009 |
| Масляные и электромагнитные выключатели | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | -//- Раздел 9, п.9.1 | МВИ Мн 3107-2009 |
|  | 31.52.13 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 42кВ, частотой 50 Гц | -//- Раздел 9, п.9.3 | МВИ Мн 988-2009 |
| Вводы и проходные изоляторы | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | -//- Раздел 23, п.23.1 | МВИ Мн 3107-2009 |
|  | 31.52.13 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 42кВ, частотой 50 Гц | -//- Раздел 23, п.23.3 | МВИ Мн 988-2009 |

#### BY/112 02.2.0.0559                                                                                             Лист 2  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвесные и опорные изоляторы | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы, Минск, 2000г. Раздел 17, п.17.1 | МВИ Мн 3107-2009 |
|  | 31.52.13 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 42кВ, частотой 50 Гц | -//- Раздел 17, п.17.2 | МВИ Мн 988-2009 |
| Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | -//- Раздел 29, п.29.1 | МВИ Мн 3107-2009 |
|  | 30.52.13 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением до 60 кВ | -//- Раздел 29, п.29.2 | МВИ Мн 988-2009 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31.52.13 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | -//- Раздел 28. | МВИ Мн 3106-2009 |
|  | 31.52.13 | Наличие цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6-ое, переработанное и дополненное, 2001г. П.1.8.36. | МВИ Мн 3105-2009 |
| Масло трансформа-торное | 23.55.13 | Пробивное напряжения масла при частоте 50Гц | Нормы и объём испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы, Минск, 2000г. Раздел 25. | ГОСТ 6581-75 МВИ Мн 988-2009 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением До 1кВ | 31.52.13 | Измерение сопротивления изоляции | -//- Раздел 26, п.26.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 6-ое, переработанное и дополненное, 2001г. Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей. Издание 4-ое переработанное, 2001г. | МВИ Мн 3107-2009 |

#### BY/112 02.2.0.0559                                                                                             Лист 3  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства защиты: диэлектрические перчатки, боты и галоши | 31.52.13 | Испытание электрической прочности изоляции | Инструкция по применению средств защиты в электроустановках. Стандарт концерна «Белэнерго» СТП 09110.01.600-05. Минск, 2005г. | МВИ Мн 988-2009 |
| Указатели напряжения до и выше 1000 В | 31.52.13 | Испытание электрической прочности изоляции Порог зажигания | -//- | -//- |
| Изолирующие и измерительные штанги | 31.52.13 | Испытание электрической прочности изоляции | -//- | -//- |
| Электро-измерительные и изолирующие клещи | 31.52.13 | Испытание электрической прочности изоляции | -//- | -//- |
| Слесарно- монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 31.52.13 | Испытание электрической прочности изоляции | -//- | -//- |

| Директор БелГИМ - Руководитель Органа по аккредитации лабораторий |  | Н.А. Жагора |
| --- | --- | --- |