|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1267 от 31.01.2001 На бланке № 0002747 На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 февраля 2017 года

санитарной лаборатории отдела охраны труда

Открытого акционерного общества

«Брестский чулочный комбинат»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и концентрации определение марганца ДИ-(0,05-1,25) мг/м3 в сварочном аэрозоле | Фактические значения | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле МУ № 4945-88 Утверждены МЗ СССР 22.12.1988г, с.11-12 |  |
| 1.2 |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации хрома(VI) триоксида (хромо- вый ангидрид) ДИ-(0,003-0,06) мг/м3 в сварочном аэрозоле |  | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле МУ № 4945-88 Утверждены МЗ СССР 22.12.1988г.,с.8-10 |  |
| 1.3 |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диХрома триоксида /по хрому (III)/ (хрома диоксид Cr+3) ДИ-(0,5-9,5) мг/м3 в сварочном аэрозоле |  | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле МУ № 4945-88 Утверждены МЗ СССР 22.12.1988г.,с.10-11 |  |
| 1.4 |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации диЖелеза триоксида (железа оксид) ДИ-(1,5-15) мг/м3в сварочном аэрозоле |  | МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле МУ № 4945-88 Утверждены МЗ СССР 22.12.1988г.,с.13-11 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ-(0,5-5 ) мг/м3 | Фактические начения | Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны № 1641-77 Утверждены МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.6 |  | 100.10/08.156 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ-(2,5-25) мг/м3 |  | МУ по фотометри-ческому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны. МУ № 4592-88 Утвержден. МЗ СССР 30.03.1988. |
| 1.7 |  | 100.10/08.052 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации пыли для АФА-ВП-10- Д-(1-25) мг/м3 для АФА-ВП-20- ДИ-(2-50) мг/м3 |  | МУК 4.1.1468-09 измерение массовых концентраций пыли в воздухе рабочей зоны предприятий горнорудной и нерудной промышленности |
| 1.8 |  | 100.10/08.107 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких /растворы в пересчете на гидроксид натрия/ (щелочи едкие) ДИ-(0,25-5,0) мг/м3 |  | Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе № 1024-73 Утверждены МЗ СССР 02.04.1973 |
| 1.9 |  | 100.10/08.107 100.10/42.000 | Отбор проб и определение масла минерального нефтяного (масла индустриальные) ДИ-(2,5-50) мг/м3 |  | Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе № 1292-75 Утверждены МЗ СССР СССР 20.03.1975 |
| 2.1 | Помещения жилых, общественных, производст-венных зданий | 100.11/35.60 100.11/35.65 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 |
| 2.2 | Помещения жилых, общественных, производст-венных зданий | 100.11/35.63 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 | ГОСТ 24940-96 |
| 2.3 |  | 100.11/35.67 | ## Шум: ## - уровень звука, - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; - эквивалентный по энергии уровень звука; - максимальный уровень звука. | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН и Н утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН и ГН утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 |
| 3.1 | Рабочие места | 100.12/35.60 100.12/35.65 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажностиь воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №33 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 28.06.2012 №33 |
| 3.2 |  | 100.12/35.63 | Освещенность ДИ- (10-200000) лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиНиГН №82 утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 СанПиНиГН №82 утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 28.06.2012 |
| 3.3 |  | 100.12/35.67 | ## Шум: ## -уровень звука, -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; -эквивалентный по энергии уровень звука; -максимальный уровень звука. | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН и ГН утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН и ГН утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь а от 16.11.2011 №115 |

- Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                               Т.А.Николаева