|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1884 от «25» сентября 2000 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» декабря 2020 года

испытательной лаборатории открытого акционерного общества «Минскводствой»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.8.3.1, Б.8.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а | МВИ.МН 3572-2015 ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3.а | МВИ.МН 5032-2014 |
| 2.1* | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 3572-2015 ГОСТ 7746-2001 |
| 2.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 5032-2014 ГОСТ 7746-2001 |
| 3.1* | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.а | МВИ.МН 3572-2015 ГОСТ 1983-2001 |
| 3.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1.б | МВИ.МН 5032-2014 |
| 4.1* | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 4.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3. ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.а | МВИ.МН 5032-2014 |
| 5.1* | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 5.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2. ТКП 339-2011 п.4.4.13.2.1 | МВИ.МН 5032-2014 |
| 6.1* | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электро-магнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 6.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2.а | МВИ.МН 5032-2014 |
| 7.1* | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 7.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2.а | МВИ.МН 5032-2014 |
| 8.1* | Комплектное распределительное устройство | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 8.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ.МН 5032-2014 |
| 9.1* | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 9.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ.МН 5032-2014 |
| 10.1* | Вводы и проход-ные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 10.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.МН 5032-2014 |
| 11.1* | Аппараты, сило-вые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного то-ка напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 11.2* |  | 22.000 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МН 3574-2015 |
| 12.1* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.Мн 3577-2015 |
| 12.2* |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.п.4.4.19.7, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.Мн 3576-2015 |
| 12.3* |  | 27.90/ 22.000 | ПРоверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28 | МВИ.МН 3574-2015 |
| 13.1* | Силовые кабель-ные линии 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.МН 3572-2015 |
| 13.2* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3- п.4.4.29.5 | МВИ.МН 5032-2014 |
| 14.1* | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении и номинальном токе срабатывания ( Iотк, 2Iотк, 5 Iотк) | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МН 5039-2014 |
| 14.2* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д на переменном токе напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.МН 5039-2014 |
| 14.3* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.МН 5039-2014 |

| 14.4* | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.44 ТКП 339-2011 п 4.4.26.1 | МВИ МН 3572-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директора государственного предприятия «БГЦА» | В.А.Шарамков |
| --- | --- |