|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1516 от 31 января 2005 года на бланке № на 8 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 октября 2017 года

Лаборатории электрофизических измерений и испытаний филиала «Энергонадзор»

Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гродненский участок лаборатории электрофизических измерений и испытаний |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | - ТКП 181-2009 п. Б.12.1 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.13.1 | - МВИ.Гр 976-2015 |
| 1.2 |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.13.2 | - МВИ.Гр 975-2015 |
| 2.2 | - Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 3.1 | - Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 3.2 |  | 27.12/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 4.1 | - Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ. Гр 976-2015 |
| 4.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 5.1 | - Вводы и - проходные - изоляторы | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 5.2 |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 6.1 | - Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 976-2015 МВИ.Гр 1072-2015 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 7.1 | - Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ. Гр 976-2015 |
| 7.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3, п.4.4.29.4, п. 4.4.29.5 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 8.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 1072-2015 МВИ.Гр 1776-2017 МВИ.Гр 1777-2017 |
| 8.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.Гр 977-2015 МВИ.Гр 1777-2017 |
| 8.3 |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ. Гр 977-2015 МВИ.Гр 1777-2017 |
| 8.4 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ.Гр 979-2015 МВИ.Гр 1072-2015 МВИ.Гр 1776-2017 |
| 9.1 | Электроуста-новки напряжением до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6, п. 4.4.28.7 ТКП 538-2014 р.7 | МВИ.Гр 984-2015 |
| 10.1 | - Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 а | МВИ.Гр 981-2015 ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 |
| 10.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.Гр 981-2015 |
| 10.3 |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.8.6 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.4 | МВИ.Гр 981-2015 ГОСТ 3484.1-88 р.4 |
| 11.1 | - Электроизолирующие средства - Перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11,п. 4.12, п. 4.19, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.2 | - Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.3 | - Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5 табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.4 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.5 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.6 | Колпаки электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.7 | Устройства для прокола или резки кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.8 | Штанги электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.9 | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.10 | Указатель повреждения кабелей | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.9, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.11 | Накладки электроизоли-рующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц. Ток протекающий через изделие. | ТКП 290-2010 п. 4.19, табл. Е.1 | МВИ.Гр 980-2015 |
| 11.12 | Заземления переносные и заземления переносные набрасываемые | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.10 | МВИ. Гр 980-2015 |
| 12.1 | Масляные и электромагнит-ные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.1 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 12.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивления постоянному току токоведущего контура контактной системы выключателей | ТКП 181-2009 п.Б.11.5.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.5 а | МВИ.Гр 983-2015 |
| 12.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 п.Б.11.3 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.4 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 13.1 | Вакуумные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 13.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.14.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.5 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 13.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 14.1 | Элегазовые выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.13.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.1 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 14.2 |  | 27.92/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.13.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.3 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 14.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.13.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.2 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 15.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряже-ния | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.1 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 15.2 |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 50кВ | ТКП 181-2009 п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.21.2 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 15.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.21.3 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 15.4 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряже-ния | 27.90/ 29.113 | Пробивное напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 п. Б.22.5 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 16.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | - сопротивление изоляции защищаемой линии; - дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе; - время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. - ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.Гр 1023-2015 МВИ.Гр 1072-2015 |
| 17.1 | Автоматичес-кие выключатели | 27.90/ 22.000 | - сопротивление изоляции; - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - ток срабатывания электромагнитного расцепителя; - время срабатывания расцепителя | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 976-2015 МВИ.Гр 1067-2015 |
| Волковысский участок лаборатории электрофизических измерений и испытаний |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | - ТКП 181-2009 п. Б.12.1 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.13.1 | - МВИ. Гр 976-2015 |
| 1.2 |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 - ТКП 339-2011 п. 4.4.13.2 | - МВИ.Гр 975-2015 |
| 2.2 | - Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 3.1 | - Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 3.2 |  | 27.12/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.16.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.15.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 4.1 | - Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.18.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 4.2 |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.18.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.17.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 5.1 | - Вводы и - проходные - изоляторы | 27.90/ 22.000 | - Сопротивление - изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 5.2 |  | 27.90/ 29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 6.1 | - Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 976-2015 МВИ.Гр 1072-2015 |
| 6.2 |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 7.1 | - Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.Гр 976-2015 |
| 7.2 |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3, п.4.4.29.4, п. 4.4.29.5 | МВИ.Гр 975-2015 |
| 8.1 | - Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 1072-2015 МВИ.Гр 1776-2017 МВИ.Гр 1777-2017 |
| 8.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.Гр 977-2015 МВИ.Гр 1777-2017 |
| 8.3 |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ. Гр 977-2015 МВИ.Гр 1777-2017 |
| 8.4 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ.Гр 979-2015 МВИ.Гр 1072-2015 МВИ.Гр 1776-2017 |
| 9.1 | Электроуста-новки напряжением до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2011 п.4.3.20.6, п. 4.4.28.7 ТКП 538-2014 р.7 | МВИ. Гр 984-2015 |
| 10.1 | - Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 а | МВИ.Гр 981-2015 ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 |
| 10.2 |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ.Гр 981-2015 |
| 10.3 |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.8.6 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.4 | МВИ.Гр 981-2015 ГОСТ 3484.1-88 р.4 |
| 12.1 | Масляные и электромагнит-ные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.1 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 12.2 |  | 27.90/ 22.00 0 | Сопротивления постоянному току токоведущего контура контактной системы выключателей | ТКП 181-2009 п.Б.11.5.1 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.5 а | МВИ.Гр 983-2015 |
| 12.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжениием частотой 50Гц. | ТКП 181-2009 п.Б.11.3 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.9.4 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 13.1 | Вакуумные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 13.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.14.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.5 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 13.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 14.1 | Элегазовые выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.13.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.1 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 14.2 |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.13.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.3 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 14.3 |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.13.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.2 | МВИ.Гр 983-2015 |
| 15.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряже-ния | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.21.1 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 15.2 |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 50кВ | ТКП 181-2009 п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.21.2 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 15.3 |  | 27.90/ 22.000 | Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.п. 4.4.21.3 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 15.4 |  | 27.90/ 29.113 | Пробивное напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2009 п. Б.22.5 | МВИ.Гр 982-2015 |
| 16.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | - сопротивление изоляции защищаемой линии; - дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д на переменном токе; - время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении. - ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | МВИ.Гр 1023-2015 МВИ.Гр 1072-2015 |
| 17.1 | Автоматичес-кие выключатели | 27.90/ 22.000 | - сопротивление изоляции; - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику; - ток срабатывания электромагнитного расцепителя; - время срабатывания расцепителя | ТКП 339-2011 п.4.4.26.4 ТНПА и другая документация | МВИ.Гр 976-2015 МВИ.Гр 1067-2015 |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»				Т.А.Николаева