Область аккредитации  от  «29   »_декабря  2007  г.

Межрайонной лаборатории аналитического контроля при

Молодечненской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний |  | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код МКС |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Природные воды, в том числе поверхностные и подземные воды | 41.01.99 | Отбор проб |  | СТБ 17.1.4.01-2000. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения углеводородов в природных и сточных водах. СТБ ГОСТ Р51592-2001. Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ИСО 5667-14-2002.Качество воды. Отбор проб.Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними. СТБ ИСО 5667-11-2006. Качество воды. Отбор проб.Руководство по отбору проб подземных вод. СТБ ИСО 5667-18-2006. Качество воды. Отбор проб.Руководство по отбору проб подземных вод в местах загрязнения. |
|  | 41.59.99 | Концентрация БПК (биохимическое потребление кислорода) Диапазон Д 1,0-2,5мгО/дм3; Характеристика погрешности ХП 13% Д 2,5-7,0мгО/дм3; ХП 7% Д 7,0-10мгО/дм3; ХП 1% | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утвержден первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.1.5.2, стр.102-116. МВИ концентрации БПК стандартным методом. |
|  |  |  |  | Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М., Медицина, 1981г., стр.85-89 Методика № Д2.1.4.1 МВИ концентрации БПК стандартным методом разбавления. |

|  | 41.25.99 | Концентрация взвешенных веществ Д 5-5000 мг/дм3; ХП 20-10% | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утвержден первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990г Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Министерства ПРиООС РБ и Министерства здравоохранения РБ №43/42 от 08 мая 2007 года | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.1.7, стр.116-120 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41.25.99 | Концентрация фосфатов Д 0,05-0,2 мг/дм3; ХП 140-20% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.1.40.2, стр.155-160 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. |
|  | 41.25.99 | Концентрация азота аммонийного Д 0,1-10,0 мг/дм3; ХП 50-25% |  | РД 118.02.3-90. МВИ содержания ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера Харьков, 1990г. Методика № 2.1.1.3 |
|  | 41.29.99 | Концентрация нитритов Д 0,05-0,3 мгN/дм3; ХП 50-33% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 2, методика № 2.1.29.1, стр.144-149 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. |
|  | 41.29.99 | Концентрация нитратов Д 0,5-70 мг/дм3 * Д 0,1-3,0 мг/дм3; ХП 50% * Д свыше 3,0мг/дм3; ХП 25% |  | РД 118.02.2-90. МВИ содержания нитратионов с салициловой кислотой фотометрическим методом. Харьков, 1990г. Методика № 2.1.28.4 |
|  | 41.26.99 | Концентрация железа Д 0,1-10,0 мг/дм3; ХП 20% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.1.10.2, стр.120-126 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. |
|  | 41.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,05-50 мг/дм3 * Д 0,05-0,15мг/дм3 ХП 40% * Д 15-50 мг/дм3; ХП 20% |  | Методика определения нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрометрии с помощью прибора АН-1 Ленинградского СКБ НПО ”Нефтехимавтоматика”. ОСТ 38.01.378-85, Л.,1986г. Методика № 2.1.26.2 |
|  | 41.24.99 | рН (водородный показатель) Д 0-14; ХП 0,4% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., Часть 3, методика № 2.1.30, стр.167-171 МВИ рН (водородный показатель) потенциометрическим методом. |
|  | 41.59.99 | Концентрация кислорода растворенного Д свыше 0,05 мгО/дм3 ХП 0,3% в Д 7-10 мгО/дм3 | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утвержден первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990г Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Министерства ПРиООС РБ и Министерства здравоохранения РБ №43/42 от 08 мая 2007 года | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., Часть 3, методика № 2.1.16.2, стр.155-163 МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом. |
|  | 41.59.99 | Концентрация кислорода растворенного Д 0,2-0,3 мгО/дм3 |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М., Медицина, 1990г., стр.50-55 Методика № 2.1.59 МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом. |
|  | 41.59.99 | Концентрация химического потребления кислорода (ХПК) Д 5-100 мгО/дм3; ХП 8-7% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., Часть 3, методика № 2.1.45, стр.185-192 МВИ ХПК (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом |
|  | 41.25.99 | Концентрация сухого остатка |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.,Медицина, 1990г., стр.42-44 Методика № 2.1.78 МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. |
|  | 41.25.99 | Концентрация анионоактивных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) Д 0,015-0,25 мг/дм3; ХП 15% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 2, методика № 2.1.35.2, стр.167-172. МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим. |
|  | 41.25.99 | Концентрация хлоридов Д 10-250 мг/дм3 ХП 0,6% в Д 100-200 мг/дм3 |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., Часть 3, методика № 2.1.44.1, стр.181-185 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. |
|  | 41.25.99 | Концентрация сульфатов Д свыше 10 мг/дм3 ХП 0,5% в Д 200 мг/дм3 |  | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова, стр.118-121 Гидрометеоиздат, 1977г. Методика № 2.1.36.2. МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом |
|  | 41.25.99 | Концентрация сульфатов Д 1-15 мг/дм3; ХП 10% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.1.36.6, стр.142-148 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. |
|  | 41.26.99 | Концентрация хрома общего, хрома (VI) Д 0.001-0,200 мг/дм3; ХП 4-2% | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утвержден первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990г Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Министерства ПРиООС РБ и Министерства здравоохранения РБ №43/42 от 08 мая 2007 года | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова. М., Гидрометеоиздат, 1977г стр.183-188 Методика № 2.1.46.1. МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом |
|  | 41.26.99 | Концентрация меди Д 1-30 мкг в пробе |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой., Медицина, 1990г, стр.197-198. Методика № 2.1.37.3. МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия |
|  | 41.26.99 | Концентрация цинка |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю.Лурье, Москва Химия, 1984г, стр.164-165 Методика № 2.1.103.6. МВИ концентрации цинка фотометрическим методом с родамином С. |
|  | 41.26.99 | Концентрация никеля |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества воды. М.,1987г., стр.601-604. Методика № 2.1.45.4. МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом |
|  | 41.25.99 | Концентрация магния |  | Ю.Ю.Лурье “Аналитическая химия промышленных сточных вод” М.,Химия, 1984г. стр.123. Методика № 2.1.35.3. МВИ концентрации магния расчетным методом по величине общей жесткости и концентрации кальция |
|  | 41.25.99 | Концентрация кальция Д 1-95 мг/дм3; ХП 52-2% Предел обнаружения 0,05 мг/дм3 |  | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова. Гидрометеоиздат, 1977г. стр.88-90 Методика № 2.1.14.1. МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном. |
|  | 41.25.99 | Жесткость Д 10-50 мг-экв/дм3; ХП 0,5% Предел обнаружения 0,5 мгэкв/дм3 |  | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, 1977г, стр.83-86 Методика № 2.1.11. МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном и эриохромом черным Т |
|  | 41.32.99 | Температура |  | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, 1977г, стр.19-21 Методика № 2.1.46. МВИ температуры при помощи ртутного термометра |
|  | 41.25.99 | Концентрация фенолов Д > 0,001мг/ дм3 |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой., Медицина, 1990г, стр.343-346. Методика № 2.1.84.2. МВИ концентрации фенолов фотометрическим методом с 4-аминоантипирином |
|  | 41.25.99 | Концентрация формальдегида Д > 0,05 мг/ дм3 | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утвержден первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990г Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Министерства ПРиООС РБ и Министерства здравоохранения РБ №43/42 от 08 мая 2007 года | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой., Медицина, 1990г, стр.362-363. Методика № 2.1.85.2. МВИ формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой |
|  | 41.25.99 | Концентрация фосфатов и общего содержания фосфора Д св. 0,0005- мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005.Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
|  | 41.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,005-50 мг/дм3, * Д 0,005-0,01 мг/дм3, ХП-65% * Д 0,01-0,5 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,5-50 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика №2.1.26.3 |
|  | 41.25.99 | Концентрация анионоактивных синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д 0,025-2,0 мг/дм3, * Д 0,025-0,1 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,1-1,0 мг/дм3, ХП-30% * Д 1,0-2,0 мг/дм3, ХП-20% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ(АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика №2.1.35.3 |
|  | 41.26.99 | Концентрация хрома общего Д 0,02-0,5мг/дм3 * Д 0,02-0,1 мг/дм3, ХП-30% * Д 0,1-0,5 мг/дм3, ХП-20% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома общего в пробах природных и питьевых вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Методика М 01-41-2001 |
|  | 41.26.99 | Концентрация меди Д 0,005-5,0мг/дм3 * Д 0,005-0,01 мг/дм3, ХП-42% * Д 0,01-5,0 мг/дм3, ХП-25% | Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). Утвержден первым заместителем Председателя Госкомприроды СССР 21 февраля 1991г Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. Москва, 1990г Показатели качества воды рыбохозяйственных водных объектов. Постановление Министерства ПРиООС РБ и Министерства здравоохранения РБ №43/42 от 08 мая 2007 года | Методика выполнения измерений массовых концентраций меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 Методика №2.1.22.4 |
|  | 41.26.99 | Концентрация цинка Д 0,005-2,0мг/дм3 * Д 0,005-0,05 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,05-2,0 мг, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Методика №2.1.49.5 |
|  | 41.26.99 | Концентрация никеля Д 0,01-4,0мг/дм3 * Д 0,01-0,05 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,05-0,5 мг/дм3, ХП-30% * Д 0,5-4,0 мг/дм3, ХП-18% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  | 41.25.99 | Концентрация фенолов Д 0,0005-25 мг/дм3, * Д 0,0005-0,001 мг/дм3, ХП-60% * Д 0,001-0,01 мг/дм3, ХП-50% * Д 0,01-1,0 мг/дм3, ХП-35% * Д 1,0-25,0 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Методика №2.1.39.2 |
|  | 41.25.99 | Концентрация формальдегида Д 0,02-0,5 мг/дм3, ХП-35% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2. Сточные воды | 41.01.99 | Отбор проб |  | СТБ 17.1.4.01-2000. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения углеводородов в природных и сточных водах. СТБ ГОСТ Р51592-2001. Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ИСО 5667-14-2002.Качество воды. Отбор проб.Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними. Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена Первым заместителем Председателя Госкомитета РБ по экологии 16.02.1994 г. |
|  | 41.59.99 | Концентрация БПК (биохимическое потребление кислорода) Д 1-2,5 мгО/дм3; ХП 13% Д 2,5-7 мгО/дм3; ХП 7% Д 7-10 мгО/дм3; ХП 1% | Разрешение на специальное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Миприроды (Миноблкомитетом природы) Распоряжение Миноблисполкома 148-Р от 23.06.89г., введено с 1.01.1990г. “Условия приема сточных вод от пред-приятий и организаций в канализационные сети городов и городских поселков Минской области” Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88. Утверждены 4.07.88 г. Введены с 1.01.1989г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.2.10.4, стр.102-116. МВИ концентрации БПК стандартным методом |
|  |  |  |  | Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества вод водоемов, под редакцией А.П.Шицковой, М., Медицина, 1990г. Методика № 2.2.13, стр. 58-61. МВИ БПК стандартным методом разбавления |
|  | 41.25.99 | Концентрация взвешенных веществ Д 5-50 мг/дм3; ХП 20% Д 50-5000 мг/дм3; ХП 10% Д свыше 5000 мг/дм3; ХП 5% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.2.13.1, стр.116-120. МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. |
|  | 41.25.99 | Концентрация фосфатов Д 0,02-1,0 мг/дм3; ХП 0,01-0,02 мг/дм3 |  | СЭВ, Унифицированные методы исследования качества вод.,М., 1987г. стр.1050-1054. Методика № 2.2.55.2. МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой |
|  | 41.25.99 | Концентрация азота аммонийного Д 0,1-10 мг/дм3; ХП 50-25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.2.1.1, стр.167-174. МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. |
|  | 41.25.99 | Концентрация азота аммонийного Д св. 0,4 мг/дм3 |  | Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье, М.:Химия, 1971г., стр.112-113. Методика № 2.2.1.1 МВИ концентрации азота аммонийного и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. |
|  | 41.29.99 | Концентрация нитритов Д 0,03-10 мг/дм3 * Д 0,05-1,0 мг/дм3; ХП 50% * Д свыше 1,0 мг/дм3; ХП 25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.2.37.4, стр.214-220. МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. |
|  | 41.29.99 | Концентрация нитратов Д 0,5-70 мг/дм3 * Д 0,1-3 мг/дм3; ХП 50% * Д свыше 3 мг/дм3; ХП 25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.2.36.3, стр.209-214. МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. |
|  | 41.25.99 | Концентрация железа Д 0,4-9,0 мг/дм3 для Fe (III) Д 0,2-9,0 мг/дм3 для Fe общего Д 0,1-50 мг/дм3; ХП 50% | Разрешение на специ-альное водопользо- вание, согласованное с органами государ-ственного надзора, выданное и утверж-денное Минприроды (Миноблкомитетом природы) Распоряжение Миноблисполкома 148-Р от 23.06.89г., введено с 1.01.1990г. “Условия приема сточных вод от пред-приятий и организаций в канализационные сети городов и городских поселков Минской области” Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88. Утверждены 4.07.88 г Введены с 1.01.1989г. | РД 118.02.7-89. МВИ содержания железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Харьков, 1989г. Методика № 2.2.16.1 |
|  | 41.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,05-1000 мг/дм3 Д свыше 1,0 мг/дм3; ХП 20% |  | Методики определения нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрометрии с помощью прибора АН-1 Ленинградского СКБ НПО Нефтехимавтоматика, ОСТ 38.01.378-85 Л., 1986г. Методика № 2.2.34.1 |
|  | 41.24.99 | рН (водородный показатель) Д 0-14; ХП 0,02 |  | СЭВ , Унифицированные методы исследования качества вод. М., 1987г.,с.251-255 Методика № 2.2.15. МВИ рН потенциометрическим методом. |
|  | 41.59.99 | Концентрация кислорода растворенного Д 0,2-0,3 мгО/дм3; ХП 0,1 мгО/дм3 |  | СЭВ , Унифицированные методы исследования качества вод. М.,1987г.с.396-413 Методика № 2.2.23.2. МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру Д 0,2-0,3 мгО/дм3; ХП 0,1 мгО/дм3 |
|  | 41.59.99 | Концентрация ХПК Д 20-100 мгО/дм3 Д 200-1000 мгО/дм3 ХП 10% |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред. Ю.Ю. Лурье М.,Химия, 1971г., стр.74-77 Методика № 2.2.58.2. МВИ ХПК бихроматным методом |
|  | 41.25.99 | Концентрация сухого остатка Д 50-1000 мг/дм3 Д свыше 100 мг/дм3; ХП 5% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., Часть 1, методика № 2.2.50.2, стр.235-238. МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. |
|  | 41.25.99 | Анионоактивные синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) Д 0,01-0,8 мг/дм3; ХП 2% |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред. Ю.Ю. Лурье М.,Химия, 1971г.,стр.348-350. Методика № 2.2.44.3. МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим |
|  | 41.25.99 | Концентрация хлоридов Д 2-400 мг/дм3; ХП 1-3 мг/дм3 |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред. Ю.Ю.Лурье М.,Химия, 1971г., стр.147-148. Методика № 2.2.59.7. МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом (по Мору) |
|  | 41.25.99 | Концентрация сульфатов Д 20-100 мг/дм3; ХП 2 мг/дм3 |  | “Унифицированные методы анализа вод.” Под ред. Ю.Ю.Лурье. М.,Химия, 1971г., стр.185-187. Методика № 2.2.47.7. МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом |
|  | 41.25.99 | Концентрация сульфатов Д 10-1000 мг/дм3 Д свыше 50 мг/дм3; ХП 10% |  | РД 118.02.10-88. МВИ содержания сульфатов в сточных водах. Харьков 1990г. Методика № 2.2.47.5 |
|  | 41.26.99 | Концентрация хрома общего, хрома (VI) Д 1-200 мкг/дм3; ХП 4-2% | Разрешение на специ-альное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы) Распоряжение Миноблисполкома 148-Р от 23.06.89г., введено с 1.01.1990г. “Условия приема сточных вод от пред- приятий и организаций в канализационные сети городов и городских поселков Минской области” Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88. Утверждены 4.07.88 г. Введены с 1.01.1989г. | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова. М., Гидрометеоиздат, 1977г стр.183-186 Методика № 2.2.61.3. МВИ суммарной концентрации хрома (III) и хрома (VI) фотометрическим методом с дифенилкарбазидом |
|  | 41.26.99 | Концентрация меди Д 0,005-0,1 мг в пробе |  | Сборник временно допущенных методик выпол-нения измерения состава сточных и природных вод. Утвержден главным государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск, 1987г. с.60-63 Методика № 2.2.48.1. МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия |
|  | 41.26.99 | Концентрация меди Д 1-30 мкг в пробе |  | Методы исследования воды водоемов под ред.А.П.Шицковой. М., Медицина 1990г., стр.197-198 Методика № 2.2.48.1. МВИ концентрации меди фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом натрия |
|  | 41.26.99 | Концентрация никеля Д 0,055-0,22 мг/дм3; ХП 25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998г., Часть 3, методика № 2.2.35.2, стр.217-219 МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом. |
|  | 41.26.99 | Концентрация никеля Д 0,2-5,0 мг/дм3 |  | СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. М., 1987г, стр.601-604. Методика № 2.2.58.1. МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом |
|  | 41.26.99 | Концентрация цинка Д до 3 мг/дм3 |  | Аналитическая химия промышленных сточных вод. Ю.Ю.Лурье. М., Химия, 1984г., стр.159-161 Методика № 2.2.104.3. МВИ концентрации цинка титриметрическим методом |
|  | 41.32.99 | Температура |  | Руководство по химическому анализу вод суши. Под ред. А.Д.Семенова, Гидрометеоиздат, 1977г, стр.19-21 Методика № 2.1.46. МВИ температуры при помощи ртутного термометра |
|  | 41.25.99 | Концентрация фенолов Предел обнаружения - 0,001мг/ дм3 |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой., Медицина, 1990г, стр.343-346. Методика № 2.2.91.1. МВИ концентрации фенолов фотометрическим методом с 4-аминоантипирином |
|  | 41.25.99 | Концентрация формальдегида Предел обнаружения - 0,05 мг/ дм3 |  | Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкин, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой., Медицина, 1990г, стр.362-363. Методика № 2.2.92.2. МВИ формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой |
|  | 41.25.99 | Концентрация фосфатов и общего содержания фосфора Д св. 0,0005- мг/дм3 | Разрешение на специ-альное водопользование, согласованное с органами государственного надзора, выданное и утвержденное Минприроды (Миноблкомитетом природы) Распоряжение Миноблисполкома 148-Р от 23.06.89г., введено с 1.01.1990г. “Условия приема сточных вод от пред- приятий и организаций в канализационные сети городов и городских поселков Минской области” Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88. Утверждены 4.07.88 г. Введены с 1.01.1989г. | СТБ ИСО 6878-2005.Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
|  | 41.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,005-50 мг/дм3, *Д 0,005-0,01 мг/дм3 ХП-65% * Д 0,01-0,5 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,5-50 мг/дм3, ХП-25% * Д 0,5-50 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика №2.2.34.9 |
|  | 41.25.99 | Концентрация анионоактивных синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д 0,025-2,0 мг/дм3, * Д 0,025-0,1 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,1-1,0 мг/дм3, ХП-30% * Д 1,0-2,0 мг/дм3, ХП-20% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ(АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 Методика №2.2.44.4 |
|  | 41.25.99 | Азот общий Д 2,0-6,0мг/пробе |  | Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации.М.:Медицина,1990 г, стр.42-44 Методика № 2.2.2 МВИ концентрации азота общего методом Къельдаля |
|  | 41.26.99 | Концентрация меди Д 0,005-5,0мг/дм3 * Д 0,005-0,01 мг/дм3, ХП-42% * Д 0,01-5,0 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовых концентраций меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 Методика №2.2.29.5 |
|  | 41.26. 99 | Концентрация цинка Д 0,005-2,0мг/дм3 * Д 0,005-0,05 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,05-2,0 мг, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Методика №2.2.63.6 |
|  | 41.26.99 | Концентрация никеля Д 0,01-4,0мг/дм3 * Д 0,01-0,05 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,05-0,5 мг/дм3, ХП-30% * Д 0,5-4,0 мг/дм3, ХП-18% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  | 41.25.99 | Концентрация формальдегида Д 0,02-0,5 мг/дм3, ХП-35% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  | 41.25.99 | Концентрация фенолов Д 0,0005-25 мг/дм3, * Д 0,0005-0,001 мг/дм3, ХП-60% * Д 0,001-0,01 мг/дм3, ХП-50% * Д 0,01-1,0 мг/дм3, ХП-35% * Д 1,0-25,0 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Методика №2.2.53.6 |
| 3. Вода питьевая | 41.01.99 | Отбор проб | Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения № 4630-88. Утверждены 4.07.88 г. Введены с 1.01.1989г. СТБ 1188-99. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. СанПиН 10-124 РБ99 | СТБ ГОСТ Р51593-2001. Вода питьевая. Отбор проб. ГОСТ 4979-49. Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортирование проб. СТБ ГОСТ Р51592-2001. Вода. Общие требования к отбору проб. СТБ ИСО 5667-14-2002.Качество воды. Отбор проб. Часть 14. Руководство по обеспечению качества при отборе проб воды и обращении с ними. |
|  | 41.29.99 | Концентрация нитратов |  | ГОСТ 18826-73. Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов. Колориметрический метод с салициловокислым натрием. Стр.5-7 |
|  | 41.29.99 | Концентрация нитритов Д свыше 0,003 мг/дм3; ХП 5% |  | ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. Определение массовой концентрации нитритов. Стр.5-6 |
|  | 41.25.99 | Концентрация аммиака и ионов аммония Д свыше 0,05 мг/дм3; ХП 5% |  | ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ. Определение массовой концентрации аммиака и ионов аммония (суммарно). Стр.2-5 |
|  | 41.25.99 | Концентрация хлоридов Д свыше 10 мг/дм3; ХП 1-3 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов. Определение содержания хлор-иона титрованием азотнокислым серебром. Стр.1-4 |
|  | 41.25.99 | Концентрация железа Д(0.1-2.0) мг/дм3 , П 0.01-0.03 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации железа. Измерение массовой концентрации общего железа с сульфосалициловой кислотой. |
|  | 41.25.99 | Концентрация фосфатов и общего содержания фосфора Д св. 0,0005- мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005.Качество воды. Определение фосфора. Спектрометрический метод с молибдатом аммония. |
|  | 41.26.99 | Концентрация меди Д 0,005-5,0мг/дм3 * Д 0,005-0,01 мг/дм3, ХП-42% * Д 0,01-5,0 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовых концентраций меди в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 |
|  | 41.26.99 | Концентрация хрома общего Д 0,02-0,5мг/дм3 * Д 0,02-0,1 мг/дм3, ХП-30% * Д 0,1-0,5 мг/дм3, ХП-20% | Санитарные правила и нормы охраны поверх-ностных вод от загряз-нения № 4630-88. Утверждены 4.07.88 г. Введены с 1.01.1989г. СТБ 1188-99. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. СанПиН 10-124 РБ99 | Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома общего в пробах природных и питьевых вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Методика М 01-41-2001 |
|  | 41.25.99 | Концентрация анионоактивных синтетических поверхностно-активных веществ (АПАВ) Д 0,025-2,0 мг/дм3, * Д 0,025-0,05 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,05-0,1 мг/дм3, ХП-36% * Д 0,1-1,0 мг/дм3, ХП-30% * Д 1,0-2,0 мг/дм3, ХП-20% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ(АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  | 41.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,005-50 мг/дм3, * Д 0,005-0,01 мг/дм3, ХП-65% * Д 0,01-0,5 мг/дм3, ХП-40% * Д 0,5-50 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  | 41.26.99 | Концентрация цинка Д 0,005-2,0мг/дм3 * Д 0,005-0,05 мг/дм3, ХП-25% * Д 0,05-2,0 мг, ХП-15% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  | 41.26.99 | Концентрация никеля Д 0,01-4,0мг/дм3 * Д 0,01-0,05 мг/дм3, ХП-30% * Д 0,05-0,5 мг/дм3, ХП-22% * Д 0,5-4,0 мг/дм3, ХП-12% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации никеля в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  | 41.25.99 | Концентрация фенолов Д 0,0005-25 мг/дм3, * Д 0,0005-0,005 мг/дм3, ХП-50% * Д 0,005-0,05 мг/дм3, ХП-25% * Д 0,05-25,0 мг/дм3, ХП-17% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | 41.25.99 | Концентрация формальдегида Д 0,02-0,5 мг/дм3, ХП-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных,питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 4. Воздух. Промыш- ленные выбросы | 42.25.99 | Концентрация оксидов азота Д 0-6150 мг/м3 (оксид азота), ХП 10% | Нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ),временно согласованные выбросы (ВСВ), утвержденные Минприроды и Миноблкомприроды | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.25.99 | Концентрация оксида углерода Д 0-25000 мг/м3; ХП 10% |  | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.25.99 | Концентрация сернистого ангидрида Д 0-14650 мг/м3; ХП 10% |  | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150 |
|  | 42.32.99 | Концентрация кислорода Д 0-21%; ХП 10% |  | МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.25.99 | Концентрация взвешенных частиц (пыли) Д 0,001-1000 г/с; ХП 25% |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997г., часть 1. Методика № Д-1.4.18, стр.21-38. МВИ определения массового выброса промышленной пыли гравиметрическим методом. |
|  | 42.25.99 | Концентрация взвешенных частиц (пыли) при низких концентрациях Д ниже 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005. Стационарные источники выбросов. Определение массовой концентрации взвешенных частиц (пыли) при низких концентрациях. Гравиметрический метод. |
|  | 42.25.99 | Концентрация аммиака Д 0,1-50 мг/м3, ХП 16,3% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М.,1985г., с.101-102 МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера № 1.4.8.3 |
|  | 42.25.99 | Концентрация формальдегида Д 0,1-30 мг/м3, ХП 14,5% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.87-92 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой №1.4.118.1 |
|  | 42.25.99 | Концентрация аэрозоля индустриальных масел Д 0,5-100 мг/м3, ХП 24,1% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.94-97 МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом № 1.4.14 |
|  | 42.25.99 | Концентрация аэрозоля серной кислоты Д 0,4-8,0 мг/м3, ХП 22,4% | Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды и Миноблкомприроды | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.81-83 МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом № 1.4.91.2 |
|  | 42.26.99 | Концентрация никеля ХП 25% |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.,Гидрометеоиздат, 1987г., с165-168. МВИ концентрации никеля фотометрическим методом при массовой доле в пыли 0,05-0,4% № 1.4.75.1 |
|  | 42.25.99 | Концентрация сероводорода Д 0,5-40 мг/м3, ХП 24,8% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.115-117 МВИ концентрации сероводорода колориметрическим методом № 1.4.92.4 |
|  | 42.25.99 | Концентрация хлористого водорода Д 0,3-20 мг/м3 , ХП 17,2% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.99-102 МВИ концентрации хлористого водорода фотометри-ческим методом с роданидом ртути и трёхвалентным железом № 1.4.126.2 |
|  | 42.25.99 | Концентрация хлористого водорода Д 0,5-50 мг/м3 , ХП 20,5% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.97-99 МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра № 1.4.126.3 |
|  | 42.26.99 | Концентрация хрома (VI) ХП 25% |  | Сборник методик по определению концентраций загряз-няющих веществ в промышленных выбросах. Л.,Гидрометеоиздат, 1987г., с.150-153. МВИ концентрации соединений хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом при массовой доле в пыли 0,03-2,0% № 1.4.130 |
|  | 42.25.99 | Концентрация уксусной кислоты Д 1,5-300 мг/м3 , ХП 21,5% |  | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях лёгкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИлегпром. М., 1985г., с.83-85 МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония № 1.4.111.4 |
|  | 42.32.99 | Расход газов в газоходах Д от 0,01 м3/с; ХП 10% | Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды и Миноблкомприроды | ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. МВИ.МН 2151-2004. Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью приборов «TESTO».МН. 2004 г. Разработана СТЦ «Любуж», согласована РУП «БелГИМ». МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.32.99 | Скорость газов в газоходах Д от 4,0 м/с; ХП 10% |  | ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. |
|  |  | Скорость газов в газоходе Д 0.4-60 м/с, Погрешность П  ( 0.2 +0.01V ) м/с |  | МВИ.МН 2151-2004. Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью приборов «TESTO».МН. 2004 г. Разработана СТЦ «Любуж», согласована РУП «БелГИМ». МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.32.99 | Температура газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения МВИ.МН 2151-2004. Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью приборов «TESTO».МН. 2004 г. Разработана СТЦ «Любуж», согласована РУП «БелГИМ». МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.32.99 | Давление газопылевых потоков | Нормативы ПДВ (ВСВ), утвержденные Минприроды и Миноблкомприроды | ГОСТ 17.2.4.07-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения МВИ.МН 2151-2004. Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью приборов «TESTO».МН. 2004 г. Разработана СТЦ «Любуж», согласована РУП «БелГИМ». МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
|  | 42.24.99 | Влажность газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.08-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения влажности газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. МВИ.МН 2151-2004. Методика выполнения измерений температуры, влажности, температуры точки росы, скорости движения, объемного расхода, дифференциального давления воздушного (газового) потока, сред и воздуха рабочей зоны с помощью приборов «TESTO».МН. 2004 г. Разработана СТЦ «Любуж», согласована РУП «БелГИМ». МВИ.МН 1003-2004. Методика выполнения измерений концентраций и выбросов вредных веществ в газах, скорости воздуха (газа), дифференциального давления, влажности и температуры приборами фирмы «Testo AG » и MSI-150. |
| 5. Отрабо- тавшие газы автомобилей | 42.25.99 | Концентрация окиси углерода в отработавших газах автомобилей | ГОСТ 17.2.2.03-87 п.1.2 | ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. Д 0-10%; ХП 0,5% |
|  | 42.25.99 | Концентрация углеводородов в отработавших газах автомобилей | ГОСТ 17.2.2.03-87 п.1.2 | ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. Д 0-5000млн-1; ХП 5% |
|  | 42.25.99 | Дымность отработавших газов дизельных автомобилей | ГОСТ 21393-75 п.1.2. | ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности. Д 0-100%; ХП 2% |
| 6. Почвы | 42.01.99 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.4.3.01-83, ГОСТ 17.1.4.4.02-84 | ГОСТ 17.1.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.1.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. |
|  | 42.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 50–20000 мг/кг ХП 6,3–51% | Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды, выпуск 19 СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П.Беспамятнов, Ю.А.Кротов, Л., Химия, 1985г. ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997г., часть 1, методики №№ 3.1.16, 3.2.17, 3.3.17, 3.4.14, стр.255-263. МВИ концентрации нефтепродуктов методом ИК-спектроскопии. |
|  | 42.25.99 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,005-20мг/дм3 * Д 0,005-0,25 мг/дм3, ХП-45% * Д 0,25-20 мг/дм3, ХП-35% |  | Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» ПНД Ф 16.1:2:21-98 |
|  | 42.24.99 | рН (водородный показатель) водной вытяжки |  | МВИ рН водной вытяжки. Рег. № 3.4.1.9-0007 от 13.09 2003г. СТБ 1126-98.Реестр МВИ в области экологического контроля. Ч.3, вып.1. Руководство по химическому анализу почв. Е.В Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 392 |
|  | 42.24.99 | рН (водородный показатель) солевой вытяжки П- +0.1 ед.рН |  | ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО |
|  | 42.24.99 | Содержание гигроскопической влаги |  | МВИ массовой доли гигроскопической воды. Рег. № 3.4.1.1-0001 от 13.09 2003г. СТБ 1126-98.Реестр МВИ в области экологического контроля. Ч.3, вып.1. Руководство по химическому анализу почв. Е.В Аринушкина,М:изд-воМГУ,1970 г.,с.116-119 |
|  | 42.25.99 | Концентрация азота аммонийного |  | МВИ концентрации азота аммонийного фотометрическим методом с реактивом Несслера. Рег.№ 3.3.1. Перечень МВИ, доп. к. применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.2. Руководство по химическому анализу почв. Е.В Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 314-316 |
|  | 42.29.99 | Концентрация азота нитритного |  | МВИ концентрации азота нитритного фотометрическим методом с реактивом Грисса. Рег..№ Д 3.4.3.2. Дополнение к Перечню МВИ, доп. к. при-менению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.2 А.А. Минх. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям. М: Медицина, 1973 г. С. 191 А.А. Минх. Справочник по санитарно-гигиениче-ским исследованиям. М: Медицина,1973 г.с.127-128 |
|  | 42.29.99 | Концентрация азота нитратного | Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды, выпуск 19 Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Г.П.Беспамятнов, Ю.А.Кротов, Л., Химия, 1985г. ГН 2.1.7.12-1-2004 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. | МВИ концентрации азота нитратного фотометри-ческим методом с салицилатом натрия. Рег. .№ Д 3.4.2.1. Дополнение к Перечню МВИ, доп. к. при-менению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.2 Сборник МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Часть 1, 1997 г., с. 405-407 |
|  | 42.25.99 | Концентрация хлоридов |  | МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом с хлоридом бария. Рег.№ 3.3.17. Перечень МВИ, доп. к. применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.2. Руководство по химическому анализу почв. Е.В Аринушкина, М: изд-во МГУ,1970г.,с.405-407 |
|  | 42.25.99 | Концентрация сульфатов Д (1.0-3000)мг/кг ХП – 10% |  | МВИ концентрации обменных сульфатов турбидиметрическим методом с хлоридом бария. Рег.№ Д 3.4.10.2. Дополнение к Перечню МВИ, доп. к. применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.1. Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Под ред. Малахова С.Г. Часть 2, М: Гидрометеоиздат, 1984 г., с. 56-59 МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом. Рег..№ 3.3.15.4. Перечень МВИ, доп. к. применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.2. Руководство по химическому анализу почв. Е.ВАринушкина,М: изд-во МГУ,1970 г.,стр.407-408 |
|  | 42.25.99 | Концентрация фосфора общего Д (25–500) мг/ кг ХП – 25% |  | МВИ концентрации общего фосфора фотометрическим методом. Рег.№ Д 3.4.11. Дополнение к Перечню МВИ, доп. к. применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.1. Санитарнохимческий анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.Т.Дмитриев, Н. И. Казнина, И.А. Пинигина. М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 328-330 |
|  | 42.25.99 | Концентрация фосфора подвижного Д ≤ 30 млн-1(Р2О5) П  20% Д > 30 млн-1 (Р2О5) П  15% |  | ГОСТ 26207-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО. |
|  | 42.25.99 | Концентрация ПАВ (анионоактивные) Д (0,2 – 20) мг/кг ХП – 25% |  | МВИ концентрации ПАВ фотометрическим методом. Рег.№ Д 3.4.16. Перечень МВИ, доп. к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Т.1. Санитарнохимческий анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. М.Т.Дмитриев, Н.И. Казнина, И.А. Пинигина. М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 356-357 |
| 7. Отходы | 99.01.99 | Отбор проб | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ №3 от 08.01.2003г. | РД РБ 0212.6-2002. Методика отбора проб отходов |
|  | 99.24.99 | рН (водородный показатель) водной вытяжки |  | МВИ рН водной вытяжки. Рег. № 3.4.1.9-0007 от 13.09 2003г. СТБ 1126-98.Реестр МВИ в области экологического контроля. Ч.3, вып.1. Руководство по химическому анализу почв. Е.В Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., с. 392 |
|  | 99.24.99 | рН (водородный показатель) солевой вытяжки |  | ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО. |
|  | 99.24.99 | Содержание гигроскопической влаги |  | МВИ массовой доли гигроскопической воды. Рег. № 3.4.1.1-0001 от 13.09 2003г. СТБ 1126-98. Реестр МВИ в области экологического контроля. Ч.3, вып.1.Руководство по химическому анализу почв.Е.В Аринушкина, М: изд-во МГУ, 1970 г., стр. 116-119 |

Директор РУП «БелГИМ» -

Руководитель Органа по аккредитации                                                   Н.А.Жагора