№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                 Лист.  10  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода поверхностная вода | 41.01.99 | отбор сточных и поверхност- ных вод | Ориентировочные и допустимые уровни химических вещ-в в воде водоёмов, объек- тов хозяйственно- питьевого и культур- но-бытового водо- пользования. ГН 2.1.5.10-20-2003г. ПДК химических вещ-в в воде водоё- мов, объектов хозяйственно-питье- вого и культурно- бытового водополь- зования. ГН 2.1.5.10-21-2003г. Дополнение № 1 ГН 2.1.5.10-29-2003г. | Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утвержд. Первым зам. Председателя Госкомитета РБ по экологии А. В. Беденко 16 февраля 94г. СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Вода Общие требования к отбору проб |
|  | 41.24.99 | концентрация РН ( водородн. показ. ) |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 2 М N 2.2.15 стр. 201-204 Д-0-14ед. ХП -0,4% |
|  | 41.26.99 | Никеля |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 3 М N 2. 2. 35. 2 стр. 217-219 Д-0,055-0,22 мг/дм3. ХП -25% |
|  | 41.26.99 | хрома |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 152-156 Д-0,001-0,2 мг/дм3. ХП - 25% |
|  | 41.26.99 | цинк |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 2 М N 2. 2. 63. 1 стр. 262-270 Д-0,1-0,5 мг/дм3. ХП -7,77% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                Лист.  11 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода поверхностная вода | 41.25.99 | нефтепродук- ты | Ориентировочные и допустимые уровни химических вещ-в в воде водоёмов, объек- тов хозяйственно- питьевого и культур- но-бытового водо- пользования ГН 2.1.5.10-20-2003г. ПДК химических ве- ществ в воде водоё-мов, объектов хозяйственно-питье- вого и культурно -бытового водополь- зования ГН 2.1.5.10-21-2003г. Дополнение № 1 ГН 2.1.5.10-29-2003г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 3 М N 2. 2. 34. 3 стр. 211-217 Д-0,3-100 мг/дм3. ХП -8,38% |
|  | 41.25.99 | хлоридов |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 224-225 Д-10-500 мг/дм3. ХП - <10% |
|  | 41.26.99 | железо |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 111-112 Д-0,1-10 мг/дм3. ХП - 20% |
|  | 41.25.99 | взвешенные вещества |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 3 М N 2. 2. 13. 2 стр 204-210 Д-5-500 мг/дм3. Д- 5-50 мг/дм3 ХП-5±20% Д-50-500 мг/дм3. ХП-50±10% |
|  | 41.25.99 | сульфатов |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 3 М N 2. 2. 47. 3 стр. 221-229 Д-свыше 1 мг/дм3. ХП -10% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                Лист.  12   листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода поверхностная вода | 41.25.99 | сульфатов | Ориентировочные и допустимые уровни химических вещ-в в воде водоёмов, объек- тов хозяйственно- питьевого и культур- но-бытового водо- пользования ГН 2.1.5.10-20-2003г. ПДК химических ве- ществ в воде водоё-мов, объектов хозяйственно-питье- вого и культурно- бытового водополь- зования ГН 2.1.5.10-21-2003г. Дополнение № 1 ГН 2.1.5.10-29-2003г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 2 М N 2. 2. 47. 5 стр. 247-251 Д- 10 -1000мг/дм3. Д- 10 -100мг/дм3. ХП -6% Д- св.100 -1000мг/дм3. ХП -4% при конц. Fе3+ до 5мг/дм3 ХП -5,8% |
|  | 41.59.99 | БПК БПК |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 82-88 Д-1,0-10мг/дм3. ХП - 20% РД 52.24.74-88 Д-0,5-20мг/дм3. ХП - 20% |
|  | 41.25.99 | Азота аммонийного |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 1 М N 2. 2.1.1 стр. 167-174 Д- 0,1-10мг/дм3. Д- 0,1-1,0мг/дм3. ХП -50% Д- св.1,0 -10,0мг/дм3. ХП -25% |
|  | 41.25.99 | Синтетичес- ких поверх- ностных веществ |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 353-355 Д-0,02-0,3 мг/дм3. ХП - 20% |
|  | 41.26.99 | Никеля |  | М.Г. Дмитриев, Н. И. Казнина И. А. Пинигина. Санитарно-химический ана- лиз загрязняющих веществ в окружающей среде М. Химия, 1989г. стр 232-233 Д-0,005-0,22 мг/дм3. ХП - 25% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                               Лист.  13  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода поверхностная вода | 41.25.99 | Синтетичес- ких поверх- ностных веществ | Ориентировочные и допустимые уровни химических вещ-в в воде водоёмов, объек- тов хозяйственно- питьевого и культур- но-бытового водо- пользования ГН 2.1.5.10-20-2003г. ПДК химических ве- ществ в воде водоё- мов, объектов хозяйственно-питье- вого и культурно- бытового водополь- зования ГН 2.1.5.10-21-2003г. Дополнение № 1 ГН 2.1.5.10-29-2003г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 2 М N 2. 1. 35. 2 стр. 167-170 Д- 0,015 -0,25мг/дм3 ХП-15% |
|  | 41.59.99 | БПК |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 1 М N 2. 1. 5. 2, 2. 2. 10. 4. стр.102-116 Д- 1,0-10,0 мг/дм3 Д- 1,0-2,5 мг/дм3 ХП-13% Д- 2,5-7,0 мг/дм3 ХП-7,0% Д- 7,0-10,0 мг/дм3 ХП-1,0% |
|  | 41.26.99 | Никеля |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр138-140 Д-0,002-0,1мг/дм3. ХП - 25% |
|  | 41.26.99 | Цинк |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр161-164 Д-0,05-0,5мг/дм3. ХП - 20% |
|  | 41.25.99 | нефтепродук- ты |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 306-309 Д-0- 0,3 мг/дм3 Д-0,3-100мг/дм3. ХП - 50% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                 Лист.  14 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода поверхностная вода | 41.25.99 | хлоридов | Ориентировочные и допустимые уровни химических вещ-в в воде водоёмов, объек- тов хозяйственно- питьевого и культур- но-бытового водо- пользования ГН 2.1.5.10-20-2003г. ПДК химических ве- ществ в воде водоё- мов, объектов хозяйственно-питье- вого и культурно- бытового водополь- зования ГН 2.1.5.10-21-2003г. Дополнение № 1 ГН 2.1.5.10-29-2003г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 3 М N 2. 1. 44. 1 стр. 181-185 Д- свыше10мг/дм3 ХП-10% |
|  | 41.26.99 | железо |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 1 М N 2.1.10.2., 2.2.16.1. стр. 120-126 Д- 0,1-9,0мг/дм3 ХП-20% |
|  | 41.25.99 | взвешенные вещества |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 1 М N 2.2.13.1., 2.1.7. стр116-120 Д-5-5000 мг/дм3. Д- 5-50 мг/дм3 ХП-±20% Д-50-5000мг/дм3. ХП-±10% свыше 5000мг/дм3. ХП-±5% |
|  | 41.25.99 | хлоридов |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 1 М N 2.1.44.6., 2.2.59.5. стр.161-166 Д- от15мг/дм3 и выше ХП-10% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                               Лист. 15  листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода поверхностная вода | 41.25.99 | Сульфатов | Ориентировочные и допустимые уровни химических вещ-в в воде водоёмов, объек- тов хозяйственно- питьевого и культур- но-бытового водо- пользования ГН 2.1.5.10-20-2003г. ПДК химических ве- ществ в воде водоё- мов, объектов хозяйственно-питье- вого и культурно- бытового водополь- зования ГН 2.1.5.10-21-2003г. Дополнение № 1 ГН 2.1.5.10-29-2003г. | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т. 1 М N 2.1.36.6. стр. 142-148 Д- 0-15мг/дм3 ХП-10% |
|  | 41.25.99 | Азота аммо- нийного Азота аммо- нийного |  | Ю.Ю. Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточ- ных вод ” М., Химия, 1984г., стр 170-172 Д-0,1- 30 мг/дм3 ХП-25% РД 118.02.3-90, Харьков 1990г. Д-0,1- 10 мг/дм3 ХП-50-25% |
|  | 41.24.99 | концентрация РН ( водородн. показ. ) |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.3 М N 2.1.30 стр.167-171 Д-0-14ед. ХП -0,4% |
| Атмосферный воздух | 42.25.99 | концентрация пыли | Санитарные пра- вила по охране атмосферного воз- духа СанПин 4946-89 | Руководство по контролю загрязн. Атмосферы РД 52.04.186-80 Разработана и утверждена Госкомитетом СССР 1991г. Д-0,4-150мкг/м3 ХП-25% |
|  | 42.25.99 | Диоксид азота |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.3 М N 1.1.1.1 стр.7-12 Д-0,02-1,4мг/м3 ХП-±25% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                Лист. 16 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух | 42.25.99 | концентрация серы | Санитарные пра- вила по охране атмосферного воз- духа СанПин 4946-89 | Руководство по контролю загрязн. Атмосферы РД 52.04.186-80 Разработана и утверждена Госкомитетом СССР 1991г. Д-0,04-5мг/м3 ХП-25% |
| Воздух про- мышленных выбросов | 42.25.99 | концентрация пыли | Нормы предельно- допустимых выбро- сов | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.1 М № Д- 1.4.18 стр.21-38 Д-0,001- 1000мг/м3 ХП-25% |
|  | 42.25.99 | хлористого водорода |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.3 М N 1.4.126.2 стр.136-139 Д-0,3-20мг/м3 ХП-±17,2% Т.3 М N 1.4.126.3 стр. 139-141 Д-0,5-50мг/м3 ХП-±20,5% |
|  | 42.25.99 | соединения хрома |  | Сборник методик по определе- нию концентраций загрязняю- щих веществ в промышлен- ных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат 1987г. стр 150-152 ХП-±25% |
|  | 42.25.99 | концентрация аммиака |  | Сборник методик по определе- нию концентраций загрязняю- щих веществ в промышлен- ных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат 1987г. стр 86-92 Д-0,2-5,0мг/м3 ХП-10% |
|  | 42.26.99 | марганца |  | Сборник методик по определе- нию концентраций загрязняю- щих веществ в промышлен- ных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат 1987г. стр 161-163 Д-0,05-1,25 мг/м3 ХП-25% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                Лист. 17 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух про- мышленных выбросов | 42.25.99 | Аэрозоль едких щелочей | Нормы предельно- допустимых выбро- сов | Инструкция по контролю уста новленных величин ПДВ, инвентаризации источников выбросов в атмосферу и пас- портизацию ПГУ на предприя тиях лёгкой промышленности М. 1985г. стр.85-87 Д-0,5-15 мг/м3 ХП-2,8% |
|  | 42.25.99 | Аэрозоля индустриаль ных масел |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.3 М № - 1.4.14 стр.95-98 Д-0,5-100мг/м3 ХП-±24,1% |
|  | 42.25.99 | концентрация диоксида серы |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.3 М № - 1.4.94.7 стр. 105-108 Д-0,6-12мг/м3 ХП-±20,9% |
|  | 42.25.99 | оксида азота |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.1 М № - 1.4.3.3 стр. 8-12 Д-6,2-102,6 мг/м3 ХП-±20% |
|  | 42.25.99 | серной кисло- ты |  | Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Минск-1997г. Т.3 М № - 1.4.91.2 стр. 102-105 Д-0,4-8,0 мг/м3 ХП-±22,4% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                Лист. 18 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух про- мышленных выбросов | 42.25.99 | ацетон | Нормы предельно- допустимых выбро- сов. | Сборник методик по опреде- лению концентраций загряз- няющих веществ в промыш- ленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат, 1987г. МВИ концентрации ацетона методом ГХ. стр. 202-206 Д- 100-2000 мг/м3 ХП-25,0-19,1% |
|  | 42.25.99 | концентрация пропилена |  | МУ по ГХ измерению кон- центраций углеводородов в воздухе рабочей зоны № 4593-88 1988г. Д-1,0-300 мг/м3 ХП-15% |
|  | 42.25.99 | бутилового спирта |  | МВИ 82-94. Методика газохро матографического определе- ния концентраций одноатом- ных спиртов ряда С1-С7 в промышленных выбросах. 1994г. Д-0,5-200 мг/м3 ХП-9,77% |
|  | 42.25.99 | тетрахлор- этилен |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 8 № 2768-83. Минздрав СССР, 1983г. стр. 117-120 Д-5,0-50 мг/м3 ХП-10% |
|  | 42.25.99 | трихлор- этилен |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 8 № 2768-83. Минздрав СССР, 1983г. с. 117-120 Д-5,0-50 мг/м3 ХП-10% |
|  | 42.25.99 | Углеводоро- дов аромати- ческих ( сум- марное содер- жание) |  | Сборник методик по опреде- лению концентраций загряз- няющих веществ в промыш- ленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат, 1987г. МВИ концентрации аромати- ческих углеводородов методом ГХ. стр. 107-111 Д-50-30000 мг/м3 ХП-10% |

№ ВY/112.02.2.0.0056                                                                                Лист. 19 листов 19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух про- мышленных выбросов | 42.57.99 | скорости газа в газоходе |  | Методика измерения скорос- ти и объема газов в газохо- де.Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промвыбросах. Л., Гидроме- теоиздат, 87г. Т.1,1., 52 |
| Шум | 42.35.99 | шум | уровень звукового давления ( кроме импульсивного) ГОСТ 12.1.003-83 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитар- ные правила и нормы 2. 2. 4 / 2. 1. 8. 10-32 -2002. Шум на рабочих местах, в поме- щениях жилых, обществен- ных зданий и на территории жилой застройки. Министерство здраохране- ния РБ. Республиканские санитарно- гигиенические и санитарно-противоэпиде- мические правила и нормы. Утверждено постановле- нием главного государст- венного санитарного врача РБ 31. 12. 2002г. N 158 |
| Вибрация | 42.35.99 | виброскорость | ГОСТ12.1.012-90 | ГОСТ 12.1.012-90 Санитарные правила и нормы 2. 2. 4 / 2. 1. 8. 10-33 -2002. Производственная вибрация, вибрация в поме щениях жилых и обществен ных зданий. Утверждено постановлением главного государственного санитар- ного врача РБ 31. 12. 2002г. N 159 |
| Освещённость | 42.38.99 | освещённость | СН Б 2.04.05-98 | МУ РБ 11. 11.12 - 2002. Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Утверждено главным государственным санитар- ным врачом РБ В. И. Ключенович 27. 12. 2002г. |
| Показатели микроклима- та | 42.24.99 42.57.99 | температура влажность скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88. Санитар- ные правила и нормы микро- климата производственных помещений. Сан Пин 9-80 РБ 98 |

| Руководитель Органа по аккредитации |  | Н. А. Жагора |
| --- | --- | --- |