Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5242

от 13.11.2020

на бланке №_______

на 19 листах

редакция №03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 ноября 2022 года

строительной лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Квант»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Опалубочные работы | 41.00/ 29.061 | Отклонения геометрических размеров собранной опалубки и опалубки оконных и дверных проемов | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.5.8 |
| 1.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Точность установки телескопических стоек, опорных башен в горизонтальной плоскости их опирания |  | СТБ 1958-2009 п.5.12 |
| 1.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1958-2009 п.5.13 |
| 1.4*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие сборки и крепления опалубки требованиями проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1958-2009 п.5.14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5*** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1958-2009 п.6.3 |
| 1.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009 п.6.4 |
| 1.7*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СТБ 1958-2009 п.6.5 |
| 1.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
| 1.9*** |  | 41.00/ 29.121 | Прочность бетона |  | СТБ 1958-2009 п.7.10 ГОСТ 22690-2015 СТБ 2264-2012 |
| 1.10 *** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
| 1.11 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.2 |
| 1.12 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009 п.8.4 |
| 1.13 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.8 |
| 1.14 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.3 |
| 1.15 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СТБ 1958-2009 п.8.7 |
| 1.16 *** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1958-2009 п.8.12 |
| 2.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 41.00/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1476-2004 п.4.5 СТБ 1484-2004 п.6.3 |
| 2.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п.5.5 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 2.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 СТБ 1484-2004 п.6.7 |
| 2.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.4 |
| 2.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Величина уклона сливов |  | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.1 |
| 2.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Геометрические размеры (высота, ширина) оконных и дверных проемов |  | СТБ 1484-2004 п.6.2 СТБ 1476-2004 п.4.1 |
| 2.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом |  | СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.2 |
| 2.9*** |  | 41.00/ 29.061 | Уровень установки нижнего бруска коробки дверного блока |  | СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.6 |
| 2.10*** |  | 41.00/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 2.11*** |  | 41.00/ 32.115 | Наличие гидроизоляции |  | СТБ 1484-2004 п.6.4 |
| 2.12*** |  | 41.00/ 32.115 | Наличие теплоизоляции, сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания теплоизоляции |  | СТБ 1484-2004 п.п. 6.5, 6.4.2, 6.4.3 |
| 2.13*** |  | 41.00/ 29.061 | Высота установки подоконных досок(плит) |  | СТБ 1484-2004 п.6.7.2 СТБ 1476-2004 п.5.3 |
| 2.14*** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1484-2004 п.6.7.2 СТБ 1476-2004 п.5.4 |
| 2.15*** |  | 41.00/ 29.061 | Расстояние между кронштейнами (костылями) наружных сливов, шаг установки крепежных элементов сливов |  | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.3 |
| 2.16*** |  | 41.00/ 32.115 | Наличие зазора в местах стыковки наличников |  | СТБ 1484-2004 п.6.9 |
| 2.17*** |  | 41.00/ 29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку |  | СТБ 1484-2004 п.6.9 СТБ 1476-2004 п.7.1 |
| 2.18*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтальности наличника |  | СТБ 1484-2004 п.6.9 СТБ 1476-2004 п.7.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1*** | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие крепления трубопроводов проектной документации | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2001-2009 п.5.3 |
| 3.2*** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 3.3*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям ПД |  | СТБ 2001-2009 п.5.7 |
| 3.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 |
| 3.5*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 |
| 3.6*** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 4.1*** | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.22/ 32.115 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 4.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 |
| 4.3*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
| 4.4*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.1 |
| 4.5*** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 |
| 5.1*** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.5.8 |
| 5.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.9 |
| 5.3*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4*** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
| 5.5*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010 п.6.1 |
| 6.1*** | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2021-2009 п.5.3 |
| 6.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.4 |
| 6.3*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений деталей, креплений воздуховодов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 7.1*** | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2039-2010 п.5.3 |
| 7.2*** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 |
|  |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |
| 7.3*** |  |  |  |  |  |
| 8.1*** | Монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22/ 29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТР 2009/013/BY СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 1999-2009 п.5.3 |
| 8.2*** |  | 43.22/ 32.115 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 9.1*** | Монтаж деревянных конструкций | 41.00/ 29.061 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1766-2007 п.6.8 |
| 9.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |
| 10.1*** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/ 29.061 | Толщина конструций | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.10 |
| 10.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 |
| 10.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина проемов |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4*** | Возведение каменных и армокаменных конструкций | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2087-2010 п.5.14 |
| 10.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 |
| 10.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.19 |
| 10.7*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
| 11.1*** | Монтаж легких ограждающих конструкций: Монтаж каркасно-обшивных перегородок | 41.00/ 29.061 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.4 |
| 11.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СТБ 1970-2009 п.6.2 |
| 11.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009 п.6.7 |
| 11.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009 п.6.8 |
| 11.5*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п.6.9 |
| 11.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |
| 11.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
| 11.8*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
| 12.1*** | Монтаж легких ограждающих конструкций: Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 41.00/ 32.115 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.7.1 |
| 12.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СТБ 1970-2009 п.7.4 |
| 12.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
| 12.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |
| 12.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п.7.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.6*** | Монтаж легких ограждающих конструкций: Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | 41.00/ 32.115 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1970-2009 п.7.9 |
| 13.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Монтаж стен подземной части зданий | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТР 2009/013/BY СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
| 13.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  | СТБ 1959-2009 п.4.4 |
| 13.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п.4.5 |
| 14.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.5.3 |
| 14.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п.5.5 |
| 14.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009 п.5.7 |
| 15.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | 41.00/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.6.4 |
| 15.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
| 16.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Монтаж панелей стен | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
| 16.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.8 |
| 17.1*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 41.00/ 29.061 | Размеры стыков (швов) между объемными элементами | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.3 |
| 17.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СТБ 1959-2009 п.8.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.3*** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1959-2009 п.8.8 |
| 17.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п.8.9 |
| 17.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009 п.8.11 |
| 17.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п.8.12 |
| 18.1*** | Монтаж стальных конструкций: Укрупнительная сборка элементов конструкций | 41.00/ 29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.5.1 |
| 19.1*** | Монтаж стальных конструкций: Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | 41.00/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.7.5 |
| 19.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
| 20.1*** | Монтаж стальных конструкций: Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | 41.00/ 29.061 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям ПД и наличие на болте клейма | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.8.4 |
| 20.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007 п.8.5 |
| 20.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
| 20.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементо, головок болтов и выступающих частей резьбы требованиям ПД |  | СТБ 1749-2007 п.8.8 |
| 21.1*** | Монтаж стальных конструкций: Сборка и закрепление монтажных соединений дюбелях | 41.00/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.9.2 |
| 21.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СТБ 1749-2007 п.9.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1*** | Монтаж стальных конструкций: Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | 41.00/ 29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
| 23.1*** | Монтаж стальных конструкций: Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Колонны и опоры | 41.00/ 29.061 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
| 24.1*** | Монтаж стальных конструкций: Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Фермы, ригели, балки и прогоны | 41.00/ 29.061 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
| 25.1*** | Монтаж стальных конструкций: Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Подкрановые балки, крановые пути мостовых кранов | 41.00/ 29.061 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.п. 12.21, 12.29, 12.34 |
| 26.1*** | Монтаж стальных конструкций: Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий. Профилированный настил | 41.00/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков от проектного значения | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.12.35 |
| 26.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.37 |
| 26.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие крепления профилированных листов несущего настила кровли к несущим элементам |  | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.4.4.6 |
| 27.1*** | Монтаж стальных конструкций: Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | 41.00/ 29.061 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1749-2007 п.13.10 |
| 28.1*** | Устройство антикоррозийных покрытий: Лакокрасочные, комбинированные лакокрасочные, мастичные, шпаклевочные и наливные полимерные покрытия | 41.00/ 29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 28.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
| 28.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
| 28.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.1*** | Устройство антикоррозийных покрытий: Покрытия гуммировочные | 41.00/ 29.061 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.7.2 |
| 29.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 29.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 29.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 30.1*** | Устройство антикоррозийных покрытий: Металлизационные и комбинированные металлизационные покрытия | 41.00/ 29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.8.3 |
| 30.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.8.4 ГОСТ 9.304-87 |
| 30.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 31.1*** | Устройство антикоррозийных покрытий: Оклеечные покрытия | 41.00/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| 31.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 32.1*** | Устройство антикоррозийных покрытий: Облицовочные и футеровочные покрытия | 41.00/ 29.061 | Ширина швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 32.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 32.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 32.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
| 32.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
| 33.1*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Сооружение земляного полотна | 41.00/ 29.061 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 |
| 33.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 |
| 33.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 |
| 33.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 33.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 33.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
| 33.7*** |  | 41.00/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.8*** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных: Укладка плит | 41.00/ 29.061 | Ровность сборного покрытия | ТР 2009/013/ВY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
| 33.9*** |  | 41.00/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |
| 34.1*** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 41.00/ 29.061 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 34.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 35.1*** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | 41.00/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 35.2*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 35.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 36.1*** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | 41.00/ 29.061 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 36.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение поверхности гидроизоляции от: вертикальности, горизонтальности, заданного уклона |  | СТБ 1846-2008 п.п. 9.6, 9.7, 9.8 |
| 36.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| 37.1*** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | 41.00/ 32.115 | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
| 37.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
| 37.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.1*** | Устройство изоляционных покрытий: Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | 41.00/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 38.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение поверхности тепло- и звукоизоляции от: заданного уклона, вертикальности, горизонтальности |  | СТБ 1846-2008 п.п. 17.10, 17.11, 17.12 |
| 38.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 39.1*** | Устройство кровли: Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель | 43.91/ 29.061 | Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид пароизоляции из слоя мастики, водоизоляционного ковра из мастик | ТР 2009/013/BY СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.8, 6.1.9 |
| 39.2*** |  | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.15 |
| 39.3*** |  | 43.91/ 32.115 | Соответствие выполнения водоизоляционного ковра (по всем слоям) |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.9 |
| 39.4*** |  | 43.91/ 29.061 | Контроль качества мест примыканий кровли |  | СТБ 1992-2009 п.7.5.3 |
| 39.5*** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |
| 40.1*** | Устройство кровли: Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Устройство кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов | 43.91/ 29.061 | Соответствие шага брусков обрешетки, шаг прогонов | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.5.2.2 |
| 40.2*** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.3*** | Устройство кровли: Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Устройство кровли из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов | 43.91/ 29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.8, 5.2.9 |
| 41.1*** | Устройство кровли: Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Устройство кровли из черепицы | 43.91/ 29.061 | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.п. 6.2.2, 5.2.4-5.2.7 |
| 42.1*** | Устройство кровли: Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Устройство кровли из битумно-полимерных плиток | 43.91/ 29.061 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, карнизов с навесной водосточной системой требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.п. 7.2.6, 5.2.4-5.2.7 |
| 42.2*** |  |  | Соответствие размещения на поверхности кровли вентиляционных отверстий, мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.7 |
| 43.1*** | Устройство кровли: Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Устройство кровли из листовой стали, металлического профилированного настила и металлочерепицы | 43.91/ 29.061 | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2040-2010 п.п. 8.2.8, 5.2.4-5.2.7 |
| 43.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2040-2010 п.8.2.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.1*** | Устройство легких и тяжелых штукатурных систем утепления | 41.00/ 29.061 | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного и армирующего слоя проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
| 44.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
| 44.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.8.4 |
| 45.1*** | Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий | 41.00/ 29.061 | Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2088-2010 п.7.4 |
| 45.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Наличие швов (зазоров) между теплоизоляционными изделиями |  | СТБ 2088-2010 п.7.6 |
| 45.3*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2088-2010 п.8.2 |
| 45.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности |  | СТБ 2088-2010 п.8.3 |
| 45.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий |  | СТБ 2088-2010 п.8.7 |
| 46.1*** | Устройство вентилируемых систем утепления | 41.00/ 29.061 | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.7.3 |
| 46.2*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п.7.6 |
| 46.3*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.7.7 |
| 46.4*** |  | 41.00/ 29.061 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 46.5*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 2034-2010 п.8.2 |
| 46.6*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.7*** | Устройство вентилируемых систем утепления | 41.00/ 29.061 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 2034-2010 п.8.4 |
| 46.8*** |  | 41.00/ 29.061 | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2010 п.8.8 |
| 46.9*** |  | 41.00/ 32.115 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.9 |
| 47.1*** | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | 41.00/ 29.061 | Глубина заложения фундаментов | ТР 2009/013/BY СТБ 1164.1-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 |
| 48.1*** | Штукатурные работы | 43.31/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.п. 5.6-5.8 |
| 48.2*** |  | 43.31/ 29.061 | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004 п.5.9 |
| 48.3*** |  | 43.31/ 32.115 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.10 |
| 48.4*** |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 |
| 49.1*** | Облицовочные работы | 43.33/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса для облиёцовочных работ от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1473-2004 п.6.7 |
| 49.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов облицовочных работ от вертикальности |  | СТБ 1473-2004 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 49.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов облицовочных работ от горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 49.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
| 49.5*** |  | 43.33/ 32.115 | Внешний вид облицованной поверхности: подбор и совмещение рисунка облицовки |  | СТБ 1473-2004 п.6.11.1 |
| 49.6*** |  | 43.33/ 29.061 | Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п.6.11.2 |
| 49.7*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| 49.8*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.6.13 ГОСТ 28089-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1*** | Малярные работы | 43.34/ 32.115 | Внешний вид и состояние окрашенной поверхности: отсутствие полос, пятен, подтеков, брызг, просветов, вздутий краски, ширина бордюров, фризов и филенок, отсутствие искривления линий сопряжения поверхностей | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п.5.5 |
| 51.1*** | Обойные работы | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
| 51.2*** |  | 43.39/ 32.115 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности: подбор цвета и оттенка полотнищ, подгонка рисунка в стыках наклейка обоев в углах, у плинтусов и наличников, отсутствие складок, вздутий, пузырей |  | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| 52.1*** | Установка оконного и витринного стекла | 43.34/ 29.061 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п. 6.7 |
| 52.2*** |  | 43.34/ 29.061 | Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
| 52.3*** |  | 43.34/ 32.115 | Внешний вид установленного стекла |  | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
| 52.4*** |  | 43.34/ 29.061 | Толщина слоя замазки (мастики) |  | СТБ 1475-2004 п.6.6 |
| 53.1*** | Установка стеклоблоков | 43.34/ 29.061 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности и толщины швов кладки из стеклоблоков | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.п. 7.3-7.5 |
| 53.2*** |  | 43.34/ 32.115 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1475-2004 п.7.6 |
| 53.3*** |  | 43.34/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 53.4*** |  | 43.34/ 32.115 | Внешний вид кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.9 |
| 54.1*** | Установка профильного стекла | 43.34/29.061 | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.8.3 |
| 54.2*** |  | 43.34/ 29.061 | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п.8.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.3*** | Установка профильного стекла | 43.34/ 32.115 | Внешний вид конструкции из профильного стекла | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.8.7 |
| 55.1*** | Установка стеклопакетов | 43.34/ 29.061 | Соответствие установки стеклопакетов требованиям проектной документации (плотность прилегания, отсутствие перекосов, установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок, заполнение стыков) | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1475-2004 п.9.3 |
| 55.2*** |  | 43.34/ 29.069 | Соответствие установки штапиков требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п.9.4 |
| 55.3*** |  | 43.34/ 32.115 | Внешний вид установленных стеклопакетов |  | СТБ 1475-2004 п.9.5 |
| 56.1*** | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | 43.33/ 32.115 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 56.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 56.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 56.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
| 56.5*** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
| 56.6*** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной |  | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| 57.1*** | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов | 43.33/ 32.115 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 57.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 57.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 57.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
| 57.5*** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.15.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.6*** | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между плинтусом и покрытием пола или стеной | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| 58.1*** | Устройство покрытий из штучных материалов | 43.33/ 32.115 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 58.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 58.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 58.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.2 |
| 58.5*** |  | 43.33/ 29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
| 58.6*** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
| 58.7*** |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.17.5 |
| 58.8*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.17.6 |
| 59.1*** | Устройство монолитных покрытий | 43.33/ 32.115 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 59.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 59.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 59.4*** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| 60.1*** | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий | 43.33/ 32.115 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 60.2*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 60.3*** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 60.4*** |  | 43.33/ 29.061 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| 60.5*** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.7 |
| 61.1*** | Бетоны конструкциионные тяжелые и мелкозернистые, бетон силикатный плотный, смеси бетонные | 41.00/ 29.121 | Прочность неразрушающими методами контроля (метод ударного импульса, скалывание ребра и отрыв со скалыванием) | СТБ 1544-2005 СТБ 1035-96 СТБ 2221-2011 ГОСТ 25214-82 ТНПА и другая документация | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.1*** | Изделия бетонные и железобетонные для зданий и сооружений | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона | ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 |
| 61.2*** |  | 23.61/ 29.061 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 61.3*** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость |  | ГОСТ 8829-94 |
| 61.4*** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.0 ГОСТ 26433.1 |
| 62.1*** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 32.115 | Внешний вид лакокрасочного покрытия | ГОСТ 23118-2012, п.4.8 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.032-74 |
| 62.2*** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров | ГОСТ 23118-2012, п.4.12.2 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 63.1*** | Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 32.115 | Наличие, вид и технические характеристики антикоррозийного покрытия | СТБ 1317-2002, п.4.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |
| 63.2*** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов) | СТБ 1317-2002, п.4.8 ТНПА и другая документация | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 63.3*** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от проектной толщины антикоррозийного покрытия | СТБ 1317-2002, п.4.9 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.302-88 |
| 63.4*** |  | 25.11/ 32.115 | Качество поверхности элементов изделий | СТБ 1317-2002, п.4.11 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9.402-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных