Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5249

от 04 декабря 2020 года

На бланке №_______

На 2 листах

Редакция № 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 04 декабря 2020 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества "Витебскторгтехника"

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП -339-2011 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2014 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2014 МВИ.ВТ.463-2014 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.460-2014 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2014 |
| 4.2 |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4; ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.3, Приложение D, п.D.1 | МВИ.ВТ. 602-2020 |
| 4.3 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4; ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012 п.5.3.12; ГОСТ Р 51327.1-2010 п.5.3.8 | МВИ.ВТ. 602-2020 |
| 4.4 |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | МВИ.ВТ. 602-2020 |
| 5.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: скорость потока; расход воздуха; -давление; потери полного давления; коэффициент потерь давления | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

- предприятия «БГЦА»	                                                       В.А. Шарамков