|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0451 от 30 марта 1998 года На бланке 0009511 На 5 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 февраля 2022 года

электролаборатории электроремонтного цеха

открытого акционерного общества "Минский тракторный завод"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Долгобродская, 29, 220668, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1; ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ.МН 191-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 * | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.6.2; ТКП 339-2011 п.4.4.4.2 | МВИ.МН 191-2016 |
| 2.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.6.3; ТКП 339-2011 п.4.4.4.3 | МВИ.МН 192-2016 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2; ТКП 339-2011 п.4.4.5.2 | МВИ.МН 191-2016 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.7.4; ТКП 339-2011 п.4.4.5.3 | МВИ.МН 192-2016 |
| 4.1 * | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3; ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | МВИ.МН 191-2016 |
| 4.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5; ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 192-2016 |

| 5.1 * | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1; ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ.МН 191-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 * |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3; ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ.МН 192-2016 |
| 6.1 * | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2; ТКП 339-2011 4.4.12.2 | МВИ.МН 192-2016 |
| 7.1 * | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.12.1 ТКП 339-2011 4.4.13.1 | МВИ.МН 191-2016 |
| 7.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.12.2 ТКП 339-2011 4.4.13.2 | МВИ.МН 192-2016 |
| 8.1 * | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1; ТКП 339-2011 4.4.14.1 | МВИ.МН 191-2016 |
| 8.2 * |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2; ТКП 339-2011 4.4.14.2 | МВИ.МН 192-2016 |
| 9.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 4.4.15.1 | МВИ.МН 191-2016 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2 ТКП 339-2011 4.4.15.2 | МВИ.МН 192-2016 |
| 10.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.18.1 ТКП 339-2011 4.4.17.1 | МВИ.МН 191-2016 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.18.2 ТКП 339-2011 4.4.17.2 | МВИ.МН 192-2016 |
| 11.1 * | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000В | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.25.1 ТКП 339-2011 4.4.22.1 | МВИ.МН 192-2016 |
| 12.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1; ТКП 339-2011 4.4.23.1 | МВИ.МН 191-2016 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3; ТКП 339-2011 4.4.23.3 | МВИ.МН 192-2016 |
| 13.1 *** | Силовые кабельные линии до 10кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1; ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ.МН 191-2016 |
| 13.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ выпрямленного тока | ТКП 181-2009 Б.30.2; ТКП 339-2011 4.4.29.3 | МВИ.МН 192-2016 |
| 14.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 п.Б.29.2; ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 3943-2016 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств и | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4, СН 4.04.03-2020 | МВИ.МН 194-2016 |
| 14.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.5.8 | МВИ.МН 194-2016 |
| 14.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8; ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 3944-2016 |
| 15.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |

| 16.1 * | Обувь специальная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 17.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 17.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 17.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Протекающий ток | ТКП 290-2010 п. 4.5.10 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 18.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 18.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации. | ТКП 290-2010 п. 4.5.3 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 19.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.17.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 20.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.2.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 21.1 * | Электроизолирующие и электроизмерительные клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п.п. 4.3.2, 4.4.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 22.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и электроизолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| 22.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения. | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е |  |
| 23.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.19.2 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |

| 24.1 * | Указатели повреждения кабелей 6-10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и электроизолирующей частей, соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.6 Приложение Е | МВИ.МН 193-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения. |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных