|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5322 от 24.09.2021 на бланке №___________ на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» мая 2023 года

электроизмерительной лаборатории

производственного кооператива

"Специализированная передвижная механизированная колонна №66" г. Гродно

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Славинского 29, помещение 2, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.1 | МВИ Гр 574-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.12/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.3 | МВИ Гр 2122-2021 |
| 2.1 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ Гр 575-2021 |
| 2.2 *** |  | - 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.2 | МВИ Гр 573-2021 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ Гр 2122-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения в: - аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод; - нормальном эксплутационном режиме | ТКП 181-2009 п.6.12.4, приложение Б п.Б.29.5 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 ТКП 339-2022 п.4.3.20, п.4.4.28.7 | МВИ Гр 576-2021 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1 кВ | 27.12/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ Гр 1033-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.12/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3-5.6 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ Гр 1033-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |