Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/112 02.1.0.0933

от «25» октября 2002 года

На  23 листах

##### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  “03” ноября 2008 г.

МЕЖРАЙОННОЙ ЛАБОРАТОРИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

(полное наименование лаборатории)

СВЕТЛОГОРСКОЙ РАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

(полное наименование предприятия)

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | ### Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поверхностная вода |  | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиН№2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии А.В. Беденко 16.02.1994 г. |
|  |  | Мышьяк Д>0.0001 мг/дм3 ХП-15% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Кадмий Д>0.0001 мг/дм3 ХП-12% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Хром Д>0.001 мг/дм3 ХП-14% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Кобальт Д>0.001 мг/дм3 ХП-10% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Медь Д>0.001 мг/дм3 ХП-12% |  | МВИ.МН 1137-99 |
| Поверхностная вода |  | Свинец Д>0.001 мг/дм3 ХП-10% | СанПиН №2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Никель Д>0.001 мг/дм3 ХП-12% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Марганец Д>0.0002 мг/дм3 ХП-10% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Железо Д>0.001 мг/дм3 ХП-15% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Цинк Д>0.00005 мг/дм3 ХП-20% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | ### Цинк Д-0,005-0,01 мг/дм3 ХП- 50% Д-0,01-0,1 мг/дм3 ХП- 25% Д-0,1-2 мг/дм3 ХП-15% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 |
|  |  | Водородный показатель (рН) Д-0-14 ХП-0,4% |  | Методика № 2.1.30 МВИ рН (водородный показатель) потенциомет-рическим методом. Сборник МВИ допущен-ных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., ч.3, с. 167-171 |
|  |  | ### Температура |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.:Гидрометиздат, 1977 г., с. 19-21 |
|  |  | Взвешенные вещества Д-5-50 мг/дм3 ХП-20% |  | Методика № 2.1.7 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. |
| Поверхностная вода |  | Д-50-5000 мг/дм3 ХП-10% Д5000 мг/дм3 ХП-5% | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Сборник МВИ допущен-ных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 116-120 |
|  |  | Сухой остаток | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | МВИ концентрации су-хого остатка гравиметри-ческим методом. Унифи-цированные методы анна-лиза вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М.: Химия, 1973 г., с. 45-47 |
|  |  | Растворенный кислород Д 0.05 мг/дм3 Д-7,0-10 мг/дм3 ХП-0,3% |  | Методика № 2.1.16.2 МВИ концентрации кис-лорода титриметрическим методом. Сборник МВИ допущен-ных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., ч.3, с. 154-163 |
|  |  | ### Сульфаты Д1 мг/дм3 Д-5-10 мг/дм3 ХП-8% |  | Методика № 2.1.36.1 МВИ концентрации сульфатов турбидимет-рическим методом. Сборник МВИ допущен-ных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., ч.3, с. 172-174 |
|  |  | ### Сульфаты Д20 мг/дм3 ХП-2 мг/дм3 |  | МВИ концентрации сульфатов гравиметри-ческим методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье. М.: Химия, 1973 г., с. 186-187 |
|  |  | ### Железо Д- 0.4-9.0 мг/дм3 для железа (III) Д-0,2-9,0 мг/дм3 для железа общего Д-0,1-50 мг/дм3 ХП - 50% |  | Методика № 2.1.10.2 МВИ концентрации железа (3) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалици-ловой кислотой. Сборник МВИ допущен-ных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 120-126 |
| Поверхностная вода |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д-1.0-2,5 мг/дм3 ХП–13% Д-2,5-7 мг/дм3 ХП-7% Д-7-10 мг/дм3 ХП-1% | СанПиН №2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.1.5.2 МВИ концентрации БПК стандартным методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 102-116 |
|  |  | Химическое потребление кислорода Д-5-50 мг/дм3 ХП-8% Д-50-100 мг/дм3 ХП-7% |  | Методика № 2.1.45 МВИ ХПК (химическое потребление кислорода) титриметрическим методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., ч.3, с. 185-188 |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5-50 мг/дм3 ХП-30% Д-50-200 мг/дм3 ХП-20% Д-200-10000 мг/дм3 ХП-15% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Нитриты Д-0,005-0,3 мг/дм3 ХП–50% (азот нитритный) |  | Методика № 2.1.29.1 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ допущен-ных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.2, с. 144-149 |
|  |  | Ортофосфаты Д>0.0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п. 4; п. 5 |
| Поверхностная вода |  | Фосфор общий Д>0.005 мг/дм3 | СанПиН №2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ИСО 6878-2005 п. 7; п. 8 |
|  |  | Магний |  | МВИ концентрации магния расчетным методом по величине общей жесткости и концентрации кальция. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 г., с. 93 |
|  |  | Азот аммонийный Д–0,1-1 мг/дм3 ХП-50% Д-1-10 мг/дм3 ХП-25% |  | РД 118.02.3-90 |
|  |  | Нитраты Д-0,1-20 мг/дм3 (азот нитратный) |  | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салицилатом натрия. Ю.Ю.Новиков, К.С.Ласточкина, З.И.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 84-85 |
|  |  | АПАВ Д-0,025-0.1 мг/дм3 ХП–40% Д- 0,1–1,0 мг/дм3 ХП – 30% Д- 1,0- 2,0 мг/дм3 ХП – 20% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Формальдегид Д-0,02-0,5 мг/дм3 ХП-25% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | ### Фенол Д-0,0005-0,005 мг/дм3 ### ХП-65 % Д-0,005-0,1 мг/дм3 ХП-30% Д-0,1-1,0 мг/дм3 ХП-15% | СанПиН №2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 Метод А |
| Поверхностная вода |  | ### Сероводород Д0.1 мг/дм3 |  | МВИ концентрации сероводорода и сульфидов титриметрическим иодометрическим методом. Ю. Ю. Новиков, К. С. Ласточкина, З. И. Бол-дина. Методы исследо-вания качества воды водоемов. Под ред. А. П. Шицковой. М.: Меди-цина, 1990 г., с. 113-114 |
|  |  | ### Сероуглерод Д0.5 мг/дм |  | МВИ концентрации серо-углерода фотометричес-ким методом с диэтиламином и ацетатом меди. Ю. Ю. Новиков, К. С. Ласточкина, З. И. Болдина. Методы иссле-дования качества воды водоемов. Под ред. А. П. Шицковой. М.: Меди-цина, 1990 г., с. 114-115 |
|  |  | ### Нефтепродукты Д-0,005-0,02 мг/дм3 ХП – 65% Д–0,02- 0,5 мг/дм3 ХП – 40% Д–0,5-50 мг/дм3 ХП – 25% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Хлориды Д0,5 мг/дм3 |  | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с солями ртути. Методы определения вредных веществ в воде водоемов. Под ред. А. П. Шицковой. М.: Медицина, 1981 г., с. 54-55 |
|  |  | ### Хлориды Д10 мг/дм3 Д-100-200 мг/дм3 ХП-0,6% | СанПиН №2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 ГН 2.1.5.10-21-2003 | Методика № 2.1.44.1 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г. ч.3, с. 181-185 |
| Поверхностная вода |  | Жесткость Д>0.05 мг-экв/дм3 |  | МВИ жесткости титриметрическим методом с комплексоном и кислотным хром темно-синим. Ю.Ю.Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 67-70 |
|  |  | Кальций |  | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом. Ю.Ю.Новиков, К.С. Ласто-чкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Меди-цина, 1990 г., с. 70-72 |
|  |  | Азот общий по Къельдалю |  | МВИ концентрации азота общего по методу Къельдаля. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье. – М: Химия, 1973 г. – с. 110-112 |
|  |  | Ртуть Д – 0,0002 – 0,01 мг/дм3 П - 15 |  | МВИ.МН 1138-99. |
|  |  | Хром (VI) Д-1,0-50 мкг/пробе |  | Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д. Семенова. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977г. – с.183-188 |
| Сточная вода |  | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Инструкция по отбору проб для анализа сточных и поверхностных вод. Утверждена первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Беларусь по экологии А.В. Беденко 16.02.1994 г. |
|  |  | Хлориды Д-2,0-400 мг/дм3 ХП-1,0-3,0 мг/дм3 | СТБ 1004-96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации хло-ридов титриметрическим методом (по Мору). Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М.: Химия, 1971 г., с. 147-148 |
| Сточная вода |  | ### Хлориды Д  10 мг/дм3 | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом по Мору. Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерений состава сточных и природных вод. Минск, 1987 г., с. 36-39 |
|  |  | Мышьяк Д>0.0001 мг/дм3 ХП-15% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Кадмий Д>0.0001 мг/дм3 ХП-12% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Хром Д>0.001 мг/дм3 ХП-14% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Кобальт Д>0.001 мг/дм3 ХП-10% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Медь Д>0.001 мг/дм3 ХП-12% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Свинец Д>0.001 мг/дм3 ХП-10% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Никель Д>0.001 мг/дм3 ХП-12% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Марганец Д>0.0002 мг/дм3 ХП-10% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Цинк Д>0.00005 мг/дм3 ХП-20% |  | МВИ.МН 1137-99 |
| Сточная вода |  | Водородный показатель (рН) Д-0-14 ХП-0,02% | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | Методика № 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.2, с. 201-204 |
|  |  | Сухой остаток |  | МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Ю.Ю. Лурье, А.И. Рыбникова. Химический анализ производственных сточных вод. М.:Химия, 1974 г., с. 27 |
|  |  | Взвешенные вещества Д-5,0–50 мг/дм3 ХП-20% Д-50-5000 мг/дм3 ХП-10% Д5000 мг/дм3 ХП-5% |  | Методика № 2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 116-120 |
|  |  | Азот аммонийный Д- 0.1– 10 мг/дм3 ### ХП- 50-25% |  | РД 118.02.3-90 |
|  |  | Азот аммонийный Д-0,005-0,15 мг/дм3 Д0,4 мг/дм3 |  | МВИ концентрации азота аммонийного и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Методика проведения технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. М.: Медицина, 1990 г., с. 32-34 |
|  |  | Температура |  | МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Л. Гидрометиздат 1977 г., с. 19-21 |
| Сточная вода |  | Нитриты Д-0.01– 0.1 мг/дм3 ### ХП-9,44% (азот нитритный) | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | МВИ № 2.2.37.3 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.2, с. 237-242 |
|  |  | Нитриты Д- 0.05-1 мг/дм3 ### ХП – 50% Д 1 мг/дм3 ХП - 25% (азот нитритный) |  | Методика № 2.2.37.4 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 214-220 |
|  |  | Ортофосфаты Д>0.0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п. 4; п. 5 |
|  |  | Фосфор общий Д>0.005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п. 7; п. 8 |
|  |  | Нитраты ### Д-0,25-7,5 мг/дм3 ХП-9,7% (азот нитратный) |  | Методика № 2.2.36.4 МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.2, с. 226-232 |
|  |  | Сульфаты Д–20-100 мг/дм3 |  | МВИ концентрации сульфатов гравиметрическим методом. Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерений состава сточных и природных вод. Минск, 1987 г., с. 39-42 |
| Сточная вода |  | Сульфаты Д  1 мг/дм3 | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом с гликолевым реагентом. Ю.Ю.Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 105-106 |
|  |  | АПАВ Д-0,025-0.1 мг/дм3 ХП–40% Д- 0,1 – 1,0 мг/дм3 ХП – 30% Д- 1,0- 2,0 мг/дм3 ХП – 20% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Железо Д>0.001 мг/дм3 ХП-15% |  | МВИ.МН 1137-99 |
|  |  | Железо Д- 0.4-9.0 мг/дм3 для железа (III) Д-0,2-9,0 мг/дм3 для железа общего Д-0,1-50 мг/дм3 ХП - 50% |  | Методика № 2.2.16.1 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 120-126 |
|  |  | Нефтепродукты Д-0,005-0,02 мг/дм3 ХП – 65% Д–0,02- 0,5 мг/дм3 ХП – 40% Д–0,5-50 мг/дм3 ХП – 25% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| Сточная вода |  | ### Фенол Д-0,0005-0,005 мг/дм3 ### ХП-65 % Д-0,005-0,1 мг/дм3 ХП-30% Д-0,1-1,0 мг/дм3 ХП-15% | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 Метод А |
|  |  | Сероводород |  | МВИ концентрации сульфидов и сероводорода титриметрическим иодометрическим методом Ю. Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 г., с. 202-204 |
|  |  | Формальдегид Д-0,02-0,5 мг/дм3 ХП-35% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | Сероуглерод |  | МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтиампном и ацетатом меди. Ю. Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 г., с. 352-353 |
|  |  | Цинк Д-0,005-0,01 мг/дм3 ХП- 50% Д-0,01-0,1 мг/дм3 ХП- 25% Д-0,1-2 мг/дм3 ХП-15% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-2002 |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5,0-2500 мг/дм3 ХП-1,0-260 мг/дм3 |  | Методика № 2.2.58.1 МВИ ХПК бихроматным методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1998 г., ч.3, с. 244-250 |
| Сточная вода |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5-50 мг/дм3 ХП-30% Д-50-200 мг/дм3 ХП-20% Д-200-10000 мг/дм3 ХП-15% | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Жесткость Д>0.05 мг-экв/дм3 |  | МВИ жесткости титриметрическим методом. Ю.Ю.Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 67-70 |
|  |  | Магний Д>1 мг/дм3 |  | МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном. Ю.Ю.Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 72-73 |
|  |  | Кальций Д>0.4 мг/дм3 |  | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом. Ю.Ю.Новиков, К.С. Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 70-72 |
|  |  | Сухой остаток ### Д– 50-1000 мг/дм3 Д100 мг/дм3 ХП – 5% |  | Методика № 2.2.50.2 МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 235-238 |
| Сточная вода |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д-1.0-2,5 мг/дм3 ### ХП–13% Д-2,5-7 мг/дм3 ХП-7% Д-7-10 мг/дм3 ХП-1% | СТБ 1004 – 96 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | Методика № 2.2.10.4 МВИ концентрации БПК стандартным методом. Сборник МВИ допущенных к применению деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ. Минск, 1997 г., ч.1, с. 102-116 |
|  |  | Азот аммонийный |  | МВИ концентрации азота аммонийного и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник временно допущенных к использованию методик выполнения измерений состава сточных и природных вод. Минск, 1987 г., с. 32-34 |
|  |  | Азот общий |  | МВИ Концентрации азота общего и азота органических веществ после отгонки титриметрическим методом с бромфеноловым синим. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984 г. – с. 66 – 69 |
|  |  | Хром (VI) Д-1,0-50 мкг/пробе |  | МВИ концентрации хрома фотометрическим методом с дифенилкарбазидом. Ю.Ю.Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н.Болдина. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина, 1990 г., с. 227 – 230 |
|  |  | Ртуть Д – 0,0002 – 0,010 мг/дм3 П – 15% |  | МВИ.МН 1138 – 99 |
| Подземная вода |  | Отбор проб | СТБ ИСО 5567-11-2006 СТБ ИСО 5567-18-2006 | СТБ ИСО 5567-11-2006 п.5.3.1.1. |
| Подземная вода |  | Мышьяк Д-0.005-0.02 мг/дм3 ХП-50% Д-0.02-0.05 мг/дм3 ХП-25% Д-0.05-0.3 мг/дм3 ХП-15% | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Кадмий Д-0.0001-0.001 мг/дм3 ХП-50% Д-0.001-0.01 мг/дм3 ХП-25% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Хром Д-0.001-0.01 мг/дм3 ХП-40% Д-0.01-0.05 мг/дм3 ХП-25% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Цинк Д-0.001-0.05 мг/дм3 ХП-25% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Кобальт Д-0.001-0.005 мг/дм3 ХП-35% Д-0.005-0.05 мг/дм3 ХП-20% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Медь Д-0.001-0.01 мг/дм3 ХП-40% Д-0.01-0.05 мг/дм3 ХП-20% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Свинец Д-0.001-0.01 мг/дм3 ХП-40% Д-0.01-0.05 мг/дм3 ХП-20% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Никель Д-0.001-0.05 мг/дм3 ХП-30% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
| Подземная вода |  | Марганец Д-0.001-0.05 мг/дм3 ХП-20% | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Железо Д-0.04-0.25 мг/дм3 ХП-20% |  | СТБ ГОСТ Р 51309-2001 |
|  |  | Ортофосфаты Д>0.0005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п. 4; п. 5 |
|  |  | Фосфор общий Д>0.005 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 п. 7; п. 8 |
|  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д-5-50 мг/дм3 ХП-30% Д-50-200 мг/дм3 ХП-20% Д-200-10000 мг/дм3 ХП-15% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | АПАВ Д-0.025-0.1 мг/дм3 ХП-65% Д-0.1-1.0 мг/дм3 ХП-50% Д-1.0-2.0 мг/дм3 ХП-25% |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
|  |  | Хлориды Д≥10.0 мг/дм3 ХП-1-3 мг/дм3 Д<10 мг/дм3 ХП-0.5 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | ### Нефтепродукты Д-0,005-0,02 мг/дм3 ХП – 65% Д–0,02- 0,5 мг/дм3 ХП – 40% Д–0,5-50 мг/дм3 ХП – 25% |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| Подземная вода |  | ### Водородный показатель (рН) Д-0-14 ХП-0,02% | ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН №2.1.2.12-33-2005 | МВИ рН потенциометрическим методом. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под редакцией А.Д.Семенова. Ленинград.:0Гидрометиздат, 1977 г., с. 19-21 |
|  |  | Аммония-ион Д≥0.05 мг/дм3 ХП-5 % (азот аммонийный) |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  | Нитрит-ион Д≥0.003 мг/дм3 ХП-5 % (азот нитритный) |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  | Жесткость общая П - ±0,05 моль/м3 на 100 см3 пробы |  | ГОСТ 4151 – 72 |
|  |  | Сульфат – ион Д ≥ 0,002 мг/дм3 |  | ГОСТ 4389 – 72 |
|  |  | Нитраты Д ≥ 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | Железо Д ≥ 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Ртуть Д – 0,0002-0,01 мг/дм3 П – 15% |  | МВИ.МН 1138-99 |
| ### Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения |  | Температура | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Температура |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | ### Расход |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Давление |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | ### Скорость, ### Д-1-60 м/с ХП – 0,5% |  | МВИ. МН 1003-2007 |
|  |  | Скорость Д->4 м/с |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| Промышленные выбросы |  | Кислород Д- 0 – 21 % об. ХП – 0.2% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Оксид углерода Д-0-10000 ppm ХП - 5% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Оксид азота Д– 0-3500 ppm ХП - 5% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Диоксид азота Д – 0-500 ppm ХП - 5% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Диоксид серы Д– 0-5000 ppm ХП - 5% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | М-крезол Д0,1-100 мг/м3 ХП - 25 % |  | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | 2,4-ксиленол Д– 0,1-100 мг/м3 ХП - 26 % |  | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | П-тимол Д– 0,1-100 мг/м3 ХП - 26 % |  | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | Аэрозоль индустриальных масел Д– 0.5-100 мг/м3 ХП – 24,1 % |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. - ЦНИИТЭИлегпром, Москва. 1985 г., п. 8.2.4. с. 94-97 |
|  |  | Фенол Д– 0,1-100 мг/м3 ХП - 26 % |  | МВИ. МН 1822-2002 |
|  |  | Гваякол Д– 0,1-100 мг/м3 ХП - 24 % |  | МВИ. МН 1822-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Сероводород Д–50–25 000 мг/м3 ХП – 20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации сероводорода титриметрическим иодометрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.- Гидрометеоиздат, 1987 г.,с.63-65 |
|  |  | Сероводород Д – 5.0 – 50 мг/м3 ХП – 20% |  | МВИ концентрации сероводорода фотометрическим методом по метиленовому синему. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах Л.- Гидрометеоиздат, 1987 г., с. 58-62 |
|  |  | Сероуглерод Д- 70- 5000 мг/м3 ХП- 20% |  | МВИ концентрации сероуглерода титриметрическим иодометрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.- Гидрометеоиздат, 1987 г.,с.41-43 |
|  |  | Сероуглерод Д- 0.5- 70 мг/м3 ХП- 20% |  | МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом меди. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.- Гидрометеоиздат, 1987 г., с. 37-40 |
|  |  | Аммиак Д-3.0-30000 мг/м3 ХП- 10% |  | МВИ концентрации аммиака титриметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.- Гидрометеоиздат, 1987 г., с. 92-94 |
|  |  | Псевдокумол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 20 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | Пыль Д – 1-100 г/м3 ХП- 25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.- Гидрометеоиздат, 1987 г., с. 138-150 |
|  |  | Уксусная кислота Д- 1.5 - 300 мг/м3 ХП - 21,5% |  | МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. - ЦНИИТЭИлегпром, Москва. 1985 г., п. 8.2.4. с. 83-85 |
|  |  | Н-пентан Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 19 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Хлористый водород Д - 0.5 - 50 мг/м3 ХП – 20,5% |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. - ЦНИИТЭИлегпром, Москва. 1985 г., п. 8.2.4. с. 99-101 |
| Промышленные выбросы |  | Формальдегид Д- 0.04- 40 мг/м3 ХП - 15 - 25% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации формальдегида методом флуориметрии. Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы. М 02/в-02-96. Утверждена директором НПФ АП (ЛЮМЭКС) А.А. Строгановым. Санкт-Петербург, 1996 г. |
|  |  | Стирол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-гексан Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-гептан Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 20 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-октан Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Ацетон Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этилацетат Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Метанол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 19 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этанол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 19 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Изопропанол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Бензол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 22 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Изобутил-ацетат Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 20 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Толуол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 20 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-бутилацетат Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 20 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| Промышленные выбросы |  | 1,4-диоксан Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этилцеллозольв Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Кумол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Изобутанол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Н-бутанол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Изопентилацетат Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 20 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Этилбензол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 22 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | П-ксилол Д– 10-5000 мг/м3 ХП -21 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
| Отработавшие газы автомобилей |  | М-ксилол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 22 % | ГОСТ 17.2.2.03-87 | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | О-ксилол Д– 10-5000 мг/м3 ХП - 22 % |  | МВИ. МН 1820-2002 |
|  |  | Окись углерода |  | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
|  |  | Углеводороды |  | ГОСТ 17.2.2.03-87 |
|  |  | Дымность | ГОСТ 21393-75 | ГОСТ 21393-75 |
| Почва |  | ### Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| Почва |  | Нефтепродукты ### Д- 5-250 мг/кг ХП – 45% Д-250-20000 мг/кг ХП- 35% | Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.07.2008 №1042 | М 03 – 03 -2007 |

###### Руководитель уполномоченного

###### Органа по аккредитации                                                        А.В. Казачок