|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0721 от 31.07.1997 на бланке №0008640 на 2 листах редакция 05 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» июля 2023 года

электроизмерительной лаборатории

производственного кооператива "Мостовское Райсельхозэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленина 81, 231619 аг. Мосты Правые, Мостовский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2*** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |

| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ Гр 3203-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4*** |  | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 339-2022 п.4.3.20 ТКП 538-2014 ГОСТ 12.1.038-82 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.12/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ Гр 1104-2016 |
| 3.2*** |  | 27.12/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ Гр 1104-2016 |
| 3.3*** |  | 27.12/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ Гр 1104-2016 |
| 4.1*** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Ток срабатывания теплового и электромагнитного расцепителя | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 ТКП 181-2009 Б.27.4 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 4.2*** |  | 27.12/22.000 | Ток несрабатывания электромагнитного расцепителя |  | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 4.3*** |  | 27.12/22.000 | Время срабатывания теплового расцепителя |  | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- |