Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2516

от 08.11.2004

на бланке №__________

на 4 листах

редакция 02

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «12» апреля 2024 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с дополнительной ответственностью «ТехДело»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул. Качана, дом 6, корпус 3, 231286, г. Лида, Лидский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - паровые и водогрейные котлы; - трубопроводы в пределах котлов; - сосуды, включая баллоны емкостью более 100 литров, работающие под избыточным давлением; - трубопроводы пара и горячей воды |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 1913-2008 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 *** |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3 *** |  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 *** |  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 1.5 *** |  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |
| 2.1 *** | Паровые котлы с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой нагрева воды не выше 115оС, трубопроводы в пределах котлов |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 *** |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3 *** |  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 2.4 *** |  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 2.5 *** |  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |
| 3.1 *** | Объекты и производства с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред, имеющие в своем составе взрывоопасные технологические блоки с относительным энергетическим потенциалом более 9 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 №84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 3.2 *** |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3 *** |  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4 *** |  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 3.5 *** |  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |
| 4.1 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ 31385-2016 ГОСТ 31385-2023 ГОСТ 17032-2022 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 2634-2023 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 054-2007 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 4.2 *** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов и химических реагентов |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3 *** |  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
|  |  |  | 24.10/ 32.106 | - течеискание, пузырьковый метод - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 4.4 *** |  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 4.5 *** |  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |
| 5.1 *** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и промышленная трубопроводная арматура химических и нефтехимических производств |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 5.2 *** |  |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3 *** |  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4 *** |  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод; - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 5.5 *** |  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |
| 6.1 *** | Аммиачно-холодильные установки |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Утв. Постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 №46 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 6.2 *** | Аммиачно-холодильные установки |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 6.3 *** |  |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4 *** |  |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 6.5 *** |  |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |
| 7.1 *** | Элементы металлические дымовых труб; металлические конструкции |  | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - основной металл; - сварные соединения | ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 17635-2018 СТБ 1547-2005 СТБ 1565-2009 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 13445-5-2009 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 14782-86 |
| 7.2 *** |  |  | 25.11/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 7.3 *** |  |  | 25.11/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: - капиллярная (цветная) дефектоскопия; - основной металл; - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 7.4 *** |  |  | 25.11/ 32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения; - визуально-оптический метод - основной металл; - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 |
| 7.5 *** |  |  | 25.11/ 29.143 | Измерение твердости: - основной металл; - сварные соединения |  | МВИ.МН. 4364-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Е.В. Бережных