Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1929

от 23 июля 2001 года

на бланке №

на 10 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 апреля 2024 года

| лаборатории по проведению инструментальных замеров факторов производственной среды управления производственной безопасности Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Казинца И.П., д. 121А, 220108, г. Минск. |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота (азота диоксид) Диапазон измерений: (0,6-6,0) мг/м | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 1.2** |  | - 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (5,0-20,0) мг/м |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 1.3** |  | - 100.10/42.000100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида Диапазон измерений: (0,20-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 1.4** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) Диапазон измерений: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.5** | Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода Диапазон измерений: (0,01-2,00) мг/м |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 1.6** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода Диапазон измерений: (0,6-4,0) мг/м | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.7** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли Диапазон измерений: (0,8-30,2) мг/м |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 1.8** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.9** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Диапазон измерений: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.10** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: (0,05-0,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 1.11** | Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Диапазон измерений: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.12** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола Диапазон измерений: (0,03-1,5) мг/м |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.13** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи Диапазон измерений: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |
| 1.14** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Диапазон измерений: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.15** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (II) Диапазон измерений: (0,65-27,0) мг/м | Фактические значения | МУ № 4945-88 по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле от 2.12.1988, утв. Минздрав СССР. 2МУ, МП «Рарог», стр. 39-40 |
| 1.16** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетона Диапазон измерений: > 2 мг/м |  | МУ № 1648-77 на фотометрическое определение ацетона в воздухе от 18.04.1977, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуски с 1 по 5, стр. 88-91 |
| 1.17** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации борного ангидрида Диапазон измерений: > 0,3 мг/м | Фактические значения | МУ № 1452-76 на фотометрическое определение борной кислоты и борного ангидрида в воздухе от 05.08.1976, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск XIII, стр. 3-5 |
| 1.18** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида сернистого Диапазон измерений: (5-50) мг/м3 |  | МУ № 4588-88 по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны от 30.03.1988, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск 10, стр. 122-128 |
| 1.19** | Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода фосфористого (фосфина) Диапазон измерений: > 0,05 мг/м | Фактические значения | МУ № 1632-77 на фотометрическое определение фосфористого водорода в воздухе от 18.04.1977, утв. зам. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуски с 1 по 5, стр. 47-49 |
| 1.20** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гексаметилдисилазана Диапазон измерений: (1-20) мг/м |  | МУ № 4734-88 по фотометрическому измерению гексаметилдисилазана в воздухе рабочей зоны от 12.12.1988, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск 23, стр. 41-46 |
| 1.21** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диалкилфталата Диапазон измерений: > 0,5 мг/м |  | МУ № 2725-83 по фотометрическому определению диалкилфталата в воздухе от 21.04.1983, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск XVIII, стр. 156-158 |
| 1.22** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметиланилина Диапазон измерений: > 0,05 мг/м |  | МУ № 1468-76 на фотометрическое определение диметиланилина в воздухе от 05.08.1976, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск XIII, стр. 42-44 |
| 1.23** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметилформамида Диапазон измерений: > 3 мг/м |  | МУ № 1457-76 на фотометрическое определение формамида и диметилформамида в воздухе от 05.08.1976, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск XIII, стр. 15-17 |
| 1.24** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа пентакарбонила Диапазон измерений: > 0,014 мг/м |  | МУ № 3118-84 по фотометрическому измерению концентраций пентакарбонила железа в воздухе рабочей зоны от 26.10.1984, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск XX, стр. 105-109 |
| 1.25** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Диапазон измерений: (2,5-25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92. Гигиенический норматив «Показатели без-опасности и безвредности микроорганиз-мов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах рабо-тающих», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.26** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации масляного аэрозоля Диапазон измерений: (1,0-40,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 1.27** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации спирта изопропилового Диапазон измерений: > 0,8 мг/м3 | Фактические значения Фактические значения | ТУ № 597-65 на метод определения изопропилового (вторичного пропилового) спирта в воздухе от 29.12.1965, утв. Минздрав СССР. 3ТУ, Вып. V,стр. 115-117 |
| 1.28** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола Диапазон измерений: > 0,2 мг/м |  | МУ № 3141-84 Контроль воздуха на предприятиях по переработке пластмасс (полиолефинов, полистиролов и фенопластов). Измерение концентрации стирола и бензальдегида методом УФ-спектрофотометрии от 01.11.1984, утв. зам. Минздрав СССР |
| 1.29** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сложных эфиров Диапазон измерений: > 2,5 мг/м3 |  | МУ № 1689-77 на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот в воздухе от 18.04.1977, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск с 1 по 5, стр. 165-167 |
| 1.30** | Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,2-50) мг/м3 |  | МУ № 2323-81 на фотометрическое определение метанола в присутствии формальдегида в воздухе от 18.03.1981, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск XVII, стр. 68-72 |
| 1.31** |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина Диапазон измерений: > 0,5 мг/м3 |  | МУ № 1706-77 на фотометрическое определение эпихлоргидрина в воздухе (1-й метод) 18.04.1977, утв. Минздрав СССР. 1МУ, Выпуск с 1 по 5, стр. 202-203 |
| 1.32* | Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (0,882-1102,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.33* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации ксилола (диметилбензола) Диапазон измерений: (44,1-1323) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.34* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации метанола Диапазон измерений: (26,6-665) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.35* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензола) Диапазон измерений: (38,3-1149) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.36* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (II) Диапазон измерений: (5,8-174) мг/м3 оксида углерода (IV) Диапазон измерений: (366-45750) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.37* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации пероксида водорода Диапазон измерений: (0,282-2,82) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.38* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтена Диапазон измерений: (27,3-546) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.39* | Воздух рабочей зоны | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти Диапазон измерений: (52-1300) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.40* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации хлора Диапазон измерений:: (0,59-295) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.41* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации хлорэтена (хлористого винила) Диапазон измерений: (0,78-260) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.42* |  | - 100.10/42.000 - 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации этанола Диапазон измерений: (192-4800) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.1* | Рабочие места | - 100.12/35.065 - 100.12/35.060 - 100.12/23.000 - 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - скорость движения воздуха, м/с - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 30.04.2013 № 33 ГН от 05.07.2017 № 73 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |
| 2.2* |  | - 100.12/35.063 | - освещённость, лк | СН 2.04.3-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3* | Рабочие места | - 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА(I) - максимальные уровни звука в дБА(I) | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 |
| 2.4* |  | - 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ - эквивалентные по энергии л огарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |
| 2.5* | Рабочие места | - 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 25 |
| 2.6* |  | - 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц Диапазон измерений: < 25 В/м (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц Диапазон измерений: <250 нТл (2-400) кГц | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | СанПиН от 28.06.2013 № 59, приложение 1 |
| 2.7* | Рабочие места | - 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанПиН от 31.12.2013 № 137 СанПиН от 22.08.2005 № 117 СанПиН от 14.11.2005 № 176 СанПиН от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 №829 | МВИ.МН 4677-2013 |
| 3.1* | Оборудование промышленное, специального назначения | - 28.99/04.056 |  |  | МВИ.МН 4677-2013 |
| 5.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территории жилой застройки | - 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.036-81 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

**Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

1Методические указания по измерению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, Москва. Министерство здравоохранения СССР.

2Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) М., МП «Рарог», 1992 г.

3Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе, М. 1968 г.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                       Е.В. Бережных