|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2308 от 14.01.2002 на бланке №_________ на 10 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2024 года

высоковольтной испытательной лаборатории энергетического цеха

Белорусско-российского совместного предприятия «Брестгазоаппарат»

Открытого акционерного общества

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Орджоникидзе, 22, 224016, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ПУЭ §3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 101-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 - 4.3.8.4 СН 3.02. -2020 п.7.4.5 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.4.3.5.4 ПУЭ §3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 101-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 3.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 п.4.4.29.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 *** | Электродвигатели переменного тока Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) ТКП 339-2022 п.4.4.5.2, табл. 4.4.10, табл.4.4.11 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 П.4.4.6.2а П.4.4.1.5 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15, п.4.4.23 | МВИ.БР 10-2010 |
| 5.3 *** |  | 19.20/ 29.113 | Испытание трансформаторного масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2009 п.п. Б.8.17.1, Б.8.17.2, табл.Б.26.2(1); п.Б.8.17.3 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1); ТКП 339-2022 П.4.4.6.16 табл.4.4.43 п.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 6.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.9.1, табл. Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, табл.4.4.17 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п. Б.9.3.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 *** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.10.1.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл.Б.27.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1(а,б) п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.11.3.1 табл.Б.8.1 п.Б.11.3.2,. Б27.2 п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.2 п.4.4.24.2 (1,2) табл.4.4.41 п.4.4.9.4 (а,б) табл.4.4.20 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1, п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.12.2.1 табл.Б.8.1 п.п.Б.12.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2(1) табл.4.4.14 п.4.4.13.2(2) п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.п.Б.14.1, Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1, п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 10.2 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.п.Б.14.2, Б.14.2.1 табл.Б.8.1 п.п.Б.14.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2(а), табл.4.4.14 п.4.4.12.2(б) п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1, п.4.4.9.1(а), п.4.4.17.1, п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 п.Б.15.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2(а), табл.4.4.14 п.4.4.14.2(б), п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1(а) п.4.4.9.1(а) п.4.4.15.1(б) | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 п.Б.18.1; п.п. Б.18.3, Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17(а) п.4.4.17.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.1 *** | Конденсаторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядного резистора конденсатора | ТКП 181-2009 п.Б.21.2 ТКП 339-2022 п.4.4.20.2 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.21.5 ТКП 339-2022 п.4.4.20.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 15.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 15.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 16.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.25.1 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 17.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4(а) п.4.4.4.2(а,б) табл.4.4.7 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 17.2 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.6.3 табл.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4(а) п.4.4.4.3 табл.4.4.8 | МВИ.БР 10-2010 |
| 18.1 * | Трансформатор- ное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2 (1) п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1), п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.43(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 19.1 *** | Электросварочные электроустановки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.1.59 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП) утв. 12.02.1996 г п.6.2.9, п.6.2.12, п.6.2.29 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 19.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.п.6.1.33, 6.1.34 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 20.1 *** | Переносные и передвижные электроприемники | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п.6.5.12-6.5.14 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП) утв. 12.02.1996 г п.п.3.3.22, 3.3.26, 3.4.12, 6.2.29 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 20.2 *** | Переносные и передвижные электроприемники | 27.12/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 21.1 *** | Электрические грузоподъемные машины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.п.6.7.1.10, 6.7.2.16 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП) утв. 12.02.1996 г п.п.4.4.4, 4.5.10 | МВИ.БР 02-201 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 21.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.6.7.1.9, п 6.7.2.16 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 22.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.ГР 3185-2018 |
| 22.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.6.11.4.7 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 23.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.2 * | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием частотой 50 Гц до 50 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 24.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 25.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изо-ляции повышен-ным напряже- нием частотой 50Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 25.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 25.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением час- тотой 50 Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 25.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 26.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 26.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием изолирую-щей части до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 26.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 27.1 * | Штанги электроизолиру-ющие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 29.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 30.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 30.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.БР 269-2014 |
| 31.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 П.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 31.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 П.4.4.26.7 д) | МВИ.ГР 3185-2018 |
| 31.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.ГР 3185-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
 ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
 *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных