|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0441 от 24 января 2005 года на бланке № на 24 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июля 2024 года

санитарной лаборатории завода «Полимир»

Открытого акционерного общества «Нафтан»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промзона, 211440, г. Новополоцк, Полоцкий район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.2** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворителя, топливного) Диапазон измерений: (50,0-3000,0) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88, Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4809-2013 |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (5,0-20) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5750-2017 |
| 1.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,25-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4950-2014 |
| 1.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Диапазон измерений: (2,5-100,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4444-2012 |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты Диапазон измерений: (0,42-4,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 370-96 |
| 1.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/м3 |  | АМИ.ГМ 0014-2021 |
| 1.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 2-(1-метилэтокси) пропана Диапазон измерений: (2,0-200,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5007-2014 |
| 1.10** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2ол Диапазон измерений: (2,0-200,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88, Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5007-2014 |
| 1.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилпроп-2-еноата Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5007-2014 |
| 1.18* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Диапазон измерений: (5-120) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22* |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида Диапазон измерений: (2-30) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилформамида Диапазон измерений: (3,0-250,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4104-2011 |
| 1.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола Диапазон измерений: (2,0-300,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 4157-2011 |
| 1.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации (проп-2-енонитрила) Диапазон измерений: (0,25-15,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 4158-2011 |
| 1.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она Диапазон измерений: (100-16000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4159-2011 |
| 1.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида Диапазон измерений: (0,15-6,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 3863-2011 |
| 1.29** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (метана) Диапазон измерений: (150-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4206-2012 |

| 1.30** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (этана) Диапазон измерений: (150-20000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88, Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4206-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (этилена) Диапазон измерений: (50-7000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4206-2012 |
| 1.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) (пропана) Диапазон измерений: (150-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4206-2012 |
| 1.33** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) (пропилена) Диапазон измерений: (50-7000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4206-2012 |
| 1.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации трехвалентных оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму) Диапазон измерений: (0,50-6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 368-2007 |
| 1.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений: (1,00-40,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 3948-2011 |
| 1.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов азота (в пересчете на NO2) Диапазон измерений: (1,00-100,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 3948-2011 |
| 1.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 (в пересчете на С) Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации алкенов (в пересчете на С) Диапазон измерений: (1,0-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (0,2-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.44** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола Диапазон измерений: (0,2-1000) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.45** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) Диапазон измерений: (0,2-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.46** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола Диапазон измерений: (0,2-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.47** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола Диапазон измерений: (0,2-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5770-2017 |
| 1.48** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (по свинцу) Диапазон измерений: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1.49** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли Диапазон измерений: (0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.50** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Диапазон измерений: (0,02-4,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.51** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) триоксид Диапазон измерений: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.52** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди Диапазон измерений: (0,03-8,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.53** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа Диапазон измерений: (0,15-20) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.54** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации дио Железа триоксида Диапазон измерений: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |

| 1.55** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Диапазон измерений: (0,03-1,51) мг/м3 Диапазон измерений: (0,02-3,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5866-2017 (метод А) (метод Б) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.56** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (в пересчете на фтор) Диапазон измерений: (0,01-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 1.57** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола Диапазон измерений: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 1.58** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля Диапазон измерений: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.60** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Диапазон измерений: (5,0-200,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5450-2016 |
| 1.61** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных Диапазон измерений: (2,5-50) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 1.62** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации паров ртути Диапазон измерений: (0,005-0,08) мг/м3 |  | МВИ.БР 379-2020 |
| 1.63** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпоксиэтана Диапазон измерений: (0,125-5,000) мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |
| 1.64** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида Диапазон измерений: (1,5-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6317-2020 |
| 1.65** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидразина Предел обнаружения: 0,04 мг/м3 | Фактические значения | МУ 1657-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977. Выпуск 1-5, ЦРИА «Морфлот», 1981г.Стр. 108-109 |

| 1.66** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: (0,05-0,25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 6091-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.67** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты Предел обнаружения: 2,5 мг/м3 | Фактические значения | МУ 4592-88, утв. Минздравом СССР 30.03.1988, Перерботанные и дополненне ТУ, выпуск 10, 1988г. Стр. 145-147 |
| 1.70** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пентана-2-она Предел обнаружения: 10 мг/м3 |  | МУ 1676-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Выпуск 1-5, ЦРИА «Морфлот», 1981г. Стр. 139-141 |
| 1.71** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена Диапазон измерений: (1-40) мг/м3 |  | МУ 2769-83, утв. Минздравом СССР 22.04.1983.Переработанные ТУ, выпуск 8, 1983г. Стр. 121-125 |
| 1.72** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации 2-аминоэтанола Диапазон измерений: (0,12-1,5) мг/м3 |  | МУ 2568-82, утв. Минздравом СССР 12.07.1982 Переработанные ТУ, выпуска 6-7, 1982г. Стр. 28-32 |
| 1.73** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,1-5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88, Гигиенические нормативы утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, Санитарные нормы и правила и Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92, ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.74** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (0-213) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.75** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) Диапазон измерений: (0-142) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.76** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида Диапазон измерений: (3,0-200) мг/м3 |  | МВИ.МН 6266-2020 |

| 2.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (0,25-5000,0) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов д опустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан» завод «Полимир». Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 4408-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодород, синильная кислота) Диапазон измерений: (0,15-50,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 3089-2011 |
| 2.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.149 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодород, синильная кислота) Диапазон измерений: (10,0-1000,0) мг/м3 |  | АМИ.ГМ 0085-2022 |
| 2.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 2.6** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид), суммы оксидов азота в пересчете на азот (ΙV) оксид (азота диоксид) Диапазон измерений: (1,0-5000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3947-2011 |
| 2.7** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (0,13-40,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 2.13** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) Диапазон измерений: (0,2-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3632-2010 |
| 2.16** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации оксирана (эпоксиэтилен, этилена оксид) Диапазон измерений: (0,20 - 1,5) мг/м3 (2500 -12000) мг/м3 |  | МВИ.МН 382-2009 |

| 2.17** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) Диапазон измерений: (0,005-3,000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан» завод «Полимир». Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1589-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Диапазон измерений: (0,01-10,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 1842-2015 |
| 2.19** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметиламина Диапазон измерений: (0,20-50,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 396-2005 |
| 2.20** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Диапазон измерений: (0,4-5000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| 2.21** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| 2.22** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации N,N-диметилформамида (муравьиной кислоты N,N-диметиламид) Диапазон измерений: (2,0-9000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 389-2013 |
| 2.23** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (2000,0-31000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3281-2009 |
| 2.24** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (2,0-2000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4667-2013 |
| 2.26** |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (1,0-20,0) % об. |  | МВИ.МН 4930-2014 |
| 2.28** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5098-2014 |
| 2.29** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) Диапазон измерений: (2,0-20000,0) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан» завод «Полимир». Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 5098-2014 |
| 2.30** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола (метиловый спирт) Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5098-2014 |
| 2.31** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Диапазон измерений: (2,0-200000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5098-2014 |
| 2.32** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила (цианистый метан, цианометан) Диапазон измерений: (2,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5098-2014 |
| 2.33** |  | 100.01/35.060 | Влажность газопылевых потоков | Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения. | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 2.34** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.35** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.36** |  | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.37** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации азот (II) оксида Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан» завод «Полимир». Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 2.38** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксид), суммы оксидов азота в пересчете на азот (ΙV) оксид (азота диоксид) Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 2.39** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (1,25-500 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 2.40** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 2.41** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации кислорода Диапазон измерений: (0,1-21,0) об.% | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Нафтан» завод «Полимир». Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1003- 2017 |
| 2.42** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана Диапазон измерений: (0,3-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 2.44** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилена Диапазон измерений: (0,2-100000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 2.46** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации пропена (пропилен) Диапазон измерений: (0,2-20000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1950-2010 |
| 2.56** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородородов предельных алифатического ряда C1 - C10 Диапазон измерений: (0,2-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5852-2017 |
| 2.57** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углеводородородов непредельных алифатического ряда Диапазон измерений: (1,0-1000,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5852-2017 |
| 2.58** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) Диапазон измерений: (5,0-15,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5988-2018 |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (акриловой кислоты метиловый эфир) Диапазон измерений: (0,005-3,000) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113 | МВИ.МН 1589-2016 |
| 3.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации акрилонитрила (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Диапазон измерений: (0,01-10,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 1842-2015 |
| 3.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4554-2013 |
| 3.4** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид (азота диоксид) Диапазон измерений: (0,040-2,500) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 №113 | АМИ.ГМ 0058-2022 |
| 3.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроцианида (муравьиной кислоты нитрил, циановодород, синильная кислота) Диапазон измерений: (0,0030-5,0000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5491-2016 |
| 3.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Диапазон измерений: (0,050-5,000) мг/м3 |  | МВИ.МН 5381-2015 |
| 3.7** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации углерода черного (сажа) Диапазон измерений: (0,03-1,8) мг/м3 |  | РД 52.04.831-2015 |
| 4.1* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 100.12/34.064 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2. | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Санитарные нормы и правила утв. Постановлением Министерства здравоох-ранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33; Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоох-ранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33; Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоох-ранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47; Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоох-ранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, р. 2; МВИ.МН 6147-2019; Санитарные нормы и правила утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33, гл.4 |
| 4.2** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020, утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 70 от 30.10.2020; ГН «Показатели безопасности для человека световой среды поме-щений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.06.2013 № 59, ТНПА и другая документация. | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.3** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА(I). | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.4** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; -корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²) или их логарифмические уровни, дБ. | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59; ТНПА и другая документация. | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 4.5** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ); -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с²) или их логарифмические уровни (дБ) | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 №132; ТНПА и другая документация. | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 4.6** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электрического поля, В/м в диапазоне частот: (0,005-2) кГц (2 - 400) кГц (48-52) Гц. -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазоне частот: (0,005-2) кГц; (2 - 400) кГц; (48-52) Гц. | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с ВДТ и ЭВМ» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация. | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 4.7** |  | 100.12/35. | Уровень аэроионизации воздуха: -концентрация положительных и отрицательных аэроионов в воздухе, 1/см3. | ГН «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 104 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1741-2018 |
| 4.8** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: -уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ; -общий уровень звукового давления, дБЛин; -эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ; - эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | ГН «Показатели безопасности и безвредности вздействия инфразвука на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 № 121; ТНПА и другая документация | МВИ.КЛ 301-2017 |
| 4.9** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.067 | Ультразвук воздушный: - уровень звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ. | ГОСТ 12.1.001-89; ГН «Показатели безопасности и безвредности вздействия ультразвука на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.06.2013 № 45 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |
| 4.10** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазон измерений па зонах «А», «В», «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2. | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5755-2017 |
| 4.11** |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м. | ГОСТ 12.1.002-84 Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 69 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1729-2018 ГОСТ 12.1.002-84 |
| 4.12** |  | 100.12/35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м. | Санитарные нормы и правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 69 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1729-2018 СанПиН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 69, гл.6. |
| 4.13** |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: -напряженность электростатического поля, В/м. |  | ГОСТ 12.1.045-84; СанПиН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 69, гл.6. |

| 4.14** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электростатического поля, кВ/м | ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с ВДТ и ЭВМ» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59; ТНПА и другая документация | МВИ.КЛ 300-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация цианид-ионов Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и дугая документация. | МВИ.МН 1840-2009 |
| 5.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация роданид-ионов Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1840-2009 |
| 5.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,10-70,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5162-2015 |
| 5.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (2,00-2000,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1517-2009 |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Концентрация висмута Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1683-2009 |
| 5.7* |  | 100.05/08.158 | Концентрация ацетона Диапазон измерений: (0,025-0,500) мг/дм3 |  | МВИ МН 3090-2009 |
| 5.8* |  | 100.05/08.158 | Концентрации акрилонитрила Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 5.9* |  | 100.05/08.158 | Концентрации ацетонитрила Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 5.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 5.11* |  | 100.05/08.155 | Концентрация СПАВ (анион.) Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |

| 5.12* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и дугая документация. | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация ХПК Диапазон измерений: (5-800) мгО/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 5.14* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 5.15* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (0,5-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 5.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,10-30,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4236-2012 |
| 5.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) Диапазон измерений: (0,10-30,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4236-2012 |
| 5.20* |  | 100.05/08.156 | Концентрации нитрат-ионов (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,1-130,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4349-2012 |
| 5.21* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 5.22* |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.23* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 Часть 1 |
| 5.24* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 Часть 2 |
| 5.25* |  | 100.05/08.169 | Концентрация растворенного кислорода Диапазон измерений: (0 – 30,0) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 5.27* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,003-3,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4459-2012 |
| 5.28* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: (3,0-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4717-2013 |

| 5.35* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и дугая документация. | МВИ. МН 367-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.36* |  | 100.05/08.032 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,02-20) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.37* |  | 100.05/08.032 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.38* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.39* |  | 100.05/08.032 | Концентрация кобальта Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.40* |  | 100.05/08.032 | Концентрация Марганца Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.41* |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.42* |  | 100.05/08.032 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.43* |  | 100.05/08.032 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.44* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.45* |  | 100.05/08.032 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.46* |  | 100.05/08.032 | Концентрация молибдена Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.47* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4659-2013 |
| 5.48* |  | 100.05/08.156 | Концентрация молибдена Диапазон измерений: (1,0-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1682-2002 |
| 5.49* |  | 100.05/08.158 | Концентрация диметилформамида Диапазон измерений: (0,01-3,00) мг/дм3 |  | МВИ МН 385-2013 |
| 5.52* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и дугая документация. | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.53* |  | 100.05/08.158 | Концентрация диметилформамида Диапазон измерений: (3,0-600,0) мг/дм3 |  | АМИ.ГМ 0044-2022 |
| 5.54* |  | 100.05/08.158 | Концентрация метанола Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5751-2017 |
| 6.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 |
| 6.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация цианид-иона Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ЭкоНиП 17.01.06.006-2023 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территорииальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и другая документация | МВИ.МН 1840-2009 |
| 6.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация роданид-иона Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1840-2009 |
| 6.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (в пересчетена азот) Диапазон измерений: (0,10-70,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5162-2015 |
| 6.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (2,00-2000,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1517-2009 |
| 6.6* |  | 100.03/08.156 | Концентрация висмута Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1683-2009 |
| 6.7* |  | 100.03/08.158 | Концентрация ацетона Диапазон измерений: (0,025-0,500) мг/дм3 |  | МВИ МН 3090-2009 |
| 6.8* |  | 100.03/08.158 | Концентрация акрилонитрила Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 6.9* |  | 100.03/08.158 | Концентрация ацетонитрила Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 6.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 6.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация СПАВ (анион.) Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |
| 6.12* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 6.13* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (5-800) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 6.14* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ЭкоНиП 17.01.06.006-2023 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территорииальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 6.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Диапазон измерений: (0,5-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 6.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4236-2012 |
| 6.17* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (в пересчете на фосфор) Диапазон измерений: (0,10-30,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4236-2012 |
| 6.20* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,1-130,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4349-2012 |
| 6.21* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 6.22* |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.23* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 Часть 2. |
| 6.24* |  | 100.03/08.169 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0 – 30,0) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 6.26* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,003-3,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4459-2012 |
| 6.27* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: (3,0-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4717-2013 |
| 6.34* |  | 100.03/08.156 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3 |  | МВИ.МН 367-2007 |
| 6.35* |  | 100.03/08.032 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,02-20) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.36* |  | 100.03/08.032 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.37* |  | 100.03/08.032 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.38* | Поверхностные воды | 100.03/08.032 | Концентрация кобальта Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ЭкоНиП 17.01.06.006-2023 Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.39* |  | 100.03/08.032 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.40* |  | 100.03/08.032 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.41* |  | 100.03/08.032 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.42* |  | 100.03/08.032 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.43* |  | 100.03/08.032 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.44* |  | 100.03/08.032 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.45* |  | 100.03/08.032 | Концентрация молибдена Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 6.46* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4659-2013 |
| 6.47* |  | 100.03/08.156 | Концентрация молибдена Диапазон измерений: (0,1-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1682-2002 |
| 6.48* |  | 100.03/08.158 | Концентрация диметилформамида Диапазон измерений: (3,0-600,0) мг/дм3 |  | АМИ.ГМ 0044-2022 |
| 6.51* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 6.52* |  | 100.03/08.158 | Концентрация метанола Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5751-2017 |
| 7.1*** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| 7.2* |  | 100.04/08.156 | Концентрация цианид-иона Диапазон измерений: (0,025-10,000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1840-2009 |
| 7.3* |  | 100.04/08.156 | Концентрация роданид-иона Диапазон измерений: (0,050-25,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1840-2009 |
| 7.4* |  | 100.04/08.156 | Концентрация аммоний – иона (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,10-70,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5162-2015 |
| 7.5* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация сульфат-иона Диапазон измерений: (2,00-2000,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ТНПА и другая докумен-тация | МВИ.МН 1517-2009 |
| 7.6* |  | 100.04/08.156 | Концентрация висмута Диапазон измерений: (0,03-12,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1683-2009 |
| 7.7* |  | 100.04/08.158 | Концентрация ацетона Диапазон измерений: (0,025-0,500) мг/дм3 |  | МВИ МН 3090-2009 |
| 7.8* |  | 100.04/08.158 | Концентрация акрилонитрила Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 7.9* |  | 100.04/08.158 | Концентрация ацетонитрила Диапазон измерений: (0,30-3,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3090-2009 |
| 7.10* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (издание 2012 г.) |
| 7.11* |  | 100.04/08.155 | Концентрация СПАВ (анион.) Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2009 г.) |
| 7.12* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 7.13* |  | 100.0/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (5-800) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| 7.14* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 7.15* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид- иона Диапазон измерений: (0,5-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4233-2012 |
| 7.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего Диапазон измерений: (0,1-30,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4236-2012 |
| 7.17* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфот-иона (в пересчете на фосфор) Диапазон измерений: (0,10-30,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4236-2012 |
| 7.20* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрат-ионов (в пересчете на азот) Диапазон измерений: (0,1-130,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4349-2012 |
| 7.21* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю Диапазон измерений: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 7.22* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.23* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерений: (0,5-6,0) мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ТНПА и другая докумен-тация | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 Часть 2 |
| 7.24* |  | 100.04/08.169 | Концентрация растворенного кислорода, мгО2/дм3 Диапазон измерений: (0 – 30,0) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 7.26* |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитрит-ионов (в перерсчете на азот) Диапазон измерений: (0,003-3,000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4459-2012 |
| 7.27* |  | 100.04/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: (3,0-1000,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4717-2013 |
| 7.34* |  | 100.04/08.156 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,005-0,150) мг/дм3 |  | МВИ. МН 367-2007 |
| 7.35* |  | 100.04/08.032 | Концентрация алюминия Диапазон измерений: (0,02-20) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.36* |  | 100.04/08.032 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,005-50) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.37* |  | 100.04/08.032 | Концентрация кадмия Диапазон измерений: (0,0005-1) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.38* |  | 100.04/08.032 | Концентрация кобальта Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.39* |  | 100.04/08.032 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,002-4) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.40* |  | 100.04/08.032 | Концентрация меди Диапазон измерений: (0,001-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.41* |  | 100.04/08.032 | Концентрация никеля Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.42* |  | 100.04/08.032 | Концентрация свинца Диапазон измерений: (0,005-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.43* |  | 100.04/08.032 | Концентрация хрома Диапазон измерений: (0,002-10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.44* |  | 100.04/08.158 | Концентрация диметилформамида Диапазон измерений: (3,0-600,0) мг/дм3 |  | АМИ.ГМ 0044-2022 |
| 7.45* |  | 100.04/08.032 | Концентрация цинка Диапазон измерений: (0,0005-25) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.46* |  | 100.04/08.032 | Концентрация молибдена Диапазон измерений: (0,001-6) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.47* | Поземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,10-10) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06.001-2017 ТНПА и другая докумен-тация | МВИ.МН 4659-2013 |
| 7.48** |  | 100.04/29.145 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 7.49* |  | 100.04/08.156 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,001-0,20) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 7.50* |  | 100.04/08.156 | Концентрация мышьяка Диапазон измерений: (0,01-0,10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |
| 7.52* |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 7.53* |  | 100.04/08.169 | Концентрация ртути Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 |
| 7.54* |  | 100.05/08.158 | Концентрация метанола Диапазон измерений: (0,05-2,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5751-2017 |

Примечание:

* -   деятельность осуществляется непосредственно в санитарной лаборатории

** - деятельность осуществляется непосредственно в санитарной лаборатории и за пределами контрольно-токсикологической лаборатории

***- деятельность осуществляется за пределами санитарной лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                     Е.В. Бережных

12.07.2024

дата принятия решения