|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5379 от 31.03.2022 на бланке №_________ на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2024 года

электролаборатории ### Общества с ограниченной ответственностью «Трансэлектрокомплект»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, 3, 224142, г. Ляховичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.6.3 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4 ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 012-2021 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п..4.4.26.3 п..4.3.5.4 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.18.1, Б.18.3, Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 ТКП 339-2022 П.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники, ограничители напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток протекающий через изделие | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 11.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток протекающий через изделие | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 12.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 12.2 * |  | 26.51/29.113 | Проверка повышенным напряжением | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 12.3 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 12.4 * |  | 26.51/29.113 | Проверка тока через указатель | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 13.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 13.2 * |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 13.3 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 14.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 15.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 16.1 * | Штанги измерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 17.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением рабочей части | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 17.2 * |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части штанг | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 17.3 * |  | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением соединитель-ного провода | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 17.4 * |  | 26.51/29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 17.5 * |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 18.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 19.1 * | Клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 20.1 * | Устройства для прокола кабеля | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 21.1 * | Накладки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 22.1 * | Лестницы и стремянки приставные электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, фактическое значение | МВИ.БР 130-2010 |
| 23.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д). | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 23.2 ** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифферен-циальный ток | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г); СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 23.3 *** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 23.4 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроуста-новки | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 24.1 ** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГР 0019-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                                                          по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных