|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0130 от «31» июля 1995 года на бланке № __________ на 9 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» октября 2024 года

лаборатории промышленной санитарии и охраны окружающей среды

управления по охране окружающей среды и промышленной санитарии

Открытого акционерного общества «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Промышленная 37, г.Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (20-1440) мкг/м3 | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ГН-1 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 1.2** |  | 100.02/08.052 | Концентрация пыли взвешенных частиц ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 1.3** |  | 100.02/08.156 | Концентрация серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (0,08-1,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ: (0-95,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.2** |  | 100.10/08.169 | Концентрация аммиака ДИ: (0-213) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.3** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ацетона ДИ: (100-10 000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.4** |  | 100.10/08.082 | Концентрация бензина ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5** |  | 100.10/08.082 | Концентрация бензола ДИ: (5-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,6-4,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6038-2018 |
| 2.7** |  | 100.10/08.169 | Концентрация диоксида серы (ангидрида сернистого) ДИ: (0-266) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.8** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа и его оксидов ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 (железо) ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 (оксид железа (III) |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.9** |  | 100.10/08.082 | Концентрация ксилола ДИ: (20-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.10** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ: (0,02-4,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.11** |  | 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масла индустриального ДИ: (2,5-50,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.12** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 2.13** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/м3 |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 2.14** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации смеси аэрозолей сложного состава ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.15** |  | 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ: (0,002-0,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.16** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 ГН-17 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.17** |  | 100.10/08.082 | Концентрация толуола ДИ: 25-500 мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.18** |  | 100.10/08.082 | Концентрация углеводородов предельных ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.19** |  | 100.10/08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ: (0-2320) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.20** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 2.21** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 2.22** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода ДИ: (0,01- 2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5857-2017 |
| 2.23** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ангидрида хромового ДИ: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.24** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50,0) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 28.12.2015 | МВИ.МН 6083-2018 |
| 3.2*** |  | 100.01/23.000 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.3*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.4*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (0,13-10,0) мг/м3 ДИ: свыше 10,0 до 40,0 и более 40,0 мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 28.12.2015 | МВИ.МН 3829-2011 |
| 3.6*** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-500000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.7** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.9*** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.10** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.11 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV) оксида, сернистого газа) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.12 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков ДИ: ≥ 4м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.13 *** |  | 100.01/35.065 | Температура ДИ: не более 1000 ºС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.14** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 3.15 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: 0,1-21 % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида (в пересчете на фосфорную кислоту) ДИ: (0,03-1,00) мг/м3 | Фактические значения | АМИ.МН 0068-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Поверхност-ные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 4.2* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 №198 Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 28.12.2015 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 4.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.5* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа ДИ: от 0,1мг/дм3 для Fe (общ.) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.6* |  | 100.03/08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-0,005) мг/дм3 Повторяемость -11% Воспроизводимость – 12%; ДИ: (0,005-10) мг/дм3 Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 6,7% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.7* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005- 50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.8* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,02 мг/дм3 (по азоту) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,0025 мгN/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 4.10* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода) ДИ: (5-10000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 4.11* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионактивных ДИ: от 0,025 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 4.12* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.13* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.14* | Поверхност-ные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора) ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 №13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 от 28.11.2005 №198 Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 28.12.2015 ГН-2 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18309-2014 |
| 4.15* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.16* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издания 2019 г.) |
| 5.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Решение Жлобинского районного исполнительного комитета № 83 от 20.01.2020 «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения, (канализации) в населенных пунктах. утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 28.12.2015 | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 5.3* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,02 мг/дм3 (по азоту) |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.4* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.5* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.6* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа ДИ: от 0,1 мг/дм3 для Fe (общ.) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.7* |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-0,005) мг/дм3 Повторяемость -11% Воспроизводимость – 12%; ДИ: (0,005-10) мг/дм3 Повторяемость – 6,0 % Воспроизводимость – 6,7% |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 5.8* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,0025 мгN/ дм3 | СТБ 1004-96 Решение Жлобинского районного исполнительного комитета № 83 от 20.01.2020 «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах» Правила пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения, (канализации) в населенных пунктах. утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 788 от 30.09.2016 Комплексное природоохранное разрешение № 3 от 28.12.2015 | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.11* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ДИ: (5-10000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 5.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (AПАВ) анионактивных ДИ: от 0,025 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание 2014 г.) |
| 5.13* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.14* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора) ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 5.16* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издания 2019 г.) |
| 5.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов общих (суммарно) ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (М 01-07-2006) Метод А |
| 6.1*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Параметры общей вибрации: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |
| 6.2*** |  | 100.12/35.059 | Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3*** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Эквивалентные по энергии корректи-рованные по частоте значения виброуско-рения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 ГОСТ 12.1.012-2004 ГН-13 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |
| 6.4*** |  | 100.12/35.059 | Параметры локальной вибрации: средние квадратические значения виброускорения (м/с2) и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ## (ИСО 5349-1:2001) ## ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |
| 6.5*** |  | 100.12/35.059 | Корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ## (ИСО 5349-1:2001) ## ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |
| 6.6*** |  | 100.12/35.059 | Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифми-ческие уровни, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ## (ИСО 5349-1:2001) ## ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |
| 6.7*** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 |  | МВИ.МН 5755-2017 |
| 6.8*** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, о С | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ГОСТ 12.1.005-88 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.9*** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.10 *** |  | 100.12/23.000 | Скорость движения воздуха, м/с |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.11 *** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.12 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 № 82 ГН-15 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.13 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Параметры шума постоянного шума: уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГН-11 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 6.14 *** |  | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 6.15 *** |  | 100.12/35.067 | Параметры непостоянного шума: эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 6.16 *** |  | 100.12/35.067 | Максимальный уровень звука в дБА |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 7.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 |
| 7.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 17.13.05-36-2015 | СТБ 17.13.05-36-2015 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС.

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Применяемые сокращения:

ДИ − диапазон измерений.

ГН-1 «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха»;

ГН-2 «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна»;

ГН-4 «Показатели безопасности и безвредности почвы»;

ГН-9 «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах»;

ГН-10 гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников»;

ГН-11 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека»;

ГН-13 «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека»;

ГН-15 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий»;

ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих».

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |  |