|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4266 от 05 марта 2012 года на бланке №____________ на 4 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 сентября 2024 года

производственной лаборатории филиала «Управление производственно-технологической комплектации»

Открытого акционерного общества «Строительный трест №8»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гоздецкого, 12, 224028, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 6.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2174-2011 п. 6.9 ГОСТ 10922-2012 п.6.17, п.6.18 |
| 6.2** |  | 24.10/ 29.061 | Номинальный диаметр арматурной стали |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1 ГОСТ 10922-2012 п.7.1 |
| 6.3** |  | 24.10/ 29.061 | Линейные размеры, отклонение линейных размеров |  | СТБ 2174-2011 п. п. 7.1, 7.2, 7.3 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |
| 6.4** |  | 24.10/ 29.061 | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1, п. 7.4 ГОСТ 10922-2012 п.7.5 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней |  | СТБ 2174-2011 п. 7.1, п. 7.5 ГОСТ 10922-2012 п.7.6 |
| 6.6** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры сварных соединений, отклонение геометрических параметров | СТБ 2174-2011 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 2174-2011 п. 7.1, п. 7.6 ГОСТ 10922-2012 п.7.1, п.7.7 |
| 6.7** |  | 24.10/ 29.061 | Осадка стержней в крестообразных соединениях |  | СТБ 2174-2011 п. 7.8 ГОСТ 10922-2012 п.7.9 ГОСТ 14098-2014 п.10 |
| 6.8** |  | 24.10/ 32.115 | Качество поверхности сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 ГОСТ10922-2012 п.7.8 |
| 8.2* | Бетон конструкционный тяжелый, бетон конструкционный тяжелый для транспортного и гидротехнического строительства 21.03.2025 дата принятия решения | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие, класс бетона по прочности на сжатие: С8/10…С60/75, B7,5…В75; | СТБ 1544-2005 п. 4.4.1 СТБ 2221-2020 п. 4.4.1 п.5.1.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 п.8 |
| 8.3*** |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | СТБ 1544-2005 п. 4.4.1 СТБ 2221-2020 п. 4.4.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 22690-2015 (метод ударного импульса) ГОСТ 18105-2018 |
| 8.5* |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность бетона в состоянии естественной влажности, нормальной влажности, водонасыщенном состоянии | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 (за исключением п. 7.3.2) ГОСТ 12730.0-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13015.1-81 п. 20 (таблица 2, 3) |
| 9.2*** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 (таблица 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1 п.1, п. 1.1.1 а, б, в, п. 1.2.1, п. 1.3.1, п. 1.4.1), п. 7 |
| 9.3*** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 (таблица 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1 п. 3.1.3), п. 7 |
| 9.4*** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 (таблица 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1), п. 3.2.1 а, б, п.3.2.2 а, в, п. 7 |
| 9.5** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 (таблица 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1 п. 2.2), п. 7 |
| 9.6*** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение от равенства диагоналей | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.1 (таблица 1) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1 п. 1 п. 1.1.1 б), п. 7 |
| 9.7*** |  | 23.61/ 32.089 | Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры | ГОСТ 13015.0-83 п. 12.2 (таблица 2) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 п. 6 (за исключением п. 6.5) |
| 9.8*** |  | 23.61/ 11.116 | Категория поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.1 (таблица 3) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1 п. 1.5.1 а, 1.5.2, 1.5.3) |
| 9.9*** |  | 24.10/ 99.003 | Величина напряжения в арматуре | ГОСТ 13015.0-83 п. 10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22362-77 п. 7 |
| 9.11*** |  | 23.61/ 29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 13015.0-83 п. 13.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 п. 6 (приложение 1 п. 1.5.1 б, г) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1** | Растворы строительные на цементном и известковом вяжущем | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов (проб) | СТБ 1307-2012 п. 7.1 | ГОСТ 5802-86 п. 1 |
| 19.2* |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие, марка по прочности на сжатие М25…М200 | СТБ 1307-2012 п. 5.3.2 | ГОСТ 5802-86 п. 1, п. 6 |
| 19.7* |  | 23.64/ 29.040 | Средняя плотность раствора в состоянии естественной влажности, нормальном влажностном состоянии, водонасыщенном состоянии | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 5802-86 п. 7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных