|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1509 |  |  |
|  | от 25.11.2005 |  |  |
|  | на бланке № |  |  |
|  | на 5 листах |  |  |
|  | редакция 05 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

электротехнической лаборатории

Ремонтно-производственного унитарного предприятия «СветлогорскХимСервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 5/82, 247400, г. Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Штанги электроизолирующие выше 1000 В на напряжение до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, приложение Ж, таблица Ж.1, п.10.2.2 | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 2.1* | Клещи электроизолирующие на напряжение выше 1 кВ до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, приложение Ж таблица Ж.1, п.10.3.2 | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 3.1* | Клещи электроизмерительные до 1 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, приложение Ж, таблица Ж.1, п.10.4.2 | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 4.1* | Указатели напряжения выше 1000 В до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023, приложение Ж, таблица Ж.1, п.10.5.3 | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 4.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 4.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 5.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз на напряжение до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023, приложение Ж таблица Ж.1, п. 10.6.2 | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода |  |  |
| 5.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  |  |
| 5.5* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  |  |
| 6.1* | Указатели напряжения до 1000 В (двухполюсные) | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация, ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 6.4* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 7.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.12.2 Приложение Ж | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 8.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 9.1* | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 10.1* | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0086-2022 |
| 11.1* | Трансформаторное масло для электроустановок напряжением до 15 кВ включительно | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023, п. Б.26.3, п. Б.26.4 | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 12.1 *** | Силовые трансформаторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.8.3.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.8.5.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 12.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.8.6 | АМИ.ГМ 0297-2024 |
| 13.1 *** | Сборные и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023, п. Б.18.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 13.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.18.2 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 14.1 *** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.24.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 14.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.24.3 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 15.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.11.1.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.11.3.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 16.1 *** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.12.2.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 17.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители выше 1000 В до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.25.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 *** | Разъединители, короткозамыкатели, отделители до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.15.1.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 18.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.15.2.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 19.1 *** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 19.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.2 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 19.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.10.1.3 | АМИ.ГМ 0297-2024 |
| 20.1 *** | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.9.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 20.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023, п. Б.9.3.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 20.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023, п. Б.9.6 | АМИ.ГМ 0297-2024 |
| 21.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0096-2022 АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 21.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.7.4 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 22.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 22.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2.1 | АМИ.ГМ 0096-2022 |
| 23.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 24.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 24.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим зазем=лением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 25.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.12/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019, п.16.3 ТКП 181-2023, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 Техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 25.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023, п. В.4.61.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 26.1 ** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.12/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019, п.16.3 ТКП 181-2023, п. В.4.61.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 27.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, приложение Ж таблица Ж.1, п. 10.8.2.6 | АМИ.ГМ 0086-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |