Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.1745

от «11» июля 2006года

на бланке №_____

на 15-ти листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» мая 2012года

лаборатории промышленной санитарии и экологического контроля

завода синтетических пленок

открытого акционерного общества  «Могилевхимволокно»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Поверхностная вода |  | 1.1 Водородный показатель (рН) Д – 0-14 П -0,4% 1.2 Азот аммонийные Д – 0,1-10 П -50-25% 1.3 Взвешенные вещества Д – 5,0-50мг/дм3, П -20%; Д – 50-5000мг/дм3, П-10% 1.4 Железо Д – 0,1-10 мг/дм3; П -20% | СанПиН 2.1.2.13-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» | МВИ рН потенциометрическим методом . Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ . Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ», 1998г. - с.167-171 МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г. - ч.1,с.167–174 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г.- ч.1,с.116 -120 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой .Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.120 -126 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 2 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поверхностная вода |  | 1.5 Нитраты Д – 0,5 -70 мг/дм3; П -50% в Д-0,1-3,0мг/дм3; П -25% в Д- св.3,0 мг/дм3; 1.6 Нитриты Д – 0,005-0,3 мгN/дм3 П – 50-33% 1.7 ПАВ анионактивные Д – 0,01-0,4 мг/дм3 П - 50% 1.8 Сульфаты Д – 1,0 -15 мг/дм3; П -10% 1.9 Сухой остаток 1.10 Хлориды Д–10-50000 мг/дм3; П < 10 % 1.11 Цинк Д–0,0005-0,005 мг/дм3; П ± 33% Д–св.0,005-0,1 мг/дм3; П ± 25% | СанПиН 2.1.2.13-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» | МВИ концентрации нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой .Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.209–214 МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса.Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.2,с.144–149 МВИ концентрации (суммарной) анионактивных СПАВ фотометрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.2,с.167–170 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.142–148 МВИ величины сухого остатка гравиметрическим методом . Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю.Лурье. М.: Химия , 1973г .- с.47 МВИ концентрации хлорид- иона титриметрическим методом с солями ртути Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г -ч.1,с.161-166 СТБ1290-2001 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 3 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Поверхностная вода |  | 1.12 Нефтепродукты Д – 0,3 -30 мг/дм3 1.13 ПАВ неионогенные Д–0,2-3,0 мг/дм3; П - 7-9 % 1.14 Биологическое потребление кислорода (БПК) Д–1,0-2,5 мгО2/дм3; П -13% Д–2,5-7,0 мг О2/дм3; П - 7% Д–7,0-10 мг О2/дм3; П – 1 % 1.15 Химическое потребление кислорода (ХПК) Д–5,0-100 мг О2/дм3; П – 8-7 % 1.16 Сероуглерод 1.17 Медь Д–0,0006-0,01 мг/дм3; П ± 40% Д–св.0,01-1 мг/дм3; П ± 25% 1.18 Отбор проб | СанПиН 2.1.2.13-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом «Аналитическая химия промышленных сточных вод» Ю.Ю.Лурье, М.: Химия, 1984г.- стр.306-309 МВИ концентрации неионогенных СПАВ фотометрическим методом с реактивом Несслера Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.2,с.173–175 МВИ концентрации БПК стандартным методом определения. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.102–116 МВИ ХПК титриметрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1998г.- ч.3,с.185–188 МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтиламином и ацетатом меди. «Аналитическая химия промышленных сточных вод» Ю.Ю.Лурье, М., Химия , 1984г.-стр.352-353 СТБ1290-2001 СТБ ISO 5667-14-2002 СТБ ГОСТ 51592-2001 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 4 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Сточная вода |  | 2.1 Водородный показатель Д – 0-14 П -0,02 2.2 Взвешенные вещества Д – 5,0-50мг/дм3, П -20%; Д – 50-5000мг/дм3, П-10% Д – св.5000мг/дм3, П-5 % 2.3 Нефтепродукты Д – 0,3 -30 мг/дм3 2.4 ПАВ анионоактивные Д – 0,1-1,0 мг/дм3 П - 50% 2.5 Сульфиды 2.6 Сульфаты Д – 10-1000 мг/дм3 П - 10% в Д –св.50 мг/дм3 2.7 Железо Д –0,2-9,0 мг/дм3 для железа общего; Д –0,1-50 мг/дм3 П - 50% | СанПиН «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. Постановлением МЗ РБ №48 15.05.2012. | МВИ рН потенциометрическим методом . Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г .-ч.2,с.201–204 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г.- ч.1,с.116 -120 МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом «Аналитическая химия промышленных сточных вод» Ю.Ю.Лурье, М.: Химия, 1984г.- стр.306-309 МВИ концентрации анионактивных СПАВ фотометрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г.- ч.2,с.159–167 МВИ концентрации сульфидов и сероводорода титриметрическим иодометрическим методом «Аналитическая химия промышленных сточных вод» Ю.Ю.Лурье, М.:Химия ,1984г.стр.202-204 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г.-ч.2,с.247-251 МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой .Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.120 -126 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 5 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Сточная вода |  | 2.8 Сухой остаток Д – 50-1000 мг/дм3 П - 5% в Д –св.100 мг/дм3 2.9 Медь Д–0,0006-0,01 мг/дм3; П ± 40% Д–св.0,01-1 мг/дм3; П ± 25% 2.10 Сероуглерод 2.11 Фосфаты Д–1,0-50 мг/дм3; П -10 % 2.12 Хлориды Д–10-50000 мг/дм3; П < 10 % 2.13 Цинк Д–0,0005-0,005 мг/дм3; П ± 33% Д–св.0,005-0,1 мг/дм3; П ± 25% Д–св.0,1- 10 мг/дм3; П ± 25% | СанПиН «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. Постановлением МЗ РБ №48 15.05.2012. | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.235–238 СТБ1290-2001 МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтиламином и ацетатом меди. «Аналитическая химия промышленных сточных вод» Ю.Ю.Лурье, М., Химия , 1984г.-стр.352-353 МВИ концентрации фосфатов фотометрическим методом. Сборник МВИ, Мн.:НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.2,с.251–255. МВИ концентрации хлорид- ионов титриметрическим методом с солями ртути Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1997г -ч.1,с.161-166 СТБ1290-2001 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 6 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Сточная вода 3. Питьевая вода |  | 2.14 Биологическое потребление кислорода (БПК) Д–1,0-2,5 мгО2/дм3; П -13% Д–2,5-7,0 мг О2/дм3; П - 7% Д–7,0-10 мг О2/дм3; П – 1 % 2.15 Отбор проб 3.1 Цинк 3.2 Хлориды 3.3 Цветность 3.4 Медь 3.5 Общая жесткость 3.6 Фтор 3.7 Свинец 3.8 Сульфаты 3.9 Железо 3.10 Перманганатная окисляемость 3.11 Мутность 3.12 Марганец 3.13 Сухой остаток 3.14 Нитриты 3.15 Ион аммония 3.16 Отбор проб 3.17 Нитраты 3.18 Запах 3.19 Вкус | СП 2.1.5.12-43-2005 «Санитарные правила для систем водоотведения населённых пунктов» СанПиН 10-124 РБ-99 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СТБ 1188-99 | МВИ концентрации БПК стандартным методом определения. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ», 1997г .- ч.1,с.102–116 СТБ ISO 5667-14-2002 СТБ ГОСТ 51592-2001 СТБ1290-2001 ГОСТ 4245-72 п.3 ГОСТ 3351-74 п.4 СТБ1290-2001 ГОСТ 4151-72 ГОСТ 4386-89 п.2 СТБ1290-2001 ГОСТ 4389-72 п.3 ГОСТ 4011-72 п.2 «Методы исследования качества воды водоемов».Под ред. А.П.Шицковой,1991г,с.47 ГОСТ 3351-74 ГОСТ 4974-72 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 4192-82 п.4 ГОСТ 4192-82 п.3 СТБ ГОСТ Р 51592-01; СТБ ГОСТ Р 51593-01 ГОСТ 18826-73 п.2 ГОСТ 3351-74 п.3 ГОСТ 3351-74 п.2 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 7 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Питьевая вода 4. Воздух рабочей зоны |  | 3.20 Общее число микроорганизмов 3.21 Общие и термотелерантные колиформные бактерии 4.1 Сероуглерод 4.2 Сероводород 4.3 Сернистый ангидрид 4.4 Серная кислота 4.5 Аммиак | СанПиН 10-124 РБ-99 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СТБ 1188-99» ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУК 11-10-1-2002 п.8.1 МУК 11-10-1-2002 п.8.3 МУ на фотометрическое определение содержания паров сероуглерода в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко № 1686-77 ТУ на метод определения сероводорода в воздухе. Утвержды зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1256-75 МУ на метод определения сернистого ангидрида в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1642-77 МУ на турбидиметричес-кое определения серной кислоты в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1641-77 МУ на фотометрическое определение аммиака в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко № 1637-77 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 8 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Воздух рабочей зоны |  | 4.6 Формальдегид 4.7 Хлористый водород 4.8 Хромовый ангидрид 4.9 Фенол Д–0,03- 1,5 мг/м3; П ± 8,5% 4.10 Едкая щелочь Д–0,25- 5 мг/м3; П ± 25% 4.11 Ацетальдегид Д–1,0- 16 мг/м3; П ± 10% 4.12 Свинец | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ на фотометрическое определение формальдегида в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1696-77 МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1645-77 МУ на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко 1633-77 МУ измерение концентрации фенола фотометрическим методом. МУ на определение вредных веществ в воздухе, М., ЦРНА, «Форраст» 1979г., №3141-84 МУ по фотометрическому измерению концентраций едких щелочей в воздухе рабочей зоны. Утверждены зам. Главного государст-венного врача СССР А.И.Заиченко № 4574-88 МУ измерение концент-рации уксусного альдегида фотометрическим методом № 2563-82. М.,1982г. Минздрав СССР МУ на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко № 2013-79 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 9 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Воздух рабочей зоны |  | - Пыль - Аэрозоль индустриальных масел - Оксид хрома Д–.0,003- 0,06 мг/м3; П ± 10% - Марганец Д–0,05- 1,25 мг/м3; П ± 20% - Сложные эфиры - Двуокись азота | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ измерение концентра-ции аэрозолей преимущественно фиброгенного действия № 4436-87. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.М.Скляров ТУ на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1292-75 МУ на фотометрическое определение оксидов хрома (III и VI ) в воздухе . МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле №4945-88. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко . МУ на фотометрическое определение марганца в воздухе . МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле №4945-88. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко . МУ на колориметрическое определение сложных эфиров в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1689-77 МУ на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1638-77 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 10 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Воздух рабочей зоны |  | 4.19 Озон 4.20 Уксусная кислота Д–2,5- 25 мг/м3; П ± 10% 4.21 Окись этилена Д–0,25- 10 мг/м3; П ± 20% 4.22 Бензин, ацетон, аммиак, оксид углерода, кислород, формальдегид, сероуглерод,сероводород,этиловый спирт 4.23 Алюминий 4.24 Ртуть Д–0,005- 0,5 мг/м3; П ± 25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ на фотометрическое определение озона в воздухе. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1639-77 МУ по фотометрическому измерению концентраций уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны. Утверждены зам. Главного государст-венного врача СССР А.И.Заиченко № 4592-88 МУ по измерению концентраций окиси этилена фотометрическим методом № 3141-84. Определение вредных веществ в воздухе. Под.ред.А.А.Белякова 1970г.-с.119. ГОСТ 12.1.014-84 МУ на фотометрическое определение алюминия, окиси алюминия и алюмоникелевого катализатора в воздухе. Утвержы зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко №1611-77 МУ по фотометрическому измерению концентраций паров ртути в воздухе рабочей зоны. Утверждены зам. Главного государст-венного врача СССР А.И.Заиченко № 4188-86 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 11 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Воздух рабочей зоны 5. Атмосферный воздух |  | 4.25 Озон Д–0,05- 1,3 мг/дм3; П ± 15% 4.26 Этиленгликоль Д–2,5- 16 мг/м3; П ± 20% 5.1 Сероуглерод Д–0,02- 0,33 мг/м3; П - 18% 5.2 Сероводород Д–0,003- 0,075 мг/м3; П - 25% Д–0,004- 0,125 мг/м3; П - 25% 5.3 Диоксид азота Д–0,02- 1,4 мг/м3; П - 25% | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. 31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 ГН-1 от 30.12.2010, утв.Постановлением МЗ РБ №186 | МУ на фотометрическое определение озона в воздухе . МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88. Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко . МУ по фотометрическому измерению концентраций этиленгликоля в воздухе рабочей зоны. Утверждены зам. Главного государст-венного врача СССР А.И.Заиченко № 3130-84 МВИ концентрации сероуглерода фотометрии-ческим методом с тетра-метидипропилентриамином и ацетатом меди (отбор проб на пленочный сорбент).Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.Государст-венный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г. с.209-213, п. 5.2.7.5. МВИ концентрации сероводорода фотометрии-ческим методом по метиленовому синему (отбор проб на пленочный сорбент).с.202-206, п.5.2.7.3. РД52.04 186-89 МВИ концентрации сероводорода фотометрии-ческим методом по метиленовому синему (отбор проб на барботеры).с.206-208, п.5.2.7.4. РД52.04 186-89. МВИ концентрации диоксида азота фотомет-риическим методом с сульфаниловой кислотой и 1- нафтилами-ном (отбор проб в барботеры) с.104-106. п. 5.2.1.4. РД 52.04 186-89 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 12  из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Атмосферный воздух 6. Выбросы в атмосферу |  | 5.4 Пыль Д–0,26- 50 мг/м3 Д–0,007- 0,69 мг/м3 Д–0,04- 4,2 мг/м3 Д–0,17- 16,7 мг/м3 П - 25% 5.5 Озон Д–0,02- 1,4 мг/м3; П - 25% 6.1 Сероводород Д–50- 25000 мг/м3; П - 20% 6.2 Сероводород Д–5,0- 50 мг/м3; П - 20% 6.3 Сероуглерод Д–70- 5000 мг/м3; П - 20% 6.4 Сероуглерод Д–0,5- 70 мг/м3; П - 80% 6.5 Пыль П - 25% | ГН-1 от 30.12.2010, утв.Постановлением МЗ РБ №186 Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-ферный воздух ОАО Могилевский завод искусствен-ного волокна. Утверждено директор «ОАО Могилевский ЗИВ» от 10.11.2010 года | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом ( отбор проб на фильтры ) с. 181-183 ,п. 5.2.6. РД 52.04 186-89 МУ на фотометрическое определение озона в воздухе . МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 - с.37 Утверждены зам. Главного государственного врача СССР А.И.Заиченко . МВИ концентрации сероводорода иодометрическим методом. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, 1987 г., стр. 63 Гидрометеоиздат. МВИ концентрации сероводорода фотомет-рическим методом по метиленовому синему. Сборник МВИ. Ленинград 1987г., стр. 58 Гидрометеоиздат . МВИ концентрации сероуглерода титримет-рическим иодометрическим методом.Сборник МВИ. Ленинград. Гидрометео-издат 1987г., стр. 41-43 МВИ концентрации сероуглерода фотометрическим методом с диэтилдитиокарбрматом меди.Сборник МВИ. Ленинград Гидрометиздат. 1987г., стр.37-40 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом. Сборник МВИ. Ленинград Гидрометиздат.1987г.,с.138 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 13 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Выбросы в атмосферу |  | 6.6 Едкий натр Д–0,5- 15 мг/м3; П ± 2,8 % 6.7 Формальдегид Д–0,1- 30 мг/м3; П ± 14,5 % 6.8 Уксусная кислота Д –1,5 - 130 мг/м3; П - 21,5 % 6.9 Сложные эфиры Д –2,0 - 60 мг/м3; П – 15,1 % 6.10 Сернистый ангидрид Д –0,6 - 12 мг/м3; П – 20,9 % 6.11 Аэрозоль серной кислоты Д –0,4 – 8,0 мг/м3; П – 22,4 % | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-ферный воздух ОАО Могилевский завод искусствен-ного волокна. Утверждено директор «ОАО Могилевский ЗИВ» от 10.11.2010 года | МВИ концентрации аэрозоля едких щелочей фотометрическим методом . Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ) инвентари-зации источников в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР , Москва 1985г., с.85 МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1998г -ч.3,с.121-128 МВИ концентрации уксусной кислоты фотометрическим методом с ванадатом аммония. Инструкция ЦНИИТЭИлегпром.- М.,1985г. с.83-85 МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацата-та, этилацетата фотомет-рическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1998г ч.3,с.92-95 МВИ концентрации диоксида серы фотометрическим методом с хлоридом бария. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1998г ч.3,с.105-108 МВИ концентрации серной кислоты турбодиметри-ческим методом. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1998г ч.3,с.102-105 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 14 из 15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Выбросы в атмосферу |  | 6.12 Хлористый водород Д –0,3- 20 мг/м3; П – 17,2 % 6.13 Двуокись азота Д –0 - 1000 мг/м3 6.14 Озон Д –0,05- 1,3 мг/м3; П – 15 % 6.15 Аммиак Д –0,1- 50 мг/м3; П – 16,3 % 6.16 Скорость и расход газопылевого потока Д ≥ 4 м/с 6.17 Аэрозоль индустриальных масел Д –0,5-100 мг/м3; П – 24,1 % 6.18 Ацетальдегид Д –1,0-16 мг/м3; П ± 10 % | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмос-ферный воздух ОАО Могилевский завод искусствен-ного волокна. Утверждено директор «ОАО Могилевский ЗИВ» Ржевуцкий Ю.В от 10.11.2010 года | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1998г ч.3,с.136 МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами. МВИ.МН 1003-2007. Инструкция ЦНИИТЭИлегпром.- М.,1985г. , стр.103. МВИ концентрации озона фотометрическим методом с иодидом калия МУ по определению концентраций вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы).М.:1992г.-с.37-39. МВИ концентрации аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Инструкция ЦНИИТЭИлегпром.- М.,1985г. , стр. 101-102. ГОСТ 17.2.4.06-90.Охрана природы. Атмосфера . Методы определения скорости и расхода газо-пылевых потоков, отходя-щих от стационарных источников загрязнения. МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник МВИ, Мн.: НТЦ «АПИ»,1998г ч.3,с.95-98. Измерение концентрации уксусного альдегида фотометрическим методом МУ 2563 -82 |

№ВY/112 02.2.0.1745                                                       лист 15 из15 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Шум на рабочих местах 8. Микроклимат 9. Вибрация общая 10. Естественная и искусственная освещенность 11. Ионизирующее излучение |  | 7.1 Уровень звука и октавные уровни звукового давления для постоянного шума 8.1 Температура, относительная влажность воздуха 8.2 Скорость движения воздуха 9.1 Среднеквадратические значения виброускорения и виброскорости , измеряемые в октавных полосах со среднегеомет-рическими частотами 2;4;8;16;31,5;63 Гц и их логарифмические уровни 10.1 Естественная и искусственная освещенность на рабочих местах 11.1 Мощность эквивалентной дозы гамма – излучения | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 № 113 СанПиН 9-80 РБ 98 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 ТКП 45-2.04153-2009 (02250) НРБ 2000 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 24940-96 Методика выполнения измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения дозиметрами и дозиметрами – радиометрами . МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия "БГЦА"		              					Т.А.Николаева