ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные от-клонения размеров и форм: - высота лестницы -длина лестницы -ширина лестницы -высота ступени -ширина ступени -неравенство диагоналей -размеры ограждения лестницы -высота ограждения площадки - высота ограждения кровли (высота лестницы; высота ограждения кровли; высота ограждения площадки; высота ступени; длина лестницы; неравенство диагоналей; размеры ограждения лестницы; ширина лестницы; ширина ступени) | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 1.3** |  |  | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка целостности присоединений конструкций | ГОСТ 9.032-74 приложение 4; ГОСТ 9.916-2023 п.5; СТБ 11.13.22-2011 п.3.3, п.5.6 |  |  |
| 1.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |  |  |
| 1.5** |  |  | Прочность балок крепления лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |  |  |
| 1.6** |  |  | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 1.7** |  |  | Прочность ограждений лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 1.8** |  |  | Прочность ограждений крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 1.9** |  |  | Размещение лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15 |  |  |
| 2.2** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 2.3** | Здания и сооружения (металлические дымовые трубы в жилых, общественных, административных и производственных зданиях, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанциях) | 25.11/26.141, 25.11/29.061, 25.99/26.141, 25.99/29.061 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации Скорость утечки воздуха | СП 4.03.03-2026 п. 8.8 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушного протока) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного протока: - скорость потока; - расход воздуха; - давление Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушного потока) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушного протока: - скорость потока; - количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала (расход воздуха) Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 5.1** | Системы противодымной вентиляции зданий и сооружений АД | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Избыточное давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 6.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 23337-2014 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 100.11/35.065 | Параметры микро-климата: - температура воздуха, -относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 6.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 6.4** |  | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |
| 6.5** |  | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 7.1** | Аппараты, силовые и освети-тельные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 8.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 9.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 9.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 9.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 10.1** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/26.080 | Определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления | СТБ EN ISO 9972-2017 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 11.1** | Здания и сооружения (определение теплотехнических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) | 100.13/26.080 | Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | СТБ EN 13187-2016 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 12.1** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | МВИ.МН 5656-2017 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |
| 12.2** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 12.3** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при рас-четных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 12.4** |  |  | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 12.5** |  |  | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 13.1** | Территория | 100.11/04.056 | Плотность потока радона с поверхности грунта | МВИ.МН 5618-2016 | ул. Гамарника, 30, пом. 348, 220131, г. Минск |  |