ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Цементы общестроительные | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 30744-2001 п.4; ГОСТ 5382-2019 п.4; СТБ 1465-2004 п.3.2.1 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 1.2* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания | СТБ 1239-2000 Приложение А |  |  |
| 1.3* |  |  | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) | ГОСТ 30744-2001 п.6 |  |  |
| 1.4* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) | ГОСТ 30744-2001 пп.6, 7 |  |  |
| 1.5* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие, прочность на сжатие после пропаривания и группа эффективности цемента при пропаривании | ГОСТ 30744-2001 п.8 |  |  |
| 1.6* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 |  |  |
| 1.7* |  |  | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) | ГОСТ 35242-2025 п.5.3; ГОСТ Р 51795-2019 п.5.3 ¹; СТБ 1465-2004 п.3.3.2.1 |  |  |
| 1.8* |  | 23.51/08.052 | Потери массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п.7 |  |  |
| 1.9* |  |  | Нерастворимый остаток | ГОСТ 5382-2019 п.8 |  |  |
| 1.10* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлорид-иона Cl- | ГОСТ 5382-2019 п.21.2 |  |  |
| 2.1** | Портландцемент песчанистый | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 310.1-76; ГОСТ 5382-2019 п.4; СТБ 1465-2004 п.3.2.1 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 310.2-76 п.1 |  |  |
| 2.3* |  | 23.51/29.054 | Удельная поверхность | ГОСТ 310.2-76 п.2 |  |  |
| 2.4* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания | СТБ 1239-2000 Приложение А |  |  |
| 2.5* |  |  | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) | ГОСТ 310.3-76 пп.1, 2 |  |  |
| 2.6* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 310.3-76 пп.1, 3 |  |  |
| 2.7* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии, предел прочности при сжатии после пропаривания | ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 2.8* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 |  |  |
| 2.9* |  |  | Содержание кремнеземистой добавки | СТБ 1465-2004 п.3.3.1.2 |  |  |
| 2.10* |  | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 2.11* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлор-иона Cl- | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |  |  |
| 2.12* |  | 23.51/08.156 | Содержание азотсодержащих соединений | СТБ 1465-2004 п.3.3.4.1 |  |  |
| 3.1** | Цементы общестроительные | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ EN 196-2-2016 п.4.1.5; СТБ EN 196-7-2010 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 3.2* |  | 23.51/29.049 | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) | СТБ EN 196-3-2020 пп.5, 6 |  |  |
| 3.3* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) | СТБ EN 196-3-2020 пп.5, 7 |  |  |
| 3.4* |  | 23.51/29.121 | Начальная прочность на сжатие, стандартная прочность на сжатие | СТБ EN 196-1-2018 |  |  |
| 3.5* |  | 23.51/08.052 | Содержание сульфата (в пересчете на SO3) | СТБ EN 196-2-2016 п. 4.4.2 |  |  |
| 3.6* |  |  | Потеря при прокаливании | СТБ EN 196-2-2016 п. 4.4.1 |  |  |
| 3.7* |  |  | Нерастворимый остаток | СТБ EN 196-2-2016 п.4.4.3 |  |  |
| 3.8* |  | 23.51/08.149 | Содержание хлорида | СТБ EN 196-2-2016 п. 4.5.16 |  |  |
| 3.9* |  | 23.51/08.156 | Содержание щелочи (содержание оксида натрия (Na2O), содержание оксида калия (К2О), эквивалентное содержание оксида натрия (Na2O)) | СТБ EN 196-2-2016 п.4.5.19 |  |  |
| 3.10* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида железа (III) (Fe2O3) (титриметрический метод) | СТБ EN 196-2-2016 п.4.5.10 |  |  |
| 3.11* |  |  | Содержание оксида алюминия (Al2O3) (титриметрический метод) | СТБ EN 196-2-2016 п.4.5.11 |  |  |
| 4.1** | Портландцемент тампонажный | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 34532-2025 п.3.1; ГОСТ 5382-2019 п.4; СТБ 1465-2004 п.3.2.1 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение | ГОСТ 34532-2025 п.3.6 |  |  |
| 4.3* |  | 23.51/29.061 | Растекаемость цементного теста | ГОСТ 34532-2025 п.3.4 |  |  |
| 4.4* |  | 23.51/29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 34532-2025 пп.3.7.1, 3.7.2, 3.8 |  |  |
| 4.5* |  | 23.51/08.149 | Массовая доля оксида серы (VI) SO3 | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |  |  |
| 4.6* |  |  | Массовая доля хлор-иона Cl- | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |  |  |
| 4.7* |  |  | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) | ГОСТ 35242-2025 п.5.3; ГОСТ Р 51795-2019 п.5.3 ¹; СТБ 1465-2004 п.3.3.2.1 |  |  |
| 4.8* |  | 23.51/29.049 | Время загустевания до консистенции 30 Вс | ГОСТ 34532-2025 п.3.5 |  |  |
| 4.9* |  |  | Наличие признаков ложного схватывания | СТБ 1239-2000 Приложение А |  |  |
| 5.1** | Цемент сульфатостойкий | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 30744-2001 п.4; ГОСТ 5382-2019 п.4; СТБ 1465-2004 п.3.2.1 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 5.2* |  | 23.51/29.040, 23.51/29.054 | Тонкость помола: - по остатку на сите Тонкость помола: - по удельной поверхности | ГОСТ 30744-2001 п. 5.2; ГОСТ 30744-2001 п. 5.1 |  |  |
| 5.3* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания | СТБ 1239-2000 Приложение А |  |  |
| 5.4* |  |  | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) | ГОСТ 30744-2001 п.6 |  |  |
| 5.5* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) | ГОСТ 30744-2001 пп.6, 7 |  |  |
| 5.6* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.8 |  |  |
| 5.7* |  | 23.51/08.149 | Оксид серы SO3 | ГОСТ 5382-2019 п. 14.3 |  |  |
| 5.8* |  |  | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) | ГОСТ 35242-2025 п.5.3; ГОСТ Р 51795-2019 п.5.3 ¹; СТБ 1465-2004 п.3.3.2.1 |  |  |
| 5.9* |  | 23.51/08.052 | Потери при прокаливании (ППП) | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 5.10* |  |  | Нерастворимый остаток | ГОСТ 5382-2019 п.8 |  |  |
| 5.11* |  | 23.51/08.149 | Ион хлора Cl- | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |  |  |
| 5.12* |  | 23.51/08.156 | Щелочные оксиды R2O в пересчете на Na2O | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 |  |  |
| 5.13* |  |  | Содержание трехкальциевого алюмината (C3A) | ГОСТ 22266-2013 п.9.3; ГОСТ 5382-2019 пп.11.4, 12.3 |  |  |
| 5.14* |  |  | Содержание оксида алюминия (Al2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.12.3 |  |  |
| 6.1** | Цементы для транспортного строительства | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 30744-2001 п.4; ГОСТ 5382-2019 п.4 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 6.2* |  | 23.51/29.054 | Удельная поверхность | ГОСТ 30744-2001 п.5.2 |  |  |
| 6.3* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания | СТБ 1239-2000 Приложение А |  |  |
| 6.4* |  |  | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) | ГОСТ 30744-2001 п.6 |  |  |
| 6.5* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) | ГОСТ 30744-2001 пп.6, 7 |  |  |
| 6.6* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 |  |  |
| 6.7* |  | 23.51/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 30744-2001 п.8 |  |  |
| 6.8* |  |  | Прочность на сжатие |  |  |  |
| 6.9* |  | 23.51/08.052 | Содержание нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |  |  |
| 6.10* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 |  |  |
| 6.11* |  |  | Содержание иона хлора Cl- | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |  |  |
| 6.12* |  | 23.51/08.156 | Содержание щелочных оксидов R2O в пересчете на Na2O | ГОСТ 35288-2025 п.10.3 ³; ГОСТ 5382-2019 п.15.2; ГОСТ Р 55224-2020 п.12.2 ¹ |  |  |
| 6.13* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) | ГОСТ 35242-2025 п.5.3; ГОСТ Р 51795-2019 п.5.3 ¹ |  |  |
| 6.14* |  | 23.51/29.049 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 30744-2001 п.6 |  |  |
| 6.15* |  | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 7.1** | Цемент для автомобильных дорог общего пользования | 23.51/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 30515-2013 п.7; ГОСТ 30744-2001 п.4; ГОСТ 5382-2019 п.4; СТБ 1465-2004 п.3.2.1 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 7.2* |  | 23.51/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.8 |  |  |
| 7.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 7.4* |  | 23.51/29.054 | Удельная поверхность | ГОСТ 30744-2001 п.5.2 |  |  |
| 7.5* |  | 23.51/29.049 | Наличие признаков ложного схватывания | СТБ 1239-2000 Приложение А |  |  |
| 7.6* |  |  | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 30744-2001 п.6 |  |  |
| 7.7* |  |  | Сроки схватывания (начало схватывания, конец схватывания) |  |  |  |
| 7.8* |  | 23.51/29.061 | Равномерность изменения объёма (расширение) | ГОСТ 30744-2001 пп.6, 7 |  |  |
| 7.9* |  | 23.51/08.149 | Содержание минеральной добавки (доменного гранулированного шлака) | ГОСТ 35242-2025 п.5.3; ГОСТ Р 51795-2019 п.5.3 ¹; СТБ 1465-2004 п.3.3.2.1 |  |  |
| 7.10* |  | 23.51/08.156 | Содержание щелочных оксидов R2O в пересчете на Na2O | ГОСТ 33174-2014 п.9.3; ГОСТ 5382-2019 п.15.2 |  |  |
| 7.11* |  | 23.51/29.040 | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 |  |  |
| 7.12* |  | 23.51/08.052 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 7.13* |  |  | Содержание нерастворимого остатка | ГОСТ 5382-2019 п. 8 |  |  |
| 7.14* |  | 23.51/08.149 | Содержание оксида серы (VI) SO3 | ГОСТ 5382-2019 п.14.3 |  |  |
| 7.15* |  |  | Содержание ионов хлора Cl- | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |  |  |
| 8.1** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 8.2* |  | 01.41/08.030, 01.41/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |  |
| 8.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 8.4* |  | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 8.5* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 8.6* |  | 01.41/29.145 | Температура молока | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 8.7* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля белка | СТБ 1598-2006 Приложение Б |  |  |
| 8.8* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6 |  |  |
| 8.9* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков | ГОСТ 32219-2013 |  |  |
| 9.1** | Уголь каменный | 05.20/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 10742-71 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 9.2* |  | 05.20/08.052 | Влага | ГОСТ 11014-2001; ГОСТ 33503-2015 (ISO 11722:2013, ISO 5068-2:2007); СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) |  |  |
| 9.3* |  |  | Зольность | ГОСТ ISO 1171-2012 |  |  |
| 9.4* |  |  | Выход летучих веществ | ГОСТ ISO 562-2012 |  |  |
| 9.5* |  | 05.20/34.066 | Высшая теплота сгорания, низшая теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) |  |  |
| 9.6* |  | 05.20/08.052 | Общая сера | ГОСТ 8606-2015 (ISO 334:2013) |  |  |
| 10.1** | Брикеты топливные на основе торфа | 19.20/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 1687-2006 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 10.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 2042-2010 п.6 |  |  |
| 10.3* |  |  | Зольность | СТБ 2042-2010 п.7 |  |  |
| 10.4* |  | 19.20/34.066 | Высшая теплота сгорания, низшая теплота сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009); СТБ 1919-2008 п.8.8 |  |  |
| 11.1* | Сырье, добавки, материалы для производства цемента, строительной извести, мела молотого для производства комбикормов и др. | 08.11/08.052, 08.99/08.052 | Влажность | ГОСТ 3594.11-93; ГОСТ 8269.0-2025 п.4.18 ⁴; ГОСТ 8269.0-97 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 11.2* |  | 08.11/08.149, 08.99/08.149 | Суммарное содержание карбонатов кальция и магния (CaCO3+MgCO3) | СТБ 1285-2001 Приложение А |  |  |
| 11.3* |  |  | Содержание карбоната кальция (CaCO3) и карбоната магния (MgCO3) | СТБ 1285-2001 Приложение Б |  |  |
| 11.4* |  | 08.11/08.052, 08.99/08.052 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 п. 7 |  |  |
| 11.5* |  | 08.11/08.156, 08.99/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) | ГОСТ 5382-2019 п. 9.5; ГОСТ 5382-2019 п.9.4 |  |  |
| 11.6* |  | 08.11/08.149, 08.99/08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) | ГОСТ 5382-2019 п.10.2 |  |  |
| 11.7* |  | 08.11/08.156, 08.99/08.156 | Содержание оксида магния (MgO) | ГОСТ 5382-2019 п.10.3 |  |  |
| 11.8* |  |  | Содержание оксида железа (Fe2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.11.2; ГОСТ 5382-2019 п.11.4 |  |  |
| 11.9* |  |  | Содержание оксида алюминия (Al2O3) | ГОСТ 5382-2019 п.12.3 |  |  |
| 11.10* |  |  | Содержание оксида калия (K2O), содержание оксида натрия (Na2O), содержание щелочных оксидов R2O в пересчете на Na2O | ГОСТ 5382-2019 п. 15.2 |  |  |
| 11.11* |  | 08.11/08.149, 08.99/08.149 | Содержание хлор-иона Cl- | ГОСТ 5382-2019 п. 21.2 |  |  |
| 14.1** | Песок природный | 08.12/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 14.2* |  | 08.12/08.156 | Содержание оксида кремния (SiO2) | ГОСТ 5382-2019 п.9.3 |  |  |
| 14.3* |  | 08.12/08.052 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 14.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 14.5* |  |  | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 14.6* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 14.7* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 14.8* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8.2 |  |  |
| 14.9* |  | 08.12/11.116 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 п.6 |  |  |
| 15.1* | Клинкер портландцементный | 23.51/08.156 | Оксид магния (MgO) | ГОСТ 5382-2019 п. 10.3 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 15.2* |  |  | Оксид алюминия (AL2O3) | ГОСТ 5382-2019 п. 12.3 |  |  |
| 15.3* |  | 23.51/08.149, 23.51/08.156 | Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния (CaO/SiO2) | ГОСТ 5382-2019 п.9.4; ГОСТ 5382-2019 п.10.2 |  |  |
| 15.4* |  | 23.51/08.149 | Свободный оксид кальция CaOсв | ГОСТ 5382-2019 п.16 |  |  |
| 15.5* |  | 23.51/08.156 | Щелочные оксиды R2O в пересчете на Na2O | ГОСТ 22266-2013 п. 9.3; ГОСТ 33174-2014 п. 9.3; ГОСТ 35288-2025 п.10.3 ³; ГОСТ 5382-2019 п. 15.2; ГОСТ Р 55224-2020 п. 12.2 ¹ |  |  |
| 15.6* |  | 23.51/08.149, 23.51/08.156 | Трехкальциевый силикат (C3S, 3CaO*SiO2) | ГОСТ 33174-2014 п.9.3; ГОСТ 35288-2025 п.10.3 ³; ГОСТ 5382-2019 п.10.2; ГОСТ 5382-2019 пп.9.4, 11.4, 12.3; ГОСТ Р 55224-2020 п.12.2 ¹ |  |  |
| 15.7* |  |  | Сумма трехкальциевого и двухкальциевого силикатов (3CaO*SiO2+2CaO*SiO2) | ГОСТ 31108-2020 п.12.3; ГОСТ 5382-2019 пп.9.4, 11.4, 12.3; ГОСТ 5382-2019 п.10.2 |  |  |
| 15.8* |  | 23.51/08.156 | Трехкальциевый алюминат (C3A, 3CaO*Al2O3) | ГОСТ 22266-2013 п.9.3; ГОСТ 33174-2014 п.9.3; ГОСТ 35288-2025 п.10.3 ³; ГОСТ 5382-2019 пп.11.4, 12.3; ГОСТ Р 55224-2020 п.12.2 ¹; СТБ EN 197-1-2015 п.5.2.1 |  |  |
| 15.9* |  |  | Сумма трехкальциевого алюмината (C3A, 3CaO*Al2O3) и четырехкальциевого алюмоферрита (C4AF, 4CaO*Al2O3*Fe2O3) - (C3A+C4AF) | ГОСТ 33174-2014 п.9.3; ГОСТ 35288-2025 п.10.3 ³; ГОСТ 5382-2019 пп.11.4, 12.3; ГОСТ Р 55224-2020 п.12.2 ¹ |  |  |
| 16.1* | Материалы и изделия строительные, и др. | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 08.99/04.125, 20.59/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 17.1** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 22688-2018; ГОСТ 9179-2018 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 17.2* |  | 23.52/08.149 | Активные CaO+MgO | ГОСТ 22688-2018 п.4.1 |  |  |
| 17.3* |  | 23.52/08.052 | Гидратная вода | ГОСТ 22688-2018 п.4.3.1 |  |  |
| 17.4* |  | 23.52/08.050, 23.52/08.052 | СО2 | ГОСТ 22688-2018 п.4.3.2; ГОСТ 22688-2018 п.4.4 |  |  |
| 17.5* |  | 23.52/08.052 | Непогасившиеся зерна | ГОСТ 22688-2018 п.4.5 |  |  |
| 17.6* |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения | ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |  |
| 17.7* |  | 23.52/29.061 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 22688-2018 п.4.10 |  |  |
| 17.8* |  | 23.52/29.040 | Крупность фракции (ситовые остатки на ситах с номерами сетки №02, №009) | ГОСТ 22688-2018 п.4.7 |  |  |
| 17.9* |  | 23.52/08.156 | Активный MgO | ГОСТ 5382-2019 п.10.3 |  |  |
| 18.1** | Известь строительная кальциевая CL | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ EN 196-7-2010; СТБ EN 459-2-2013 п.3; СТБ ЕН 932-1-2002 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 18.2* |  | 23.52/08.149 | Содержание оксида кальция (CaO) и оксида магния (MgO), суммарное содержание оксидов кальция и магния (CaO+MgO) | СТБ EN 459-2-2013 пп.5.1, 5.2 |  |  |
| 18.3* |  | 23.52/08.050 | Содержание диоксида углерода (CO2) | СТБ EN 459-2-2013 п.5.6 |  |  |
| 18.4* |  | 23.52/08.052 | Содержание сульфата (в пересчете на SO3) | СТБ EN 459-2-2013 п.5.3 |  |  |
| 18.5* |  | 23.52/29.040 | Гранулометрический состав | СТБ EN 459-2-2013 пп.6.1, 6.2 |  |  |
| 18.6* |  | 23.52/11.116 | Равномерность изменения объема | СТБ EN 459-2-2013 п.6.4 |  |  |
| 18.7* |  | 23.52/08.149 | Активная известь | СТБ EN 459-2-2013 п.5.8 |  |  |
| 18.8* |  | 23.52/29.145 | Реакционная способность | СТБ EN 459-2-2013 п.6.6 |  |  |
| 19.1** | Мел молотый для производства комбикормов | 08.11/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 13496.0-2016 | ул. Юношеская, д.117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 19.2* |  | 08.11/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (CaCO3+MgCO3) в пересчете на углекислый кальций (CaCO3) | ГОСТ 21138.0-85; ГОСТ 21138.5-78; СТБ 1285-2001 Приложение А |  |  |
| 19.3* |  |  | Массовая доля углекислого кальция (CaCO3), в том числе массовая доля кальция (Ca) | СТБ 1285-2001 Приложение Б.2 |  |  |
| 19.4* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля суммы полуторных оксидов железа и алюминия (Fe2O3+Al2O3) | ГОСТ 21138.0-85; ГОСТ 21138.7-78 |  |  |
| 19.5* |  |  | Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка | ГОСТ 21138.0-85; ГОСТ 21138.6-78 |  |  |
| 19.6* |  | 08.11/29.040 | Массовая концентрация металломагнитной примеси, наличие металлических частиц с острыми краями | ГОСТ 13496.9-96 |  |  |
| 19.7* |  |  | Гранулометрический состав на ситах №2, №1 | ГОСТ 13496.8-72 п.3.1 |  |  |
| 19.8* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 19219-73 |  |  |
| 20.1** | Известь строительная | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 22688-2018; ГОСТ 9179-2018 | пер. 50 лет СССР, д.1А, 213635, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 20.2* |  | 23.52/08.149 | Активные CaO+MgO | ГОСТ 22688-2018 п.4.1 |  |  |
| 20.3* |  | 23.52/08.050 | СО2 | ГОСТ 22688-2018 п.4.4 |  |  |
| 20.4* |  | 23.52/08.052 | Непогасившиеся зерна | ГОСТ 22688-2018 п.4.5 |  |  |
| 20.5* |  | 23.52/29.145 | Температура и время гашения | ГОСТ 22688-2018 п.4.9 |  |  |
| 20.6* |  | 23.52/29.061 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 22688-2018 п.4.10 |  |  |
| 20.7* |  | 23.52/29.040 | Крупность фракции (ситовые остатки на ситах с номерами сетки №02, №009) | ГОСТ 22688-2018 п.4.7 |  |  |
| 21.1** | Известь строительная кальциевая CL | 23.52/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ EN 196-7-2010; СТБ EN 459-2-2013 п.3; СТБ ЕН 932-1-2002 | пер. 50 лет СССР, д.1А, 213635, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 22.1** | Мел молотый для производства комбикормов | 08.11/42.000 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ 13496.0-2016 | пер. 50 лет СССР, д.1А, 213635, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория) |  |
| 22.2* |  | 08.11/08.149 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния (CaCO3+MgCO3) в пересчете на углекислый кальций (CaCO3) | ГОСТ 21138.0-85; ГОСТ 21138.5-78; СТБ 1285-2001 Приложение А |  |  |
| 22.3* |  | 08.11/29.040 | Гранулометрический состав на ситах №2, №1 | ГОСТ 13496.8-72 п.3.1 |  |  |
| 22.4* |  | 08.11/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 19219-73 |  |  |