ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Гидроксибензол (фенол) Д:0,03-1,5 мг/м3 | МВИ.БР 316-2017 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  |  | Формальдегид Д:0,07-3,5 мг/м3 | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 1.3* |  |  | Серная кислота Д:0,1-5,0 мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.4* |  |  | Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) Д:0,02-3,5 мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 1.5* |  |  | (Хлорметил)оксиран (эпихлоргидрин) | МВИ.БР 362-2019 |  |  |
| 1.6* |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Пылевые аэрозоли преимущественно фиброгенного действия Д:0,25-500 мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.7* |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Этенилбензол(стирол) | АМИ.ГМ 0249-2023 |  |  |
| 1.8* |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Азота диоксид | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 1.9* |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Аммиак | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 1.10* |  |  | Метилбензол (толуол) | МУ 1650-77 |  |  |
| 1.11* |  |  | Пропан-2-он (ацетон) | МУ 1648-77 |  |  |
| 1.12* |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Масла минеральные нефтяные Д:2,5-50 мг/м3 | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 1.13* |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | 4,4-дифенилметандиизоцианат | АМИ.БР 0048-2024 |  |  |
| 1.14* |  |  | Этановая кислота (уксусная кислота) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.15* |  |  | Корунд белый (алюминий окись) | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 1.16* |  |  | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) Д:0,05-1,25 мг/м3 | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 1.17* |  |  | Марганца оксиды (в пересчете на марганец диоксид) Д:0,02-4,0 мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.18* |  |  | Дихлорметан | МУ 1702-77 |  |  |
| 1.19* |  |  | Этилацетат | МУ 1689-77 |  |  |
| 1.20* |  |  | диЖелезотриоксид Д: 2,5-25,0 мг/м3 | МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 1.21* |  |  | Кремний диоксид Д:0,1-3,0 мг/м3 | МВИ.БР 323-2017 |  |  |
| 1.22* |  |  | Гидрохлорид (водород хлорид) | МВИ.БР 360-2019 |  |  |
| 1.23* |  |  | Гидроцианид (водород цианид) | МВИ.МН 3863-2011 |  |  |
| 1.24* |  |  | 3а4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1н –индон (дициклопентадиен) | МУ 1666-77 |  |  |
| 1.25* |  |  | Ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 1.26* |  | 100.10/08.155, 100.10/42.000 | Формальдегид Д:0,025 - 1,0 мг/м3 | МВИ М 02-02-2025 |  |  |
| 1.27* |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Пропан-2-он Д:100-1000 мг/м3 | МВИ.МН 1807-2002 |  |  |
| 1.28* |  |  | Бензол Д:7,5-75 мг/м3 |  |  |  |
| 1.29* |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) Д:25-250 мг/м3 |  |  |  |
| 1.30** |  |  | Бутилацетат Д:100-1000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.31** |  |  | Этенилбензол(стирол) Д:15-150 мг/м3 |  |  |  |
| 1.32** |  |  | Метилбензол (толуол) Д:25-250 мг/м3 |  |  |  |
| 1.33** |  |  | Этилацетат Д:100-1000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.34** |  |  | Этилбензол Д:25-250 мг/м3 |  |  |  |
| 1.35* |  |  | Этанол Д:500-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.36* |  | 100.10/08.169 | Аммиак Д:0-2000 мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.37* |  |  | Аминобензол (анилин) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.38* |  |  | Ацетальдегид Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.39* |  |  | Пропан-2-он (ацетон) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.40* |  |  | Бензин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.41* |  |  | Бензол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.42* |  |  | Бутадиен-1,3 Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.43* |  |  | Бутан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.44* |  |  | Бутилацетат Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.45* |  |  | Этенилацетат Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.46* |  |  | Хлорэтен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.47* |  |  | Гексан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.48* |  |  | Гептан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.49* |  |  | Дизельное топливо Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.50* |  |  | Диэтиламин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.51* |  |  | Изобутилен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.52* |  |  | Керосин (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.53* |  |  | Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.54* |  |  | Метилмеркаптан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.55* |  |  | Метилциклогексан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.56* |  |  | Пентан-2-он (метилэтилкетон) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.57* |  |  | Нафталин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.58* |  |  | Нефрас С150/200 (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.59* |  |  | Н-октан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.60* |  |  | Пентадиен-1,3 Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.61* |  |  | Пентан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.62* |  |  | Пропилен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.63* |  |  | Метилбензол (толуол) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.64* |  |  | Триметиламин Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.65* |  |  | Уайт-спирит (в пересчете на С) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.66* |  |  | Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С) (углеводороды нефти) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.67* |  |  | Фенол (гидроксибензол) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.68* |  |  | Хлорбензол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.69* |  |  | (Хлорметил)бензол (хлортолуол) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.70* |  |  | Циклогексан Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.71* |  |  | Циклогексанол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.72* |  |  | Циклогексанон Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.73* |  |  | Этанол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.74* |  |  | Этилацетат Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.75* |  |  | Этилбензол Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.76* |  |  | Этилен Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.77* |  |  | Эпоксиэтан (этиленоксид) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.78* |  |  | Этантиол (этилмеркаптан) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.79* |  |  | Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.80* |  |  | 3а4,7,7а-тетрагидро-4,7-метано-1н –индон (дициклопентадиен) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.81* |  |  | Этановая кислота (уксусная кислота) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.82* |  |  | Этан-1,2-диол (этиленгликоль) Д:0-2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.83* |  |  | Углерод оксид Д:0-300 мг/м3 |  |  |  |
| 1.84* |  |  | Дигидросульфид (сероводород) Д:0-100 мг/м3 |  |  |  |
| 1.85* |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Проп-2-енонитрил (акрилонитрил) Д:0,2-4 мг/м3 | ТУ 788-69 |  |  |
| 1.86* |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Сернистый ангидрид ПО:3 мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 2.1* | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Диоксан - 1,4 (диэтилендиоксид) Д:10-5000 мг/м3 | МВИ.МН 1820-2002 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  |  | Акрилонитрил (акриловой кислоты нитрил, проп-2-еннитрил) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.3* |  |  | Пропан-2-он (ацетон) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.4* |  |  | Бензол Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.5* |  |  | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.6* |  |  | Пропан-2-ол (изопропиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.7* |  |  | Метанол (метиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.8* |  |  | Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.9* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров о-, м-, п-) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.10* |  |  | 2-Метилпропан-1-ол (изо-бутиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.11* |  |  | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.12* |  |  | Н-гексан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.13* |  |  | Н-гептан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.14* |  |  | Н-октан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.15* |  |  | Н-пентан Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.16* |  |  | Винилбензол (стирол) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.17* |  |  | Толуол (метилбензол) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.18* |  |  | Трихлорэтилен Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.19* |  |  | Этанол (этиловый спирт) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.20* |  |  | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.21* |  |  | Этилбензол Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.22* |  |  | 2-Этоксиэтанол (этиловый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д:10-5000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.23* |  | 100.01/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д:1,25-500000 мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.24* |  |  | Азот (II) оксид (азота оксид) в пересчете на азота диоксид Д:1,34-4000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.25* |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Д:2,05-1000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.26* |  |  | Кислород Д:0,1-21 об. долей, % |  |  |  |
| 2.27* |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д:2,86-15000 мг/м3 |  |  |  |
| 2.28* |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Твердые частицы суммарно Д:15–20000 мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 2.29* |  |  | Твердые частицы сум-марно | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 2.30* |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Аммиак Д:0,13-40 мг/м3 | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 2.31* |  |  | Формальдегид (метаналь) Д:0,1-30,0 мг/м3 | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 2.32* |  |  | Уксусная кислота Д:1,5 - 130 мг/м3 | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 2.33* |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Фенол (гидроксибензол) Д:0,1 - 100 мг/м3 | МВИ.МН 1822-2016 |  |  |
| 2.34* |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков; Д: 0,2 - 60 м/с Расход газопылевых потоков, м3/с | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.35* |  |  | Давление газопылевых потоков; Д: -80гПа + 80гПа Температура газопылевых потоков; Д: -40 - +12000С | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.36* |  |  | Влажность газопылевых потоков, % Д: 10 - 98% | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 2.37* |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.38* |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 3.1* | Атмосферный воздух | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Диоксан - 1,4 (диэтилендиоксид) Д:0,035-0,7 мг/м3 | МВИ.МН 1680-2001 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  |  | Пропан-2-он (ацетон) Д:0,175-3,5 мг/м3 |  |  |  |
| 3.3* |  |  | Бензол Д:0,75-1,5 мг/м3 |  |  |  |
| 3.4* |  |  | Метанол (метиловый спирт) Д:0,5-10,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.5* |  |  | Метилэтилкетон (бутан-2-он) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.6* |  |  | Ксилолы (смесь изоме-ров о-, м-, п-ксилол) Д:0,1-2 мг/м3 |  |  |  |
| 3.7* |  |  | Пентилацетат (н-амилацетат, уксусной кислоты н-пентиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.8* |  |  | Н-бутанол Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.9* |  |  | Бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.10* |  |  | Винилбензол (стирол) Д:0,02-0,4 мг/м3 |  |  |  |
| 3.11* |  |  | Толуол (метилбензол) Д:0,3-6,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.12* |  |  | Этанол (этиловый спирт) Д:2,5-50 мг/м3 |  |  |  |
| 3.13* |  |  | Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир) Д:0,05-1,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.14* |  |  | Этилбензол Д:0,01-0,2 мг/м3 |  |  |  |
| 3.15* |  |  | Этан-1,2-диол (гликоль, этиленгликоль) Д:0,5-10 мг/м3 |  |  |  |
| 3.16* |  | 100.02/08.158 | 2-Этоксиэтанол (этило-вый эфир этиленгликоля, этилцеллозольв) Д:0,35-7,0 мг/м3 |  |  |  |
| 3.17* |  | 100.02/08.169 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Д: (0-50) мг/м3 | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 3.18* |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) Д: (170-16700) мкг/м3 | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 3.19* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Азота IV оксид (азота диоксид) Д: (0,04-2,5) мг/м3 | МВИ.МН 5363-2015 |  |  |
| 3.20* |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера IV оксид) Д: (0,05-5,0) мг/м3 | МВИ.МН 5381-2015 |  |  |
| 3.21* |  |  | Формальдегид (метаналь) Д: (0,01-0,25)мг/м3 | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 4.1* | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 100.04/08.149 | Хлориды (по Cl) Д: ≥10,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.3* |  | 100.04/08.156 | Железо (включая хлорное железо) по Fe Д:0,05-2,0 мг/ дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.4* |  |  | Фториды Д:0,04-0,6 мг/дм3 | ГОСТ 4386-89 п.3 (вариант Б) |  |  |
| 4.5* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:2-12 ед. рН | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 4.6* |  | 100.04/08.149 | Жесткость общая Д:≥ 0,1 0Ж | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |  |  |
| 4.7* |  | 100.04/08.156 | Сульфаты (по SO4) Д:2-50 мг/дм3 | ГОСТ 31940-2013 п.6 (метод 3) |  |  |
| 4.8* |  |  | Нитрит-ион Д:0,0025-0,25 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 4.9* |  | 100.04/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) Д:0,025-2,0 мг/дм3 | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.10* |  |  | Нефтепродукты Д:0,005-50 мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 4.11* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб. | СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Железо (включая хлорное железо) по Fe Д:0,1-9,0 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.3* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:2-12 ед. рН | ГОСТ ISO 10523-2017 п.3 (вариант Б) |  |  |
| 5.4* |  | 100.05/08.149 | Хлориды (по Cl) Д:≥ 10 мг/ дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 5.5* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д:0,005-50 мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 5.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д:≥ 3,0 мг/дм | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.7* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты (по SO4) Д:2,00-40,00 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.8* |  |  | Нитрит-ион Д:0,0025-0,25 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 5.9* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д:50-50000 мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.10* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) Д:0,025-2,0 мг/дм3 | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.1* | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб.. | ГОСТ 17.4.3.01-83 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты Д:0,005-20,0 мг/г | ФР.1.31.2012.13170 |  |  |
| 7.1* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.068, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; - интенсивность теплового излучения, Вт/м2. | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.050-86; Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 п.п.20-22 |  |  |
| 7.3* |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 п.п.20,23, 24 |  |  |
| 7.4* |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47 п.п.20,23,25 |  |  |
| 7.5* |  | 100.12/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 7.6* |  | 100.12/34.064 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 7.7* |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 |  |  |
| 7.8* |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 7.9* |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<25В/м (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<250нТл (2-400) кГц |  |  |  |
| 8.1* | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 100.11/35.063 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), %. | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 8.3* |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 9.1* | Здания и сооружения | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели воздуховодов: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, °С - влажность перемещаемого воздуха, % | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 10.1* | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/08.169 | Оксид углерода (СО), объемная доля, % Углеводороды (СН), объемная доля, млн-1 | СТБ 2170-2011 | ул. Проектируемая, д. 1, 213760, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область |  |
| 10.2* |  | 100.01/08.107 | Дымность по предельно допустимому коэффициенту поглощения KL.м-1 | СТБ 2169-2011 |  |  |