Приложение к аттестату аккредитации

№ ВУ/112 02.2.0.2081

от «28 » февраля 2002года

на    10   листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 11 апреля 2011 года

## испытательной лаборатории

## Волковысского филиала

Республиканского дочернего унитарного предприятия

«Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначения ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Бензины автомобильные |  | Плотность при 15 0С Д.и.: 0,6-1,0 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 Д.и.: 600-1100 кг/дм3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | ТР 2008/011/BY СТБ ЕН 1656-2006 (ЕН 228:2004) ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400091131.002-2009 ТУ BY 400091131.008-2010 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 30-250 0С Сх.: по рис.6 и 10-80%: 1,2+1,38S0С 90%: 1,1+1,08S0С н.к и к.к.: 3,50С Воспр.: по рис.6 и 10-80%: 3,0+2,63S0С 90%: 2,0+2,49S0С н.к.: 8,50С; к.к.: 10,50С Сх.: табл.: 6,7,8 Воспр.: табл. 6,7,8 сх.: табл.А4.2,А4.3,А4.4 воспр.: табл.А4.2,А4.3, А4.4 |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (метод А) СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) СТБ 1934-2009 (ASTM D86-077b) |
|  |  | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0мгКОН/100см³ Сх.:0,08;0,10;0,20 Воспр.: 0,20; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 (ТУ BY 400091131.002-2009 п.4.3 |
|  |  | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг/100см3 Сх.: 0,882+0,2746х Воспр.: 1,06+0,5567х |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) СТБ 1652-2006 |
|  |  | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 (ISO 2160:1998) СТБ 1816-2007 (ASTM D 130-04) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Бензины автомобильные |  | Массовая доля (концентрация) серы Д.и.: 0,0150-5,00% Сх.:0,02894(Х+0,1691) Воспр.0,1215(х+0,5555) Д.и.: 0,03-0,05%;0,05-5% Сх.:0,0454(Х+0,05) 0,0215(Х+0,15) Воспр.: 0,1781(х+0,05) 0,0812(х+0,15) Д.и.: 30-500мг/кг Сх.: 0,0312Х + 9 Воспр.: 0,1116Х + 11 | ТР 2008/011/BY СТБ ЕН 1656-2006 (ЕН 228:2004) ГОСТ 31077-2002 ТУ BY 400091131.002-2009 ТУ BY 400091131.008-2010 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) ISO 20847:2004 СТБ ИСО 8754-2004 (ISO 8754:2003) |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4 -10 pΗ Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | Визуально ТУBY400091131.002-2009 п.4.4 |
|  |  | Цвет |  | Визуально ТУBY400091131.002-2009 п.4.4 |
|  |  | Внешний вид |  | Визуально ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУBY400091131.008-2010 п.4.4 |
| 2. Топливо дизельное биодизельное |  | Плотность Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 | ТР 2008/011/BY СТБ 1658-2006 (ЕН 590:2004) ТУ 38.401-58-296-2005 ТУ BY 500036524.121-2008 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 00С -4000С Сх.:0,41(∆С/∆V)+1,0 или табл.8 Воспр.:1,33(∆С/∆V)+1,8 или табл.8 сх.: по ном.6 или табл.А2 воспр.: по ном.6 или табл.А2 |  | СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) ГОСТ2177-99 (ИСО 3405-88) (метод А) |
|  |  | Вязкость кинематическая Д.и.: 1-13 мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) д.и.:0,2-300000 мм2/с сх.:0,0043(х+1) воспр.:0,0082(х+1) д.и.:0-10 мм2/с сх.:0,35%ср.зн. воспр.:0,72%ср.зн. |  | СТБ ИСО 3104-2003 (ISO 3104:1994) ТУ BY 500036524.121-2008 п.5.5 СТБ 1798-2007 (ASTM D 445-06) ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Топливо дизельное биодизельное |  | Температура вспышки в закрытом тигле д.и.:40-250ºС сх.:0,029х воспр.:0,071х | ТР 2008/011/BY СТБ 1658-2006, ТУ 38.401-58-296-2005 ТУ BY 500036524.121-2008 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 2719-2002 (ISO/FDIS 2714:2002) метод А ТУ BY 500036524.121-2008 п.5.4.1 |
|  |  | Цетановый индекс Д.и.: 32,5-56,5 Расчетный метод |  | СТБ ИСО 4264-2003 (ISO 4264:1995) ТУ BY 500036524.121-2008 п.5.2 |
|  |  | Коррозионная агрессивность меди(3ч. при 500С) Качественное определение |  | СТБ ИСО 2160-2003 (ISO 2160:1998) |
|  |  | Содержание механических примесей Д.и.: 6-30мг/кг Сх.: до10% отн. Восп.:до30%отн. |  | СТБ ЕН 12662-2010 (EN 12662:2008) |
|  |  | Содержание серы Д.и. 30- 500мг/кг Сх. 0,0188х+8 Воспр. 0,0169х+12 д.и.:0,0150-5,00% сх.:0,02894(х+0,1691) воспр.0,1215(х+0,05555 д.и.0,03-0,05%;0,05-5% сх.:0,0454(х+0,05) 0,0215(х+0,15) воспр.: 0,1781(х+0,05) 0,0812(х+0,15) |  | ISO 20847:2004 СТБ ИСО 8754-2004 (ISO 8754:2003) СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
|  |  | Предельная температура фильтруемости Д.и.: от-800С до500С Сх.: 10С Воспр.: по рис.9 |  | СТБ ЕН 116-2002 (EN 116:1997) |
|  |  | Содержание воды Д.и.: от 0,003-0,1% Сх.: 0,01874х0,5 % Воспр.: 0,06877х0,5 % |  | СТБ ИСО 12937-2003 (ISO 12937:2000) |
|  |  | Объёмная доля метиловых эфиров жирных кислот (fame) д.и.:1,7-11,4%;11,4-22,7% сх.:0,3% абс.зн. воспр.:0,9% ;1,4 %абс.зн |  | СТБ EN 14078-2008 (EN 14078:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Топливо для реактивных двигателей |  | Плотность при 200С Д.и.:0,7770-0,8920 г/см3 Сх.: 0,0007 г/см3 Воспр.: 0,001 г/см3 | ГОСТ 10227-86 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 3900-85 |
|  |  | Фракционный состав Д.и.: 100-300 0С Сх. :по номогр. рис.6 Воспр.:по номогр.рис.6 |  | ГОСТ 2177-99 |
|  |  | Вязкость кинематическая при 200С Д.и.: 0-2 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72% ср.зн. |  | ГОСТ 33-2000 |
|  |  | Кислотность Д.и.: до 0,5;0,5-1,0 мг КОН/г Сх.: 0,08;0,10;0,20 Воспр.: 0,2; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 (ГОСТ 10227-86 п.4.2) |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: до 1040С Сх.: 20С Воспр.: 40С |  | ГОСТ 6356-75 |
|  |  | Концентрация фактических смол Д.и.: 0-30 мг/100см3 Сх.: 0,882+0,2746х Воспр.: 1,06+0,5567х |  | ГОСТ 1567-97 |
|  |  | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 (ГОСТ 10227-86 п.4.4) |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 (ГОСТ 10227-86 п.4.9) |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | (ГОСТ 10227-86 п.4.5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Керосин |  | Фракционный состав Д.и.: 0-350 0С Сх.: по ном.6или табл.А2 Воспр.: по ном.6 или табл.А2 сх.:табл.:7,8 воспр.: табл.:7,8 сх.:табл.А4.3,А4.4 воспр.: табл.А4.3,А4.4 | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY400091131.005-2009 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (метод А) СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) СТБ 1934-2009 (ASTM D 86-07b) |
|  |  | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 (ISO 2160:1998) СТБ 1816-2007 (ASTM D 130-04) |
|  |  | Температура вспышки в закрытом тигле Д.и.: до 1040С; св.104ºС Сх.: 20С; 5ºС Воспр.: 40С; 8ºС д.и. :40-250ºС сх.:0,029х воспр.:0,071х |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 (ISO/FDIS 2719:2002) (метод А) |
|  |  | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,51,0; св.1,0мг КОН/100см³ Сх.: 0,08;0,10;0,20 Воспр.: 0,20; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Содержание механических примесей и воды |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ТУBY400091131.005-2009 п.4.3 |
|  |  | Плотность при 15 0С Д.и.: 0,6-1,1 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |

| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Топливо печное бытовое |  | Фракционный состав Д.и.: 0-400 0С Сх.: по ном.6 или табл.А2 Воспр.: по ном.6 или табл.А2 сх.: табл. 7,8 воспр.: табл. 7,8 | ТУ38.101656-2005 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) (метод А) СТБ ИСО 3405-2003 (ISO 3405:2000) |
|  |  | Вязкость кинематическая Д.и.: 0-10 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72% ср.зн. Д.и.: 1-13 мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) |  | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) СТБ ИСО 3104-2003 (ISO3104:1994) |
|  |  | Температура застывания Д.и.: от-400С до +500С Сх.: 20С Воспр.: 80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) ТУ 38.101656-2005 п. 6.2. |
|  |  | Температура вспыш- ки в закрытом тигле Д.и.: до 1040С; св. 104ºС Сх.: 20С; 5ºС Воспр.: 40С;8ºС Д.и.: 40-250ºС Сх.: 0,029х Воспр.: 0,071х |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 (метод А) (ISO/FDIS 2719:2002) |
|  |  | Испытание на медной пластинке Качественное определение |  | ГОСТ 6321-92 |
|  |  | Массовая доля серы Д.и.: 0,03-0,05%;0,05-5% Сх.:0,0454(Х+0,05) 0,0215(х+0,15) Воспр.0,1781(х+0,05) 0,0812(х+0,15) Д.и.: 0,0150-5,00% Сх.:0,02894(х+0,1691) Воспр.:0,1215(х+0,05555 |  | СТБ ИСО 8754-2004 (ISO8754:2003) СТБ 1420-2003 (ASTM D 4294-98) |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Кислотность Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0 мг КОН/100см³ Сх.: 0,08;0,1;0,2 Воспр.: 0,2; 0,25 |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Массовая доля воды Д.и.: до 1,0 см3 Сх.: 0,1 см3 Воспр.: 0,2 см3 |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Массовая доля меха- нических примесей Д.и.: до 0,01%;0,01-0,1% Сх.: 0,0025%;0,005% Воспр.: 0,005%; 0,01% |  | ГОСТ 6370-83 |

| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Топливо печное бытовое |  | Плотность при 150 С Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.: 0,5 кг/м3 Воспр.: 1,2 кг/м3 Д.и.: 0,6-1,1 г/см3 Сх.: 0,0005 г/см3 Воспр.: 0,0012 г/см3 | ТУ38.101656-2005 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) ГОСТ 31072-2002 |
|  |  | Цвет |  | Визуально |
| 6 Масла специального назначения (для гидрообъёмных передач, индустриальные, трансмиссионные) |  | Вязкость кинематическая Д.и.:36-340 мм2/с; 6-25мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72% ср.зн. | ГОСТ 20799-88 ГОСТ 23652-79 ТУ 38.001347-00 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |
|  |  | Кислотное число Д.и.:до 0,5;0,5-1,0; св.1,0 мг КОН/100см³ Сх.: 0,06;0,1;0,2 Воспр.:0,1; 0,2; 0,4 |  | ГОСТ 5985-79 |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей Д.и.: 4-10 рН Сх.: 0,3 рН Воспр.: 1,9 рН |  | ГОСТ 6307-75 |
|  |  | Температура вспыш- ки в открытом тигле Д.и.:до 104 0С,св. 1040С Сх.: 50С Воспр.:160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А) |
|  |  | Индекс вязкости Д.и.: до 100; св. 100 табл.№2 расчетный метод |  | ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81) (метод А и В) |
|  |  | Массовая доля меха- нических примесей Д.и.:до 0,01;0,01-0,1; 0,1-1,0; св. 1,0 Сх.: 0,0025;0,005;0,01;0,1 Воспр.:0,005;0,01;0,02; 0,20 |  | ГОСТ 6370-83 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  | Температура застывания Д.и.: от -400С до +500С Сх.: 20С Воспр.: 80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | Содержание воды Д.и.: до 1,0 см3 ; 1,0-10,0см³; св.10,0см³ Сх.: 0,1см3 ;0,1см³ или 2%ср.зн. Воспр.: 0,2см3; 0,2см³ или 10%ср.зн.;5%ср.зн. |  | ГОСТ 2477-65 ГОСТ 23652-79 п.5.6 |
|  |  | Плотность Д.и.: 0,50-1,0 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 Д.и.: 0,6-1,10 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 ГОСТ 31072-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Масла моторные (для автотракторных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) |  | Вязкость кинематическая Д.и.: 6-25 мм2/с; 36-340 мм2/с Сх.: 0,35% ср.зн. Воспр.: 0,72%ср.зн. | ГОСТ 8581-78, ГОСТ 10541-78 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |
|  |  | Индекс вязкости Д.и.: до 100; св. 100 табл.№2 расчетный метод |  | ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81) (метод А и В) |
|  |  | Содержание воды Д.и.: до 1,0 см3 1,0-10,0см³;св. 10,0см³ Сх.: 0,1см3;0,1см³ или 2%ср.зн Воспр.: 0,2см3; 0,2см³ или 10% ср.зн.; 5% ср.зн. |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | Массовая доля меха- нических примесей Д.и.:до 0,01;0,01-0,1; 0,1-1,0; св. 1,0 Сх.: 0,0025;0,005;0,01;0,1 Воспр.:0,005;0,01;0,02; 0,20 |  | ГОСТ 6370-83 ГОСТ 8581-78 п.4.2 ГОСТ 10541-78 п. 4.2 |
|  |  | Температура вспышки в открытом тигле Д.и.:до 104 0С,св. 104 0С Сх.: 50С Воспр.:160С |  | ГОСТ 4333-87 (метод А) |
|  |  | Температура застывания Д.и.: от -400С до +500С Сх.: 20С Воспр.: 80С |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
|  |  | Плотность Д.и.: 0,50-1,0 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.: 0,6 кг/м3 Воспр.: 1,5 кг/м3 |  | ГОСТ 3900-85 СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО |  | Вязкость условная при 200С Д.и.: Св.40, 13-40 сСт Сх.: 0,20с Воспр.: 2,7с | ГОСТ 21046-86 ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 26378.3-84 |
|  |  | Вязкость кинемати- ческая при 500С Д.и.: Св.35, 5-35 сСт Сх.: 0,35% Воспр.: 0,72% |  | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) |
|  |  | Температура вспыш- ки в открытом тигле Д.и.:до 104 0С,св. 104 0С Сх.: 50С Воспр.:160С д.и.:15-210ºС сх.: 4ºС восп.: 16ºС |  | ГОСТ 4333-87 (метод А) ГОСТ 26378.4-84 |
|  |  | Массовая доля меха- нических примесей Качественное определение |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  |  | Содержание загрязнений Качественное определение |  | ГОСТ 26378.2-84 |
|  |  | Массовая доля воды Д.и.: 0,00-7,00% Сх.: 0,20% Воспр.: 1,0% |  | ГОСТ 26378.1-84 |
|  |  | Плотность при 200С Д.и.: 0,50-1,0 г/см3 Сх.: 0,0006 г/см3 Воспр.: 0,0015 г/см3 |  | ГОСТ 3900-85 |
| 9 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей |  | Плотность при 150С Д.и.: 600-1100 кг/м3 Сх.:0,5кг/м3 Воспр.:1,2кг/м3 | СТБ 1657-2006 (ЕН 14214:2003) ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ ИСО 3675-2003 (ISO 3675:1998) |
|  |  | Вязкость при 400С Д.и.: 1-13мм2/с Сх.: 0,0043(х+1) Воспр.: 0,0082(х+1) |  | СТБ ИСО 3104-2003 (ISO 3104:1994) |
|  |  | Коррозия медной пластинки (3ч.при 500С) Качественное определение |  | СТБ ИСО 2160-2003 (ISO 2160:1998) |
|  |  | Предельная темпера- тура фильтруемости д.и.:от-80ºС до 50ºС сх.: 1ºС воспр.: по рис.9 |  | СТБ ЕН 116-2000 (EN 116:1997) |
|  |  | Содержание меха- нических примесей д.и.:6-30мг/кг сх.:до 105(отн.) воспр.: до 30% (отн.) |  | СТБ EN 12662-2010 (EN 12662:2008) |
|  |  | Содержание воды д.и.:от 0,003-0,1% сх.: 0,01874х0,5% воспр.:0,06877х0,5% |  | СТБ ИСО 12937-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Консистентные смазки |  | Внешний вид | ГОСТ4366-76 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 21150-87 | ГОСТ4366-76 п.3.2 ГОСТ 1033-79 п.4.2 ГОСТ 21150-87 п.3.2 |
|  |  | Массовая доля воды Д.и.: 0-10 см3 Сх.: 0,1см3 Воспр.: 0,2см3 |  | ГОСТ 2477-65 ГОСТ 21150-87 п.3.4 |
|  |  | Температура каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
| 11 Нефтепродукты |  | Отбор проб | ТНПА на конкретный вид продукции | ГОСТ 2517-85 СТБ ИСО 3170-2004 (ISO 3170:2004) |

Примечание:

Д.и. – диапозон измерений,

Сх. – сходимость,

Воспр. – воспроизводимость,

Св. - свыше

ср.зн. – среднее значение

Руководитель

Национального органа по аккредитации                                      Т.А. Николаева