|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1976 от 29 июля 2002 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № |
|  |  | на 3 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «02» августа 2013 года

# Испытательной электротехнической лаборатории

# Республиканского унитарного предприятия

# «Белорусский радиотелевизионный передающий центр»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2, ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1. Б.30.1 | МВИ МН 754-2012 |
| Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б, п.Б.29.4, Б.30.10 | МВИ МН 751-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 | МВИ МН 753-2012 |
|  |  | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ МН 752-2012 |

№ BY/112 02.2.0.1976  							лист 2 листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Подразделения испытательной электротехнической лаборатории: # Гомельский и Могилевский областные узлы радиовещания и телевидения |  |  |  |  |
| Защитные средства, применяемые в электроустановках до и выше 1000 В, в т.ч.: электро-изолирующие перчатки; электро- изолирующие галоши; указатели напряжения до 1кВ; ручной электро-изолированный инструмент |  | Испытание изоляции повышенным напряжением Измерение тока протекающего через указатель Проверка схемы повышенным испытательным напряжением Проверка изоляции повышенным напряжением Определение напряжения индикации Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.11.2, Приложение Е п.4.12.2, Приложение Е п. 4.5.10, Приложение Е 4.17.2, Приложение Е | МВИ МН 744-2012 |
| # Подразделения испытательной электротехнической лаборатории: # передающий цех радиовещания Могилевского областной узла радиовещания и телевидения |  |  |  |  |
| Масло трансформаторное |  | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Б.8.17 ТКП 339-2011 П.4.4.6.16 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| # Подразделения испытательной электротехнической лаборатории: # головное подразделение |  |  |  |  |
| Электроустановки до 10 кВ, в т.ч. кабельные линии |  | Сопротивление изоляции Испытание электрической прочности изоляции электроустановок напряжением до 50 кВ переменного тока и до 70 кВ постоянного тока | ТКП 181-2009 Приложение Б.30.1 ТКП 181-2009 Приложение Б.30.2 | МВИ МН 754-2012 МВИ МН 750-2012 МВИ МН 750-2012 |

№ BY/112 02.2.0.1976  							лист 3 листов 3

| # Подразделения испытательной электротехнической лаборатории: # головное подразделение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защитные средства, применяемые в электроустановках до и выше 1000 В, в т.ч.: электро-изолирующие перчатки; электро-изолирующие боты; электро-изолирующие галоши; указатели напряжения до 1кВ; указатели напряжения выше 1кВ; штанги; электро- ручной электро-изолированный инструмент |  | Испытание изоляции повышенным напряжением Измерение тока протекающего через указатель Проверка схемы повышенным испытательным напряжением Проверка изоляции повышенным напряжением Определение напряжения индикации Испытание изолирующей части повышенным напряжением Испытание рабочей части повышенным напряжением Определение напряжения индикации Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.11.2, Приложение Е п.4.12.2, Приложение Е п. 4.5.10, Приложение Е п.4.5.3, 4.5.6 Приложение Е п.4.2.2, Приложение Е 4.17.2, Приложение Е | МВИ МН 744-2012 |

# Руководитель Национального органа

# по аккредитации Республики Беларусь -

# директор Государственного

# предприятия  «БГЦА» 							Т.А. Николаева