## Приложение 1

## к аттестату аккредитации

## BY/112 02.1.0.0488

## от «19» июня 2006 года

на бланке №

## на 19 листах

## Область аккредитации

## от «15» февраля 2013 года

Лаборатории промышленной санитарии и охраны окружающей среды отдела охраны труда и окружающей среды Производственного унитарного предприятия «Завод электроники и бытовой техники Горизонт»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытания | Код | Характеристика объекта или вида испытания | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показателям объекта испытаний | Методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Воздух рабочей зоны 22.11.2013 |  | 1.1 Отбор проб 1.2 Концентрация азота двуокиси. Предел обнаружения (ПО)-0,3 мкг в анализируемом V проб 1.3 Отбор проб 1.4 Концентрация алюминия. ПО - 0,5 мкг в анализируемом V 1.5 Отбор проб 1.6 Концентрация аммиака ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ утв. МЗ СССР 26. 09.1985 N 3936-85 МУ № 1638-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ № 1638-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ № 1611-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ № 1611-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ № 1637-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ № 1637-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 2 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.7 Отбор проб 1.8 Концентрация ангидрида хромового ПО – 0,4 мкг в анализируемом объеме 1.9 Отбор проб 1.10 Концентрация ангидрида фосфорного ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме 1.11 Отбор проб 1.12. Концентрация водорода хлористого ПО – 3,0 мкг в анализируемом объеме 1.13 Отбор проб 1.14 Концентрация гексаметилендиа мина ПО – 2,5 мкг в анализируемом объеме 1.15 Отбор проб 1.16 Медь ПО – 10,0 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 1-5. 1981 год МУ № 1633-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г МУ № 1633-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г МУ №1631-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ №1631-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ №1645 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ №1645 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ №1656-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ №1656-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 г. МУ №1618-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1618-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 3 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.16 Отбор проб 1.18 Концентрация метилена хлористого ПО – 2,5 мкг в анализируемом объеме 1.19 Отбор проб 1.20 Концентрация никеля сернокислого ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме 1.21 Отбор проб 1.22 Концентрация озона ПО – 0,4 мкг в анализируемом объеме 1.23 Отбор проб 1.24 Пыль ПО +-0,1 мг 1.25 Отбор проб 1.26 Концентрация скипидара ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 1-5. 1981 год МУ № 1702-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ № 1702-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1623-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1623-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1639-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1639-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1719-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1719-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ № 1688-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ № 1688-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 4 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.27 Отбор проб 1.28 Концентрация углерода четыреххлористого ПО – 25,0 мкг в анализируемом объеме 1.29 Отбор проб 1.30 Концентрация формальдегида ПО – 0,5 мкг в анализируемом объеме 1.31 Отбор проб 1.32 Концентрация циклогексанона ПО – 0,5 мкг в анализируемом объеме 1.33 Отбор проб 1.34 Концентрация цинка и его соединений ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 1-5. 1981 год МУ №1705-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1705-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1669-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1669-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1703-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1703-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1634-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1634-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 5 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.35 Отбор проб 1.36 Концентрация марганца ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме 1.37 Отбор проб 1.38 Концентрация эпихлоргидрина ПО – 0,25 мкг в анализируемом объеме 1.39 Отбор проб 1.40 Концентрация ангидрида малеинового ПО – 20,0 мкг в анализируемом объеме 1.41 Отбор проб 1.42 Концентрация кислоты акриловой ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 1-5. 1981 год МУ №1617-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1617-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1706-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ №1706-77 утв. МЗ СССР от 18.04.77 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 6-7.1982 г. МУ №2585-82 утв. МЗ СССР от 12.07.82 г. МУ №2565-82 утв. МЗ СССР от 12.07.82 г МУ №2565-82 утв. МЗ СССР от 12.07.82 г |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 6 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.43 Отбор проб 1.44 Концентрация кадмия ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме 1.45 Отбор проб 1.46 Концентрация трихлорэтилена ПО – 0,3 мкг в анализируемом объеме 1.47 Концентрация углерода окиси 1.48 Концентрация бензола 1.49 Отбор проб 1.50 Концентрация ацетона ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме 1.51 Отбор проб 1.52 Концентрация ксилола ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 8, 1983 год МУ №2557-83 утв. МЗ СССР от 22.04.83 г. МУ №2557-83 утв. МЗ СССР от 22.04.83 г. МУ №2767-83 утв. МЗ СССР от 22.04.83 г. МУ №2767-83 утв. МЗ СССР от 22.04.83 г. ГОСТ 12.1.014-84 МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 9. 1986 год МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 7 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.53 Отбор проб 1.54 Концентрация спирта бутилового ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме 1.55 Отбор проб 1.56 Концентрация спирта этилового ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме 1.57 Отбор проб 1.58 Концентрация толуола ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме 1.59 Отбор проб 1.60 Концентрация бензола ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме 1.61 Отбор проб 1.62 Концентрация бутилацетата ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме 1.62 Отбор проб 1.64 Концентрация этилацетата ПО – 0,05 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 9. 1986 год МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. МУ № 4168-86 утв. МЗ СССР от 16.11.86 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 8 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.65 Отбор проб 1.66 Концентрация этилцеллозольва ПО – 50,0 мкг в анализируемом объеме 1.67 Отбор проб 1.68 Концентрация ангидрида сернистого ПО – 5,0 мкг в анализируемом объеме 1.69 Отбор проб 1.70 Концентрация кислоты серной ПО – 25,0 мкг в анализируемом объеме 1.71 Отбор проб 1.72 Концентрация фенола ПО – 0,2 мкг в анализируемом объеме 1.73 Отбор проб 1.74 Концентрация окиси хрома ПО – 0,5 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 10. 1988 год МУ № 4604-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ № 4604-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ № 4588-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 13,1979 год МУ № 1461-76 утв. МЗ СССР от 05.08.76 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 14, 1979 год МУ № 1598-77 утв. МЗ СССР от 31.01.77 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 9 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.75 Отбор проб 1.76 Концентрация свинца ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме 1.77 Отбор проб 1.78 Концентрация водорода фтористого ПО – 0,2 мкг в анализируемом объеме 1.79 Отбор проб 1.80 Аэрозоль масляная ПО – 20,0 мкг в 1 мл пробы 1.81 Отбор пробы 1.82 Концентрация водорода цианистого ПО – 0,1 мкг в анализируемом объеме | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 15, 1979 год МУ № 2013-79 утв. МЗ СССР от 06.06.79 г. МУ № 2013-79 утв. МЗ СССР от 06.06.79 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 16, 1980 год МУ №2246-80 утв. МЗ СССР от 23.09.80 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 19, 1984 год МУ № 2896-83 утв. МЗ СССР от 06.09.83 г. МУ № 2917-83 утв. МЗ СССР от 06.09.83 г. МУ № 2917-83 утв. МЗ СССР от 06.09.83 г. |  |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 10 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны |  | 1.83 Отбор проб 1.84 Концентрация кислоты уксусной ПО – 10,0 мкг в анализируемом объеме 1.85 Отбор проб 1.86 Концентрация марганца в сварочном аэрозоле ПО – 1,0 мкг в анализируемом объеме 1.87 Отбор проб 1.88 Концентрация стирола ПО – 5,0 мкг в анализируемом объеме 1.89 Отбор проб 1.90 Аэрозоль щелочи ПО – 2,5 мкг в анализируемом объеме 1.91 Отбор проб 1.92 Свинец в смывах Суммарная погрешность +- 25% | ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ СанНПиГН №240 от 31.12.08 г. | МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР 1985 год МУ №3141 г. утв. МЗ СССР от 01.11.84 г. МУ №3141 г. утв. МЗ СССР от 01.11.84 г. МУ №4945-88 утв. МЗ СССР от 22.12.88 г. МУ №4945-88 утв. МЗ СССР от 22.12.88 г. МУ по гигиенической оценке качества полистирольных пластиков. Утв. 20.06.73 г. изд.1974 г. МУ № 122-1/14 утв. МЗ СССР от 28.06.73 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР выпуск 10. 1988 год МУ № 4574-88 утв. МЗ СССР от 30.03.88 г. МУ по определению вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утв. МЗ СССР Выпуск 1 1992 год МУ № 51 26-89 утв. МЗ СССР от 28.09.89 г. МУ № 51 26-89 утв. МЗ СССР от 28.09.89 г. |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 11 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздух рабочей зоны 2. Помещения общественных зданий, территория жилой застройки Рабочие места |  | 1.93 Температура 1.94 Относительная влажность Измерение уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровней звука постоянного шума, эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука непостоянного шума 2.2 Измерение средних квадратичных значений виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней в октавных полосах частот - для постоянной вибрации. Корректированное значение виброскорости виброускорения или их логарифмические уровни - для локальной производственной вибрации. | ГОСТ 12.1. 005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений ГОСТ 12.1. 005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений ГОСТ 12.1.003-83 СанНПиГН Утв. Постановлением Минздрава №115 от 16.11.2011г ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002. “Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий” | ГОСТ 12.1. 005-88 “ СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений ГОСТ 12.1. 005-88 “ССТБ СанПиН 9-80 РБ 98 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 12 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие места (зона). |  | 2.3 Измерение напряженности электростатического поля в диапазоне от 0,3 до 300 кВ/м 2.4 Измерение Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц 2 кГц до 400 кГц; Плотность магнитного потока энергии в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц 2 кГц до 400 кГц; 2.5 Измерение естественной и искусственной освещенности | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН Утв. Постановлением Минздрава №69 от 21.06.2010г. «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» СанПиН 9-131-2000 ТКП 45-2.04-153-2009 “Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования” МУ 11.11.12.-2002 “Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест” | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН утв. Пост. Минздрава № 69 от 21 июня 2010г «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях» ГОСТ 24940-96 МУ утв. Минздравом № 11.11.12.-2002 “Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест” |

| 3. Промышленные выбросы в атмосферный воздух |  | 3.1 Отбор проб 3.2 Концентрация хлористого водорода Д- (0,5 -50,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 20,5% 3.3 Отбор проб 3.4 Содержание формальдегида Д- (0,1 -30,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 14,5% 3.5 Отбор проб 3.6 Содержание аэрозоля серной кислоты Д- (0,4 -8,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 22,4% 3.7 Отбор проб 3.8 Содержание азота диоксида Д- (0,3 -30,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 18,3% 3.9 Отбор проб 3.10 Содержание аммиака Д- (0,1 -50,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 16,3% | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 30.03.2011 | Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 Ч.3 № 1.4.126.3 Стр.115 Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 Ч.3 № 1.4.118.1 Cтр. 101 Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 . Ч. 3 № 1.4.91.2. Стр. 85 Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИЛегпром. Москва. 1985 г.№ 8.2.12. Стр 102 Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИЛегпром. Москва. 1985 г.№ 8.2.11. Стр 101 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 13 листов 18

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 14 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Промышленные выбросы в атмосферный воздух |  | 3.11 Отбор проб 3.12 Содержание уксусной кислоты Д- (0,15 -130,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 21,5% 3.13 Отбор проб 3.14 Содержание аэрозоля едких щелочей Д- (0,5 -15,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 22,8% 3.15 Отбор проб 3.16 Содержание свинца Д- (0,005 -0,12) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% 3.17 Отбор проб 3.18 Содержание цианистого водорода Д- (0,15 -1,5) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 30.03.2011 | Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИЛегпром. Москва. 1985 г№ 8.2.4 Cтр. 83. Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. ЦНИИТЭИЛегпром. Москва. 1985 г № 8.2.5 Cтр. 85 МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, Москва 1992 г№ 4045-88 . МУ по определению вредных веществ в воздухе Выпуск 19 МЗ СССР 1983 г. стр.167 |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 15 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Атмосферный воздух |  | 4.1 Отбор проб 4.2 Содержание хрома Д- (0,0004 -0,0015) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% 4.3 Отбор проб 4.4 Содержание аэрозоля серной кислоты. Д- (0,005 -3,0) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% 4.5 Отбор проб 4.6 Содержание цианида водорода. Д- (0,007 -0,2) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% 4.7 Отбор проб 4.8 Содержание свинца Д- (0,00024 -0,0024) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% 4.9 Отбор проб 4.10 Содержание формальдегида Д- (0,01-0,3) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% 4.11 Отбор проб 4.12 Содержание фенола Д- (0,004 -0,2) мг/м3 Погрешность измерения ± 25,0% | Гигиенические нормативы 2.1.6.12.-46-2005 Предельно допустимые концентрации(ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 №5.2.5.10 Стр. 169 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 №5.2.7.7. Стр.216 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 №5.2.8.2 Стр.226 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 № 5.2.5.7, стр.159 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 № 5.3.3.6, стр.267 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89 №5.3.3.5, стр.265 |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                           лист 16 листов 18

| 5. Сточная вода |  | 5.1 Отбор проб 5.2 Концентрация ионов водорода Д- (0,0 -14,0) ед. рН Погрешность измерения ± 0,02 5.3 Содержание взвешенных веществ Д- (5,0 -50,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± (5-20)% Д- (50,0 -500,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± (50±10)% 5.4 Содержание азота аммонийного Д- (1,0 -10,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± 25% 5.5 Содержание нефтепродуктов Д- (0,3 -100,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± 8,38% 5.6 Содержание фосфатов Д- (0,1 -1,0) мг/см3 Погрешность измерения ± (0,05-0,25)% Д- (1,0 -10,0) мг/см3 Погрешность измерения ± (0,25-1,0)% Д- (10,0 -50,0) мг/см3 Погрешность измерения ± (1,0-5,0)% | Решение Горисполкома г. Минска № 55 от 23.01.2003 г. | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 «Вода. Общие требования к отбору проб» Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 № 2.2.15, Ч.2. стр. 207 Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 № 2.2.13.2,ч.3 стр.207 Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 .№ 2.2.1.1., ч.1. стр.198 Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 № 2.2.34.3, ч.3 стр.213 Сб. МВИ, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды, Минск, 2011 № 2.2.55.1, ч.2 стр.253 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 17 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода |  | 5.7 Содержание сухого остатка Д- (50,0 -250,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± 5% 5.8 Содержание нитритов Д- (0,05 -1,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± (0,025 - 0,25)% Д- (1,0 – 10,0 мг/дм3 Погрешность измерения ± (0,25 - 2,5)% 5.9 Содержание нитратов Д- (0,25 -7,5) мг/дм3 Погрешность измерения ± 9,7% 5.10 Концентрация сульфатов Д 1,0-15,0 мг/дм3 погрешность ± 25% 5.11 Содержание железа Д- (0,1 -50,0) мг/дм3 | Решение Горисполкома г. Минска № 55 от 23.01.2003 г. | Сб. МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 №2.2.50.2, ч.1. стр.235 Сб. МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 №2.2.37.2, ч.2 стр. 232 Сб. МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 №2.2.36.4, ч 2. стр. 226 МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 2.2.47.3 Ч.3. стр. с. 247-251 Сб. МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 №..2.2.16.1, ч.2. стр.120 |

BY/112 02.1.0.0488                                                                                                                             лист 18 листов 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода |  | 5.12 Содержание БПК Д- (1,0 -10,0) мг/дм3 Погрешность измерения ± 1,0% 5.13 Содержание СПАВ Диапазон определения 15-250 мкг/ дм3 ПИ - +- 15% 5.14 Содержание хрома 5.15 Содержание хлоридов 5.17 Содержание кобальта | Решение Горисполкома г. Минска № 55 от 23.01.2003 г. | Сб. МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 2.2.10.4, ч.1 стр. 102 Сб. МВИ, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ, Минск 1997 № 2.1.35.2 , ч.2 стр. 167 Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия. 1984 г № 6.25.3, стр.152 Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия № 7.14.2, стр. 224 Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М. Химия - №6.11.2, стр.119 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						_____________    Т.А. Николаева