|  | # Приложение № 1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | №BY/112 02.2.0_____ |
|  | от «27» июня 2014 года |
|  | на бланке № |
|  | на 6 листах |

Область аккредитации

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью

«БелМонтажСистемы»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 10-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 п.4.3 | МВИ.БР 179-2011 |
| 2.Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 п.4.3 | МВИ.БР 03-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2009 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п.4.3 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.БР 179-2011 |
| 3.Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 табл.4.4.57 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |
| 4.Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 п.п.Б8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 п.4.4.23 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 22756-77 п.1.5 |
|  |  | Измерение сопротивления изоляции конструктивных элементов | ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.4 | МВИ.БР 02-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.Масляные и электромагнитные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1....Б.111.1.1111...ы напряжения п.п. Б.11.2, Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1;....Б.111.1.1111...ы напряжения п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 табл.4.4.20 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 6.Выключатели нагрузки |  | Измерители сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.12.1, Б.27.1 табл.Б.27.1. ТКП 339-2011 п.4.4.13.1,п.4.4.26 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2. п.Б14.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 7.Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.Вентильные разрядники и ограничители напряжений |  | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей напряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.22.1 табл.4.4.38 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.2 табл. Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2, табл.4.4.39 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 9.Конденсаторы |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 ТКП 339-2011 п.4.4.20.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.Предохраните-ли, предохранители-разрядники напряжением выше 1000 В |  | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 12.Комплектные распределительные устройства |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1, табл.Б11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1, табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 ГОСТ 14694-76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.Трансформато-ры тока |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл.Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 табл.4.4.17 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1, табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 табл.4.4.14 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 14.Элегазовые выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.13.2 ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.-97 п.7.4.2 |
| 15.Трансформато-ры напряжения (электромагнитные трансформаторы) |  | Измерение сопротивления изоляции обмоток Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1, табл.Б.10.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1а) ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2, табл.Б.8.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1б) табл.4.4.14 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 16.Емкостные трансформаторы напряжения |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.2б) ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.2.3 ТКП 339-2011 п.4.4.8.2в) | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.Вакуумные выключатели |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ.БР 02-2009 |
|  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 | МВИ.БР 10-2010 ГОСТ 1515.2-97 п.7.4.2 |
| 18.Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.30.6 а) | МВИ.БР 02-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева