Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0723

от  «31» июля 1997 года

на бланке №

на 4 листах

Область аккредитации от «25» октября  2014 года

группы высоковольтных испытаний и измерений электротехнической лаборатории филиала Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго» Гродненская теплоэлектроцентраль - 2

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Масляные и электромагнитные выключатели |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.1 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 1.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.4 | МВИ Гр 709-2013 |
|  |  | 1.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.11.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.9.5 | МВИ Гр 707-2013 |
| 2.Вакуумные выключатели |  | 2.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.1 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 2.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.2 | МВИ Гр 709-2013 |
|  |  | 2.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.14.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.12.5 | МВИ Гр 707-2013 |
| 3.Элегазовые выключатели |  | 3.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.13.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.1 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 3.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.13.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.2 | МВИ Гр 709-2013 |
|  |  | 3.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.13.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.11.3 | МВИ Гр 707-2013 |
| 4.Выключатели нагрузки |  | 4.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.1 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 4.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.2 | МВИ Гр 709-2013 |
|  |  | 4.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.12.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.13.3 | МВИ Гр 707-2013 |

№ВY/112 02.2.0.0723                                                                                                    Лист 2 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) |  | 5.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 5.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ Гр 708-2013 |
|  |  | 5.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.8.6 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.4 | МВИ Гр 707-2013 |
| 6.Трансформаторы тока |  | 6.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 6.2 Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 | МВИ Гр 708-2013 |
|  |  | 6.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п. Б.9.6 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.6 | МВИ Гр 707-2013 |
| 7.Трансформаторы напряжения |  | 7.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 а | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 7.2 Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50кВ | ТКП 181-2009п.Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 б | МВИ Гр 708-2013 |
|  |  | 7.3 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009п.Б.10.1.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.8.1 в | МВИ Гр 707-2013 |
| - 8. Масло трансформаторное |  | - 8.1Пробивное напряжение при частоте 50 Гц | - ТКП 181-2009 п. Б.26 - ТКП 339-2011 п.4.4.25 | - ГОСТ 6581-75 п. 4 |
| 9. Силовые кабельные линии |  | 9.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | - 9.2 Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 - ТКП 339-2011 4.4.29.3 | МВИ Гр 708-2013 |
|  |  | - 9.3 Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | - ТКП 339-2011 4.4.29.5 | МВИ Гр 708-2013 |
| 16.Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения |  | 16.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.22.1 ТКП 339-2011 4.4.21.1 | МВИ Гр 607-2012 |
|  |  | - 16.2 Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2009 п. Б.22.3 - ТКП 339-2011 4.4.21. | МВИ Гр 607-2012 |
| 17.Электро-изолирующие средства: 17.1 перчатки, боты, галоши, накладки гибкие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.19 табл. Е.1 | МВИ Гр 529-2012 |

№ВY/112 02.2.0.0723                                                                                                  Лист 3 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 указатели напряжения до 1000 В 17.3 указатели напряжения выше 1000 В 17.4 указатели напряжения для проверки совпадения фаз 17.5 ручной электроизолирующий инстрмент 17.6 штанги электроизолирующие 17.7 клещи электроизмерительные и электроизолирующие 17.8 колпаки, накладки жесткие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения. Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. 4.6 ТКП 290-2010 п. 4.17, табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.20, табл. Е.1 | МВИ Гр 529-2012 |
| 18. Заземляющие устройства |  | 18.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 606-2012 |
|  |  | 18.2 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 530-2012 |
|  |  | 18.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; - ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 528-2012 |

ВY/112 02.2.0.0723                                                                                                  Лист 4 из 4 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 19.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011п.4.4.26.1 | МВИ Гр 531-2012 МВИ Гр 532-2012 МВИ Гр 533-2012 |
|  |  | 19.2 Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ Гр 708-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева