|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0010 от « 06 » августа 1993 года На бланке №_________ |
| --- | --- | --- |

Область аккредитации от «07» мая 2012 года на 16 листах

Государственного испытательного центра «Электроника»

Филиала  «Завод  «Электроника» Открытого акционерного общества «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

| Наименование вида или объекта испытаний | Код | Характерис-тика вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Испытание на виброустойчивость и вибропрочность |  | Амплитуда ускорения до 40g, диапазон частот от 10 до 5000 Гц ± 2 Гц |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.3, 2.4 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.13 | ГОСТ 23350-98 п.6.10 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.14 | ГОСТ 26272-98 п.6.11 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.10 | ГОСТ 20790-93 пп.7.9, 7.12 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.10.1 | ГОСТ 20790-93 пп.7.9, 7.12 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.3, 2.4 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.2 | СТБ 1364.0-2007 п.8.16 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.52.2.3 | ГОСТ 28203-89 п 8.2.1 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.3.13 | ГОСТ 3940-2004 п.3.13 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.48.4 | НПБ 57-2002 гл.18 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | (*) |

Редакция от 03.10.2014

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Испытание на ударную прочность, ударную устойчивость, на воздействие одиночных ударов |  | Пиковое ударное ускорение от 5g до 150g, длительность ударного импульса от 1 мс до 10 мс ± 0,5 мс |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.5, 2.6, 2.7 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.13 | ГОСТ 23350-98 пп.6.9, 6.11 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.14 | ГОСТ 26272-98 пп.6.10, 6.12 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.2.11 | ГОСТ 27752-88 п.4.13.1 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.8 | ГОСТ 12997-84 п.5.6.12 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.8 | ГОСТ 12997-84 п.5.6.12 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 пп.10.2, 3.10.3 | ГОСТ 20790-93 пп.7.10,7.12 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| Датчик движения |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.8 | ГОСТ 12997-84 п.5.6.12 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.10.3 | ГОСТ 20790-93 п.7.12 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.5, 2.6, 2.7 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.3 | СТБ 1364.0-2007 п.8.20 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.5.2.2.2 | ГОСТ 28213-89 п 8.1 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.20 | ГОСТ 3940-2004 п.6.13 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.48.5 | НПБ 57-2002 гл.17 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | (*) |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Испытание на воздействие повышенной рабочей и предельной температуры среды |  | Диапазон температур от 25°С до 125°С, точность задания ±2°С, для температуры 38°С ±1°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16, 2.17 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.10 | ГОСТ 23350-98 п.6.7 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.10 | ГОСТ 26272-98 п.6.7 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752- п.2.2.3 | ГОСТ 27752-88 пп.4.5,4.13 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 п.п. 7.15, 7.17 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 п.п. 7.15, 7.17 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.16, 2.17 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.3 | СТБ 1364.0-2007 п.8.18 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.6.1 | ГОСТ 28200-89 пп.7, 18 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.5 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.48.1 | НПБ 57-2002 гл.15 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 п.16.2 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Испытание на воздействие пониженной рабочей и предельной температуры среды |  | Диапазон температур от минус 65°С до 25°С, точность задания для температур ± 2°С, для температуры 8°С ±1°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.18, 2.19 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.10 | ГОСТ 23350-98 п.6.7(*) |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.10 | ГОСТ 26272-98 п.6.7 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.2.3 | ГОСТ 27752-88 пп.4.5,4.13.3 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.3 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.13 | ГОСТ 20790-93 пп.7.15, 7.17 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.13 | ГОСТ 20790-93 пп.7.15, 7.17 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.18, 2.19 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.3 | СТБ 1364.0-2007 п.8.17 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.6.1 | ГОСТ 28199-89 пп.7, 18 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.6 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.48.2 | НПБ 57-2002 гл.16 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 п.16.2 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха (длительное, ускоренное, кратковременное) |  | Диапазон температур от 25°С до 90°С, точность задания ± 2°С, диапазон влажности от 60% до 95%, точность задания ± 3°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22, 2.23 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.11 | ГОСТ 23350-98 п.6.8(*) |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.11 | ГОСТ 26272-98 п.6.8 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.2.11 | ГОСТ 27752-88 п.4.13.2 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.4 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.3 | ГОСТ 12997-84 п.5.4 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 пп.7.19, 7.20 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.12 | ГОСТ 20790-93 пп.7.19. 2, 7.20 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.22, 2.23 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.15.3 | СТБ 1364.0-2007 п.8.19 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.6.3.3 | ГОСТ 28216-89 п.6 . |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.12 | ГОСТ 3940-2004 п.6.7 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.48.2 | НПБ 57-2002 гл.21 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 п.12.2 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 Испытание на воздействие изменения температур Приборы и аппараты медицинские (**) |  | Диапазон температур от минус 65°С до 125°С, точность задания для температур ±2°С | ГОСТ 20790-93 п.3.19 (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.20 ГОСТ 20790-93 пп.7.15, 7.17 |
| 7 Испытание на воздействие солнечного излучения |  | Интегральная поверхностная плотность потока излучения 1120±10% Вт/м², в том числе поверхностная плотность потока ультрафиолетовой части спектра 68±25% Вт/м², температура испытаний от 40°С до 55°С, точность задания ±2°С |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.26 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93(*) | ГОСТ 20790-93 п.7.21 |
| Счетчик активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.6.3.4 | ГОСТ 28202-89 п.3.1 |
| Изделия с габаритными размерами не более (300×300×300) мм |  |  | (*) |  |
| 8 Испытание на воздействие соляного тумана |  | Концентрация соляного раствора (50±5) г/дм3 при температуре в камере 35 °С или (33±3) г/дм3 при температуре в камере от 27 до 35 °С точность задания ±2 °С |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.30(метод 215-1) |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93(*) | ГОСТ 20790-93 п.7.22.1 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.23.2 | ГОСТ 3940-2004 п.6.16.3 |
| Изделия с габаритными размерами не более (500×500×500) мм |  |  | (*) |  |
| 9 Испытание на водонепроницаемость и герметичность |  | Глубина погру-жения до 400 м, давление воды в камере до 40 атм., точность задания ± 3% |  | ГОСТ 20.57.406-81 пп.2.32, 2.38 |
| Часы электронные, электронно-механические кварцевые, механические. |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.15 ГОСТ 26272-98 п.4.17 ГОСТ 10733-98 п.4.17 (*) | ГОСТ 23350-98 п.6.13 ГОСТ 26272-98 п.6.15 ГОСТ 10733-98 п.6.14 |
| Изделия с габаритными размерами не более (100×100×100) мм |  |  | (*) |  |
| 10 Испытание на водозащищенность |  | Диаметр отверстий для прохождения воды 0,4 мм, угол падения воды от 15° до 60° |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, ГОСТ 14254-96 п.3.3 |
| Часы электронные, электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией, механические |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.16 ГОСТ 26272-98 п.4.18 ГОСТ 10733-98 п.4.16 | ГОСТ 23350-98 п.6.14 ГОСТ 26272-98 п.6.16 ГОСТ 10733-98 п.6.13 |
| Изделия с габаритными размерами не более (100×100×100) мм |  |  | (*) |  |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Испытание степени защиты от проникновения твердых тел |  | Диаметр отверстий для проникновения испытательных пальцев от 1,0-12,0 мм |  | ГОСТ 14254-96 п.п.12.2, 15.2 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.8 | ГОСТ 3940-2004 п.6.3 |
| Счетчики активной энергии (**) |  |  | (*) | ГОСТ 14254-96 п.п.12.2 |
| 12 Проверка соответствия габаритных, установочных и присоединительных размеров |  | Габаритные, установочные и присоединитель-ные размеры контролируют любыми средствами измерений, погрешность измерений не должна превышать установленную в ГОСТ 8.051 | ГОСТ 23350-98 п.4.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 ГОСТ 23350-98 п.6.2(*) |
| Часы электронные |  |  |  |  |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.1 | ГОСТ 26272-98 п.6.2 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.1.1 | ГОСТ 27752-88 п.4.2 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.1 (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Счетчики активной энергии |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.7 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.41 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Проверка внешнего вида |  | Проверяют визуальным осмотром и сличением с образцом внешнего вида (при его наличии) |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.3 | ГОСТ 23350-98 п.6.2(*) ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.3 | ГОСТ 26272-98 п.6.2 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.1.3 | ГОСТ 27752-88 п.4.2 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.1 | ГОСТ 3940-2004 п.6.1 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.1 (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.1 | СТБ 1364.0-2007 п.8.5 |
| Счетчики активной энергии |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | (*) | НПБ 57-2002 п.74 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.42 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 Проверка массы |  | Диапазон измерений от 1г до 20 кг, точность взвешивания от 0,001г до 5 г |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Часы электронные |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997 п.5.32 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997 п.5.32 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.3 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.3 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Счетчики активной энергии |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.43 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Контроль качества маркировки |  | Визуально |  | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.27 | ГОСТ 23350-98 п.6.2 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.33 | ГОСТ 26272-98 п.6.2 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.4 | ГОСТ 27752-88 п.4.2 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.6.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.6.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.8.1.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.28 | ГОСТ 3940-2004 п.4.28 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.6.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.18 | СТБ 1364.0-2007 п.8.28 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.5.12 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 25869-90(*) | ГОСТ 3940-2004 пп.4.28 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 гл.9 | НПБ 57-2002 п.74 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 п.5 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.44 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Испытание на надежность |  | Перечень показателей устанавливают ТНПА на конкретное изделие |  | ГОСТ 27.410-87 пп.3.4, 3.5, 3.6 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.5.8 (*) | ГОСТ 23350-98 п.6.20 |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.30 | ГОСТ 26272-98 п.6.26 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.п .2.12, 2.2.15 | ГОСТ 27752-88 п.4.15 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.4.8 | ГОСТ 12997-84 п.5.30 |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.4.8 | ГОСТ 12997-84 п. 5.30 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.4.28 | ГОСТ 20790-93 п.7.26 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.26 | ГОСТ 3940-2004 п.6.18, 6.19 |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.4.28 | ГОСТ 20790-93 п.7.26 |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) | ГОСТ 27.410-87 пп.3.4, 3.5, 3.6 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.13 | СТБ 1364.0-2007 п.8.23 |
| Счетчики активной энергии |  |  | (*) | ГОСТ 27.410-87 пп.3.4, 3.5, 3.6 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.26 | ГОСТ 3940-2004 п.6.18, 6.19 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 гл.6 | НПБ 57-2002 гл.24 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | ГОСТ 27.410-87 пп.3.4, 3.5, 3.6 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 Контроль упаковки на прочность Упаковка с габаритными размерами (500×500×500) мм, вес изделий с упаковкой до 20 кг |  | Удары 150g±15% длительность ударного импульса от 5 мс до 10 мс. Температура от минус 65°С до 70°С, точность задания ±2°С Влажность до 100%, точность задания ±3% при температуре (25-45)°С, точность задания ±2°С | ГОСТ 23088-80 п.1.1.1 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.45 ГОСТ 23088-80 пп.2.13, 2.14, 2.15, 2.16,2.17 ГОСТ 12997-84 п.2.24 |
| 18 Измерение уровня звукового давления |  | Уровень звукового давления от 35дБ до 140 дБ, уровень звука от 30 дБА до 140 дБА, максимальные линейные размеры испытываемого изделия до 500 мм |  |  |
| Часы электронные, электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.22 ГОСТ 26272-98 п.4.23 | ГОСТ 23350-98 п.6.18 ГОСТ 26272-98 п.6.21 |
| Часы электронные настольные, настенные |  |  | СанПиН № 9-29-95 п.4.1.1 | Сан ПиН № 9-29.1-95 п.6 |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 п.2.2.7 | ГОСТ 27752-88 п.4.9 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные (**) |  |  | НПБ 57-2002 п.13 | НПБ 57-2002 гл.25 (*) |
| 19 Измерение суточного хода Часы электронные, электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные, настольные настенные. (**) |  | Диапазон от 0 до 15 с/сут, относительная погрешность ±3×10 с | ГОСТ 23350-98 п.п.4.4, 4.5, 4.6. 4.7 ГОСТ 26272-98 п.п.4.4, 4.5, 4.6. 4.7 ГОСТ 27752-88 п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 (*) | ГОСТ 23350-98 пп.6.3, 6.4 ГОСТ 26272-98 пп.6.3, 6.4 ГОСТ27752-88 пп.4.2 (*) |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Измерение абсолютной погрешности Термометры электронные |  | Диапазон температур от 5°С до 55°С, погрешность задания температуры ±0,01°С | СТБ ЕН 12470-3-2006 п.6.2.3 b | СТБ ЕН 12470-3-2006 п.7.3 |
| 21 Испытание на коррозионную стойкость покрытия Корпуса часов (**) |  | В среде серосодержащих реагентов В среде искусственного пота В уксуснокислой среде | (*) | ГОСТ 27.50.406 п.2.36 (*) |
| 22 Испытание на устойчивость к дезинфекции Приборы и аппараты медицинские Термометры электронные |  | В среде дезинфицирующего раствора | ГОСТ 20790-93 п.3.20 | ГОСТ 20790-93 п.7.16 |
| 23 Проверка совокупности свойств изделий (проведение функционального контроля) |  | Перечень показателей устанавливают ТНПА и ТУ на конкретное изделие |  | Проверка функционирования осуществляется в соответствии со стандартами и ТУ на конкретное изделие СТБ 1364.0-2007 п.8.7 НПБ 57-2002п.п.80,84 |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.19 |  |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией наручные |  |  | ГОСТ 26272-98 |  |
| Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильники |  |  | ГОСТ 27752-88 |  |
| Реле времени электронные |  |  | (*) |  |
| Терморегуляторы |  |  | (*) |  |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.7 |  |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | (*) |  |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.3.7 |  |
| Корпуса металлические (с покрытием) и из полимерных материалов |  |  | (*) |  |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3 |  |
| Счетчики активной энергии |  |  | (*) |  |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | (*) |  |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.12 |  |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | (*) |  |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 Испытание на безопасность (требования к конструкции, изоляции, защитному заземлению, органам управления, блокировке, оболочкам, зажимам и выводным устройствам, предупредительной сигнализации, надписям и табличкам, к маркировке и различительной окраске) |  | Испытания проводятся в соответствии с нормами, правилами и методами испытаний, являющимися общими для всей радио-электронной аппаратуры бытового и аналогичного применения бытовых приборов Оболочки, обозначенные кодами IP2X, IP3X, IP4X, IP5X, IP6X |  | СТБ МЭК 60065-2004 пп.5, 8, 9, 14 - 17 ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.091-94 ГОСТ 27570.0-87 (кроме п.32) ГОСТ 14254-96 р.12 |
| Часы электронные |  |  | (*) | СТБ МЭК 60065-2004 пп.5, 8, 9, 14 - 17 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 пп.3.1, 3.4 | (*) |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 пп.3.1, 3.4 | (*) |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.7.28 | ГОСТ 30324.0-95 пп.16, 18 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.1.4 - 3.1.8 | (*) |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 20790-93 п.7.28 | ГОСТ 30324.0-95 пп.16, 18 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.8.6 | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп.3, 4, 8, 9 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп.3, 4, 8, 9 ГОСТ 27570.0-87п.21.1 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п.7,26,29. | (*) |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.64 | ГОСТ 12.2.007.0-75 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 пп. 8 -10 |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 Измерение электрических величин 25.1 Напряжение электрического тока |  | Диапазон измерения от 0,1 мВ до 30 кВ, относительная погрешность ±1% |  |  |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п4.3 | ГОСТ 3940-2004 п.6.1, 6.2 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | (*) |
| 25.2 Сила электрического тока |  | Диапазон измерения от 0,1 мкА до 10 А, относительная погрешность 1 % |  |  |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 23350-98 п.4.18 ГОСТ12997-84 (*) | ГОСТ 23350-98 п.6.16 (*) |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией |  |  | ГОСТ 26272-98 п.4.19 ГОСТ27752-88 п.1.3 | ГОСТ 26272-98 п.6.17 ГОСТ 27752-88 п.4.14(*) |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 | ГОСТ 30324.0-95 п.7(*) |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 12997-84(*) | (*) |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 | (*) |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (*) | СТБ ГОСТ Р 52322-2007 п.7.1 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 27570.0-87 .п.10. | (*) |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | (*) |
| 25.3 Потребляемая мощность |  | Диапазон измерения от 0,15Вт до 30кВт относительная погрешность 0,5 % |  |  |
| Часы электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.2.33 | (*) |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 п.2.2 | ГОСТ 20790-93 п.7.2 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п4.3 | ГОСТ 3940-2004 п.6.1, 6.2 |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.5.3.9.3 | СТБ 1364.0-2007 п.8.9 |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52322-2007 (*) | СТБ ГОСТ Р 52322-2007 п.7.1 |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002 п.101 | НПБ 57-2002 п.102 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | (*) |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.4 Сопротивление изоляции и электрическая прочность |  | Uисп до 10,0 кВ, погрешность 5%, сопротивление изоляции до 100 МОм, погрешность 15% |  | СТБ МЭК 60065-2004 п.10 ГОСТ 27570.0-85 п.16 ГОСТ 24606.1-81 п.2.3 ГОСТ 24606.2-81 пп.1.3, 2.3 |
| Часы электронные |  |  | (*) | СТБ МЭК 60065-2004 п.10 |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 12.2.025-76 п.п.2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 пп.4.3, 4.4 ГОСТ 30324.0-95 п.20.4 |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.15 | ГОСТ 3940-2004 пп.6.9, 6.11 |
| Реле времени электронные |  |  | ГОСТ 12997-84 п.3.4 | (*) |
| Терморегуляторы |  |  | ГОСТ 12997-84 п.3.4 | (*) |
| Аппараты кассовые суммирующие |  |  | СТБ 1364.0-2007 п.8.6 | (*) |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 (*) | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.7.3 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.15 | (*) |
| Оповещатели световые, звуковые, речевые, комбинированные |  |  | НПБ 57-2002п.п.35,.36 | НПБ 57-2002 гл.22, гл.23 |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | СТБ МЭК 60730-1-2004 13.1, 13.2 |
| 26 Проверка работоспособности при изменении напряжения |  | Uном и допусти-мое отклонение от Uном в % устанавливают ТНПА на конкретное изделие |  |  |
| Часы электронные |  |  | СТБ МЭК 60065-2004 п.4.2.1 | (*) |
| Часы электронно-механические кварцевые, со смешанной индикацией |  |  | ГОСТ27752-88 п.1.2 | (*) |
| Приборы и аппараты медицинские |  |  | ГОСТ 20790-93 2.2 | ГОСТ 30324.0-95 п.7(*) |
| Термометры электронные |  |  | ГОСТ 12997-84(*) | (*) |
| Электрооборудование автотракторное |  |  | ГОСТ 3940-2004 п.4.з | (*) |
| Счетчики активной энергии |  |  | СТБ ГОСТ Р 52320-2007 п.7 (*) | СТБ ГОСТ Р 52322-2007 п.7.1 |
| Табло информационные. Системы информационные транспорта |  |  | ГОСТ 27570.0-87 .п.5.1 | (*) |
| Системы осветительных электроустановок (**) |  |  | СТБ МЭК 60730-1-2004 | (*) |

(*)  – технические условия на конкретное изделие

(**) – другие изделия, в технической документации на которые используются данные или аналогичные методы     испытаний в соответствии с техническими возможностями оборудования

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева