Приложение к аттестату

аккредитации

№ ВY/ 112 02.1.0.0935

от «31» июля 2003г.

На    20   листах

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ        от 03.11.2008

Межрайонной лаборатории аналитического контроля

Мозырской горрайинспекции природных ресурсов и охраны

окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сточная вода |  | Нефтепродукты Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-65% Д-0.1-0.5 мг/дм3 ХП-50% Д-0.5-50 мг/дм3 ХП-25% АПАВ Д-0.025-0.1мг/дм3 ХП-50% Д-0.1-1.0 мг/дм3 ХП-30% Д-1.0-2.0 мг/дм3 ХП-20% БПК 5 Д-1.0-2.5 мг/дм3 ХП-13% Д-2.5-7.0 мг/дм3 ХП-7.0% Д-7.0-10.0мг/дм3 ХП-1.0% Нитраты Д-0.1-20 мг/дм3 Удельная электрическая проводимость | СТБ 1004-96 | ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 РД 52.24.74-88 МВИ концентрации нитратов фо тометрическим методом с сали- цилатом натрия. Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой, Медицина,1990,с.84-85 СТБ ИСО 7888-2006 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                             Лист 2          Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода |  | Нитриты Д-св.0.001мг/дм3 Хлориды Д-св.10 мг/дм3 Сульфаты Сухой остаток Д-50-1000мг/дм3 Д-св.100 мг/дм3 ХП-5% Водородный показатель рН Азот аммонийный Д-0.1-10мг/дм3 ХП—50-25% Ортофосфаты Д- св.0.005мг/дм3 по фосфору Фосфор общий Д.св.0.005мг/дм3 | СТБ 1004-96 | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и а-наф тиламином (реактивом Грисса). Сборник временно допущенных методик выполнения измерений состава природных вод. Утв.гл. Государственным инспектором по регулированию использования и охраны вод. Минск,1987г. с. 26-28 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом по Мору.Ю.В.Новиков,К.С.Ласточки на,З.Н.Болдина. Методы исследова ниякачества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой,1990 М: Медицина, с. 85-88 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом с гликолевым реагентом. Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой. 1990, М: Медицина, с.105-106 РД 118.02.8-88 Методика № 2.2.15 МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений,допущен- ных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организа- ций Республики Беларусь.Ч.2 М. Минск,1997г. с. 201-204 РД 118.02.3-90 СТБ ИСО 6878-2005 раздел 4 СТБ ИСО 6878-2005 Раздел 7 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                        Лист 3          Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода |  | Цинк Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-40% Д-0.1-2.0мг/дм3 ХП-25% Сульфиды Д-0.01-2.0мг/дм3 ХП-50-10% Фенолы Д-0.0005-0.001мг/дм3 ХП-65% Д-0.001-0.005мг/дм3 ХП-65% Д-0.005-0.01мг/дм3 ХП-65% Д-0.01-0.02мг/дм3 ХП-50% Д-0.02-10мг/дм3 ХП-50% Д-10-25мг/дм3 ХП-25% Растворенный кислород Д-0.5-12мг/дм3 ХП-20-5% Цветность Взвешенные вещества Д-5.0-50мг/дм3 ХП-20% Д-50-5000мг/дм3 ХП-10% Д-св.5000мг/дм3 ХП-5% Хром Д-5-100мкг/дм3 ХП-14% | СТБ 1004-96 | М 01-10-94 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 М 01-08-93 ПНД Ф 14.1:2:4.25-95 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А РД 52.24.73-88 МВИ цветности методом сравнения с искусственными стандартами. Руководство по химическому анализу поверх- ностных вод суши. Под ред.А.Д.Семенова. Л..1977г. с.28-29 РД 118.02.7-88 М 01-37-2006 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                        Лист  4                 Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода |  | ХПК Д-5-50мг/дм3 ХП-30% Д-50-200мг/дм3 ХП-20% Д-200-10000мг/дм3 ХП-15% Железо Д-0.2-9мг/дм3 Цинк Медь Кадмий Марганец Кобальт Железо Никель Свинец Жесткость мин.определения 0.05 мг-экв/дм3 Кальций Д-2.0-50мг/пробе | СТБ 1004-96 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Методика № 2.2.16.1 МВИ концентрации железа (111) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущен- ных к применению в деятельности лабораторий экологического конт- роля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Минск.1997г. с.120-126 М 01-37-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 МВИ жесткости титриметричес- ким методом с комплексоном. Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой. М: Медицина,1990 с. 67-70 МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексином Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой. М: Медицина,1990 с. 70-72 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                         Лист 5        Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сточная вода Поверхностная вода |  | Магний Предел обнаруж. 1 мг/дм3 Температура Отбор проб Общая щелочность Ортофосфаты Д-св.0.005мг/дм3 по фосфору Фосфор общий Д.св.0.005мг/дм3 ХПК Д-5-50мг/дм3 П-30% Д-50-200мг/дм3 П-20% Д-200-10000мг/дм3 П-15% | СТБ 1004-96 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой. М: Медицина,1990 с. 72-73 МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руко- водство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред.А.Д.Семенова. Л..1977г. с. 19-21 СТБ ГОСТ Р 51592 – 2001 МВИ концентрации щелочности титриметрическим методом Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой. М: Медицина,1990 с. 61- 63 СТБ ИСО 6878-2005, разд.4 СТБ ИСО 6878-2005, разд.7 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                        Лист  6          Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная вода |  | Нефтепродукты Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-65% Д-0.1-0.5мг/дм3 ХП-50% Д-0.5-50мг/дм3 ХП-25% АПАВ Д-0.025-0.1мг/дм3 ХП-50% Д-0.1-1.0 ХП-30% Д-1.0-2.0мг/дм3 ХП-20% БПК 5 Д-1.0-2.5мг/дм3 ХП-13% Д-2.5-7.0мг/дм3 ХП-7.0% Д-7.0-10.0мг/дм3 ХП-1.0% Растворенный кислород Д-0.5-12мг/дм3 ХП-20-5мг/дм3 Нитраты Д-0.1-20мг/дм3 Хлориды Д-10-250мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 РД 52.24.74-88 РД 52.24.73-88 МВИ концентрации нитратов фо тометрическим методом с сали- цилатом натрия. Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой, Медицина,1990,с.84-85 МВИ концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой Медицина,1990, с. 85-88 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                        Лист   7          Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная вода |  | Сульфаты Азот аммонийный Д-0.1-10мг/дм3 ХП-50-25% Температура Сульфиды Д-0.01-2.0мг/дм3 ХП-50-10% Взвешенные вещества Д-5.0-5000мг/дм3 ХП-20-10% Хром Д-5-100мкг/дм3 ХП-14% Железо Никель Кобальт Свинец Удельная электрическая проводимость | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Методика № 2.1.36.6 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом с гликолевым реагентом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.Ч.1 Минск.1997г. с. 142-148 РД 118.02.3-90 МВИ температуры при помощи ртутного термометра. Руко- водство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред.А.Д.Семенова. Л..1977г. с. 19-21 М 01-08-93 ПНД Ф 14.1:2:4.25-95 РД 118.02.7-88 М 01-37-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 СТБ ИСО 7888-2006 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                         Лист  8          Листов   20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная вода |  | Нитриты Д-0.005-0.3 (N)мг/дм3 ХП—50-33% Цветность Д-св.10 град. ХП-10% Цинк Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-40% Д-0.1-2.0мг/дм3 ХП-25% Железо Жесткость Кальций | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | РД 52.24.32-86 МВИ цветности методом сравнения с искусственными стандартами. Руководство по химическому анализу по- верхностных вод суши. Под ред.А.Д.Семенова. Л..1977г. с. 28-29 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 Методика № 2.1.10.2 МВИ концентрации железа (111) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Минск.1997г. с.120-126 МВИ жесткости титримет рическим методом с комплексо ном и эриохромчерным Т. Руко- водство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред.А.Д.Семенова. Л..1977г. с. 83-86 МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексо ном 111. Руководство по химическому анализу по- верхностных вод суши. Под ред .А.Д.Семенова. Л..1977г.с. 88-90 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                           Лист  9            Листов   20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная вода |  | Сухой остаток Магний Предел обнаруж. 1.0 мг/дм3 Цинк Медь Кадмий Марганец Водородный показатель рН Прозрачность | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой Медицина,1990, с. 42-44 МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов.Под редакцией А.П.Шицковой. М: Медицина,1990 с. 72-73 М 01-37-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 М 01-29-2006 Методика № 2.1.30 МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допу -щенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь.Ч.3 Минск,1998г. с. 167-171 МВИ прозрачности при помо- щи шрифта, диска Ю.В.Новиков,К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследова- ния качества воды водоемов. Под редакцией А.П.Шицковой М:Медицина,1990, с. 39-40 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                                Лист  10       Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная вода Питьевая вода |  | Фенолы Д-0.0005-0.001мг/дм3 ХП-65% Д-0.001-0.005мг/дм3 ХП-65% Д-0.005-0.01мг/дм3 ХП-65% Д-0.01-0.02мг/дм3 ХП-50% Д-0.02-10мг/дм3 ХП-50% Д-10-25мг/дм3 ХП-25% Отбор проб Цветность Д-(0-70)о Общая жесткость Кобальт Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-35% Хром Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-40% Дсв.0.01-0.05мг/дм3 ХП-25% Цинк Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-25% Марганец Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-20% | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.05.2007 №43/42 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 3351-74, п.4 ГОСТ 4151-72 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                                  Лист  11           Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  | Кадмий Д-0.0001-0.001мг/дм3 ХП-50% Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-25% Медь Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-40% Дсв.0.01-0.05мг/дм3 ХП-20% Никель Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-30% Свинец Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-40% Д-0.01-0.05мг/дм3 ХП-20% Цинк Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-25% Д-0.1-2.0мг/дм3 ХП-15% Остаточный активный хлор Нефтепродукты Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-65% Д-0.1-0.5мг/дм3 ХП-50% Д-0.5-50мг/дм3 ХП-25% АПАВ Д-0.025-0.1мг/дм3 ХП-50% Д-0.1-1.0 ХП-30% Д-1.0-2.0мг/дм3 ХП-20% Фенолы Д-0.0005-0.001мг/дм3 ХП-65% Д-0.001-0.005мг/дм3 ХП-50% Д-0.005-0.02мг/дм3 ХП-25% Д-0.02-25.0мг/дм3 ХП-10% | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 | СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, п.4 Метод 1 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 ГОСТ 18190-72, п.3 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                                Лист  12        Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  | Сульфиды Д-0.01-2.0мг/дм3 ХП-50-10% Ортофосфаты Дсв.0.005мг/дм3 по фосфору Фосфор общий Д.св.0.005мг/дм3 Нитраты Дсв.0.1мг/дм3 поN Азотсодержащие вещества: -нитриты Дсв.0.003мг/дм3 ХП-5% -ионы аммония Дсв.0.05мг/дм3 ХП-5% -аммиак Дсв.0.05мг/дм3 ХП-5% Сухой остаток Сульфаты Д-2-25мг/дм3 Хлориды Дсв.10мг/дм3 Водородный показатель рН Железо Д-0.05-2.0мг/дм3 Запах Д-(0-5) баллов Привкус Д-(0-5)баллов Мутность Отбор проб | СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 2.1.4.12-23-2006 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | ПНД Ф 14.1:2:4.25-95 СТБ ИСО 6878-2005, Раздел 4 СТБ ИСО 6878-2005, Раздел 7 ГОСТ 18826-73, п.3 ГОСТ 4192-82, п.3-4 ГОСТ 18164-72 ГОСТ 4389-72, п.3 ГОСТ 4245-72, п.2 МВИ рН потенцио-метрическим методом. Руководство по хими- ческому анализу поверх- ностных вод суши. Под. ред .А.Д.Семенова. Л..1977г.с. 33-36 ГОСТ 4011-72, п.3 ГОСТ 3351-74, п.2 ГОСТ 3351-74, п.3 ГОСТ 3351-74, п.5 СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                                 Лист  13     Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Нефтепродукты Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-65% Д-0.1-0.5мг/дм3 ХП-50% Д-0.5-50мг/дм3 ХП-25% АПАВ Д-0.025-0.1мг/дм3 ХП-50% Д-0.1-1.0 ХП-30% Д-1.0-2.0мг/дм3 ХП-20% Ортофосфаты Дсв.0.005мг/дм3 по фосфору Сульфиды Д-0.01-2.0мг/дм3 ХП-50-10% Фенолы Д-0.0005-0.001мг/дм3 ХП-65% Д-0.001-0.005мг/дм3 ХП-50% Д-0.005-0.02мг/дм3 ХП-25% Д-0.02-25.0мг/дм3 ХП-10% Нитраты Дсв.0.1мг/дм3 по N Нитриты Дсв.0.003мг/дм3 ХП-5% Аммиак Ионы аммония Дсв.0.05мг/дм3 ХП-5% Сухой остаток Сульфаты Д-2-25мг/дм3 Хлориды Дсв.10мг/дм3 ХП-(1-3)мг/дм3 | Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ИСО 6878-2005, Раздел 4 ПНД Ф 14.1:2:4.25-95 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Метод А ГОСТ 18826-73, п.3 ГОСТ 4192-82, п.4 ГОСТ 4192-82, п.3 ГОСТ 18164-72, п.3.1 ГОСТ 4389-72, п.3 ГОСТ 4245-72, п.2 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                                    Лист  14    Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Водородный показатель рН Д-0-14ед.рН Железо Д-0.05-2.0мг/дм3 Кобальт Д-5-100мкг/дм3 ХП-10% Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-35% Хром Д-5-100мкг/дм3 ХП-14% Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-40% Дсв.0.01-0.05мг/дм3 ХП-25% Цинк Д-0.5-5мкг/дм3 ХП-20% Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-25% Кадмий Д-0.5-10мкг/дм3 ХП-12% Д-0.0001-0.001мг/дм3 ХП-50% Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-25% Медь Д-5-100мкг/дм3 ХП-12% Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-40% Дсв.0.01-0.05мг/дм3 ХП-20% Фосфор общий Д.св.0.005мг/дм3 | Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | МВИ рН потенцио-метрическим методом. Руководство по хими- ческому анализу поверх- ностных вод суши. Под. ред .А.Д.Семенова. Л..1977г.с. 33-36 ГОСТ 4011-72, п.3 М 01-29-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 М 01-37-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 М 01-37-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 М 01-29-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 М 01-29-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 СТБ ИСО 6878-2005 Раздел 7 |

ВY/ 112 02.1.0.0935                                                                                                                  Лист  15     Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные воды |  | Марганец Д-2-40мкг/дм3 ХП-10% Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-20% Никель Д-5-1000мкг/дм3 ХП-12% Д-0.001-0.05мг/дм3 ХП-30% Свинец Д-5-100мкг/дм3 ХП-10% Д-0.001-0.01мг/дм3 ХП-40% Д-0.01-0.05мг/дм3 ХП-20% Остаточный активный хлор Цинк Д-0.005-0.1мг/дм3 ХП-25% Д-0.1-2.0мг/дм3 ХП-15% Цветность Д-(-70)о Жесткость общая Запах при 20 С Д-(0-5) баллов Привкус Д-(0-5) баллов Мутность Температура Отбор проб | Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СТБ ИСО 5667-11-2006 СТБ ИСО 5667-18-2006 | М 01-29-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 М 01-29-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 М 01-29-2006 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 П.4, метод 1 ГОСТ 18190-72, п. 3 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 ГОСТ 3351-74, п. 4 ГОСТ 4151-72 ГОСТ 3351-74, п. 2 ГОСТ 3351-74, п. 3 ГОСТ 3351-74, п. 5 МВИ температуры при помощи ртутного термо- метра. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши Под ред. А.Д.Семенова Л.1977г.с.19-21 СТБ ИСО 5667-11-2006 П.5.3.1.1, п.5.3.1.2 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                                             Лист 16   Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопылевые потоки, отходящие от стационарных источников загрязнения Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Скорость Д-1-60 м/с ХП-±0,5% Объемный расход Температура Давление Скорость Д-от 4,0 м/с Пыль ХП- ±25% Сероводород Д-0-300 ррm ХП-±5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ.МН 1936-2003 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003-2007 ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003 -2007 ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ концентрации пыли гравиметрическим методом . Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах.Л.1987г.Гидрометеоиздат. с.138-157 МВИ.МН 1003 -2007 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                                      Лист 17   Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Аммиак Д-3-30000 мг/м3 ХП- до 10% Оксид углерода Д-0-100000 ррm Д-0-10000 ррm ХП-±5% Оксид азота Д-0-3000 ррm ХП-±5 ррm Диоксид азота Д 0-500 ррm ХП-±5% Диоксид серы Д-0-5000 ррm ХП-±5% Кислород Д-0-21% об ХП-±0,2% об Формальдегид Д -0,04-40 мг/м3 ХП – 15-25% Формальдегид Д. 0.1-30мг/м3 ХП +- 14.5% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ концентрации аммиака титриметрическим методом. Сборник методик по опре-делению концентраций загрязняющих в-в в пром. Выбросах.Л.1987г.Гидроме-теоиздат. с.92-94 МВИ.МН 1936 -2003 МВИ.МН 1003 -2007 МВИ.МН 1936 -2003 МВИ.МН 1003 -2007 МВИ.МН 1936 -2003 МВИ.МН 1003 -2007 МВИ.МН 1936 -2003 МВИ.МН 1003 -2007 МВИ.МН 1936 -2003 МВИ.МН 1003 -2007 МВИ концентрации формальдегида методом флуориметрии М 02/в-02-96 Утверждена директором НПФ АП «ЛЮМЭКС» А.А. Строгановым. Методика № 1.4.118.1 МВИ концентрации формальдегида фотомет- рическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь М. 1998,с.121-128 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                                   Лист 18      Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников в атмосферу |  | Ацетон Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Бензол Д-10-5000мг/м3 ХП -22% Толуол Д-10-5000мг/м3 ХП -20% о-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП -22% п-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП -21% м-ксилол Д-10-5000мг/м3 ХП -22% Этилбензол Д-10-5000мг/м3 ХП -22% Изопропанол Д-10-5000мг/м3 ХП -21% н-бутанол Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Этилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП -21% н-бутилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП -20% н-гептан Д-10-5000мг/м3 ХП -20% н-октан Д-10-5000мг/м3 ХП -21% 1,4 диоксан Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Стирол Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Этилцеллозольв Д-10-5000мг/м3 ХП -21% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 |

ВY/112 02.1.0.0935                               .                                                                                       Лист 19   Листов 20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные выбросы от стационарных источников загрязнения |  | Акрилонитрил Д-10-5000мг/м3 ХП -19% Псевдокумол Д-10-5000мг/м3 ХП -20% и-бутанол Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Кумол Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Изопентилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП -20% н-пентилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Трихлорэтилен Д-10-5000мг/м3 ХП -21% н-гексан Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Метилэтилкетон Д-10-5000мг/м3 ХП -21% Этанол Д-10-5000мг/м3 ХП -19% Метанол Д-10-5000мг/м3 ХП -19% н-пентан Д-10-5000мг/м3 ХП -19% и-бутилацетат Д-10-5000мг/м3 ХП -20% | ГОСТ 17.2.3.02-78 | МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 МВИ. МН 1820-2002 |

ВY/112 02.1.0.0935                                                                                                                     Лист  20    Листов  20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработавшие газы автомобильных средств с дизелями Отработавшие газы автомобилей, работающих на бензине сжатом и сжиженных газах. Почвы: заповед- ных террито- рий, населенных пунктов, санаторно- защитных зон предприятий, используемые в сельскохо- зяйственном производстве |  | Дымность Оксид углерода, углеводороды Нефтепродукты Д-0,005-0,25 мг/г ХП-45% Д-0,25-20 мг/г ХП-35% Цинк Медь Кадмий Марганец Кобальт Железо Никель Свинец Хром Отбор проб | ГОСТ 21393-75 ГОСТ 17.2.2.03-87 Положение о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 17.07.2008 №1042 ГН 2.1.7.12-1-2004 ГОСТ 17.4.3.01-83 | ГОСТ 21393-75 ГОСТ 17.2.2.03-87 М 03-03-2007 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 1137-99 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 |

Руководитель Уполномоченного                                                                            А.В.Казачок

органа по аккредитации