Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.4546

от «14»  ноября  2014 года

на бланке № _________

на 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Закрытого акционерного общества   «Пожтехника»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2. Заземляющие устройства |  | 2.1. Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 п. 4.3.8.2 | МВИ.ВТ.238-2012 |
|  |  | 2.2. Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
|  |  | 2.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 п. 4.3.5.4 | МВИ. ВТ.237-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии до 10кВ |  | 3.1. Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.113-2012 |
|  |  | 3.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ.ВТ.240-2012 |

№ ВY /112 02.2.0.                                                                                             Лист 2 из 3листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Перчатки электроизолирующие |  | 4.1. Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.11.2 таблица Е 1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
|  |  | 4.2. Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.239-2011 |
| 5. Обувь специальная электроизолирующая |  | 5.1. Испытание повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2010 п. 4.12.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
|  |  | 5.2. Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  |  |
|  |  |  |  | МВИ.ВТ.239-2011 |
| 6.Указатели напряжения до 1000 В |  | 6.1. Испытание изоляции повышенным переменным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
|  |  | 6.2. Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.239-2011 |
|  |  | 6.3. Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.239-2011 |
|  |  | 6.4 . Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.239-2011 |
| 7. Указатели напряжения выше 1000 В |  | 7.1. Испытание повышенным напряжением рабочей и изолирующей частей | ТКП 290-2010 п.4.5.3. таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
|  |  | 7.2. Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
| 8. Штанги электроизолирующие |  | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.2.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
| 9. Ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.17.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |
| 10. Клещи электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.ВТ.239-2011 |

№ ВY / 112 02.2.0.                                                                                          Лист 3  из 3 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Масло трансформаторное |  | Пробивное напряжение | ТКП 339-2011 п. 4.4.6.16 ТКП 181-2009 Б.8.17. 4 | МВИ.ВТ.239-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Т.А. Николаева