|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.1.0.1725 от 15.03.2013 года число, месяц, год На бланке № _________ На 62 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23.01.2015 года

научно-исследовательской и испытательной лаборатории

строительных конструкций и материалов

Общества с ограниченной ответственностью  «Дом Идей»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | А10.Б29 | Средняя плотность | СТБ EN 206-1-2011 СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 СТБ EN 12390-7-2012 |
| 1.2 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 21718-84 |
| 1.3 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.0-78 |
| 1.4 |  | А10.Б29 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-78 |
| 1.5 |  | А10.Б29 | Призменная прочность |  | ГОСТ 24452-80 |
| 1.6 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 18105-86 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-2-2014 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 1.7 |  | А10.Б29 | Растяжение при изгибе, осевое растяжение |  | ГОСТ 18105-86 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 |
| 2.1 | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | А10.Б29 | Средняя плотность | СТБ EN 206-1-2011 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 СТБ EN 12390-7-2012 |
| 2.2 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 21718-84 |
| 2.3 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 12730.0-78 |
| 2.4 |  | А10.Б29 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-78 |
| 2.5 |  | А10.Б29 | Призменная прочность |  | ГОСТ 24452-80 |

| 2.6 | Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | А10.Б29 | Прочность на сжатие, растяжение при изгибе, осевое растяжение | СТБ EN 206-1-2011 СТБ 2221-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18105-86 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-2-2014 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 |  | А10.Б29 | Растяжение при изгибе, осевое растяжение |  | ГОСТ 18105-86 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 |
| 3.1 | Бетоны жаростойкие | А10.Б29 | Средняя плотность | ГОСТ 20910-90 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 |
| 3.2 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 ГОСТ 20910-90 прилож.2 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 4.1 | Бетоны легкие | А10.Б29 | Средняя плотность | ТР 2009/013/BY СТБ EN 206-1-2011 СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-86 СТБ EN 12390-7-2012 |
| 4.2 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 4.3 |  | А10.Б29 | Показатели пористости |  | ГОСТ 12730.4-78 |
| 4.4 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-2-2014 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 5.1 | Бетоны ячеистые | А10.Б29 | Средняя плотность | ТР 2009/013/BY СТБ 1570-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 27005-86 |
| 5.2 |  | А10.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 21718-84 |
| 5.3 |  | А10.Б29 | Призменная прочность |  | ГОСТ 24452-80 |
| 5.4 |  | А10.Б29 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 5.5 |  | А10.Б29 | Растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 |
| 6.1 | Бетон силикатный плотный | А10.Б29 | Средняя плотность | СТБ EN 206-1-2011 ГОСТ 25214-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 СТБ EN 12390-7-2012 |

| 6.2 | Бетон силикатный плотный | А10.Б29 | Прочность на сжатие | СТБ EN 206-1-2011 ГОСТ 25214-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ EN 12504-2-2014 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Растворы строительные | А10.Б29 | Прочность на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.8-7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 310.4-81 |
| 7.2 |  | А10.Б29 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1307-2012 п.7.9, п.7.11 ГОСТ 310.4-81 |
| 7.3 |  | А10.Б29 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  | СТБ 1307-2012 п.7.12 ГОСТ 28574-90 п.2 |
| 7.4 |  | А10.Б29 | Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574-90 п.2.6, п.2.7 |
| 8.1 | Камни бетонные стеновые | А10.Б29 | Категория бетонной поверхности | ТР 2009/013/BY СТБ 1008-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.2 |  | А10.Б29 | Соответствие внешнего вида лицевых поверхностей |  | СТБ 1008-95 п.6.2 |
| 8.3 | Камни бетонные стеновые | А10.Б29 | Геометрические параметры | ТР 2009/013/BY СТБ 1008-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 8.4 |  | А10.Б29 | Плотность бетона |  | ГОСТ 12730.1-78 |
| 8.5 |  | А10.Б29 | Масса |  | СТБ 1008-95 п.6.10 |
| 8.6 |  | А10.Б29 | Влажность бетона |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 8.7 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 ГОСТ 8462-85 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 9.1 | Камни бортовые бетонные и железобетонные | А10.Б29 | Категория бетонной поверхности | СТБ 1097-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.2 |  | А10.Б29 | Однотонность цвета камней |  | СТБ 1097-2012 п.7.10 |
| 9.3 |  | А10.Б29 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 9.4 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 1152-99 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |

| 10.1 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | А10.Б29 | Размеры, отклонения от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов и околов бетона | СТБ 1071-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 |  | А10.Б29 | Ширина раскрытия трещин |  | СТБ 1071-2007 п.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 10.3 |  | А10.Б29 | Однотонность цвета плит |  | СТБ 1071-2007 п.6.14 |
| 10.4 |  | А10.Б29 | Водопоглощение бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 10.5 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие и прочность бетона на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 1152-99 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 11.1 | Плиты облицовочные бетонные | А10.Б29 | Линейные размеры, отклонения от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности, размеры раковин, наплывов, выступов впадин и трещин | СТБ 1374-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 |
| 11.2 |  | А10.Б29 | Наличие царапин, трещин, зазубрин, наплывов, впадин, околов ребер и углов, высолов и ржавых пятен на лицевой поверхности плит |  | СТБ 1374-2003 п.6.9 |
| 11.3 | Плиты облицовочные бетонные | А10.Б29 | Однотонность цвета плит и рисунок рифления | СТБ 1374-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1374-2003 п.6.10 |
| 11.4 |  | А10.Б29 | Водопоглощение бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 |
| 11.5 |  | А10.Б29 | Масса плиты |  | СТБ 1374-2003 п.6.7 |
| 11.6 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 СТБ 1152-99 п.4.1 |
| 12.1 | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов | А10.Б29 | Отклонения от размеров, перпендикулярности, прямолинейности и размеры отбитостей и притупленностей углов и ребер | СТБ 1034-96 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 17177-94 п.4-п.6 |
| 12.2 |  | А10.Б29 | Однородность структуры |  | СТБ 1034-96 п.6.8 |
| 12.3 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность бетона |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 12.4 |  | А10.Б29 | Предел прочности бетона при сжатии |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 |
| 12.5 |  | А10.Б29 | Предел прочности бетона при изгибе |  | ГОСТ 17177-94 п.15 |

| 13.1 | Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем | А10.Б29 | Линейные размеры, отклонения от прямолинейности и перпендикулярности поверхностей блоков, размеры раковин, наплывы и околы бетона, ширина раскрытия трещин | ТР 2009/013/BY СТБ 1375-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 |  | А10.Б29 | Соответствие однотонности цвета лицевых поверхностей блоков |  | СТБ 1375-2003 п.7.10 |
| 13.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 13.4 |  | А10.Б29 | Масса блока |  | СТБ 1375-2003 п.7.3 |
| 13.5 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность легкого бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| 13.6 |  | А10.Б29 | Предел прочности бетона при сжатии |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 14.1 | Блоки объемные железобетонные для зданий | А10.Б29 | Геометрические параметры и допустимые отклонения от проектных размеров блоков | ТР 2009/013/BY СТБ 2215-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.2 |  | А10.Б29 | Внешний вид и качество отделки поверхностей блоков, параметры дефектов |  | СТБ 2215-2011п.6.14 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 14.4 |  | А10.Б29 | Влажность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| 14.5 | Блоки объемные железобетонные для зданий | А10.Б29 | Масса блока | ТР 2009/013/BY СТБ 2215-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2215-2011 п.6.20 |
| 14.6 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 15.1 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые | А10.Б29 | Отклонение от линейных размеров | ТР 2009/013/BY СТБ 1117-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 15.2 |  | А10.Б29 | Глубина повреждения ребер и углов |  | СТБ 1117-98 п.6.2 |
| 15.3 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86 |
| 15.4 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 15.5 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 21718-84 |

| 16.1 | Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона | А10.Б29 | Отклонение от линейных размеров блоков и перемычек, прямолинейности, перпендикулярности поверхностей и граней, ширина технологических трещин, глубина повреждения ребер и углов | ТР 2009/013/BY СТБ 1332-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 |  | А10.Б29 | Радиус закругления арочных перемычек |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1332-2002 п.6.8 |
| 16.3 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86 |
| 16.4 |  | А10.Б29 | Отпускная влажность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.2-78 |
| 16.5 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 17.1 | Блоки стеновые полистиролбетонные | А10.Б29 | Отклонения от номинальных значений геометрических параметров | СТБ 1978-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 17.2 |  | А10.Б29 | Прочность бетона блоков на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86 |
| 17.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 18.1 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий | А10.Б29 | Геометрические размеры, отклонения от линейных размеров, отклонение от прямолинейности, плоскостности и перпендикулярности поверхностей, размеры раковин, наплывы и околы бетона | ТР 2009/013/BY СТБ 1327-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 18.2 |  | А10.Б29 | Масса блоков |  | СТБ 1327-2002 п.6.5 |
| 18.3 |  | А10.Б29 | Плотность бетона |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 |
| 18.4 |  | А10.Б29 | Прочность бетона блоков на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 19.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | А10.Б29 | Толщина защитного слоя бетона до поверхности стержня арматуры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22904-93 |
| 19.2 |  | А10.Б29 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.3 |  | А10.Б29 | Отклонение геометрических параметров, размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона ребер конструкций |  | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.4 |  | А10.Б29 | Влажность бетона в изделиях |  | ГОСТ 21718-84 |
| 19.5 |  | А10.Б29 | Средняя плотность бетона |  | ГОСТ 27005-86 ГОСТ 12730.1-78 СТБ EN 12390-7-2012 |
| 19.6 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) СТБ EN 12504-1-2012 СТБ EN 12504-2-2014 СТБ EN 12390-3-2012 |
| 19.7 |  | А10.Б29 | Прочность бетона на осевое растяжение и растяжение при изгибе |  | ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 |
| 20.1 | Изделия архитектурно-строительные из природного камня | А10.Б29 | Геометрические размеры, отклонения от плоскостности и от прямого угла, длина и ширина трещин, фактура лицевой поверхности изделий | ГОСТ 23342-91 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23342-91 п.3.2 – п.3.7 |
| 20.2 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 20.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |
| 20.4 |  | А10.Б29 | Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 20.5 |  | А10.Б29 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.6 |
| 21.1 | Плиты декоративные на основе природного камня | А10.Б29 | Геометрические размеры, отклонения от прямого угла, от плоскостности, сколы на ребрах, повреждения углов, размеры каверн и раковин, ширина шва между отдельными элементами орнамента | ТР 2009/013/BY СТБ 1101-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 21.2 |  | А10.Б29 | Качество, фактура, цвет (оттенок цвета), рисунок лицевой поверхности плит |  | СТБ 1101-98 п.6.2 |
| 21.3 | Плиты декоративные на основе природного камня | А10.Б29 | Прочность бетона на сжатие | ТР 2009/013/BY СТБ 1101-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1101-98 п.6.5 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 18105-86 СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 21.4 |  | А10.Б29 | Прочность на растяжение при изгибе |  | СТБ 1101-98 п.6.6 |
| 21.5 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 7025-91 п.2 |

| 22.1 | Плиты из природного камня для покрытия дорожных одежд пешеходных зон | А10.Б29 | Геометрические параметры, отклонения от прямолинейности профиля лицевой поверхности по периметру и диагоналям, отклонение от равенства диагоналей, плоскостности и перпендикулярности смежных граней плит, высота неровностей лицевой поверхности, длина отбитости | СТБ 1702-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1702-2006 п.7.4 - п.7.9, п.7.11 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.2 |  | А10.Б29 | Соответствие общего цветового тона и фактуры лицевой поверхности плит образцу-эталону |  | СТБ 1702-2006 п.7.10 |
| 22.3 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 22.4 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |
| 22.5 |  | А10.Б29 | Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 22.6 |  | А10.Б29 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.6 |
| 23.1 | Камни стеновые из горных пород | А10.Б29 | Геометрические параметры, качество лицевых поверхностей камней, наличие отбитых углов, сколы ребер, сколы и недорезы граней, расслоения и прослойки глины и мергеля, размеры отбитых углов и сколов ребер, отклонение от плоскостности граней, отклонение от перпендикулярности смежных граней камней | ТР 2009/013/BY ГОСТ 4001-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4001-84 п.4.1 – п.4.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.2 |  | А10.Б29 | Соответствие лицевой поверхности лицевых камней образцам-эталонам по цвету и наличию пятен |  | ГОСТ 4001-84 п.4.8 |
| 23.3 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 23.4 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |
| 23.5 |  | А10.Б29 | Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 24.1 | Камни бортовые из горных пород | А10.Б29 | Геометрические параметры, неплоскостность лицевой поверхности камня, кривизну лицевой стороны криволинейных камней, перпендикулярность верхней горизонтальной грани по отно- шению к торцевым, перпендикулярность верхней горизонтальной грани по отношению лицевой вертикальной граням | ГОСТ 6666-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6666-81 п.4.1-п.4.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 24.2 | Камни бортовые из горных пород | А10.Б29 | Водопоглощение | ГОСТ 6666-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 24.3 |  | А10.Б29 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 25.1 | Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий | А10.Б29 | Геометрические параметры, коммерческий объем блока, отклонение от перпендикулярности, высота выступов и глубина впадин на гранях блоков; наличие на блоках трещин, каверн, включений других пород, прожилков и прослоев; длина трещин | ТР 2009/013/BY ГОСТ 9479-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9479-2011 п.7.1-п.7.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 25.2 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 25.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |
| 25.4 |  | А10.Б29 | Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 25.5 |  | А10.Б29 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.6 |
| 26.1 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня | А10.Б29 | Геометрические параметры, отклонение от плоскостности, отклонение от прямого угла плит, фактура лицевой поверхности плит | ТР 2009/013/BY ГОСТ 9480-89 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9480-89 п.3.2-п.3.6 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 26.2 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.4 |
| 26.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1 |
| 26.4 |  | А10.Б29 | Предел прочности при сжатии и снижение прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.5 |
| 26.5 |  | А10.Б29 | Предел прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ 30629-2011 п.6.6 |
|  | Отделочные работы: |  |  |  |  |
| 27.1 | Штукатурные работы | А79.Б29 | Влажность основания | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.2-5.3.4 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
| 27.2 |  | А79.Б31 | Состояние основания (отсутствие на поверхности основания пыли, грязи, жировых пятен, наплывов раствора, бетона) |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.5-5.3.7 |
| 27.3 |  | А79.Б31 | Наличие насечки |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.8-5.3.10 |
| 27.4 |  | А79.Б29 | Наличие сетки, количество точек и способ крепления сетки |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.12-5.3.13 |
| 27.5 |  | А79.Б29 | Точность установки маяков |  | СТБ 1473-2004 п. 5.4 |
| 27.6 |  | А79.Б29 | Количество и толщина штукатурных слоев |  | СТБ 1473-2004 п. 5.5 |

| 27.7 | Штукатурные работы | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов) горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п.п.5.6, 5.7, 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.8 |  | А79.Б29 | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей от проектной величины |  | СТБ 1473-2004 п.5.9 |
| 27.9 |  | А79.Б31 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004 п.5.10, п.5.3.7 |
| 27.10 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 ГОСТ 28089-89 |
| 28.1 | Облицовочные работы | А79.Б29 | Влажность основания | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.2-5 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
| 28.2 |  | А79.Б31 | Состояние основания (отсутствие на поверхности основания пыли, грязи, жировых пятен, наплывов раствора, бетона) |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.5-5.3.7 |
| 28.3 |  | А79.Б31 | Наличие насечки |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.8-5.3.10 |
| 28.4 |  | А79.Б29 | Наличие сетки, количество точек и способ крепления сетки |  | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.12-5.3.13 |
| 28.5 |  | А79.Б29 | Точность установки маяков |  | СТБ 1473-2004 п. 5.4 |
| 28.6 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения и высыхание грунтовки |  | СТБ 1473-2004 п. 6.5 |
| 28.7 |  | А79.Б29 | Соответствие установки каркаса (расстояние между точками крепления каркаса, расстояние между несущими элементами каркаса, расстояние от нижнего и верхнего обрезов конструкции до крайних элементов каркаса, соответствие применяемых крепежных элементов) |  | СТБ 1473-2004 п. 6.6 |
| 28.8 |  | А79.Б29 | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1473-2004 п. 6.7 |
| 28.9 |  | А79.Б29 | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 пп. 6.8, 6.9 |
| 28.10 |  | А79.Б29 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
| 28.11 |  | А79.Б29 | Подбор и совмещение рисунка облицовки |  | СТБ 1473-2004 п. 5.3.7 |
| 28.12 |  | А79.Б29 | Перепад между изделиями на стыках и швах |  | СТБ 1473-2004 п.п.6.11.2-6.11.5 |

| 28.13 | Облицовочные работы | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицовочной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.14 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004 п.5.11 (метод 1) |
| 28.15 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления листов облицовки |  | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 29.1 | Малярные работы | А79.Б29 | Влажность основания | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1474-2004 п.п. 5.2.1-5.2.4 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
| 29.2 |  | А79.Б31 | Состояние основания (отсутствие на поверхности ржавчины, высолов, жировых пятен, трещин, раковин, отслоений, подтеков раствора, следов обработки затирочными машинами, пыли, грязи) |  | СТБ 1474-2004 п.п. 5.2.5-5.2.7 |
| 29.3 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения шпатлевки и грунтовки, высыхание шпатлевки и грунтовки, внешний вид шлифованной ошпатлеванной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п. 5.3 |
| 29.4 |  | А79.Б29 | Сплошность нанесения, высыхание окрасочного покрытия, соответствие количества слоев окрасочного покрытия |  | СТБ 1474-2004 п. 5.4 |
| 29.5 |  | А79.Б29 | Внешний вид окрашенной поверхности, отклонение ширины бордюров, фризов, филенок и закраски поверхностей, при применении различных колеров |  | СТБ 1474-2004 п. 5.5, п.5.3.3 |
| 29.6 |  | А79.Б29 | Толщина малярного покрытия |  | СТБ 1474-2004 п. 5.6 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 30.1 | Обойные работы | А79.Б29 | Влажность основания | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1474-2004 пп.5.2.1-5.2.4 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
| 30.2 |  | А79.Б31 | Состояние основания (отсутствие на поверхности ржавчины, высолов, жировых пятен, трещин, раковин, отслоений, подтеков раствора, следов обработки затирочными машинами, пыли, грязи) |  | СТБ 1474-2004 пп.5.2.5-5.2.7 |
| 30.3 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения шпатлевки и грунтовки, высыхание шпатлевки и грунтовки, внешний вид шлифованной ошпатлеванной поверхности |  | СТБ 1474-2004 п. 5.3 |

| 30.4 | Обойные работы | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения, нахлестка обоев, отступление кромок, при наклеивании обоев встык | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1474-2004 п. 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.5 |  | А79.Б31 | Внешний вид оклеенной поверхности (подбор цвета и оттенка полотнищ; подгонку рисунка на стыках обоев; наклейку обоев в углах, у плинтусов и наличников; отсутствие складок, пузырей и вздутий) |  | СТБ 1474-2004 п. 6.4 |
|  | Стекольные работы: |  |  |  |  |
| 31.1 | Установка листового оконного и витринного стекла | А79.Б31 | Состояние поверхностей створок | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 6.1 |
| 31.2 |  | А79.Б29 | Размеры стекла |  | СТБ 1475-2004 п. 6.2 ГОСТ 26433.1-89 |
| 31.3 |  | А79.Б31 | Состояние кромок витринного стекла (отсутствие острых кромок) |  | СТБ 1475-2004 п. 6.3 |
| 31.4 |  | А79.Б29 | Ширина зазора между кромками стекла и фальцами створки |  | СТБ 1475-2004 п. 6.4 |
| 31.5 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) |  | СТБ 1475-2004 п. 6.5 |
| 31.6 |  | А79.Б29 | Толщина слоя замазки (мастики) |  | СТБ 1475-2004 п. 6.6 |
| 31.7 |  | А79.Б29 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок (соединение штапиков, расстояние между крепежными деталями штапиков) |  | СТБ 1475-2004 п. 6.7 |
| 31.8 |  | А79.Б29 | Расположение стыков уплотнительного профиля |  | СТБ 1475-2004 п. 6.8 |
| 31.9 |  | А79.Б29 | Плотность прилегания стекла к створке |  | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
| 31.10 |  | А79.Б31 | Внешний вид установленного стекла (отсутствие трещин, сколов, следов мастики, жировых пятен и т. д.) |  | СТБ 1475-2004 п. 6.10 |
| 32.1 | Установка стеклоблоков | А79.Б31 | Соответствие армирования кладки из стеклоблоков (наличие арматуры и ее размещение) | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 7.2 |
| 32.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности, горизонтальности швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.3, 7.4 ГОСТ 26433.2 |
| 32.3 |  | А79.Б29 | Отклонение толщины швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.5 ГОСТ 26433.2 |
| 32.4 |  | А79.Б29 | Полнота заполнения швов |  | СТБ 1475-2004 п. 7.6 |

| 32.5 | Установка стеклоблоков | А79.Б29 | Соответствие крепления кладки из стеклоблоков к стенам и перекрытиям (количество крепежных элементов и расстояние между ними, соответствие закрепления элементов) | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1475-2004 п.7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п. 7.8 ГОСТ 26433.2 |
| 32.7 |  | А79.Б31 | Внешний вид кладки из стеклоблоков (отсутствие трещин, сколов, следов раствора, клея) |  | СТБ 1475-2004 п. 7.9 |
| 33.1 | Установка профильного стекла | А79.Б31 | Наличие уплотнительных прокладок |  | СТБ 1475-2004 п. 8.1 |
| 33.2 |  | А79.Б31 | Отсутствие перекосов и повреждений профильного стекла |  | СТБ 1475-2004 п. 8.2 |
| 33.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности элементов профильного стекла и обрамляющей рамы | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 8.3 |
| 33.4 |  | А79.Б31 | Соответствие закрепления элементов профильного стекла требованиям проектной документации |  | СТБ 1475-2004 п. 8.4 |
| 33.5 |  | А79.Б29 | Толщина стыка между элементами |  | СТБ 1475-2004 п. 8.5 |
| 33.6 |  | А79.Б31 | Сплошность и полнота заполнения стыка герметиком |  | СТБ 1475-2004 п. 8.6 |
| 33.7 |  | А79.Б31 | Внешний вид конструкций из профильного стекла (отсутствие трещин, сколов, следов мастики и т. д.) |  | СТБ 1475-2004 п. 8.7 |
| 34.1 | Установка стеклопакетов | А79.Б31 | Наличие прокладок (эластичных профилей) между стеклопакетами и створками | ТКП 45-5.09-105-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1475-2004 п. 9.1 |
| 34.2 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения слоя замазки (мастики) на поверхность фальцев |  | СТБ 1475-2004 п. 9.2 |
| 34.3 |  | А79.Б31 | Соответствие установки стеклопакетов (плотность прилегания, отсутствие перекосов, установка фиксирующих или профильных уплотнительных прокладок и заполнение стыков) |  | СТБ 1475-2004 п. 9.3 |
| 34.4 |  | А79.Б31 | Соответствие установки штапиков (соединение штапиков, расстояние между точками крепления) |  | СТБ 1475-2004 п. 9.4 |
| 34.5 |  | А79.Б31 | Внешний вид установленных стеклопакетов (отсутствие трещин, сколов, следов герметика и т. д.) |  | СТБ 1475-2004 п. 9.5 |
|  | Заполнение оконных и дверных проемов: |  |  |  |  |
| 35.1 | Точность установки окон и дверей в проемах | А79.Б29 | Влажность деревянных оконных и дверных блоков | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1484-2004 п. 6.1 ГОСТ 16588-91 |
| 35.2 |  | А79.Б29 | Геометрические размеры (высота, ширина) оконных и дверных проемов |  | СТБ 1476-2004 п. 4.1, СТБ 1484-2004 п. 6.2 |
| 35.3 |  | А79.Б29 | Величина зазора между оконным, дверным блоком, проемом |  | СТБ 1476-2004 п. 4.2 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 35.4 |  | А79.Б29 | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам |  | СТБ 1476-2004 п.4.3 СТБ 1484 п. 6.3 |
| 35.5 |  | А79.Б29 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п. 4.4 СТБ 1484 п. 6.3 |
| 35.6 |  | А79.Б29 | Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками) |  | СТБ 1476-2004 п. 4.5 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 35.7 |  | А79.Б29 | Уровень установки нижнего бруска дверной коробки |  | СТБ 1476-2004 п. 4.6 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 35.8 |  | А79.Б29 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476-2004 п. 4.7 СТБ 1484-2004 п. 6.3 |
| 35.9 |  | А79.Б29 | Наличие теплоизоляции и ее соответствие проектной (технологической) документации, сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания |  | СТБ 1484-2004 пп.6.4.2, 6.4.3 |
| 36.1 | Установка подоконных досок (плит) | А79.Б29 | Толщина слоя выравнивающей стяжки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1476-2004 п. 5.1 СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 |
| 36.2 |  | А79.Б29 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.2 СТБ 1484 п. 6.7.2 |
| 36.3 |  | А79.Б29 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п. 5.3 СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 |
| 36.4 |  | А79.Б29 | Глубина штрабы в откосах |  | СТБ 1476-2004 п. 5.4 СТБ 1484-2004 п. 6.7.2 |
| 36.5 |  | А79.Б29 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СТБ 1476-2004 п. 5.5 СТБ 1484 п. 6.3 |
| 37.1 | Установка наружных сливов | А79.Б29 | Величина уклона сливов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.1 |
| 37.2 |  | А79.Б29 | Расстояние между компенсационными швами, кронштейнами (костылями) |  | СТБ 1476-2004 п. 6.2 СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
| 37.3 |  | А79.Б29 | Шаг установки крепежных элементов слива |  | СТБ 1476-2004 п. 6.3 СТБ 1484-2004 п. 6.8 |
| 37.4 |  | А79.Б29 | Величина напуска сливов на фасад |  | СТБ 1484-2004 п. 6.8 СТБ 1476-2004 п. 6.4 |
| 38.1 | Установка наличников | А79.Б29 | Величина напуска наличника на дверную коробку | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1484-2004 п. 6.9 СТБ 1476-2004 п. 7.1 |
| 38.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности наличника |  | СТБ 1476-2004 п. 7.2 СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
| 38.3 | Установка наличников | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности наличника | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1476-2004 п. 7.3 СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
| 38.4 |  | А79.Б29 | Наличие зазоров и уступов в местах стыковки наличников |  | СТБ 1484-2004 п. 6.9 |
| 39.1 | Устройство откосов | А79.Б29 | Влажность основания (при оштукатуривании поверхности откосов) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3.2-5.3.4 ГОСТ 21718-84 ГОСТ 16588-91 |
| 39.2 |  | А79.Б31 | Состояние поверхности откосов (наличие на поверхности пыли, грязи, наплывов раствора и бетона) |  | СТБ 1473-2004 пп. 5.3.5-5.3.7, СТБ 1484-2004 пп. 6.7.1 |
| 39.3 |  | А79.Б31 | Наличие пароизоляционного слоя и его соответствие проектной (технологической) документации |  | СТБ 1484-2004 п. 6.11 |
| 39.4 |  | А79.Б31 | Наличие теплоизоляции и ее соответствие проектной (технологической) документации |  | СТБ 1484-2004 п. 6.11 |
| 39.5 |  | А79.Б29 | Отклонение оконных и дверных откосов от вертикальности и горизонтальности |  | СТБ 1473-2004 п. п. 5.6, 5.7 |
| 39.6 |  | А79.Б29 | Отклонение ширины откоса от проектной величины |  | СТБ 1473-2004 п. 6.6 |
| 39.7 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1473-2004 п. 5.10 |
|  | Устройство полов: |  |  |  |  |
| 40.1 | Подготовка основания или нижележащего слоя | А79.Б29 | Влажность основания или нижележащего слоя | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 6.1 ГОСТ 21718-84 |
| 40.2 |  | А79.Б31 | Состояние основания или нижележащего слоя (заделка стыков и отверстий, отсутствие грязи, мусора, растительного грунта, обеспыливание и увлажнение; для покрытий из полимерных композиций и мастичных составов — шлифовка поверхности основания) |  | СТБ 1483-2004 п. 6.2 |
| 41.1 | Устройство грунтового основания | А79.Б29 | Коэффициент уплотнения, степень уплотнения | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 7.1 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1377-2003 |
| 41.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.7.2 |
| 41.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.7.3 |
| 41.4 |  | А79.Б29 | Отметки основания |  | СТБ 1483-2004 п.7.4 |
| 42.1 | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | А79.Б29 | Отметки бетонного подстилающего слоя и стяжки | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п.8.1 |
| 42.2 |  | А79.Б29 | Точность установки маячных реек |  | СТБ 1483-2004 п. 8.2 |

| 42.3 | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки | А79.Б29 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям (уплотнение бетонной смеси, толщина слоя, величина зазоров в местах примыкания к конструкциям и уход за уложенной смесью; огрунтовка, увлажнение и заглаживание рабочих швов; заглаживание смеси) | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.4 |  | А79.Б29 | Ширина полос бумаги или ленты при заклеивании стыков стяжки из древесноволокнистых плит |  | СТБ 1483-2004 п. 8.4 |
| 42.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.8.5 |
| 42.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.8.6 |
| 42.7 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.8.7 |
| 42.8 |  | А79.Б29 | Соответствие устройства ложных деформационных швов требованиям (чистота шва, заливка битумом или цементным раствором и отклонение шва от горизонтальности) |  | СТБ 1483-2004 п. 8.8 |
| 43.1 | Устройство подстилающего слоя из песка и щебня | А79.Б29 | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п.9.1 |
| 43.2 |  | А79.Б29 | Толщина слоя |  | СТБ 1483-2004 п. 9.2 |
| 43.3 |  | А79.Б29 | Коэффициент уплотнения |  | СТБ 1483-2004 п. 9.3 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1377-2003 |
| 44.1 | Устройство гидроизоляции | А79.Б29 | Глубина пропитки грунтовкой основания или нижележащего слоя | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 10.1 |
| 44.2 |  | А79.Б31 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п. 10.2 |
| 44.3 |  | А79.Б31 | Наличие оштукатуренных кирпичных и каменных поверхностей на высоту примыкания рулонного ковра или окрасочной изоляции |  | СТБ 1483-2004 п. 10.3 |
| 44.5 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения мастики |  | СТБ 1483-2004 п. 10.4 |
| 44.6 |  | А79.Б29 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1483-2004 п. 10.5 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 44.7 |  | А79.Б29 | Температура горячих мастик при их нанесении |  | СТБ 1483-2004 п. 10.6 |
| 44.8 |  | А79.Б29 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1483-2004 п. 10.7 |
| 44.9 |  | А79.Б29 | Количество слоев гидроизоляции |  | СТБ 1483-2004 п. 10.8 |

| 44.10 | Устройство гидроизоляции | А79.Б29 | Расположение и величина нахлестки полотнищ гидроизоляционных материалов | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 10.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.11 |  | А79.Б29 | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.10 |
| 44.12 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.11 |
| 44.13 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.12 |
| 44.14 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СТБ 1483-2004 п.10.13 |
| 44.15 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления слоев гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.10.14 |
| 44.16 |  | А79.Б29 | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов |  | СТБ 1483-2004 п.10.15 |
| 44.17 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (наличие пузырей, вздутий, разрывов, отслоений) |  | СТБ 1483-2004 п.10.16 |
| 45.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции | А79.Б29 | Толщина клеевой прослойки | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 11.1 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 45.2 |  | А79.Б29 | Толщина теплозвукоизоляционного слоя |  | СТБ 1483-2004 п.11.2 |
| 45.3 |  | А79.Б29 | Ширина швов между штучными материалами |  | СТБ 1483-2004 п. 11.3 |
| 45.4 |  | А79.Б29 | Ширина звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1483-2004 п. 11.4 |
| 45.5 |  | А79.Б29 | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок внутри периметра сборных стяжек размером «на комнату» |  | СТБ 1483-2004 п. 11.5 |
| 45.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.11.6 |
| 45.7 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона |  | СТБ 1483-2004 п.11.7 |
| 46.1 | Устройство покрытий (для всех видов покрытий) | А79.Б31 | Внешний вид покрытия (наличие выбоин, трещин, вздутий, отделка или шлифовка пола, зыбкость — для покрытий из древесины) | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
| 46.2 |  | А79.Б29 | Отметки покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.12.2 |
| 46.3 |  | А79.Б29 | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
| 46.4 |  | А79.Б29 | Отклонение покрытия от заданного уклона и/или горизонтальности |  | СТБ 1483-2004 п.12.4 |
| 47.1 | Устройство монолитных покрытий | А79.Б29 | Точность установки маячных реек и жилок | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 13.1 |
| 47.2 |  | А79.Б29 | Соответствие укладки бетонной и растворной смеси требованиям (уплотнение бетона, толщина слоя, качество заглаживания поверхности бетона и раствора, наличие гидроизоляции при примыкании стен и перегородок к покрытию, уход за уложенной смесью, толщина слоя с мраморной крошкой — при устройстве мозаичных покрытий) |  | СТБ 1483-2004 п. 13.2 |
| 47.3 |  | А79.Б31 | Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 13.3 |
| 47.4 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| 48.1 | Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе | А79.Б29 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям (геометрические размеры, отклонение от вертикальности, расстояние между осями, отклонение отметок верхней плоскости столбиков) | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п.14.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 48.2 |  | А79.Б29 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  | СТБ 1483-2004 п.14.2 |
| 48.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности лаг |  | СТБ 1483-2004 п.14.3 |
| 48.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг |  | СТБ 1483-2004 п. 14.4 |
| 48.5 |  | А79.Б31 | Наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  | СТБ 1483-2004 п.14.5 |
| 48.6 |  | А79.Б29 | Расположение стыков торцов элементов покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 14.6 |
| 48.7 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления элементов покрытия к лагам требованиям |  | СТБ 1483-2004 п. 14.7 |
| 48.8 |  | А79.Б29 | Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесноволокнистых плит |  | СТБ 1483-2004 п. 14.8 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 48.9 |  | А79.Б29 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
| 48.10 |  | А79.Б29 | Величина зазора между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
| 48.11 |  | А79.Б29 | Величина зазора между плинтусом и покрытием пола или стеной |  | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| 49.1 | Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе | А79.Б31 | Наличие и сплошность огрунтовки нижележащего слоя | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 15.1 |
| 49.2 |  | А79.Б29 | Глубина пропитки грунтовкой нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004 п. 15.2 |
| 49.3 |  | А79.Б31 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п. 15.3 |
| 49.4 |  | А79.Б29 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004 п. 15.4 |
| 49.5 |  | А79.Б29 | Сплошность и толщина клеевой прослойки |  | СТБ 1483-2004 п. 15.5 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 49.6 |  | А79.Б29 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ |  | СТБ 1483-2004 п. 15.6 |
| 50.1 | Устройство сплошных (бесшовных) покрытий | А79.Б29 | Температура основания | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 16.1 |
| 50.2 |  | А79.Б31 | Наличие и сплошность огрунтовки основания |  | СТБ 1483-2004 п. 16.2 |
| 50.3 |  | А79.Б31 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1483-2004 п. 16.3 |
| 50.4 |  | А79.Б29 | Количество слоев |  | СТБ 1483-2004 п. 16.4 |
| 50.5 |  | А79.Б31 | Высыхание нижележащих слоев покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 16.5 |
| 50.6 |  | А79.Б29 | Время выдерживания верхнего слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 16.6 |
| 50.7 |  | А79.Б29 | Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004 п.16.7 |
| 50.8 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.16.8 |
| 51.1 | Устройство покрытий из штучных материалов | А79.Б29 | Соответствие укладки плитки требованиям ТНПА | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п. 17.1 |
| 51.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.2 |
| 51.3 |  | А79.Б29 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
| 51.4 |  | А79.Б29 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
| 51.5 |  | А79.Б29 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1483-2004 п. 17.5 |
| 51.6 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления плитки с основанием |  | СТБ 1483-2004 п.17.6 |
| 52.1 | Устройство ксилолитовых покрытий | А79.Б29 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие покрытия требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п.18.1 |
| 52.2 |  | А79.Б31 | Наличие теплоизоляции в местах нагрева пола и соответствие ее требованиям проектной документации |  | СТБ 1483-2004 п.18.2 |
| 53.1 | Устройство жаростойкого, металлоцементного, земляного, гравийного и шлакового, глинобитного покрытия | А79.Б29 | Наличие и соответствие армирования требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 п.19.1 |
| 53.2 | Устройство жаростойкого, металлоцементного, земляного, гравийного и шлакового, глинобитного покрытия | А79.Б29 | Количество и толщина слоев | ТКП 45-5.09-128-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1483-2004 А79.Б29 п. 19.2, 20, 21.2, 22.2, 23, 24.2 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 53.3 |  | А79.Б29 | Коэффициент уплотнения грунта, соответствие уплотнения гравия и шлака, щебня требованиям проектной документации |  | СТБ 1483-2004 п. 21.1, 22.1, 24.1 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1377-2003 |
| 53.4 |  | А79.Б31 | Наличие и сплошность пропитки битумом |  | СТБ 1483-2004 п. 24.3 |
|  | Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытиемиз плит тротуарных: |  |  |  |  |
| 54.1 | Сооружение земляного полотна | А79.Б29 | Толщина снимаемого плодородного слоя грунта (высотные отметки при снятии плодородного слоя грунта) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п. 5.2 |
| 54.2 |  | А79.Б29 | Толщина снимаемого слоя асфальтобетонного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п. 5.3 |
| 54.3 |  | А79.Б29 | Соответствие фактического вида и однородности грунта данным проектной документации |  | СТБ 1685-2006 п. 5.4 |
| 54.4 |  | А79.Б29 | Толщина (отклонение) слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 54.5 |  | А79.Б29 | Количество проходов уплотняющего механизма по одному следу |  | СТБ 1685-2006 п. 5.6 |
| 54.6 |  | А79.Б29 | Степень уплотнения грунта земляного полотна |  | СТБ 1685-2006 п. 5.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 22733-2002 |
| 54.7 |  | А79.Б29 | Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев |  | СТБ 1685-2006 п. 5.8 СТБ 1377-2003 ГОСТ 22733-2002 СТБ 2147-2010 |
| 54.8 | Сооружение земляного полотна | А79.Б29 | Отклонение от заданного поперечного уклона (уклон) в местах примыкания к зданиям | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п. 5.9 |
| 54.9 |  | А79.Б29 | Высотные отметки (отклонение) продольного и поперечного профиля |  | СТБ 1685-2006 п. 5.10 |
| 54.10 |  | А79.Б29 | Расстояние (отклонение) между осью и бровкой пешеходной зоны |  | СТБ 1685-2006 п. 5.11 |
| 55.1 | Устройство слоев основания | А79.Б29 | Высотные отметки (отклонение) продольного и поперечного профиля | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 55.2 |  | А79.Б29 | Ширина (отклонение) слоя основания |  | СТБ 1685-2006 пп. 4.11, 6.2 |

| 55.3 | Устройство слоев основания | А79.Б29 | Толщина (отклонение) слоя основания | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от поперечных уклонов (уклон) |  | СТБ 1685-2006 пп. 4.11, 6.4 |
| 55.5 |  | А79.Б31 | Схема укатки основания |  | СТБ 1685-2006 п. 6.5 |
| 55.6 |  | А79.Б29 | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) |  | СТБ 1685-2006 п. 4.11, 6.6 |
| 55.7 |  | А79.Б29 | Степень уплотнения слоя основания (плотность слоя основания) |  | СТБ 1685-2006 п. 6.7 СТБ 1377-2003 ГОСТ 22733-2002 СТБ 2147-2010 СТБ 1521-2005 |
| 55.8 |  | А79.Б29 | Прочность материала для цементобетонных оснований |  | СТБ 1685-2006 п.6.8 ГОСТ 10180-90 СТБ 1521-2005 |
| 56.1 | Установка бортового камня | А79.Б29 | Геометрические размеры обоймы из бетона | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.7.1 |
| 56.2 |  | А79.Б29 | Прочность бетона обоймы |  | СТБ 1685-2006 п. 7.2 ГОСТ 10180-90 |
| 56.3 |  | А79.Б29 | Прямолинейность установки бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 |
| 56.4 |  | А79.Б29 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 |
| 56.5 |  | А79.Б29 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 56.6 |  | А79.Б31 | Лицевая поверхность бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |
| 57.1 | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных | А79.Б29 | Толщина выравнивающего слоя | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п. 8.1.1 |
| 57.2 |  | А79.Б29 | Ровность выравнивающего слоя |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 |
| 57.3 |  | А79.Б29 | Перепад высот между смежными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
| 57.4 |  | А79.Б29 | Размер шва между смежными сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
| 57.5 |  | А79.Б29 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |
| 57.6 | Устройство сборного покрытия из плит тротуарных | А79.Б29 | Размер шва плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 |
| 57.7 |  | А79.Б29 | Ровность сборного покрытия |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
| 57.8 |  | А79.Б29 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |
| 57.9 |  | А79.Б29 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006 п. 8.2.7 |

|  | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.1 | Подготовка поверхности | А79.Б31 | Состояние поверхности (наличие пыли, грязи, жировых пятен, временных монтажных приспособлений, выступающей арматуры, шлака на сварных швах, остатков старой краски и ржавчины, наплывов раствора, бетона, металла) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 5.1 |
| 58.2 |  | А79.Б29 | Влажность поверхности |  | СТБ 1684-2006 п. 5.2 ГОСТ 21718-84 |
| 58.3 |  | А79.Б29 | Температура поверхности и применяемых материалов |  | СТБ 1684-2006 п. 5.3 |
| 58.4 |  | А79.Б29 | Шероховатость поверхности |  | СТБ 1684-2006 п. 5.4 ГОСТ 9.304-87 |
| 59.1 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия Непроницаемый подслой | А79.Б29 | Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 пп. 6.2 |
| 59.2 |  | А79.Б29 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 пп. 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 59.3 |  | А79.Б31 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006 пп. 6.5 |
| 59.4 |  | А79.Б31 | Наличие замасливателя, качество пропитки и прикатки, отсутствие пузырей и вздутий армирующего материала покрытия |  | СТБ 1684-2006 пп. 6.6 |
| 59.5 |  | А79.Б29 | Количество слоев армирующего материала |  | СТБ 1684-2006 пп. 6.7 |
| 59.6 |  | А79.Б29 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках |  | СТБ 1684-2006 пп. 6.8 |
| 59.7 |  | А79.Б31 | Внешний вид покрытия (наличие потеков, пузырьков, трещин, бугров, посторонних включений и механических повреждений) |  | СТБ 1684-2006 пп.6.9 |
| 59.8 |  | А79.Б31 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 пп.6.10 |
| 59.10 |  | А79.Б29 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 пп.6.11 |
| 60.1 | Гуммировочные покрытия | А79.Б29 | Ширина наклеенных полос и наличие шпонок на сварных швах, углах и других выступающих частях защищаемой поверхности | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 7.1 |
| 60.2 |  | А79.Б29 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п. 7.2 |
| 60.3 |  | А79.Б31 | Обкладка заготовками поверхности и сплошность обкладки |  | СТБ 1684-2006 п. 7.3 |
| 60.4 | Гуммировочные покрытия | А79.Б29 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |
| 60.5 |  | А79.Б31 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
| 60.6 |  | А79.Б31 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  | СТБ 1684-2006 п.7.7 |
| 60.7 |  | А79.Б31 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
| 60.8 |  | А79.Б29 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| 61.1 | Металлизационные и комбинированные покрытия | А79.Б29 | Разрыв во времени после окончания очистки защищаемой поверхности и началом нанесении покрытий | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 8.1 |
| 61.2 |  | А79.Б29 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 8.3 ГОСТ 9.304-87 |
| 61.3 |  | А79.Б31 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п. 8.4 ГОСТ 9.304-87 п.2.3.2 |
| 61.4 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9.304-87 |
| 62.1 | Оклеечные покрытия Непроницаемый подслой | А79.Б31 | Состояние поверхностей оклеечных материалов (наличие остатков посыпки (талька), следов влаги, складок, перегибов на листах) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 10.1 |
| 62.2 |  | А79.Б31 | Равномерность нанесения грунтовочного слоя на защищаемую поверхность и листы оклеечного материала |  | СТБ 1684-2006 п. 10.2 |
| 62.3 |  | А79.Б29 | Толщина грунтовочного слоя |  | СТБ 1684-2006 п. 10.3 |
| 62.4 |  | А79.Б31 | Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности |  | СТБ 1684-2006 п. 10.4 |
| 62.5 |  | А79.Б29 | Соблюдение режима сушки (выдерживания) 1-го и 2-го грунтовочных слоев |  | СТБ 1684-2006 п. 10.5 |
| 62.6 |  | А79.Б31 | Соответствие крепления пленок, применяемых без приклейки, требованиям проектной документации |  | СТБ 1684-2006 п. 10.6 |
| 62.7 |  | А79.Б29 | Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов |  | СТБ 1684-2006 п. 10.7 |
| 62.8 |  | А79.Б31 | Герметизация стыков свариванием |  | СТБ 1684-2006 п. 10.8 |
| 62.9 |  | А79.Б31 | Герметизация стыков склеиванием |  | СТБ 1684-2006 п. 10.9 |
| 62.10 |  | А79.Б29 | Количество слоев оклеечного материала в покрытии и швах |  | СТБ 1684-2006 п.10.10 |

| 62.11 | Оклеечные покрытия Непроницаемый подслой | А79.Б29 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62.12 |  | А79.Б31 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
| 62.13 |  | А79.Б31 | Сплошность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.10.13 |
| 62.14 |  | А79.Б29 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
| 63.1 | Облицовочные и футеровочные покрытия | А79.Б29 | Наличие и режим сушки грунтовки (при футеровке без органического подслоя) или шпатлевки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1684-2006 п. 11.2 |
| 63.2 |  | А79.Б29 | Соответствие последовательности футеровки частей аппарата (конструктивного элемента), раскладка кирпича (плитки) при футеровке аппарата (конструктивного элемента) требованиям проектной документации |  | СТБ 1684-2006 п. 11.3 |
| 63.3 |  | А79.Б29 | Адгезия замазок при футеровке |  | СТБ 1684-2006 п.11.4 |
| 63.4 |  | А79.Б29 | Количество слоев футеровки (облицовки) |  | СТБ 1684-2006 п.11.5 |
| 63.5 |  | А79.Б29 | Толщина прослойки |  | СТБ 1684-2006 п.11.6 |
| 63.6 |  | А79.Б29 | Ширина (отклонение) швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
| 63.7 |  | А79.Б29 | Полнота заполнения и размеры швов |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
| 63.8 |  | А79.Б29 | Обработка и время высушивания швов между установленными в пустошовку штучными материалами |  | СТБ 1684-2006 п. 11.9 |
| 63.9 |  | А79.Б29 | Время сушки (выдерживания) облицовки и футеровки |  | СТБ 1684-2006 п.11.10 |
| 63.10 |  | А79.Б31 | Окисловка швов (при необходимости) |  | СТБ 1684-2006 п.11.11 |
| 63.11 |  | А79.Б31 | Внешний вид покрытия (наличие околов, трещин, посторонних включений) |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
| 63.12 |  | А79.Б29 | Ровность покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |
| 63.13 |  | А79.Б29 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
|  | Изоляционные покрытия: |  |  |  |  |
| 64.1 | Подготовка оснований и нижележащих элементов под изоляционные покрытия | А79.Б29 | Влажность основания | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 6.1 ГОСТ 21718-84 |
| 64.2 |  | А79.Б31 | Состояние основания (чистота, заделка швов, обеспыливание поверхности основания, наличие специальных креплений) |  | СТБ 1846-2008 п. 6.2 |
| 64.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1846-2008 п. 6.3 |
| 64.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п. 6.4 |

| 64.5 | Подготовка оснований и нижележащих элементов под изоляционные покрытия | А79.Б29 | Температура основания (при устройстве гидроизоляции при отрицательной температуре воздуха) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.6 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения грунтовки на основание |  | СТБ 1846-2008 п. 6.6 |
| 64.7 |  | А79.Б29 | Глубина пропитки основания грунтовкой |  | СТБ 1846-2008 п. 6.7 |
| 64.8 |  | А79.Б31 | Высыхание грунтовки |  | СТБ 1846-2008 п. 6.8 |
| 65.1 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | А79.Б31 | Сплошность нанесения клеящей мастики | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 7.1 |
| 65.2 |  | А79.Б29 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1846-2008 п. 7.2 |
| 65.3 |  | А79.Б29 | Температура горячих мастик при их нанесении |  | СТБ 1846-2008 п. 7.3 |
| 65.4 |  | А79.Б31 | Сплошность склеивания рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 7.4 |
| 65.5 |  | А79.Б29 | Расположение и величина нахлестки полотнищ гидроизоляционных материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 7.5 |
| 65.6 |  | А79.Б29 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1846-2008 п. 7.6 |
| 65.7 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
| 65.8 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (наличие пузырей, вздутий, разрывов, отслоений) |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| 66.1 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | А79.Б29 | Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 8.1 |
| 66.2 |  | А79.Б29 | Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляционных проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 8.2 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 66.3 |  | А79.Б31 | Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения гидроизоляционных слоев ТНПА |  | СТБ 1846-2008 п. 8.3 |
| 66.4 | Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) | А79.Б29 | Величина нахлестки армирующего материала | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
| 66.5 |  | А79.Б29 | Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 8.5 |
| 66.6 |  | А79.Б29 | Внешний вид поверхности гидроизоляционных (наличие потеков, пузырьков, вздутий, отслоений, трещин, бугров, посторонних включений и механических повреждений) |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
| 66.7 |  | А79.Б29 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| 66.8 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов |  | СТБ 1846-2008 п.8.8 |
| 67.1 | Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции | А79.Б29 | Точность установки маячных реек при устройстве гидроизоляции на горизонтальной поверхности | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 9.1 |
| 67.2 |  | А79.Б29 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 п. 9.2 |
| 67.3 |  | А79.Б29 | Температура горячих смесей |  | СТБ 1846-2008 п. 9.4 |
| 67.4 |  | А79.Б29 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев |  | СТБ 1846-2008 п. 9.5 |
| 67.5 |  | А79.Б29 | Отклонение поверхности гидроизоляции от вертикальности |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 |
| 67.6 |  | А79.Б29 | Отклонение поверхности гидроизоляции от горизонтальности |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 |
| 67.7 |  | А79.Б29 | Отклонение поверхности полотнищ от заданного уклона |  | СТБ 1846-2008 п.9.8 |
| 67.8 |  | А79.Б29 | Отклонение поверхности полотнищ от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1846-2008 п.9.9 |
| 67.9 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| 68.1 | Устройство гидроизоляции из металлических листов | А79.Б29 | Соответствие заготовок требованиям (отклонение размеров, разность длин диагоналей, очистка поверхности, наличие приваренных анкеров, отсутствие деформаций, коррозии) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 10.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 68.2 | Устройство гидроизоляции из металлических листов | А79.Б31 | Раскладка листов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 10.2 |
| 68.3 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных швов |  | СТБ 1846-2008 п. 10.3 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-78 |
| 68.4 |  | А79.Б31 | Соответствие заполнения полостей за гидроизоляцией |  | СТБ 1846-2008 п. 10.5 |
| 69.1 | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | А79.Б29 | Соответствие заготовок требованиям (отклонение размеров, разность длин диагоналей, очистка поверхности) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 11.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| 69.2 |  | А79.Б31 | Раскладка листов |  | СТБ 1846-2008 п. 11.2 |

| 69.3 | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов | А79.Б29 | Равномерность нанесения клеевого слоя на основание и листы материала | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 11.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.4 |  | А79.Б29 | Толщина клеевого состава |  | СТБ 1846-2008 п. 11.4 |
| 69.5 |  | А79.Б31 | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям |  | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
| 69.6 |  | А79.Б29 | Сцепление листовых материалов с основанием |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
| 69.7 |  | А79.Б31 | Герметизация стыков свариванием |  | СТБ 1846-2008 п. 11.7 |
| 69.8 |  | А79.Б31 | Герметизация стыков склеиванием |  | СТБ 1846-2008 п. 11.8 |
| 69.9 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  | СТБ 1846-2008 п.11.9 |
| 69.10 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
| 69.11 |  | А79.Б31 | Соответствие заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами требованиям |  | СТБ 1846-2008 п. 12 |
| 69.12 |  | А79.Б31 | Соответствие зачеканки закладных футляров (гильз) требованиям |  | СТБ 1846-2008 п. 13 |
| 69.13 |  | А79.Б31 | Соответствие гидроизоляции болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора за обделку сооружения проектной документации |  | СТБ 1846-2008 п. 14 |
| 69.13 |  | А79.Б29 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции требованиям |  | СТБ 1846-2008 п. 15 |
| 69.14 |  | А79.Б29 | Соответствие защитного ограждения поверхности гидроизоляции требованиям |  | СТБ 1846-2008 п. 16 |
| 70.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | А79.Б29 | Толщина клеевой или мастичной прослойки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 17.1 |
| 70.2 |  | А79.Б29 | Толщина слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов |  | СТБ 1846-2008 п. 17.2 |
| 70.3 |  | А79.Б29 | Ширина зазора между плитами тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п. 17.3 |
| 70.4 |  | А79.Б29 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
| 70.5 |  | А79.Б29 | Размеры уступов между смежными элементами |  | СТБ 1846-2008 п. 17.5 |
| 70.6 |  | А79.Б31 | Соответствие укладки звукоизоляционных прокладок требованиям |  | СТБ 1846-2008 п. 17.6 |
| 70.7 |  | А79.Б29 | Ширина звукоизоляционных прокладок |  | СТБ 1846-2008 п. 17.7 |
| 70.8 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | А79.Б29 | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.08-75-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1846-2008 п. 17.8 |
| 70.9 |  | А79.Б29 | Непрерывность слоев, соответствие обделки мест пропуска креплений трубопроводов, элементов конструкций |  | СТБ 1846-2008 п. 17.9 |
| 70.10 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.10 |
| 70.11 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.11 |
| 70.12 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.17.12 |
| 70.13 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции (отсутствие механических повреждений, провисание слоев и неплотность прилегания к основанию) |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
|  | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений: |  |  |  |  |
| 71.1 | Подготовка подосновы | А79.Б31 | Соответствие состояния поверхности подосновы проектной документации | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2032-2010 п.6.1 СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2034-2010 пп.6.1 |
| 71.2 |  | А79.Б29 | Соответствие геометрических параметров проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.6.1 СТБ 2088-2010 п.6.1 СТБ 2034-2010 п. 6.1 СТБ 1473-2004 п.5.6-5.8 |
| 71.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности (на всю высоту здания) |  | СТБ 2032-2010 п.6.2 СТБ 1473-2004 п.5.6 |
| 71.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от плоскостности |  | СТБ 2032-2010 п.6.3 |
| 71.5 |  | А79.Б29 | Перепад между смежными элементами |  | СТБ 2032-2010 п.6.4 |
| 71.6 |  | А79.Б31 | Наличие отслаивающихся наружных слоев подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.5 |
| 71.7 |  | А79.Б29 | Адгезия наружных слоев подосновы и клея к подоснове |  | СТБ 2032-2010 п. 6.6 СТБ 2034-2010 п. 6.3 СТБ 2088-2010 п. 6.2 СТБ 1473-2004 ГОСТ 28089-89 п.4.4-п.4.6 |
| 71.8 |  | А79.Б29 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.7 СТБ 2034-2010 п. 6.4 СТБ 2088-2010 п. 6.3 СТБ 2068 п.11 |
| 71.9 |  | А79.Б29 | Усилие вырыва анкера опорного элемента или анкера цокольной планки из подосновы |  | СТБ 2032-2010 п.6.8 СТБ 2068 п.11 |
| 72.1 | Теплоизоляционный слой | А79.Б31 | Сплошность грунтования поверхности подосновы | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2032-2010 п.7.2 СТБ 2034-2010 п.7.2 СТБ 2088-2010 п.7.2 |
| 72.2 |  | А79.Б29 | Отклонение установки цокольных планок |  | СТБ 2032-2010 п. 7.3 |
| 72.3 |  | А79.Б29 | Отклонение установки опорных элементов |  | СТБ 2032-2010 п.7.4 СТБ 2034-2010 п.7.8 СТБ 2088-2010 п.7.3 |
| 72.4 |  | А79.Б29 | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя, расположения подоблицовочных конструкций, крепежных элементов проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.7.5 СТБ 2088-2010 п.7.4 СТБ 2034-2010 п. 7.3 |
| 72.5 |  | А79.Б31 | Соответствие схемы нанесения клеевого слоя проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.7.6 СТБ 2088-2010 п.7.5 СТБ 2034-2010 п. 7.4 |
| 72.6 |  | А79.Б29 | Наличие швов между плитами (блоками). Зазор между теплоизоляционными плитами |  | СТБ 2088-2010 п.7.6 СТБ 2032-2010 п. 7.7 СТБ 2034-2010 п. 7.5 СТБ 1473-2004 |
| 72.7 |  | А79.Б29 | Отклонение перепадов на стыках смежных плит |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
| 72.8 |  | А79.Б29 | Отклонение от плоскостности поверхностей теплоизоляционных плит |  | ГОСТ 17177-94 п.6.7 |
| 72.9 |  | А79.Б29 | Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровности) |  | СТБ 2034-2010 п.7.6 СТБ 1473-2010 п. 5.6 |
| 72.10 |  | А79.Б31 | Соответствие соединительных элементов в каркасе и направляющих требованиям |  | СТБ 2034-2010 п. 7.7 |
| 73.1 | Установка дюбелей-анкерных | А79.Б29 | Отклонение диаметра отверстия для установки дюбеля-анкера | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 26433.1-89 |
| 73.2 |  | А79.Б29 | Отклонение глубины отверстия |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 73.3 |  | А79.Б29 | Отклонение оси отверстия от перпендикуляра к плоскости основания |  | ГОСТ 26433.1-89 |
| 73.4 |  | А79.Б29 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента из подосновы |  | СТБ 2079-2010 п. 10 |
| 74.1 | Армированный слой | А79.Б29 | Соответствие армированного и декоративно-защитного слоя требованиям | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2032-2010 п.8.2 СТБ 1473-2010 п. 5.5 |
| 75.1 | Декоративно-защитный слой | А79.Б29 | Отклонения от вертикальности, горизонтальности (проектного угла наклона), плоскости стен и углов; отклонение от вертикальности и плоскостности облицованной поверхности | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2032-2010 п.8.3 СТБ 2034-2010 п. 8.2 СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2010 пп. 5.6-5.8 |

| 75.2 | Декоративно-защитный слой | А79.Б31 | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2032-2010 п.8.4 СТБ 2088-2010 п.8.2 СТБ 2034-2010 п.8.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.3 |  | А79.Б29 | Ширина трещин на поверхности стены |  | СТБ 2032-2010 п.8.4 |
| 75.4 |  | А79.Б31 | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации |  | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
| 75.5 |  | А79.Б29 | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.3 СТБ 2088-2010 п. 8.4 СТБ 1473-2010 п. 5.6 |
| 75.6 |  | А79.Б29 | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СТБ 2034-2010 п.8.4 СТБ 1473-2010 п. 5.7 |
| 75.7 |  | А79.Б29 | Отклонение швов между элементами облицовки от проектного угла |  | СТБ 2034-2010 п.8.5 |
| 75.8 |  | А79.Б29 | Отклонение ширины швов между элементами облицовки, теплоизоляционными изделиями от проектной документации и заполнение швов |  | СТБ 2034-2010 п.8.6 СТБ 2088-2010 п. 8.6 |
| 75.9 |  | А79.Б29 | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  | СТБ 2034-2010 п.8.7 |
| 75.10 |  | А79.Б29 | Отклонение перепада смежных теплоизоляционных изделий между элементами облицовки на стыках и швах |  | СТБ 2034-2010 п.8.8 СТБ 2088-2010 п. 8.7 |
| 76.1 | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | А79.Б29 | Деформация ползучести при сжатии, сдвиге | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-114-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2068-2010 п.12,13 СТБ 2079-2010 п. 11,12 |
| 76.2 |  | А79.Б29 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 2033-2010 п.8 СТБ 2079-2010 п.15 СТБ 2080-2010 п.11 |
|  | Устройство кровель: |  |  |  |  |
| 77.1 | Устройство оснований под битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли | А79.Б31 | Чистота поверхности основания под укладку пленочной или оклеечной пароизоляции, укладку, наклейку, наварку водоизоляционного слоя | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п.4.4.1. |
| 77.2 |  | А79.Б29 | Соответствие выполнения и размеров переходных бортиков из цементно-песчаного раствора (плитного утеплителя) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, горизонтальных штраб в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам |  | СТБ 1992-2009 пп. 4.1-4.3, 4.4.2 |

| 77.3 | Устройство оснований под битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли | А79.Б29 | Соответствие толщины слоев растворных стяжек и монолитных слоев, размещения в них температурно-усадочных швов требованиям ТНПА и проектной документации | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п.4.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77.4 |  | А79.Б29 | Соответствие уклонов поверхности несущих конструкций, выравнивающих стяжек по разуклонке или растворных стяжек (стяжек из мелкозернистого асфальтобетона) требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 4.1-4.3, 4.4.3 |
| 77.5 |  | А79.Б29 | Наличие и качество оштукатуренных вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств, их соответствие требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.4.4.4 |
| 78.1 | Устройство кровельных слоев битумно-полимерной рулонной и мастичной кровли | А79.Б29 | Влажность оснований из несущих конструкций, растворных стяжек, разуклонки из легкого бетона, слоев утеплителя из монолитной укладки при нанесении грунтовочных слоев, пароизоляции и кровельных слоев из мастики, наклейке и наварке пароизоляционного и первого слоя водоизоляционного ковра из рулонных материалов и соответствие влажности требованиям ТНПА и проектной документации | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п.6.1, 6.1.1 ГОСТ 21718-84 |
| 78.2 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения грунтовки на основание |  | СТБ 1992-2009 пп. 6.1.2, 6.1.4 |
| 78.3 |  | А79.Б29 | Определение времени высыхания грунтовки и соответствие качественных параметров грунтовки |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.3 |
| 78.4 |  | А79.Б31 | Сплошность нанесения мастики при устройстве мастичной пароизоляции, слоев мастичного водоизоляционного ковра |  | СТБ 1992-2009 пп.6.1.5 |
| 78.5 |  | А79.Б29 | Толщина слоев мастики |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.6 |
| 78.6 |  | А79.Б29 | Соответствие температуры горячих мастик при производстве кровельных работ требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.7 |

| 78.7 | Устройство кровельных слоев битумно-полимерной рулонной и мастичной кровли | А79.Б29 | Количество мастичных слоев, слоев армирующего материала, качество их раскладки | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п. 6.1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78.8 |  | А79.Б31 | Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик |  | СТБ 1992-2009 пп. 6.1.9 |
| 78.9 |  | А79.Б31 | Сплошность наварки (наклейки) на грунтованное основание слоев водоизоляционного ковра из рулонных материалов и слоев между собой при многослойном ковре |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.10 |
| 78.10 |  | А79.Б29 | Соответствие размещения элементов механического крепления к основанию или несущей конструкции подстилающего слоя (при несущей конструкции деревянных элементов) плитного утеплителя и водоизоляционного слоя |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.11 |
| 78.11 |  | А79.Б29 | Соответствие влажности утеплителя, уложенного в слои, требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 6.1.12 |
| 78.12 |  | А79.Б29 | Соответствие направлений раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра. Смещение расположения мест продольной и поперечной нахлестки |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.13 |
| 78.13 |  | А79.Б29 | Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра мастичной и рулонной кровли от прямолинейности |  | СТБ 1992-2009 пп. 6.1.14 |
| 78.14 |  | А79.Б29 | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов и водоприемным лоткам |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.15, 6.1.20 |
| 78.15 |  | А79.Б29 | Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |
| 78.16 |  | А79.Б29 | Соответствие качества выполнения работ по укладке разделительно-дренирую-щего слоя утеплителя, пригрузочно-балластного слоя при устройстве инверсионных кровель требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.17 |
| 78.17 | Устройство кровельных слоев битумно-полимерной рулонной и мастичной кровли | А79.Б29 | Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |
| 78.18 |  | А79.Б29 | Соответствие размещения и выполнения местных понижений кровли в местах расположения водоприемных воронок требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 7.1, 7.1.1, 7.1.2 |
| 78.19 |  | А79.Б29 | Определение соответствия геометрических параметров и конструкций водоприемных воронок и качества их установки требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 7.2, 7.2.1, 7.2.2 |
| 78.20 |  | А79.Б29 | Соответствие качества устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 7.3, 7.3.1-7.3.3 |
| 78.21 |  | А79.Б29 | Соответствие качества выполнения работ в местах примыканий кровли к стенам, парапетам, дымовым и вентиляционным каналам, свето-аэрационным фонарям, проходам сквозь кровлю коммуникаций и технологического оборудования, к дверным проемам выходов на кровлю требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 7.5, 7.5.1-7.5.3, 7.6 |
| 78.22 |  | А79.Б29 | Соответствие качества выполнения работ по устройству температурно-деформационных швов требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 пп. 7.7, 7.7.1, 7.7.2 |
| 78.23 |  | А79.Б29 | Соответствие качества укладки материалов, конструкций защитных покрытий неэксплуатируемых кровель и качества их укладки в местах расположения пешеходных дорожек, зон расположения на поверхности кровли технологического и иного оборудования, на участках стока воды с вышерасположенных частей зданий требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009 п.7.8 |
| 78.24 | Устройство кровельных слоев битумно-полимерной рулонной и мастичной кровли | А79.Б29 | Соответствие конструкции и размещения по поверхности неэксплуатируемой кровли элементов вентиляции утеплителя и подстилающих слоев требованиям ТНПА и проектной документации | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1992-2009 пп. 7.9, 7.9.1, 7.9.2 |
| 79.1 | Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов | А79.Б29 | Отклонение от ровности плоскости верха обрешетки, шага брусков обрешетки | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040-2010 п. 5.2.2 |
| 79.2 |  | А79.Б29 | Зазор в продольных стыках брусков |  | СТБ 2040-2010 п. 5.2.3 |
| 79.3 |  | А79.Б31 | Схема раскладки кровельных листов, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов |  | СТБ 2040 п. 5.2.4 |
| 79.4 |  | А79.Б29 | Соответствие величины продольной и поперечной нахлестки листов |  | СТБ 2040 п. 5.2.5 |
| 79.5 |  | А79.Б29 | Соответствие элементов водосточной системы, уклонов по лоткам |  | СТБ 2040 п. 5.2.6 |
| 79.6 |  | А79.Б29 | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю |  | СТБ 2040-2010 п.5.2.7 |
| 79.7 |  | А79.Б31 | Определение соответствия размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений |  | СТБ 2040-2010 пп. 5.2.8, 5.2.9 |
| 80.1 | Устройство кровель из мелкоштучных материалов | А79.Б29 | Соответствие ровности плоскости верха обрешетки под черепицу, шага брусков обрешетки, величины зазора в продольных стыках брусков обрешетки | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040-2010 п.6.2.1 |
| 80.2 |  | А79.Б29 | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы |  | СТБ 2040-2010 п.6.2.2 |
| 80.3 |  | А79.Б29 | Ровность поверхности дощатого настила |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.1 |
| 80.4 |  | А79.Б29 | Величина шва между досками и зазора в стыках сплошного настила |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.2, п.5.2.3 |
| 80.5 |  | А79.Б29 | Соответствие укладки и крепления подстилающих листов из рулонных материалов по сплошному дощатому настилу |  | СТБ 2040-2010 п. 7.2.3 |
| 80.6 | Устройство кровель из мелкоштучных материалов | А79.Б31 | Схема раскладки и крепления кровельных битумно-полимерных плиток | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040 п. 7.2.4 |
| 81.1 | Устройство «теплых» кровель мансардных этажей | А79.Б29 | Соответствие размещения пароизоляционных материалов требованиям проектной документации и ТНПА Качество укладки теплоизоляционных материалов (сплошность и качество укладки пароизоляционных материалов, толщина слоя утеплителя и величина воздушной прослойки между поверхностью утеплителя и черепицей) Сплошность, качество укладки и закрепления ветрозащитного холста Размещение на поверхности кровли и в карнизах отверстий (устройств) для вентиляции воздушной прослойки между утеплителем и водоизоляционным слоем кровли | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040-пп.6.3, 7.2.5 СТБ 2040-пп.6.3 (а) СТБ 2040-пп.6.3 (б) СТБ 2040-пп.6.3 (в) СТБ 2040-пп.6.3 (г) |
| 81.2 |  | А79.Б29 | Схема раскладки в узлах примыканий, коньков, свесов, ендов. Соответствие величины продольной и поперечной нахлестки листов. Соответствие элементов водосточной системы, уклонов по лоткам |  | СТБ 2040-2010 пп. 7.2.6, 5.2.4-5.2.6 |
| 81.3 |  | А79.Б29 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям |  | СТБ 2040-2010 п.7.2.7 |
| 82.1 | Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | А79.Б31 | Качество укладки подкровельной противоконденсатной пленки | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040 п. 8.2.3 |
| 82.2 |  | А79.Б29 | Отклонения от ровности плоскости верха обрешетки, шага брусков обрешетки, зазора в продольных стыках брусков |  | СТБ 2040-2010 пп. 8.2.4, 5.2.2, 5.2.3 |
| 82.3 |  | А79.Б29 | Соответствие величины продольной и поперечной нахлестки листов |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.5 |
| 82.4 |  | А79.Б29 | Количество и схема размещения крепежных элементов по поверхности кровли |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.6 |

| 82.5 | Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | А79.Б29 | Качество уплотнения фальцевых соединений | ТР2009/013/BY ТКП 45-5.08-277-2013 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2040-2010 п. 8.2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.6 |  | А79.Б29 | Схема раскладки кровельных листов, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов. Соответствие элементов водосточной системы, уклонов по лоткам. Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю |  | СТБ 2040-2010 пп. 8.2.8, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7 |
| 82.7 |  | А79.Б31 | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений |  | СТБ 2040-2010 пп. 8.2.9, 5.2.8 |
|  | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: |  |  |  |  |
| 83.1 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2001-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2001-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.3 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 |
| 83.4 |  | А79.Б29 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2001-2009 п.5.4 |
| 83.5 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 83.6 |  | А79.Б31 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
| 83.7 |  | А79.Б29 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям |  | СТБ 2001-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.8 |  | А79.Б29 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.9 |  | А79.Б31 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.9 |
| 83.10 |  | А79.Б29 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  | СТБ 2001-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.11 |  | А79.Б29 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 83.12 |  | А79.Б29 | Отклонения от геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.2-94 |

| 83.13 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | А79.Б31 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2001-2009 п.5.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.14 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.1-89 |
| 83.15 |  | А79.Б29 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009 п.6 |
| 83.16 |  | А79.Б31 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2001-2009 п. 7 |
| 83.17 |  | А79.Б31 | Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора |  | СТБ 2001-2009 п. 9 |
| 84.1 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2017-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 84.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2017-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 84.3 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 84.4 |  | А79.Б29 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 84.5 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.5 СТБ 1133-98 |
| 84.6 |  | А79.Б31 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
| 84.7 |  | А79.Б29 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2017-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 84.8 |  | А79.Б31 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2017-2009 п.5.8 |
| 84.9 |  | А79.Б29 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 |
| 84.10 |  | А79.Б29 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |
| 84.11 |  | А79.Б29 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2017-2009 п.5.11 |
| 85.1 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Монтаж санитарных приборов | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2017-2009 п.6.1 |
| 85.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 |

| 85.3 | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Монтаж санитарных приборов | А79.Б29 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2017-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.4 |  | А79.Б31 | Герметичность систем канализации и внутренних водостоков |  | СТБ 2017-2009 п. 7 |
| 86.1 | Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2038-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2038-2010 п.5.3 |
| 86.3 |  | А79.Б29 | Соответствие диаметров трубопроводов проекту |  | СТБ 2038-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.4 |  | А79.Б29 | Расстояние между трубопроводами |  | СТБ 2038-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.5 |  | А79.Б31 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.6 |
| 86.6 |  | А79.Б29 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.7 |  | А79.Б29 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010 п.5.8 |
| 86.8 |  | А79.Б29 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.9 |
| 86.9 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  | СТБ 2038-2010 п.5.10 |
| 86.10 |  | А79.Б29 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 86.11 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  | СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| 86.12 |  | А79.Б29 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям |  | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
| 86.13 |  | А79.Б29 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям |  | СТБ 2038-2010 п. 5.14 |
| 87.1 | Монтаж отопительных приборов | А79.Б29 | Соответствие расстояния установки отопительных приборов проекту | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2038-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 87.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 |
| 87.3 |  | А79.Б31 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 2038-2010 п. 7 |
| 87.4 |  | А79.Б31 | Контроль качества промывки системы отопления |  | СТБ 2038-2010 п. 8 |
| 87.5 |  | А79.Б29 | Равномерность прогрева системы отопления |  | СТБ 2038-2010 п. 10 |
| 88.1 | Монтаж воздуховодов, систем вентиляции | А79.Б29 | Отклонение воздуховодов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 88.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  | СТБ 2021-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 88.3 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 88.4 |  | А79.Б29 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 88.5 |  | А79.Б29 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок |  | СТБ 2021-2009 п.5.5 |
| 88.6 |  | А79.Б31 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| 88.7 |  | А79.Б31 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции согласно требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.7 |
| 88.8 |  | А79.Б31 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  | СТБ 2021-2009 п.5.8 |
| 89.1 | Соответствие систем вентиляции проектным режимам работы | А79.Б29 | Работоспособность вентиляционного оборудования и регулирующих устройств подачи и удаления воздуха | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2021-2009 п.6.1 ГОСТ 1284.3-96 ГОСТ 26433.1-86 |
| 89.2 |  | А79.Б31 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов |  | СТБ 2021-2009 п.6.2 |
| 89.3 |  | А79.Б29 | Температура воздуха до и после воздухоподогревателя или воздухоохладителя |  | СТБ 2021-2009 п.6.5 |
| 90.1 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 |
| 90.3 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.4 |  | А79.Б29 | Соответствие диаметров и толщины стен трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п. 5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.5 |  | А79.Б31 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  | СТБ 2039-2010 п. 5.5 |

| 90.6 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.7 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 |
| 90.8 |  | А79.Б31 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.9 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояний от задвижек и сварных соединений до опор и футляра |  | СТБ 2039-2010 п. 5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.10 |  | А79.Б29 | Толщина фланца |  | СТБ 2039-2010 п. 5.12 |
| 90.11 |  | А79.Б29 | Отклонение от перпендикулярности плоскости фланца к трубопроводу |  | СТБ 2039-2010 п. 5.13 |
| 90.12 |  | А79.Б29 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2039-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.13 |  | А79.Б29 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  | СТБ 2039-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
| 90.14 |  | А79.Б31 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2039-2010 п. 6 |
| 91.1 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1999-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона трубопроводов от проекта |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.3 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.4 |  | А79.Б29 | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.5 |  | А79.Б31 | Наличие креплений трубопроводов |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |
| 91.6 |  | А79.Б29 | Внешний вид сварных соединений |  | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 |
| 91.7 |  | А79.Б31 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
| 91.8 |  | А79.Б29 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 91.9 |  | А79.Б31 | Работоспособность оборудования (насосов, дымососов и/или дутьевых вентиляторов |  | СТБ 1999-2019 п. 6 |
| 91.10 |  | А79.Б31 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  | СТБ 1999-2019 п. 7 |
| 91.11 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Промывка мазутопроводов, трубопроводов и оборудования тепловых пунктов (котельных) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1999-2019 п. 8 |
|  | Монтаж легких ограждающих конструкций: |  |  |  |  |
| 92.1 | Монтаж гипсобетонных перегородок | А79.Б31 | Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 5.1 |
| 92.2 |  | А79.Б31 | Наличие маяков в местах установки перегородок |  | СТБ 1970-2009 п. 5.2 |
| 92.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1970-2009 п. 5.3 |
| 92.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.4 |
| 92.5 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 5.5 |
| 92.6 |  | А79.Б29 | Соответствие заполнения швов проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 5.6 |
| 93.1 |  | А79.Б29 | Размеры швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 5.7 |
| 93.2 |  | А79.Б31 | Внешний вид перегородок |  | СТБ 1970-2009 п.5.8 |
| 94.1 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | А79.Б29 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 6.1 |
| 94.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  | СТБ 1970-2009 п. 6.2 |
| 94.3 |  | А79.Б29 | Величина нахлестки листов обшивки на стойку |  | СТБ 1970-2009 п. 6.3 |
| 94.4 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  | СТБ 1970-2009 п. 6.4 |
| 94.5 |  | А79.Б29 | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса |  | СТБ 1970-2009 п. 6.5 |
| 94.6 |  | А79.Б29 | Отклонение размера шва между листами обшивки |  | СТБ 1970-2009 п. 6.6 |
| 94.7 |  | А79.Б29 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  | СТБ 1970-2009 п. 6.7 |
| 94.8 |  | А79.Б29 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  | СТБ 1970-2009 п. 6.8 |
| 94.9 |  | А79.Б31 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п 6.9 |

| 94.10 | Монтаж каркасно-обшивных перегородок | А79.Б29 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 6.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.11 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |
| 94.12 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
| 95.1 | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки | А79.Б29 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 7.1 |
| 95.2 |  | А79.Б29 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  | СТБ 1970-2009 п. 7.2 |
| 95.3 |  | А79.Б31 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливается панель, карта |  | СТБ 1970-2009 п. 7.3 |
| 95.4 |  | А79.Б31 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  | СТБ 1970-2009 п. 7.4 |
| 95.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |
| 95.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |
| 95.7 |  | А79.Б29 | Разность отметок концов установленных панелей, карт |  | СТБ 1970-2009 п. 7.7 |
| 95.8 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 7.8 |
| 95.9 |  | А79.Б29 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  | СТБ 1970-2009 п. 7.9 |
| 95.10 |  | А79.Б31 | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных панелей проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 1970-2009 п. 7.10 |
| 95.11 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
| 96.1 | Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | А79.Б29 | Отклонение толщины шва между смежными панелями по длине | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.06-136-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1970-2009 п. 6.6 |
| 96.2 |  | А79.Б29 | Уступ между смежными гранями панелей из плоскости |  | СТБ 1970-2009 п. 6.8 |
| 96.3 |  | А79.Б29 | Отклонение панелей от вертикали |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |
| 96.4 |  | А79.Б31 | Внешний вид поверхности (отсутствие надрывов, повреждений, масляных пятен и загрязнений) |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |
|  | Монтаж деревянных конструкций: |  |  |  |  |
| 97.1 | Сборка элементов конструкций | А79.Б29 | Размеры отверстий под крепежные детали | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1766-2007 п. 5.1 |
| 97.2 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных |  | СТБ 1766-2007 п. 5.2 |
| 97.3 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях |  | СТБ 1766-2007 п. 5.3 |
| 97.4 |  | А79.Б29 | Глубина и перпендикуляр-ность забивки гвоздей в древесину | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1766-2007 п. 5.4 |
| 97.5 |  | А79.Б29 | Отклонение положения металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций от проектного |  | СТБ 1766-2007 п. 5.5 |
| 97.6 |  | А79.Б29 | Плотность соединений |  | СТБ 1766-2007 п. 5.6 |
| 97.7 |  | А79.Б29 | Отклонение глубины врубок от проектного значения |  | СТБ 1766-2007 п. 5.7 |
| 97.8 |  | А79.Б29 | Величина строительного подъема ферм |  | СТБ 1766-2007 п. 5.8 |
| 97.9 | Монтаж элементов конструкций | А79.Б29 | Соответствие нанесения разбивочных осей требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1766-2007 п. 6.1 |
| 97.10 |  | А79.Б31 | Наличие рисок на элементах конструкций |  | СТБ 1766-2007 п. 6.2 |
| 97.11 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояний между элементами конструкций требованиям проектной документации |  | СТБ 1766-2007 п. 6.3 |
| 97.12 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтальности балок, прогонов и брусьев |  | СТБ 1766-2007 п. 6.4 |
| 97.13 |  | А79.Б29 | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1766-2007 п. 6.5 |
| 97.14 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок |  | СТБ 1766-2007 п.6.6 |
| 97.15 |  | А79.Б31 | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью |  | СТБ 1766-2007 п. 6.7 |
| 97.16 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.8 |
| 97.17 | Монтаж элементов конструкций | А79.Б29 | Разнонаправленность укладки комлей бревен в смежных венцах рубленых стен | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1766-2007 п. 6.9 |
| 97.18 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления нагелями (шипами) бревен и брусьев в смежных венцах срубов |  | СТБ 1766-2007 п. 6.10 |
| 97.19 |  | А79.Б31 | Наличие антисептирования нижних (окладных) венцов срубов |  | СТБ 1766-2007 п. 6.11 |
| 97.20 |  | А79.Б29 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.12 |
| 97.21 |  | А79.Б29 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проекта |  | СТБ 1766-2007 п.6.13 |
| 97.22 |  | А79.Б31 | Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен |  | СТБ 1766-2007 п. 6.14 |
| 97.23 |  | А79.Б29 | Отклонение от перпендикулярности разбивочных осей обвязки каркасных стен |  | СТБ 1766-2007 п. 6.15 |
| 97.24 |  | А79.Б29 | Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  | СТБ 1766-2007 п.6.16 |
| 97.25 |  | А79.Б29 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  | СТБ 1766-2007п. 6.17 |
| 97.26 |  | А79.Б29 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.18 |
| 97.27 |  | А79.Б29 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |
| 97.28 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п.6.20 |
| 97.29 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикальности ферм и балок |  | СТБ 1766-2007 п.6.21 |
| 97.30 |  | А79.Б29 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  | СТБ 1766-2007 п.6.22 |
| 97.31 |  | А79.Б29 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям |  | СТБ 1766-2007 п.6.23 |
| 97.32 |  | А79.Б29 | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проектной документации |  | СТБ 1766-2007 п. 6.24 |
| 97.33 |  | А79.Б29 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  | СТБ 1766-2007 п.6.25 |
| 97.34 |  | А79.Б29 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  | СТБ 1766-2007 п.6.26 |

| 97.35 | Монтаж элементов конструкций | А79.Б29 | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.05-64-2007 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1766-2007 п. 6.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж стальных конструкций: |  |  |  |  |
| 98.1 | Укрупнительная сборка элементов конструкций | А79.Б29 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.5.1 |
| 98.2 |  | А79.Б29 | Временное закрепление конструкций |  | СТБ 1749-2007 п. 6 |
| 99.1 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения | А79.Б31 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 7.1 |
| 99.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксирование деталей от смещения |  | СТБ 1749-2007 п. 7.2 |
| 99.3 |  | А79.Б29 | Соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 7.3 |
| 99.4 |  | А79.Б29 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг |  | СТБ 1749-2007 п. 7.4 |
| 99.5 |  | А79.Б29 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 7.5 |
| 99.6 |  | А79.Б29 | Плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
| 100.1 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением | А79.Б29 | Соответствие состояния поверхностей деталей перед сборкой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 8.1 |
| 100.2 |  | А79.Б29 | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей |  | СТБ 1749-2007 п. 8.2 |
| 100.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксирование деталей от смещения |  | СТБ 1749-2007 п. 8.3 |
| 100.4 |  | А79.Б29 | Натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007 п. 8.5 |
| 100.5 |  | А79.Б29 | Плотность соединений |  | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
| 100.6 |  | А79.Б29 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  | СТБ 1749-2007 п. 8.7 |
| 100.7 |  | А79.Б29 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п. 8.8 |
| 101.1 | Сборка монтажных соединений элементов на дюбелях | А79.Б29 | Номер патрона | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 9.1 |
| 101.2 |  | А79.Б29 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СТБ 1749-2007 п. 9.2 |
| 101.3 | Сборка монтажных соединений элементов на дюбелях | А79.Б29 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
| 102.1 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах | А79.Б31 | Состояние поверхностей соединяемых элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 10.1 |
| 102.2 |  | А79.Б29 | Диаметр и шаг винтов |  | СТБ 1749-2007 п. 10.2 |
| 102.3 |  | А79.Б29 | Плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
| 103.1 | Предварительное напряжение элементов конструкций на монтажной площадке | А79.Б29 | Соответствие подготовки стальных канатов и стержней требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 11.1 ГОСТ 22362-77 |
| 103.2 |  | А79.Б29 | Соответствие предвари-тельного напряжения элементов конструкций требованиям проектной документации |  | СТБ 1749-2007 п. 11.2 |
| 104.1 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий | А79.Б29 | Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 12.1 |
| 104.2 |  | А79.Б29 | Соответствие размеров площадок опирания элементов конструкций проектным |  | СТБ 1749-2007 п. 12.2 |
| 105.1 | Колонны и опоры | А79.Б29 | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.3 |
| 105.2 |  | А79.Б29 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1749-2007 п.12.4 |
| 105.3 |  | А79.Б29 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.5 |
| 105.4 |  | А79.Б29 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении |  | СТБ 1749-2007 п.12.6 |
| 105.5 |  | А79.Б29 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи |  | СТБ 1749-2007 п. 12.7 |
| 105.6 |  | А79.Б29 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  | СТБ 1749-2007 п.12.8 |
| 105.7 |  | А79.Б29 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
| 106.1 | Фермы, ригели, балки и прогоны | А79.Б29 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.10 |
| 106.2 |  | А79.Б29 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СТБ 1749-2007 п.12.11 |

| 106.3 | Фермы, ригели, балки и прогоны | А79.Б29 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п. 12.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106.4 |  | А79.Б29 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007 п.12.13 |
| 106.5 |  | А79.Б29 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  | СТБ 1749-2007 п.12.14 |
| 106.6 |  | А79.Б29 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  | СТБ 1749-2007 п.12.15 |
| 106.7 |  | А79.Б29 | Расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007 п.12.16 |
| 106.8 |  | А79.Б29 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  | СТБ 1749-2007 п.12.17 |
| 106.9 |  | А79.Б29 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
| 107.1 | Подкрановые балки | А79.Б29 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.19 |
| 107.2 |  | А79.Б29 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007 п.12.20 |
| 107.3 |  | А79.Б29 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.21 |
| 108.1 | Крановые пути мостовых кранов | А79.Б29 | Расстояние между осями рельсов одного пролета | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.22 |
| 108.2 |  | А79.Б29 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СТБ 1749-2007 п.12.23 |
| 108.3 |  | А79.Б29 | Отклонение оси рельса от прямой |  | СТБ 1749-2007 п.12.24 |
| 108.4 |  | А79.Б29 | Разность отметок головок рельсов в одном поперечном разрезе пролета здания |  | СТБ 1749-2007 п.12.25 |
| 108.5 |  | А79.Б29 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах (расстояние между колоннами L) |  | СТБ 1749-2007 п.12.26 |
| 108.6 |  | А79.Б29 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | СТБ 1749-2007 п.12.27 |
| 108.7 |  | А79.Б29 | Зазор в стыках рельсов |  | СТБ 1749-2007 п.12.28 |
| 108.8 |  | А79.Б29 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.29 |
| 109.1 | Крановые пути подвесных кранов | А79.Б29 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) независимо от типа крана (расстояние между опорами L) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.30 |
| 109.2 | Крановые пути подвесных кранов | А79.Б29 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении подвесных кранов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.31 |
| 109.3 |  | А79.Б29 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете |  | СТБ 1749-2007 п.12.32 |
| 109.4 |  | А79.Б29 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СТБ 1749-2007 п.12.33 |
| 109.5 |  | А79.Б29 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.34 |
| 110.1 | Профилированный настил | А79.Б29 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.12.35 |
| 110.2 |  | А79.Б29 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007 п.12.36 |
| 110.3 |  | А79.Б29 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007 п.12.37 |
| 111.1 | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | А79.Б29 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.13.1 |
| 111.2 |  | А79.Б29 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.1 |
| 111.3 |  | А79.Б29 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | СТБ 1749-2007 п.13.2 |
| 111.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1749-2007 п.13.3 |
| 111.5 |  | А79.Б29 | Разность отметок верха колонн каждого яруса |  | СТБ 1749-2007 п.13.4 |
| 111.6 |  | А79.Б29 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.5 |
| 111.7 |  | А79.Б29 | Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета |  | СТБ 1749-2007 п.13.6 |
| 111.8 |  | А79.Б29 | Разность отметок верха смежных ригелей |  | СТБ 1749-2007 п.13.7 |
| 111.9 |  | А79.Б29 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  | СТБ 1749-2007 п.13.8 |
| 111. 10 |  | А79.Б29 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | СТБ 1749-2007 п.13.9 |

| 111. 11 | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий | А79.Б29 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.04-41-2006 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1749-2007 п.13.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций: |  |  |  |  |
| 112.1 | Монтаж стен подземной части зданий | А79.Б31 | Качество очистки опорных поверхностей стен | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 4.1 |
| 112.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения установочных рисок маячных блоков с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п. 4.2 |
| 112.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен |  | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
| 112.4 |  | А79.Б29 | Отклонение толщины шва |  | СТБ 1959-2009 п. 4.4 |
| 112.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009 п.4.5 |
| 112.6 |  | А79.Б29 | Перепад между смежными блоками |  | СТБ 1959-2009 п. 4.6 |
| 113.1 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | А79.Б31 | Качество очистки опорных поверхностей элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 5.1 |
| 113.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей |  | СТБ 1959-2009 п. 5.2 |
| 113.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали элементов одноэтажных зданий |  | СТБ 1959-2009 п.5.3 |
| 113.4 |  | А79.Б29 | Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п. 5.4 |
| 113.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009 п.5.5 |
| 113.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн |  | СТБ 1959-2009 п. 5.6 |
| 113.7 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009 п. 5.7 |
| 113.8 |  | А79.Б29 | Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами |  | СТБ 1959-2009 п. 5.8 |
| 113.9 | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости | А79.Б29 | Отклонение от проектной ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 5.9 |
| 113. 10 |  | А79.Б29 | Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации |  | СТБ 1959-2009 п. 5.10 |
| 114.1 | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит | А79.Б31 | Очистка опорных поверхностей элементов конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 6.1 |
| 114.2 |  | А79.Б29 | Соответствие нанесения разметки осей на опорах проектной документации |  | СТБ 1959-2009 п. 6.2 |
| 114.3 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками |  | СТБ 1959-2009 п.6.3 |
| 114.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками |  | СТБ 1959-2009 п.6.4 |
| 114.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины описания концов элемента) при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п. 6.5 |
| 114.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета |  | СТБ 1959-2009 п. 6.6 |
| 114.7 |  | А79.Б29 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
| 114.8 |  | А79.Б29 | Толщина постели из раствора под плитами | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 6.8 |
| 114.9 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях |  | СТБ 1959-2009 п. 6.9 |
| 114. 10 |  | А79.Б29 | Отклонение отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов |  | СТБ 1959-2009 п. 6.10 |
| 115.1 | Монтаж панелей стен | А79.Б29 | Нанесение разметки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п.7.1 |
| 115.2 |  | А79.Б29 | Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта |  | СТБ 1959-2009 п. 7.2 |
| 115.3 |  | А79.Б29 | Толщина маяков |  | СТБ 1959-2009 п. 7.3 |
| 115.4 |  | А79.Б31 | Наличие постели из раствора |  | СТБ 1959-2009 п.7.5 |

| 115.5 | Монтаж панелей стен | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 7.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
| 115.7 |  | А79.Б29 | Разность отметок верха панелей |  | СТБ 1959-2009 п.7.8 |
| 116.1 | Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | А79.Б31 | Качество очистки опорных поверхностей ранее смонтированных и монтируемых элементов конструкции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 8.1 |
| 116.2 |  | А79.Б31 | Наличие нанесенных рисок на ранее смонтированных элементах конструкции или перекрытии |  | СТБ 1959-2009 п. 8.2 |
| 116.3 |  | А79.Б29 | Размеры стыков (швов) между объемными элементами |  | СТБ 1959-2009 п. 8.3 |
| 116.4 |  | А79.Б29 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкций с установочными рисками |  | СТБ 1959-2009 п. 8.4 |
| 116.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов |  | СТБ 1959-2009 п. 8.5 |
| 116.6 |  | А79.Б29 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки |  | СТБ 1959-2009 п.8.6 |
| 116.7 |  | А79.Б29 | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта |  | СТБ 1959-2009 п. 8.7 |
| 116.8 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  | СТБ 1959-2009 п.8.8 |
| 116.9 |  | А79.Б29 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  | СТБ 1959-2009 п. 8.9 |
| 116. 10 |  | А79.Б29 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  | СТБ 1959-2009 п.8.10 |
| 116. 11 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009 п.8.11 |
| 116. 12 |  | А79.Б29 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009 п.8.12 |
| 116. 13 | Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок | А79.Б29 | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п.8.13 |
| 116. 14 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  | СТБ 1959-2009 п.8.14 |
| 116. 15 |  | А79.Б29 | Соответствие утепления стыков между санитарно-технической кабиной и наружной стеной проектной документации |  | СТБ 1959-2009 п. 8.15 |
| 117.1 | Замоноличивание стыков и швов | А79.Б31 | Внешний вид и техническое состояние опалубки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-130-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1959-2009 п. 9.1 |
| 117.2 |  | А79.Б29 | Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки |  | СТБ 1959-2009 п.9.4 ГОСТ 2264-2012 ГОСТ 28570-90 СТБ 1958-2009 ГОСТ 10180-90 |
|  | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций: |  |  |  |  |
| 118.1 | Арматурные работы | А79.Б29 | Состояние арматурных изделий | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1958-2009 п. 6.2 |
| 118.2 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями |  | СТБ 1958-2009 п.6.3 |
| 118.3 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СТБ 1958-2009 п.6.4 |
| 118.4 |  | А79.Б29 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1958-2009 п.6.5 |
| 118.5 |  | А79.Б29 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
| 119.1 | Бетонные работы | А79.Б29 | Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1958-2009 п.7.10 ГОСТ 2264-2012 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-90 |
| 120.1 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | А79.Б31 | Внешний вид поверхностей конструкций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
| 120.2 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.2 |
| 120.3 |  | А79.Б29 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.3 |
| 120.4 |  | А79.Б29 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  | СТБ 1958-2009 п.8.4 |
| 120.5 |  | А79.Б29 | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации |  | СТБ 1958-2009 п.8.5 |
| 120.6 | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации | А79.Б29 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.03-131-2009 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1958-2009 п.8.6 |
| 120.7 |  | А79.Б29 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СТБ 1958-2009 п.8.7 |
| 120.8 |  | А79.Б29 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СТБ 1958-2009 п.8.8 |
| 120.9 |  | А79.Б29 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  | СТБ 1958-2009 п.8.9 |
| 120. 10 |  | А79.Б29 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  | СТБ 1958-2009 п.8.10 |
| 120. 11 |  | А79.Б29 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  | СТБ 1958-2009 п.8.11 |
| 120. 12 |  | А79.Б29 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  | СТБ 1985-2009 п. 8.12 |
| 121.1 | Каменные и армокаменные конструкции | А79.Б31 | Состояние основания | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2087-2010 п. 5.3 |
| 121.2 |  | А79.Б31 | Наличие гидро-, пароизоляции |  | СТБ 2087-2010 п. 5.4 |
| 121.3 |  | А79.Б29 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей |  | СТБ 2087-2010 п. 5.5 |
| 121.4 |  | А79.Б29 | Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.6 |
| 121.5 |  | А79.Б29 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций (анкеровка, бетонирование, отметки и размеры опирания) |  | СТБ 2087-2010 п. 5.7 |
| 121.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.8 |
| 121.7 |  | А79.Б29 | Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п. 5.9 |
| 121.8 |  | А79.Б29 | Отклонение от толщины конструкций |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 |
| 121.9 |  | А79.Б29 | Отклонение от ширины простенков |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 |
| 121. 10 |  | А79.Б29 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п. 5.12 |

| 121. 11 | Каменные и армокаменные конструкции | А79.Б29 | Размеры конструктивных и архитектурных деталей (ниши отопления, карнизы, пояски) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2087-2010 п. 5.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121. 12 |  | А79.Б29 | Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 |
| 121. 13 |  | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 |
| 121. 14 |  | А79.Б29 | Отклонение радиуса криволинейных стен |  | СТБ 2087-2010 п.5.16 |
| 121. 15 |  | А79.Б29 | Отклонение размеров сводов и арок по стреле подъема от проектной документации |  |  |
| 121. 16 |  | А79.Б31 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.18 |
| 121. 17 |  | А79.Б29 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.19 |
| 121. 18 |  | А79.Б29 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.20 |
| 121. 19 |  | А79.Б29 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п.5.21 |
| 121. 20 |  | А79.Б29 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.22 |
| 121. 21 |  | А79.Б29 | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.23 |
| 121. 22 |  | А79.Б29 | Соответствие высоты возведения свободно стоящих стен требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.24 |
| 121. 23 |  | А79.Б29 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации |  | СТБ 2087-2010 п.5.25 |
| 121. 24 |  | А79.Б29 | Размеры колодцев при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.26 |
| 121. 25 |  | А79.Б29 | Количество гибких связей и расстояние между ними при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.27 |
| 121. 26 |  | А79.Б29 | Плотность прилегания плит утеплителя к кладке и между собой при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.28 |
| 121. 27 |  | А79.Б29 | Толщина воздушной прослойки при возведении облегченной кирпичной кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.29 ГОСТ 26433.2-94 |
| 121. 28 | Каменные и армокаменные конструкции | А79.Б29 | Размеры камней при устройстве бутовой кладки | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.02-82-2010 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2087-2010 п. 5.30 ГОСТ 26433.2-94 |
| 121. 29 |  | А79.Б29 | Соответствие устройства стяжки в основании и на верхнем обрезе бутовой кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010 п. 5.31 |
| 121. 30 |  | А79.Б31 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
|  | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений: |  |  |  |  |
| 122.1 | Устройство котлованов | А79.Б29 | Соответствие размеров котлована в плане проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.1-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| 122.2 |  | А79.Б29 | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 122.3 |  | А79.Б29 | Соответствие угла откоса котлована и угла откоса въезда-выезда из котлована проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.1-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 122.4 |  | А79.Б29 | Величина недоборов и переборов грунта в котловане |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 122.5 |  | А79.Б29 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 ГОСТ 19912-2001 |
| 123.1 | Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | А79.Б29 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.2 |  | А79.Б29 | Точность расположения фундаментов в плане |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.3 |  | А79.Б29 | Размеры монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.4 |  | А79.Б29 | Отметки дна и верха стаканов столбчатых монолитных фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.5 |  | А79.Б29 | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов требованиям проекта |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.6 |  | А79.Б29 | Отклонение от вертикали монолитных столбчатых фундаментов |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 123.7 |  | А79.Б29 | Степень уплотнения грунта обратной засыпки |  | СТБ 1164.1-2009 п.6.11, п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 ГОСТ 19912-2001 СТБ 1164.2-2009 п. 7.3 |
| 124.1 | Устройство оснований из насыпных и намывных грунтов | А79.Б29 | Плотность грунта | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.2-2009 п.5.4, п.7.2 ГОСТ 19912-2001 |

| 124.2 | Устройство оснований из насыпных и намывных грунтов | А79.Б29 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.2-2009 п.5.5, п.7.3 ГОСТ 19912-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.3 |  | А79.Б29 | Влажность грунта |  | СТБ 1164.2-2009 п.5.6, п.7.4 ГОСТ 5180-84 п.2 |
| 124.4 |  | А79.Б29 | Уклон карты намыва |  | СТБ 1164.2-2009 п.7.5 |
| 125.1 | Устройство фундаментов из забивных свай | А79.Б29 | Отклонение в плане осей свай | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.3-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 125.2 |  | А79.Б29 | Вертикальность оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 125.3 |  | А79.Б29 | Глубина погружения свай |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
| 125.4 |  | А79.Б29 | Смещение оси оголовка относительно оси сваи |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
| 125.5 |  | А79.Б29 | Смещение оси ростверка относительно разбивочных осей |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| 125.6 |  | А79.Б29 | Отклонение в отметках поверхностей ростверков |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
| 125.7 |  | А79.Б29 | Толщина растворного шва между ростверком и оголовком сваи и толщина растворного шва между плитой и оголовком для безростверковых фундаментов |  | СТБ 1164.3-2009 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
| 126.1 | Устройство фундаментов из буронабивных свай | А79.Б29 | Абсолютная отметка поверхности грунта | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1164.3-2009 п.6.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 126.2 |  | А79.Б29 | Диаметр скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.7 ГОСТ 26433.2-94 |
| 126.3 |  | А79.Б29 | Глубина скважины |  | СТБ 1164.3-2009 п.6.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| 127.1 | Устройство траншей под стены в грунте | А79.Б29 | Отметки верха и размеров направляющих стенок траншеи |  | СТБ 1164.5-2009 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации: |  |  |  |  |
| 128.1 | Выполнение земляных работ | А79.Б29 | Отклонения отметки дна траншеи и ее ширины от проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 6.1 |
| 128.2 |  | А79.Б29 | Отклонение уклона дна траншеи от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 6.2 |
| 128.3 |  | А79.Б29 | Отклонения плотности и высоты песчаной подсыпки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 6.3 |
| 129.1 | Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонения уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 7.1 |
| 129.2 |  | А79.Б29 | Соответствие диаметров и толщины стенки труб и фасонных деталей проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.2 |
| 129.3 | Монтаж трубопроводов | А79.Б29 | Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 7.3 |
| 130.1 | Выполнение соединений трубопроводов | А79.Б29 | Внешний вид сварных соединений | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 7.4.1 |
| 130.2 |  | А79.Б29 | Смещение продольных заводских сварных соединений трубопроводов в монтажных стыках |  | СТБ 2072-2010 п. 7.4.3 |
| 130.3 |  | А79.Б31 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2072-2010 п. 7.4.4 |
| 130.4 |  | А79.Б29 | Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляра от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.5 |
| 130.5 |  | А79.Б29 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2072-2010 п. 7.6 |
| 130.6 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 7.7 |
| 130.7 |  | А79.Б29 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводами через строительные конструкции проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 8 |
| 130.8 |  | А79.Б29 | Отклонения расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 12 |
| 130.9 |  | А79.Б29 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 13 |
| 130. 10 |  | А79.Б31 | Работоспособность технических устройств |  | СТБ 2072-2010 п. 14 |
| 130. 11 |  | А79.Б31 | Контроль укладки маркировочной ленты при прокладке полимерных (стеклопластиковых) трубопроводов сетей водоснабжения и канализации |  | СТБ 2072-2010 п. 17 |
| 131.1 | Контроль монтажа дренажно-распределительной системы фильтрования | А79.Б29 | Соответствие диаметров отверстий в трубопроводах для распределения воды и воздуха проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 21.1 |

| 131.2 | Контроль монтажа дренажно-распределительной системы фильтрования | А79.Б29 | Соответствие ширины щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах проектной документации | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2072-2010 п. 21.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131.3 |  | А79.Б29 | Соответствие расстояний между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров и отметки верха колпачков проекту |  | СТБ 2072-2010 п. 21.3 |
| 131.4 |  | А79.Б29 | Соответствие отметок переливов с треугольными вырезами и водосливов в устройствах для распределения и сбора воды (желоба, лотки и др.) проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 21.4 |
| 131.5 |  | А79.Б29 | Отклонения уклона лотков желоба и каналов проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п. 21.5 |
| 131.6 |  | А79.Б29 | Отклонение толщины слоя фильтрующей загрузки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010 п.21.6 |
| 132.1 | Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций | А10.Б29 | Геометрические параметры | ТР 2009/013/BY СТБ 1341-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1341-2009 п. 7.1 ГОСТ 26877-2008 |
| 132.2 |  | А10.Б29 | Овальность |  | СТБ 1341-2009 п. 7.2 |
| 132.3 |  | А10.Б29 | Масса 1 м.п. |  | СТБ 1341-2009 п. 7.3 |
| 132.4 |  | А10.Б29 | Качество поверхности арматуры |  | СТБ 1341-2009 п. 7.8 |
| 133.1 | Сталь арматурная горячекатаная упрочненная вытяжкой Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций | А10.Б29 | Размеры | ТР 2009/013/BY СТБ 1701-2006 ГОСТ 5781-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5781-82 п. 4.3, 4.13 |
| 133.2 |  | А10.Б29 | Диаметр и овальность профилей |  | ГОСТ 5781-82 п. 4.2 |
| 133.3 |  | А10.Б29 | Кривизна |  | ГОСТ 5781-82 п. 4.10 |
| 133.4 |  | А10.Б29 | Качество поверхности |  | ГОСТ 5781-82 п. 4.12 |
| 134.1 | Арматура ненапрягаемая для ж/б конструкций | А10.Б29 | Геометрические параметры | ТР 2009/013/BY СТБ 1704-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1704-2012 п. 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 10 |
| 134.2 |  | А10.Б29 | Масса 1 м.п. |  | СТБ 1704-2012 п. 7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п. 12 |
| 134.3 |  | А10.Б29 | Овальность |  | СТБ 1704-2012 п. 7.2 |
| 134.4 |  | А10.Б29 | Относительная площадь смятия поперечных ребер |  | СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ ISO 15630-1-2009 п.11 |
| 134.5 |  | А10.Б29 | Качество поверхности |  | СТБ 1704-2012 п. 7.7 |
| 135.1 | Арматура напрягаемая для ж/б конструкций | А10.Б29 | Геометрические параметры арматуры | ТР 2009/013/BY ТБ 1706-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1706-2006 п. 7.1, 7.3 |
| 135.2 |  | А10.Б29 | Овальность |  | СТБ 1706-2006 п. 7.2 |
| 135.3 |  | А10.Б29 | Масса 1 м.п. |  | СТБ 1706-2006 п. 7.4 |
| 135.4 |  | А10.Б29 | Качество поверхности |  | СТБ 1706-2006 п. 7.11 |
| 136.1 | Изделия арматурные сварные для ж/б конструкций | А10.Б29 | Геометрические параметры | СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п. 7.1-7.7 |
| 136.2 |  | А10.Б29 | Осадка стержней и их смятие |  | СТБ 2174-2011 п. 7.8 |
| 136.3 |  | А10.Б29 | Качество поверхности сварных соединений |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |
| 137.1 | Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных ж/б конструкций | А10.Б29 | Геометрические параметры | ГОСТ 7348-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7348-81 п. 4.3, 4.6 |
| 137.2 |  | А10.Б29 | Овальность |  | ГОСТ 7348-81 п. 4.3 |
| 137.3 |  | А10.Б29 | Качество поверхности арматуры |  | ГОСТ 7348-81 п. 4.2 |
| 138.1 | Сетки сварные для ж/б конструкций | А10.Б31 | Наличие сварки | ГОСТ 8478-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8478-81 п. 4.1 |
| 138.2 |  | А10.Б29 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |
| 138.3 |  | А10.Б29 | Величина осадки проволоки |  | ГОСТ 8478-81 п. 4.4 ГОСТ 14098-91 |
| 139.1 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | А10.Б29 | Геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 10922-90 ГОСТ 23279-85 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10922-90 п. 4.1-4.7, 4.12 ГОСТ 23279-85 п.5.1, 5.2 |
| 139.2 |  | А10.Б29 | Внешний вид сварных соединений |  | ГОСТ 10922-90 п. 4.8 |
| 139.3 |  | А10.Б29 | Осадка стержней и их смятие |  | ГОСТ 10922-90 п. 4.9 ГОСТ 14098-91 |
| 140.1 | Арматура стеклопластиковая | А10.Б29 | Диаметр, шаг оплетки, длина | ТР 2009/013/BY СТБ 1103-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1103-98 пп. 7.1-7.3 |
| 141.1 | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1382-2003 пп. 7.2, 7.7 |
| 141.2 |  | А10.Б29 | Серповидность по ребру гофра, волнистость профилей |  | СТБ 1382-2003 п.7.3 |
| 141.3 |  | А10.Б29 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п.7.4 |
| 141.4 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | СТБ 1382-2003 п.7.6, 7.8, 7.10 |
| 142.1 | Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ТР 2009/013/BY СТБ 1527-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1527-2005 пп. 7.2, 7.7 |
| 142.2 |  | А10.Б29 | Серповидность по ребру гофра, волнистость профилей |  | СТБ 1527-2005 п.7.3. |
| 142.3 |  | А10.Б29 | Косина резов |  | СТБ 1527-2005 п.7.4. |
| 142.4 |  | А10.Б29 | Адгезия защитно-декоративного покрытия к металлу |  | ГОСТ 15140-78 |
| 142.5 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | СТБ 1527-2005 пп.7.6,7.8, 7.12 |
| 143.1 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ГОСТ 535-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 535-2005 п. 9.12 ГОСТ 26877-2008 |
| 143.2 |  | А10.Б29 | Масса |  | ГОСТ 535-2005 п. 9.13 |
| 143.3 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 535-2005 п. 9.11 |
| 144.1 | Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ГОСТ 13726-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13726-97 п. 8.3, 8.5 |
| 144.2 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 13726-97 п. 8.4, 8.6 |
| 145.1 | Листы из алюминия и алюминиевых сплавов | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ГОСТ 21631-76 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 21631-76 п. 5.2, 5.5 |
| 145.2 |  | А10.Б29 | Косина резов |  | ГОСТ 21631-76 п. 5.2 |
| 145.3 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 21631-76 п. 5.1 |
| 146.1 | Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ГОСТ 22233-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22233-2001 п.7.2, 7.3 |
| 146.2 |  | А10.Б29 | Волнистость профилей, косина резов |  | ГОСТ 22233-2001 п. 7.3 |
| 146.3 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 22233-2001 п. 7.5, 7.9, 7.11 |
| 146.4 |  | А10.Б29 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 22233-2001 п. 7.10 ГОСТ 9.302-86 |
| 147.1 | Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ТР 2009/013/BY ГОСТ 24045-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24045-94 п. 6.3 |
| 147.2 |  | А10.Б29 | Серповидность по ребру гофра, волнистость профилей, косина резов |  | ГОСТ 24045-94 п. 6.4, 6.5 |
| 147.3 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 24045-94 п. 6.2 |
| 148.1 | Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ГОСТ 24767-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24767-81 п. 5.2, 5.4 |
| 148.2 |  | А10.Б29 | Волнистость профилей |  | ГОСТ 24767-81 п. 5.3 |
| 148.3 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 24767-81 п. 5.1 |
| 149.1 | Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций | А10.Б29 | Размеры и предельные отклонения геометрических параметров, размеры дефектов | ТР 2009/013/BY ГОСТ 30245-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30245-2003 п. 5.8, 5.9, 5.10 |
| 149.2 |  | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности |  | ГОСТ 30245-2003 п. 5.11 |
| 149.3 |  | А10.Б3 | Внешний вид сварных швов |  | ГОСТ 30245-2003 п. 5.12 |
| 150.1 | Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций | А10.Б31 | Внешний вид, качество поверхности | ГОСТ 30246-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30246-94 п. 6.2 |
| 150.2 |  | А10.Б29 | Адгезия |  | ГОСТ 30246-94 п. 6.4 |
| 150.3 |  | А10.Б29 | Толщина защитно-декоративного покрытия |  | ГОСТ 30246-94 п. 6.5, п.6.6 |

| 151.1 | Изделия посудо-хозяйственные стальные оцинкованные | А32.Б31 | Внешний вид, жесткость, качество сборки | ГОСТ 20558-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20558-82 п.6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151.2 |  | А32.Б29 | Вместимость |  | ГОСТ 20558-82 п.6.2 |
| 151.3 |  | А32.Б29 | Размеры изделий, зазоры, величина смещения арматуры |  | ГОСТ 20558-82 п.6.3 |
| 151.4 |  | А32.Б29 | Водонепроницаемоть и плотность швов |  | ГОСТ 20558-82 п.6.4 |
| 151.5 |  | А32.Б29 | Прочность крепления арматуры и дна |  | ГОСТ 20558-82 п.6.7 |
| 151.6 |  | А32.Б29 | Плоскостность опорной поверхности дна |  | ГОСТ 20558-82 п.6.8 |
| 151.7 |  | А32.Б31 | Легкость поворачивания подвижных ручек (дужек) в местах крепления и крышек на борту, плотность прилегания крышек к борту |  | ГОСТ 20558-82 п.6.9 |
| 151.8 |  | А32.Б99 | Теплостойкость |  | ГОСТ 20558-82 п.6.10 |
| 152.1 | Изделия замочные и скобяные | А10. Б31 | Внешний вид и цвет изделий, комплектность | ГОСТ 538-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 538-2001 пп.7.3, 7.10 |
| 152.2 |  | А10. Б29 | Размеры |  | ГОСТ 538-2001 п.7.2 |
| 152.3 |  | А10. Б31 | Работоспособность подвижных деталей |  | ГОСТ 538-2001 п.7.4 |
| 153.1 | Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков | А10. Б29 | Размеры | ГОСТ 30777-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30777-2001 п.7.2 |
| 153.2 |  | А10. Б31 | Внешний вид |  | ГОСТ 30777-2001 п.7.3 |
| 153.3 |  | А10. Б29 | Плотность и равномерность прилегания створки (полотна) к коробке окна (двери) |  | ГОСТ 30777-2001 п.7.5 |
| 153.4 |  | А10. Б31 | Работоспособность подвижных деталей |  | ГОСТ 30777-2001 п.7.6 |
| 154.1 | Петли для оконных и дверных блоков | А10. Б29 | Размеры и предельные отклонения | ГОСТ 5088-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5088-2005 п.7.2 |
| 154.2 |  | А10. Б29 | Внешний вид |  | ГОСТ 5088-2005 п.7.3 |
| 154.3 |  | А10. Б29 | Работоспособность подвижных деталей |  | ГОСТ 5088-2005 п.7.5 |
| 155.1 | Замки и защелки для дверей | А10. Б29 | Размеры | ГОСТ 5089-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 538-2001 п.7.2 |
| 155.2 |  | А10. Б31 | Внешний вид и цвет изделий |  | ГОСТ 538-2001 п.7.3 |
| 155.3 |  | А10. Б31 | Работоспособность подвижных деталей |  | ГОСТ 538-2001 п.7.4 |
| 156.1 | Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная | А37. Б29 | Толщина пленки | ГОСТ 24944-81 | ГОСТ 24944-81 п. 4.3 |
| 156.2 |  | А37. Б29 | Ширина пленки |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.2 |
| 156.3 |  | А37. Б31 | Цвет, рисунок, фактура, качество лицевой поверхности |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.4, п.4.5 |
| 156.4 |  | А37. Б29 | Равномерность приклейки бумаги |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.6 |
| 156.5 |  | А37. Б29 | Прямолинейность кромок |  | ГОСТ 24944-81 п. 4.7 |
| 157.1 | Пленка ПВХ пластифицированная техническая | А37. Б29 | Толщина пленки | ГОСТ 16272-79 | ГОСТ 16272-79 п.5.3 ГОСТ 17035-86 метод А |
| 157.2 |  | А37. Б29 | Ширина полотна пленки |  | ГОСТ 16272-79 п.5.3 |
| 157.3 |  | А37. Б31 | Внешний вид и цвет |  | ГОСТ 16272-79 п.5.4 |

| 158.1 | Посуда и декоративные изделия из стекла | А32. Б29 | Линейные размеры изделий, внешний вид | ГОСТ 30407-96 | ГОСТ 30407-96 пп.8.1-8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158.2 |  | А32. Б29 | Прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-96 п.8.5 |
| 158.3 |  | А32. Б99 | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 30407-96 п.8.6 |
| 158.4 |  | А32. Б99 | Кислотостойкость декоративного покрытия |  | ГОСТ 30407-96 п.8.8 |
| 158.5 |  | А32. Б29 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-96 п.8.9 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				          _______________ 		Т.А. Николаева

подпись                                             инициалы, фамилия