|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0395 от 14 июля 1997 года на бланке № _____________ на 16 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 05 августа 2022 года

- химико-бактериологической лаборатории

Минской очистной станции производства «Минскочиствод»

Коммунального унитарного производственного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Инженерная, 1/17, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | Решение Мингорисполкома «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска Комплексное природоохранное разрешение | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 19458-2011 Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 1.2** |  | 100.05/ 29/145 | Температура, оС ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4** |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5** | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мСм/м | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Решение Мингорисполкома «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска Комплексное природоохранное разрешение | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.7** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 и(или) ДИ: (0-100) % насыщения |  | СТБ ISO 5814-2007 (действует до 01.01.2023) СТБ ISO 5814-2021 (действует с 01.01.2023) |
| 1.8** |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода – ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 (Йодометрический метод) |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 (Метод с применением электрохимического элемента) |
| 1.12* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 (Йодометрический метод) |
| 1.13* |  | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 (Метод с применением электрохимического элемента) |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 1.15* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 ДИ: (0,078-234) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.16* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)) |
| 1.17* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более ДИ: от 0,008 мг/дм3 и более | Решение Мингорисполкома «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.18* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.19* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.20* |  | 100.05/ 08.149 | Азот по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.21* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3 ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 1.22* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,1-1000) мгР/дм3 ДИ: (0,3-3070) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.23* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация фосфат-иона ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.24* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.25* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.26* |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 1.27* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ: от 0,0010 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.28* | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более | Решение Мингорисполкома «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.29* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.30* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.31* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.32* |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) анионоактивные ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 1.33* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019г.)) |
| 1.34* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.35* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд. 2010 г.)) |
| 1.36* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 1.37* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.38* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.39* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.40* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.41* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.42* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация кобальта ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.43* | Сточные воды | 100.05/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 | Решение Мингорисполкома «Об условиях приёма сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию г. Минска Комплексное природоохранное разрешение | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.44* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфид-иона (сульфиды, сероводород) ДИ: от 0,010 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.45* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 1.46* |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,00005-0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-40-2015/ ISO 12846:2012 Метод без обогащения |
| 1.47* |  | 100.05/ 01.086 | - Общее микробное число (ОМЧ) - Общие колиформные бактерии (ОКБ) - Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Фактическое значение | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 1.48* |  | 100.05/ 01.086 | Коли-фаги |  | Методика по определению колифагов в водных объектах № 120-9814, утв. 18.05.1999 Зам. министра здравоохранения Республики Беларусь |
| 1.49* |  | 100.05/ 07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника |  | Инструкция по применению № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. 13.06.2005 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 19458-2011 Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 2.2** |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.156 | Цветность, градусы цветности ДИ: от 5 и более |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 2.4* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.5** |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель рН, ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6** |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мСм/м | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.7* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.8** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация растворенного кислорода, мг/дм3 и(или) ДИ: (0-100) % насыщения |  | СТБ ISO 5814-2007 (действует до 01.01.2023) СТБ ISO 5814-2021 (действует с 01.01.2023) |
| 2.9** |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: (0,2 -20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.10* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ХПКCr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (изд. 2012 г.)) |
| 2.11* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 (Йодометрический метод) |
| 2.12* |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn), ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 (Метод с применением электрохимического элемента) |
| 2.13* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 2.14* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 ДИ: (0,078-234) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.15* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)) |
| 2.16* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,008 мг/дм3 и более ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.17* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.18* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.19* |  | 100.03/ 08.149 | Азот по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.20* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация фосфат-иона ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.21* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3 ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 2.22* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,025-1000) мгР/дм3 ДИ: (0,077-3070) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.23* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.24* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.25* |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 2.26* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ: от 0,0010 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.27* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: от 0,0050 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.28* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.29* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионоактивные ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 2.30* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019г.)) |
| 2.31* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.32* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,100 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.33* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.032 | Концентрация железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.34* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.35* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.36* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.37* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.38* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.39* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация кобальта ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.40* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 2.41* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 2.42* |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,00005-0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-40-2015/ ISO 12846:2012 Метод без обогащения |
| 2.43* |  | 100.03/ 01.086 | - Общее микробное число (ОМЧ) - Общие колиформные бактерии (ОКБ) - Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 2.44* | Поверхностные воды | 100.03/ 01.086 | Коли-фаги | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 и Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.11.2005 № 198 | Методика по определению колифагов в водных объектах № 120-9814, утв. 18.05.1999 Зам. министра здравоохранения Республики Беларусь |
| 2.45* |  | 100.03/ 07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника |  | Инструкция по применению № 037-0409 «Санитарно-бактериологический, санитарно-вирусологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов», утв. 08.05.2009 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 3.1*** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2** |  | 100.04/ 29/145 | Температура ДИ: (0-40) °С | Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, п. 8.1 | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.3** |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель рН, ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.4** |  | 100.04/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мСм/м |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 3.5* |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000), мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 3.7* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 0,5 мг/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 3.8* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (изд. 2012 г.)) |
| 3.9* | Подземные воды | 100.04/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) анионные, ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 | Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, п. 8.1 | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (изд. 2014 г.)) |
| 3.10* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 ДИ: (0,39-3900) мгN/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 (ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 2011 г.)) |
| 3.11* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-300) мг/дм3 ДИ: (0,078-234) мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.12* |  | 100.04/ 08. 079 | Концентрация нитрат-иона ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,045 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 3.13* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,2 мг/дм3 и более ДИ: от 0,06 мгN/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 3.14* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: от 0,008 мг/дм3 и более, ДИ: от 0,0025 мгN/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.15* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (0,005-2,1) мгР/дм3 ДИ: (0,015-6,4) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.16* |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация фосфат-иона ДИ: от 0,25 мг/дм3 и более ДИ: от 0,08 мгР/дм3 и более |  | ФР.1.31.2013.16684 (ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 2013 г.)) |
| 3.17* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.18* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: от 0,005 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.19* | Подземные воды | 100.04/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 | Фактическое значение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, п. 8.1 | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.20* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.21* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) (изд. 2019г.)) |
| 3.22* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.23* |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: от 0,1 мг/дм3 и более |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.24* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация железа общего ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.25* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.26* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.27* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.28* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация кобальта ДИ: (0,005-0,10) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.29* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 3.30* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,0002-0,01) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 3.31* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,00005-0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-40-2015/ ISO 12846:2012 Метод без обогащения |
| 3.32* |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов (общих и летучих) ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд. 2010 г.)) |
| 3.33* |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.1*** | Твёрдые отходы (осадки сточных вод) | 100.08/ 42.000 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018, п.6.5.3.1, п.10.1.4, п.10.2.4.2, п.12.3.4 СТБ CEN/TR 15310-3-2018 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018, п.6.5.3.1, п.10.1.4, п.10.2.4.2, п.12.3.4 СТБ CEN/TR 15310-3-2018 |
| 4.2* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация цинка ДИ: (10,0-1000,0) мг/кг | Фактическое значение | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.3* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация алюминия ДИ: (50,0-1000,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.4* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация железа ДИ: (50,0-1000,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.5* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация кадмия ДИ: (0,25-25,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.6* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация кобальта ДИ: (2,5-200,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.7* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация марганца ДИ: (40,0-2000,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.8* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация хрома общего ДИ: (3,0-500,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.9* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация меди ДИ: (1,5-250,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.10* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация свинца ДИ: (3,0-500,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.11* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация никеля ДИ: (2,0-250,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.12* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация мышьяка ДИ: (1,0-250,0) мг/кг |  | МВИ.МН 3369-2010 |
| 4.13* |  | 100.08/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,0002-0,01) мг/кг |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 4.14* | Твёрдые отходы (осадки сточных вод) | 100.08/ 07.096 | Яйца гельминтов и цисты патогенных простейших кишечника | Фактическое значение | Инструкция по применению № 021-0306 «Санитарно- паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. 05.01.2007 Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь |
| 5.1*** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ТКП 17.13-15-2022 Инструкция по применению № 005-0314 «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», утв. Зам. министра- Главным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2014, главы 4, 5 |
| 5.2** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (3,0-100,0) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 5.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0,0048-5) мг/м3 |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ 4215-002-56591409-2009) |
| 5.4** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (10,0-2500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 5.5** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,024-10) мг/м3 |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ 4215-002-56591409-2009) |
| 5.7** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.158 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (700-2·105) мкг/м3 | Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1890-2020 |
| 5.8** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации метана ДИ: (30-3500) мг/м3 |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ 4215-002-56591409-2009) |
| 5.9** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (3,0-100,0) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 5.10** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,0018-0,15) мг/м3 |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ 4215-002-56591409-2009) |
| 5.11** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 5.12** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: (0,0018-0,25) мг/м3 |  | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ 4215-002-56591409-2009) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |