|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4460 от 07 февраля 2014 года на бланке № _________ на 6 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 июня 2015 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с органичной ответственностью «БелЭнергоЩит»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.8.3, Б.8.5.3 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2.а) | МВИ МН 4720-2013 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.8.5.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3 | МВИ МН 4715-2013 |
| 2.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.9.1 ТКП 339-2011 п.4.4.7.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.9.3 ТКП 339-2011 п.4.4.7.3 | МВИ МН 4715-2013 |
| 3.1 | Трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1. а) | МВИ МН 4720-2013 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1. б) | МВИ МН 4715-2013 |
| 4.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1. | МВИ МН 4720-2013 |
| 4.2 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.11.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4.а) | МВИ МН 4715-2013 |
| 5.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц. | ТКП 181-2009 Б.12.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 | МВИ МН 4715-2013 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.12.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 6.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.15.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1. | МВИ МН 4720-2013 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.15.2 ТКП 339-2011 п.4.4.14.2. | МВИ МН 4715-2013 |
| 7.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1. | МВИ МН 4720-2013 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2. | МВИ МН 4715-2013 |
| 8.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ МН 4715-2013 |
| 9.1 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1. | МВИ МН 4720-2013 |
| 9.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.16.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.2. | МВИ МН 4715-2013 |
| 10.1 | Подвесные и опорные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.24.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 10.2 | Подвесные и опорные изоляторы | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2011 п.4.4.24.2 | МВИ МН 4715-2013 |
| 11.1 | Силовые кабельные линии. | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1, Б.30.2.2 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ МН 4720-2013 |
| 11.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Б.30.2.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3 | МВИ МН 4715-2013 |
| 12.1 | Элегазовые выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 12.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.13.2 ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 | МВИ МН 4715-2013 |
| 13.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 13.2 |  | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Б.27.2 ТКП 339-2011 п.4.4.26.2 | МВИ МН 4715-2013 |
| 14.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.5.8, п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п. 7.4 ПТЭ автозаправочных станций утв. Постановлением МЧС РБ от 04.12.2003 № 38 гл.16; ПТЭ складов нефтепродуктов утв. Постановлением МЧС РБ от 30.09.2004 № 31 гл.27; ПУЭ средств защиты от статического электричества утв. Постановлением МЧС РБ 04.06.2007 № 50 гл.4; ТКП 45-4.04-149-2009 гл.19 ТКП 538-2014 п. 9.13 | МВИ МН 4719-2013 |
| 14.2 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б, п.Б.29.2 ПТЭ автозаправочных станций утв. Постановлением МЧС РБ от 04.12.2003 № 38 гл.16; ПТЭ складов нефтепродуктов утв. Постановлением МЧС РБ от 30.09.2004 № 31 гл.27; ПУЭ средств защиты от статического электричества утв. Постановлением МЧС РБ 04.06.2007 № 50 гл.4; ТКП 45-4.04-149-2009 гл.19 ТКП 538-2014 п. 5.10 | МВИ МН 4721-2013 |
| 14.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи “фаза-нуль” (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.3.5 п.413.1.3.3 п.413.3.6 | МВИ МН 4718-2013 |
| 15.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроусновках до 1 кВ | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 В.4.61.4, Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 | МВИ МН 4720-2013 |
| 15.2 |  | А14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г, п. Г.20 ТКП 538-2014 п. 4.19 | МВИ МН 4722-2013 |
| 15.3 | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроусновках до 1 кВ | А14.Б22 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 ТКП 538-2014 п. 8.2.4, п. 4.14-4.20 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 Приложение D, п. D.1 ГОСТ Р 51327.1-2010 Приложение D, п. D.1 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п. Г.9 | МВИ МН 4722-2013 |
| 15.4 |  | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 ТКП 538-2014 п. 4.14-4.20 СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003 п. 5.3.12 ГОСТ Р 51327.1-2010 п. 5.3.8 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ МН 4722-2013 |
| 15.5 |  | А14.Б22 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г, п. Г.8 | МВИ МН 4722-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева