|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841 от 11сентября 2004 года На бланке 0000739 На 13 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2015 года

лаборатории сточных вод Унитарного производственного коммунального предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Могилевоблводоканал»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | А71. Б09 | рН (водородный показатель) ДИ (0-14) ед.рН П – 0,02 ед.рН | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. Постановлением Минздрава от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ (далее Сборник МВИ), Часть 2, Минск, 1997г., с.201-204, Методика № 2.2.15 |
| 1.2 |  | А71. Б09 | Взвешенные вещества Д - (5-50)мг/дм3 П - 20 % Д - (50-5000)мг/дм3 П -10% Д – св. 5000 мг/ дм3 П – 5% |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.116-120, Методика № 2.2.13.1 |

М.П.	                                                       10.07.2015                                                           Лист 1 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Сточные воды | А71. Б09 | Сухой остаток Д - (50-1000)мг/дм3 П – 5 % в Д – св. 100 мг/дм3 | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ концентрации растворенных веществ (сухой остаток) гравиметрическим методом. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.235-238, Методика № 2.2.50.2 |
| 1.4 |  | А71. Б09 | Кислород растворенный ПО – 0,2 мг/дм3 Д – 0,2 мг/дм3 и выше |  | МВИ концентрации кислорода титриметрическим методом по Винклеру. Ю.Ю, Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г. – с. 177-182 Методика № 2.2.36.1 |
| 1.5 |  | А71. Б09 | Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода, ХПК) Д - (5-2500)мг/дм3 П – (1,0-260)мг/дм3 Д – (5-50вкл.) мг/дм3 П +/- 30% Д – (50-200вкл.) мг/дм3 П +/- 20% Д – (200-10000вкл.) мг/дм3 П +/- 15% |  | МВИ ХПК бихроматным методом. Сборник МВИ, Часть 3, Минск, 1998г., с.244-250, Методика № 2.2.58.1 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Методика №2.2.2.77-0028 |

М.П.	                         10.07.2015                                                                                 Лист 2 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Сточные воды | А71. Б09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д - (1,0-2,5)мгО/дм3 П – 13 % Д - (2,5-7,0)мгО/дм3 П – 7 % Д - (7,0-10)мгО/дм3 П – 1 % | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава РБ от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ БПК в поверхностных и нормативно-очищенных сточных водах стандартным методом определения. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.102-116, Методика № 2.2.10.4 |
| 1.7 |  | А71. Б09 | Хлорид-ион Д - (10,0-50000) мг/дм3 П < 10 % |  | МВИ концентрации хлорид-ионов титриметричес-ким методом с солями ртути. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.161-166 |
| 1.8 |  | А71. Б09 | Сульфат-ион Д - (10-1000)мг/дм3 П – 10 % в Д – св. 50 мг/дм3 |  | Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.161-166, Методика № 2.2.59.5 МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник МВИ, Часть 2, Минск, 1997г., с.247-251, Методика № 2.2.47.5 |
| 1.9 |  | А71. Б09 | Фосфор общий |  | СТБ ИСО 6878-2005 |

М.П.	                                             10.07.2015                                                                         Лист 3 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Сточные воды | А71. Б09 | Азот общий по Къельдалю | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ концентрации азота общего и азота органических веществ после отгонки титриметричес-ким методом с бромфеноловым синим. Ю.Ю. Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984г. –с. 66-69 Методика № Д.2.2.2 |
| 1.11 |  | А71. Б09 | Аммоний-ион (в пересчете на азот аммонийный) Д - (0,1-10)мг/дм3 П – (50-25) % Д - (0,1-100)мг/дм3 П – 50 % при концентрации 0,1 мг/дм3 П – 25 % при концентрации 1,0 мг/дм3 П – 10 % при концентрации (10-100) мг/дм3 |  | МВИ концентрации ионов аммония фотометричес-ким методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.167-174, Методика № 2.2.1.1 МВИ концентрации ионов аммония и аммиака фотометрическим методом с реактивом Несслера. Сборник МВИ, Часть 3, Минск, 1998г., с.195-204, Методика № 2.2.1.4 |

М.П.	                            10.07.2015                                                                                      Лист 4 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Сточные воды | А71. Б17 | Нитрит-ион (в пересчете на азот нитритный) Д - (0,01-1)мг/дм3 П – 9,4 % | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ концентрации нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ, Часть 2, Минск, 1997г., с.237-242, Методика № 2.2.37.3 |
| 1.13 |  | А71. Б17 | Нитрат-ион (в пересчете на азот нитратный) Д - (0,5-70) мг/дм3 П – 50 % в Д – (0,1-3,0) мг/дм3 П – 25 % в Д – св. 3,0 мг/дм3 Д - (0,25-7,5) мг/дм3 П –9,7 % |  | МВИ концентрации нитратов фотометричес-ким методом салициловой кислотой. Сборник МВИ, часть1, Минск, 1997г., с. 209-214, Методика № 2.2.36.3 Сборник МВИ, Часть 2, Минск, 1997г., с.226-232, Методика № 2.2.36.4 |
| 1.14 |  | А71. Б09 | Железо Д – (0,2-9,0) мг/дм3 для железа общего Д – (0,1-50) мг/дм3 П – 50% |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометричес-ким методом с сульфосалицило-вой кислотой. Сборник МВИ, Часть1, Минск, 1997г., с.120-126, Методика № 2.2.16.1 |

М.П.	                                           10.07.2015                                                                                    Лист 5 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Сточные воды | А71. Б09 | Фосфат-ион (в пересчете на фосфор фосфатный) Д - (1,0-50) мг/дм3 П – 10 % | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ концен-трации фосфатов фотометрическим методом. Сборник МВИ, часть 2, Минск, 1997г., с.251-255, Методика № 2.2.55.1 СТБ ИСО 6878-2005 |
| 1.16 |  | А71. Б09 | Нефтепродукты Д - (0,005-0,01) мг/дм3 П- 50% Д - (0,01-0,5) мг/дм3 П- 35% Д - (0,5-50,0) мг/дм3 П- 25% Д - (0,3-3,0) мг/дм3 |  | Методика выпол-нения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, пить-евой и сточной воды флуоримет-рическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». М 0105-2012. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметричес-ким методом. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промыш-ленных сточных вод. М.: Химия, 1984г. – с. 306-309 Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова. Химический анализ производствен-ных сточных вод. М.: Химия, 1974 г. – с. 292-294 Методика № 2.2.57.1 |

М.П.	                                   10.07.2015                                                                               Лист 6 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Сточные воды | А71. Б09 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д - (0,1-1,0) мг/дм3 П – 7,8 % Д – (0,025-0,1) мг/дм3 П – 40% Д – (0,1-1,0) мг/дм3 П – 30% Д – (1,0-2,0) мг/дм3 П – 20% | Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утв. постановлением Минздрава от 15 мая 2012г. № 48 Разрешение на специальное водопользование Разрешения местных исполнительных и распорядитель-ных органов | МВИ 157-94. МВИ концентраций анионоактивных СПАВ в сточных водах предприятий фармацевтичес-кой и микробио-логической промышленности,Научно-исследова-тельский и проектно-констру-кторский инсти-тут, г.Минск, РБ. Методика №2.2.44.2 МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметричес-ким методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М № 2.2.44.43.2.2.29-0014 |
| 1.18 |  | А71. Б09 | Жиры (смесь глицеридов, жирных кислот, ароматических и алифатических углеводородов) |  | МВИ концен-трации жиров методом раздель-ного определения. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промыш-ленных сточных вод. М.: Химия, 1984г. – с. 289-290 Методика № 2.2.28.2 |
| 1.19 |  | А71. Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

М.П.	                                         10.07.2015                                                                     Лист 7 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | рН (водородный показатель) ДИ (0-14) ед. рН П – 0,4 % | Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ рН потенциометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ (далее Сборник МВИ), Часть 3, Минск, 1998г., с.167-171, Методика № 2.1.30 |
| 2.2. |  | А 69. Б 09 | Взвешенные вещества Д - (5-50)мг/дм3 П - 20 % Д - (50-5000)мг/дм3 П -10% |  | МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметричес-ким методом. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.116-120, Методика № 2.1.7 |
| 2.3. |  | А 69. Б 09 | Сухой остаток |  | МВИ величины сухого остатка гравиметричес-ким методом. Унифицированные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье.М.: Химия, 1973г.-с.47 Методика № 2.1.78 |

М.П.	                                           10.07.2015                                                                    Лист 8 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | Кислород растворенный Д – св. 0,05 мгО/дм3 П – 0,3% в Д – (7,0-10) мг/дм3 | Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 « Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ концентрации кислорода титриметричес-ким методом. Сборник МВИ, Часть 3, Минск, 1998г., с.154-163, Методика № 2.1.16.2 |
| 2.5. |  | А 69. Б 09 | Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода, ХПК) Д - (5,0-100)мгО2/дм3 П – (8,0-7,0) % Д – (5-50вкл.) мг/дм3 П +/- 30% Д – (50-200вкл.) мг/дм3 П +/- 20% Д – (200-10000вкл.) мг/дм3 П +/- 15% |  | МВИ ХПК титриметричес-ким методом. Сборник МВИ, Часть 3, Минск, 1998г., с.185-188, Методика № 2.1.45; 2.1.45.1 Методика определения бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Методика №2.2.1.69-0024 |
| 2.6. |  | А 69. Б 09 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д - (1,0-2,5)мгО/дм3 П – 13 % Д - (2,5-7,0)мгО/дм3 П – 7 % Д - (7,0-10)мгО/дм3 П – 1 % |  | МВИ концентрации БПК стандартным методом определения. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.102-116, Методика № 2.1.5.2 |

М.П.	                            10.07.2015                                                                                  Лист 9 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | Хлорид-ион Д - (10-250) мг/дм3 П – 0,6 % в Д – (100-200) мг/дм3 Д - (10,0-50000) мг/дм3 П < 10 % | Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ концентрации хлоридов титриметричес-ким методом с нитратом серебра. Сборник МВИ, Часть 3, Минск, 1998г., с.181-185, Методика № 2.1.44.1 МВИ концентрации хлорид-ионов титриметричес-ким методом с солями ртути. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.161-166, Методика № 2.2.44.6 |
| 2.8. |  | А 69. Б 09 | Сульфат-ион Д – (1,0-15) мг/дм3 П – 10% |  | МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.142-148, Методика № 2.1.36.6 |
| 2.9. |  | А 69. Б 09 | Фосфор общий |  | СТБ ИСО 6878-2005 |

М.П.	                                             10.07.2015                                                                       Лист 10 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | Азот общий по Къельдалю | Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ концен-трации азота общего по методу Къель-даля. Унифицирован-ные методы анализа вод. Под редакцией Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1973г. – с. 110-112 Методика № 2.1.2 |
| 2.11. |  | А 69. Б 09 | Аммоний-ион (в пересчете на азот аммонийный) Д - (0,1-10,0) мг/дм3 П – (50-25) % |  | МВИ содер-жания ионов аммония фотометричес-ким методом с реактивом Несслера. – Харьков: 1990г. Методика № 2.1.1.3 |
| 2.12. |  | А 69. Б 17 | Нитрит-ион (в пересчете на азот нитритный) Д - (0,005-0,3) мг/дм3 П – (50-33) % |  | МВИ концентрации нитритов фотометричес-ким методом с реактивом Грисса. Сборник МВИ, Часть 2, Минск, 1997г., с.144-149, Методика № 2.1.29.1 |
| 2.13. |  | А 69. Б 17 | Нитрат-ион (в пересчете на азот нитратный) Д - (0,5-70) мг/дм3 П – 50 % в Д – (0,1-3,0) мг/дм3 П – 25 % в Д – св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ концентрации нитратов фотометричес-ким методом с салициловой кислотой. Сборник МВИ, часть1, Минск, 1997г., с. 209-214, Методика № 2.2.36.3 |

М.П.	                                               10.07.2015                                                                  Лист 11 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | Железо Д – (0,1-10,0) мг/дм3 П – 20% | Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 « Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометричес-ким методом с сульфо-салициловой кислотой.Сбор-ник МВИ, Часть1, Минск, 1997г., с.120-126, Методика № 2.1.10.2 |
| 2.15. |  | А 69. Б 09 | Фосфат-ион (в пересчете на фосфор фосфатный) Д - (0,010-0,300) мг/дм3 П – 50 % |  | МВИ концентра-ции фосфатов фотометричес-ким методом с молибдатом аммония и аскорбиновой кислотой. Сборник МВИ, Часть 1, Минск, 1997г., с.155-160, Методика № 2.1.40.2 СТБ ИСО 6878-2005 |
| 2.16. |  | А 69. Б 09 | Нефтепродукты Д - (0,005-0,01вкл.) мг/дм3 П-+/-50% Д - (0,01-0,5вкл.) мг/дм3 П-+/-35% Д - (0,5-50,0вкл.) мг/дм3 П-+/-25% |  | Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуоримет-рическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012). |

М.П.	                                           10.07.2015                                                                     Лист 12 Листов 13

Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2841

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | Нефтепродукты Д - (0,3-3,0) мг/дм3 | Постановление Минприроды №13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | МВИ концентрации нефтепродуктов гравиметрическим методом Ю.Ю. Лурье Аналитическая химия промышленных сточных вод, М.: Химия, 1984г. – с. 306-309 Методика № 2.1.44.3 Ю.Ю. Лурье, А.Н. Рыбникова. Химический анализ производственых сточных вод. М.: Химия, 1974 г. – с. 292-294 Методика № 2.1.44.4 |
| 2.17. | Поверхностные воды | А 69. Б 09 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные Д - (0,015-0,25) мг/дм3 П – 15 % Д – (0,025-0,1) мг/дм3 П – 40% Д – (0,1-1,0) мг/дм3 П – 30% Д – (1,0-2,0) мг/дм3 П – 20% |  | МВИ концентрации анионоактивных СПАВ фотометрическим методом с метиленовым синим Сборник МВИ, Часть 2, Минск, 1997г., с.167-170, Методика № 2.1.35.2 МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» М № 3.2.1.34-0015 |
| 2.18. | Поверхностные воды | А 69. Б 46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

Примечание: Д - диапазон измерений

П- погрешность

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                                    Т.А. Николаева

М.П.	                                              10.07.2015                                                                   Лист 13 Листов 13