|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0317 от 15 июля 2016 года На бланке №_________ На 2-х листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2016 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Белсвязьстрой»

| № пунк-тов | Код /наимено-вание/ вида работ: 1- первичная поверка 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида изме- рений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 16 | Тестеры оптические (измерители и источники оптического излучения) | для источников λ от 650 до 850 нм от минус 80 до 10 дБм λ от 1310 до 1625 нм от минус 80 до 10 дБм нестабильность оптической мощности за 15 минут для измерителей λ от 650 до 850 нм от минус 80 до 10 дБм λ от 1310 до 1625 нм от минус 80 до 10 дБм λ от 650 до 850 нм от 0 до 90 дБ λ от 1310 до 1625 нм от 0 до 90 дБ | ± 8 % (0,33 дБ) ± 5 % (0,22 дБ) ± 0,05 дБ для ММ ОВ ± 0,03 дБ для ОМ ОВ ± 8 % (0,33 дБ) ± 5 % (0,22 дБ) ± 4 % ± 2,5 % |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 16 | Оптические рефлектометры, приборы оптические многофункциональные | от 650 до 1625 нм от 0 до 300 км от 0 до 28 дБ (D от 0 до 43 дБ) | ± 0,3 м ± 0,04 дБ/дБ |
| 3 | 2 | 16 | Приборы кабельные переносные | от 0 до 1·104 Ом от 1·104 до 1·1010 Ом от 1·10-4 до 1·102 мкФ от 10 до 1·108 Гц | 0,1 % 2,0 % 2,0 % 10-7 ·f Гц |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева