|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0120 от 06 марта 2000 года На бланке №_____________ На 50 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 июня 2020 года

139 центра метрологического обеспечения

| № пункта | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть I Поверка рабочих средств измерений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в горизонтальных резервуарах | (0 - 5000) мм | по всей длине шкалы: ± 2,0 мм от начала до середины шкалы: ± 1,0 мм для сантиметровых делений: ± 0,5 мм для миллиметровых делений: ± 0,2 мм |
| 1.2 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | (0 - 250) мм | (0,02 - 0,1) мм, кл. т. 1; 2 |
| 1.3 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Квадранты оптические КО-1; КО-30; КО-60; КО-60М; | 0° | на плоской поверхности: ± 20'' |
|  |  |  |  | 0° | на цилиндрической поверхности: ± 40'' |
|  |  |  |  | ± 120° | при измерении углов: ± 30'' |
| 1.4 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (5·10-1- 1·102) мм | кл. т. 2; 3; 4 |
| 1.5 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие, листовые, трубные и микрометрические головки, меры установочные | (0 - 100) мм | 0,01 мм кл. т. 1; 2 |
| 1.6 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 - 10) мм | кл. т. 0; 1 |
| 1.7 | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 - 300) мм | ц. д. 1 мм |
| 2.1 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы настольные циферблатные | (0,02 - 20) кг | кл. т. средний ц. д. 2; 5; 10; 20 г |
| 2.2 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы электронные с регистрацией массы, цены, стоимости | (0,02 - 200) кг | кл. т. средний |
| 2.3 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы специального назначения: весы равноплечие ручные | (1 - 100) г | ± (5 - 50) мг |
| 2.4 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | 0,1 - 20·103 г 0,1 - 20·103 г | кл. т. М2, М3 (5; 6 кл.) |
| 2.5 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | 1·10-3 - 20·103 г | кл. т. М1 (4 кл.) |
| 2.6 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные | (0 - 5200) г (0 - 20) кг (0 - 20) кг | специальный класс (кл. т. 2) высокий класс (кл. т. 3) средний класс (кл. т. 4) |
| 2.7 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири общего назначения | 5·10-3 г - 2·102 г | кл. т. F2 (3 кл.) |
| 2.8 | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы для статического взвешивания: весы платформенные передвижные (в т.ч. электронные) | (0 - 2000) кг | кл. т. средний |
| 3.1 | 1; 2 | 26.51/99.003 | Динамометры пружинные общего назначения | (0 - 2000) Н (0 -200) кгс | кл. т.1; 2 |
| 4.1 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры жидкостные и мембранные | (0 - 40) кПа (0 - 0,4) кгс/см2 | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 4.2 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры кислородные | (0 - 60) МПа (0 – 600) кгс/см2 | кл. т. 1,0 - 4,0 кл.т. 0,6 |
| 4.3 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопоршневые МП-0,4 | (50- 300) мм рт. ст. | кл. т. 0,2 |
| 4.4 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Предел измерений: для манометров от 0,06 0до 60 МПа (от 0,6 0 до 600 кгс/см2) для мановакуумметров от 0,06 - 0,1до 2,4 МПа (от 0,6 -1до 24 кгс/см2) | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 4.5 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения артериального давления | (0 - 300) мм рт. ст. | ± 3 мм рт. ст. |
| 4.6 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: –0,1 МПа (–1 кгс/см2) | кл. т. 0,6- 4,0 |
| 4.7 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи измерительные избыточного давления | (0 - 60) МПа (0 - 600 кгс/см2) | кл. т. 0,25 |
| 4.8 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи измерительные давления-разряжения | (- 0,1 – 2,4) МПа (- 1,0 – 24) кгс/см2 | кл. т. 0,25 |
| 4.9 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопоршневые МП-6 | (0,04 - 0,6) МПа (0,4 – 6) кгс/см2 | кл. т. 0,05 |
| 4.10 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопоршневые МП-60 | (0,1 – 6) МПа (1 – 60) кгс/см2 | кл. т. 0,05 |
| 4.11 | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры метеорологические | (7-1100) гПа (5-825) мм рт. ст. | ± (1,07 – 2,0) гПа ± (0,8 – 2,5) мм рт.ст. |
| 6.1 | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | (10-37500) об/мин | ± 0,3 % |
| 7.1 | 1; 2 | 26.51/99.007 | Топливораздаточные колонки | (25 - 160) л/мин | ± 0,25 % ± 0,4 % |
| 9.1 | 1; 2 | 26.51/99.009 | Гигрометр психрометрический типа ВИТ-1, ВИТ-2, ПБУ-1М | 20 % - 90 % 5 оС - 45 оС | ± (5 % - 7 %) ± 0,2 оС |
| 9.2 | 1; 2 | 26.51/99.009 | Гигрографы | 10 % - 100 % | ± 3 % |
| 9.3 | 1; 2 | 26.51/99.009 | Гигрометры | 20 % - 100 % | ± (5 % - 7 %) |
| 10.1 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные жидкостные | от –30 оС до 250 оС | ц. д. от 0,5 оС до 5 оС |
| 10.2 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные электроконтактные | от –30 оС до 250 оС | ц. д. от 1 оС до 5 оС |
| 10.3 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические и биметаллические | от –30 оС до 250 оС | кл. т. 1,5 |
| 10.4 | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термографы | от минус 30 оС до плюс 40 оС |  1С |
| 13.1 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники постоянного и переменного тока и напряжения | (0 - 1000) В (1000 - 1500) В (0 - 50) А | ± 0,5 % ± 1,5 % ± 1 % |
|  |  |  |  | (0 - 1000) В (1000 - 1500) В (0 - 300) А (45 - 1000) Гц | ± 0,5 % ± 1,5 % ± 1 % |
| 13.2 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения | (0,1111111 - 11,11111) В | кл. т. 0,0005 |
| 13.3 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы постоянного тока и напряжения | (1·10-7 - 1·103) В (1·10-9 - 1·101) А | ± (0,0014 % -0,014 %) ± (0,006 % - 0,02 %) |
| 13.4 | 1;2 | 26.51/99.013 | Калибраторы универсальные | (1·10-6 – 1·103) В (1·10-9 – 5·101) А (1·10-3 – 7,5·103) В (40 - 1·106) Гц (1·10-5 – 50) А (45 - 1·103) Гц (1·10-5 – 1·107) Ом | ± 0,002 % ± 0,004 % ± 0,005 % ± 0,15 % ± 0,002 % |
| 13.5 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1·10-4 - 1,2·103) В | кл. т. 1,0 |
| 13.6 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1·10-3 - 1,5·103) В (2·101 - 2·104) Гц | кл. т. 1,0 |
| 13.7 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры аналоговые | (0,025 - 10) А; 750 В (45 - 1∙103) Гц | кл. т. 1,0 |
| 13.8 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры и делители напряжения постоянного тока | (1·10-3 - 1·101) В (1·101 - 1·103) В | ± 0,001 % ± 0,001 % |
| 13.9 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (1·10-7 - 5·101) А (0 - 30) А | кл. т. 1,0 кл. т. 0,1 |
| 13.10 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (1∙10-4 - 5∙101) А (2·101 - 2·104) Гц | кл. т. 0,1 |
|  |  |  |  | (1∙10-3 - 5∙101) А (2,5·102) Гц | кл. т. 1,0 |
|  |  |  |  | (50 - 300) А; 50 Гц | кл. т. 1,5 |
| 13.11 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | (1·10-4 - 1·1012) Ом | ± 0,02 % |
| 13.12 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры | (1·10-3 - 1·1012) Ом | кл. т. 0,5 |
| 13.13 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления однозначные | (1·10-3 - 1·105) Ом | ± 0,01 % |
| 13.14 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрической емкости многозначные, магазины емкости | (1∙10-4 - 111,1) мкФ | ± 0,1 % |
| 13.15 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные | (1∙10-3 – 1∙105) Ом | кл. т. 0,2 |
| 13.16 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока | (1∙10-1 - 1∙107) Ом | ± 1 % |
| 13.17 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители L, C, R, измерители иммитанса | (1∙10-1 - 1∙107) Ом (1∙10-13 - 1∙10-5) Ф (1∙10-7 - 1) Гн | ± 0,1 % |
| 13.18 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительные комбинированные | (75∙10-3 - 1,2∙103) В (12∙10-6 - 25) А (0,1∙10-1 - 1∙108) Ом | кл. т. 0,5 кл. т. 1 ± 1 % |
| 13.19 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры универсальные цифровые | (1∙10-7 - 1∙103) В (1∙10-4 - 1∙103) В (1∙10-1 - 1∙109) Гц | ± 0,02 % ± 0,1 % |
|  |  |  |  | (1∙10-7 - 10) А (1 ∙10-9 - 2) А (20 - 5∙103) Гц | ± 0,01 % ± 0,5 % |
|  |  |  |  | (1∙10-3 - 2∙109) Ом | ± 0,015 % |
| 13.20 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Приборы для измерения параметров электронных ламп | (1∙10-7 - 3∙10-1) А | ± 2 % |
|  |  |  |  | (1,5∙10-2 - 6∙102) В (7,6∙102 - 2∙103) Гц | ± 0,1 % |
|  |  |  |  | (3 - 1∙105) Ом | ± 5 % |
| 13.21 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем | (1·10-1 – 2·104) ед (1·10-1 – 4·102) В (1·10-5 – 1) А (0,4 – 4) мкСм | ± 5 % ± 2 % ± 5 % ± 5 % |
| 13.22 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы, установки и приборы для поверки вольтметров | (1∙10-7 - 1∙103) В (1 ∙10-9 - 50) А (1∙10-2 – 7,5∙102) В (1∙10-1 - 1∙109) Гц (1∙10-10 - 10) А (1∙10-1 - 5∙103) Гц | ± 0,003 % ± 0,002 % ± 0,005 % ± 0,01 % |
| 13.23 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы типа П 320, П 321, П 327, НК4 Калибраторы постоянного и переменного тока и напряжения | (1∙10-7 - 1∙103) В (1 ∙10-9 - 10) А (1∙10-3 - 7∙103) В (40 – 2,5∙103) Гц (1∙10-7- 50) А (40 – 2,5∙103) Гц | ± (0,0014 %-0,014 %) ± (0,006 %-0,02 %) |
| 13.24 | 1; 2 | 26.51/99.013 | Счетчики моточасов и счетчики времени наработки | (0 – 99999,9) ч | ± 1 % |
| 15.1 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | (5∙10-3 - 37,5∙109) Гц | ± 1∙10-8 |
| 15.2 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | (0,1 - 9999,99) с | ± (0,001 - 0,16) с |
| 15.3 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические и электрические | 30 с | ± (0,1 - 0,4) с |
|  |  |  |  | 60 с | ± (0,05 - 0,4) с |
|  |  |  |  | 3 мин | ± (0,12 - 0,4) с |
|  |  |  |  | 30 мин | ± (0,25 - 1,0) с |
|  |  |  |  | 60 мин | ± (0,8 - 1,6) с |
|  |  |  |  | (1 - 10) с | ± (0,03 - 0,05) с |
| 15.4 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные | (2∙10-2 - 2∙104) Гц | ± 0,2 % |
| 15.5 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры аналоговые и вибрационные | (20 - 2∙104) Гц | ± 0,1 % |
| 15.6 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры резонансные | (0,04 - 16,66) ГГц | ± 0,05 % |
| 15.7 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры гетеродинные | (2,5 - 18) ГГц | ± 5∙10-6 |
| 15.8 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Стандарты частоты и времени | 0,1; 1; 5 МГц | ± 2∙10-11 |
| 15.9 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов НЧ Генераторы сигналов ВЧ Генераторы сигналов специальной формы | (1∙10-3 - 1∙107) Гц (1∙10-3 - 1,5∙102) В (0 - 100) дБ Кг (1,5∙10-3 - 4) % (20 - 37,5∙109) Гц (1∙10-3 - 1) Вт АМ (0 - 99) % ЧМ (0,5 - 995) кГц (0 - 100) дБ (1∙10-3 - 2∙107) Гц | ± 1∙10-7 ± 1 % ± 0,5 дБ ± 5∙10-7 ± 0,5 дБ ± 5 % ± 10 % ± 0,5 дБ ± 1 % |
| 15.10 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы шума низкочастотные | (0,5 - 6,5∙106) Гц | ± 4 % |
| 15.11 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Синхронометры кварцевые, приемники сигналов эталонных частот и времени, компараторы частотные и приемники-синхронизаторы | 66,6; 100; 200 кГц 0,1; 1; 5; 10 МГц | погрешность сравнения: ± 3∙10-13 предел перестройки по частоте: ± 3,5∙107 вносимая нестабильность частоты: ± 8∙10-15 |
| 15.12 | 1; 2 | 26.51/99.015 | Синтезаторы, умножители и преобразователи частоты | (50 - 37,5∙109) Гц | ± 1∙10-8 |
| 16.1 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки приборов импульсных измерений | (3∙10-3 - 1∙102) В (1∙10-7 - 10) с tн > 0,5∙10-9 с | ± 0,1 % ± 1 % |
| 16.2 | 2 | 26.51/99.016 | Вентили, фильтры волноводные коаксиальные | (1,05 - 2) КСВН (0,9 - 17,44) ГГц | ± 1,5 дБ |
| 16.3 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители временных интервалов, блоки приборов измерения интервалов времени | (1∙105 - 18∙109) Гц (1∙10-8 - 9∙10-2) с | ± 5∙10-7 |
| 16.4 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров линий передачи | (1 - 15) мкс (1∙10-1 - 3∙102) км | ± 1 % ± 1 % |
| 16.5 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Специальные приборы средств связи | (1∙10-1 - 3∙106) Гц | ± 1∙10-7 |
|  |  |  |  | (1∙10-6 - 1) с | ± 0,5 % |
|  |  |  |  | (2∙10-4 - 1∙103) В | ± 1 % |
|  |  |  |  | (1,5∙10-4 - 30) А | ± 1 % |
|  |  |  |  | (1∙10-3 - 1∙107) Ом | ± 0,1 % |
|  |  |  |  | (0 - 109,9) дБ | ± 0,1 дБ |
|  |  |  |  | (45 - 300) бод | ± 0,1 % |
| 16.6 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Усилители селективные Усилители высокочастотные Усилители измерительные низкочастотные Усилители измерительные универсальные | (20 - 35∙106) Гц Ку = (от – 20 до 100) дБ (2∙10-2 – 1) В 50 Гц - 400 МГц Ку  200 Ку = (от – 20 до 100) дБ (1 - 2∙105) Гц Ку = (от – 20 до 100) дБ (0 - 1∙105) Гц Ку = (от 10 до 80) дБ | ± 2 % ± 4 % ± 4 % ± 4 % ± 2 % ± 2 % |
| 16.7 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители отношений и (или) разности напряжений | Кот = (1 - 31600) (0,13 - 20) кГц (1∙10-1 - 1∙103) В | ± 0,3 % ± 0,25 % |
| 16.8 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки аттенюаторов | (0 - 110) дБ (1∙105 - 17,44∙109) Гц | ± 0,05 дБ |
| 16.9 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные постоянного тока | (1∙10-9 - 1∙103) В | ± 0,003 % |
| 16.10 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные, дифференциальные и цифровые постоянного тока Измерители нестабильности напряжения | (1∙10-9 - 1∙103) В | ± 0,001 % |
| 16.11 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | (1∙10-5 - 1∙103) В (1∙10-2 - 1∙109) Гц | ± 0,2 % |
| 16.12 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры импульсного тока | (1∙10-6 - 1∙103) В и < 0,1 нс | ± 0,3 % |
| 16.13 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры селективные | (1∙10-6 - 10) В (20 - 35∙106) Гц | ± 6 % |
| 16.14 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Ваттметры поглощаемой мощности | (1∙10-6 - 20) Вт (20 - 37,5∙109) Гц (6 - 6000) Вт (30 - 37,5∙109) Гц | ± 4 % ± 10 % |
| 16.15 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Первичные измерительные преобразователи | Рср max = 7,5 мВт (0,5 - 37,5) ГГц | ± 4 % |
| 16.16 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители разности фаз | 0˚  180 0˚ - 360 (20 - 1∙109) Гц | ± 0,2 |
| 16.17 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров импульсов | (5∙10-4 - 1∙10-2) с (0,1 - 900) В (20 - 3∙108) Гц | ± 1 % ± 1 % |
| 16.18 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители модуля коэффициентов передачи и отражения | (1,05 - 5) К (1∙103 - 18∙109) Гц | ± 5 К % |
| 16.19 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерительные линии | (5∙10-1 - 37,5∙109) Гц | ± 4 % |
| 16.20 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители полных сопротивлений | 1,05 - 10 0˚ - 360 (2∙103- 9,93∙109) Гц | ± 4 % ± 7 |
| 16.21 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения | (1,03 – 5) К (от – 60 до 10) дБ 0˚  180 (1∙103 - 18∙109) Гц | ± 5 К % ± 3 % ± 7 |
| 16.22 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Меры ослабления (аттенюаторы, делители напряжения, магазины затухания) | (0 - 100) дБ (0 - 17,44) ГГц | ± 0,2 дБ |
| 16.23 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители ослабления | (0 - 100) дБ | ± (0,2 - 1,53) дБ |
| 16.24 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Блоки для измерения параметров элементов и трактов с распределенными постоянными | (0,294 - 126) мВ (0,05 - 7,5) мВт | ±(0,002 Uх + 1 ед.сч.) ± 4 % |
| 16.25 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов измерительные, блоки измерительных генераторов | (1∙10-8 - 100) В τ = (1∙10-10 - 10) с Fп =(1∙10-2 - 5∙108) Гц | ± 1 % ± 0,001 % ± 0,0001 % |
| 16.26 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные, стробоскопические, блоки приборов для импульсных измерений и осциллографы-мультиметры | (0 - 18) ГГц (1∙10-5 - 3∙102) В (1∙10-4 - 3∙103) В (1∙10-3 - 3∙102) В (40 - 2∙104) Гц (1∙102 - 2∙106) Ом (2∙10-4 - 2) А | ± 1 % ± 2 % ± 0,15 % ± 0,6 % ± 0,3 % ± 0,6 % |
| 16.27 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Приборы исследования амплитудно-частотных характеристик | (20 – 1,5 ∙109) Гц (0 - 130) дБ | ± 5∙10-4 Гц ± 0,4 дБ |
| 16.28 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Блоки приборов для наблюдения, измерения и исследования форм сигнала и спектра, синхронизаторы СВЧ | (3∙103 - 6∙109) Гц (10 – 39,6∙109) Гц tн  (0,5 - 5) нс | ± 5∙10-4 нестабильность синхроимпульсов: ≤ 30 пс |
| 16.29 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители девиации частоты | Fн = (1∙105 - 1,5∙109) Гц Fм = (1∙102 - 1∙106) Гц (5 - 1∙106) Гц | ± 5∙10-2 ΔF |
| 16.30 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители амплитудной модуляции | 0,3 % - 100 % Fн = (1∙10-2 - 1∙109) Гц Fм = (30 - 2∙105) Гц | ± 1,5∙10-2 М |
| 16.31 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента гармоник | 0,003 % - 100 % (10 - 2∙105) Гц | ± 0,05 % |
| 16.32 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | (10 - 39,6∙109) Гц (0 - 130) дБ | ± 1∙10-7 Гц ± 0,2 дБ |
| 16.33 | 1; 2 | 26.51/99.016 | Комплекс измерительный многофункциональный | (0 - 8) В (0 - 10) МГц | ± 0,15 % ± 0,02 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Средства наземного контроля авиационной техники и вооружения ВВС и войск ПВО: Блок проверки бортовой аппаратуры из комплекта КПА ТЕСТЕР-У3 сер. Л 1ИС | 2,11 B 4,2 B | ± 0,01 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок проверки бортовой аппаратуры из комплекта КПА ТЕСТЕР-У3 сер.3 1ТСБ | (10 - 5∙107) Гц (1 - 1000) В (10 - 999,9) Ом | ± 0,15 % ± 0,02 % - 0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аппаратура для проверки изд. «16С1» 16С1-П2 | (0 - 50) мкА | кл. т. 1 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | КПА для проверки изд. «17С» ВГ 17Б КПА | (300 - 0 - 300) мкА от -6 до 30° от -12 до 12° (500 - 3500) м | ± 9 мкА ± 0,0024 отн.ед. ± 0,0020 отн.ед. ± 0,0030 отн.ед. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | КИП для проверки блока связи 23Т-БС2 23Т-БС2-П1 | (0 - 150) В (0 - 75) В (0 - 30) В (0 - 10) с | кл.т. 2,5 кл.т. 1,5 кл.т. 1,5 ± 1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок проверки бортовой аппаратуры из комплекта КПА ТЕСТЕР-У 3ТС | (5,005 - 100,1) Гц (0,08 - 6,301) В | ± 0,1 % ± 10 мВ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки СКВ 4611А изд. «Т-6М» 5733А | (0 - 100) мкА | ± 2 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для имитации сигналов гиродатчика из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/010 (БТУ-13) | 90°; 270° | ± 5° |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Электронный вольтметр 63689/016 (ЭВ-4) | (0 - 300) В | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «АП-28» из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/023 | (15 - 0 - 15) В (1,5 - 0 - 1,5) В | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки агрегатов управления изд. «АП-28» из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/024А (БТУ-32) | 3,8 В 19 В 6 В |  0,2 В не более 0,3 В  0,3 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки и обнаружения неисправностей в приборах 551, 551В, изд. «АП-31», «АП-31В» из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/024Б (БТУ-37) | 3,8 В 19 В 6 В |  0,2 В не более 0,3 В  0,3 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки прибора (6С2.399.006) изд. «АП-28П2» из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/024В (БТУ-84) | 3,8 В 19 В 6 В |  0,2 В не более 0,3 В  0,3 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки агрегата управления изд. «АП-28Р1» из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/024Г (БТУ-83) | 3,8 В 19 В 6 В |  0,2 В не более 0,3 В  0,3 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки агрегатов управления в комплектах изд. «ПА-28», «АП-31», «АП-31В» из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/025А | (0 - 60) В (0 - 30) В (0 - 50) В; 400 Гц (1,5 - 0 - 1,5) мА (15 - 0 - 15) мА | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки агрегатов управления в комплектах изд. «ПА-28Р», «АП-31», «АП-31В» из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/025Б | (0 - 60) В (0 - 30) В (0 - 50) В; 400 Гц (1,5 - 0 - 1,5) мА (15 - 0 - 15) мА | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок питания из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/026 | (0 - 50) В (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчиков угловых скоростей вибраторов и рулевых агрегатов изд. «АП-28», «АП-31», «АП-31В» из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/027 | (1 - 0 - 1) мА (5 - 0 - 5) мА | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки АГД-1 из комплекта ПА-АГД-1 63689/033 | (30 - 40) В; 400 Гц (0,5 - 2) А; 400 Гц (10 - 30) В (0,5 - 3) А | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока триммирования из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/044 | (0 - 1,5) мА (0 - 6) мА (0 - 0,15) А; 400 Гц (0 - 1) А; 400 Гц (0 - 5) А; 400 Гц | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчика угловых скоростей из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/050 | (1,5 - 0 - 1,5) мА (5 - 0 - 5) мА (25 - 0 - 25) мА | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для преобразования напряжения из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА ПАА-28 всех серий 63689/051 | (0 - 150) В 400 Гц | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки датчика горизонтальных ускорений из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 63689/053 | (25 - 0 - 25) В | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для имитации сигналов курсоглиссадных приемников из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-В», КПА ПА «ПРИВОД-Д» 6С2.328.000 | (0 - 500) мкА | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки агрегата управления из комплекта КПА ПАА-34Б, КПА САУ-14 6С2.702.007 | (0 - 50) мкА (0 - 50) В (0 - 25) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки блока контроля 6С3.035.000 из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-Д» 6С2.702.013 | (0 - 2,5) В (0 - 0,5) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки распределительной коробки 1435б и пультов управления 6С2.390.002, 6С2.390.006 из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-В», КПА ПА «ПРИВОД-Д» 6С2.702.015 | (30 - 0 - 30) В (150 - 0 - 150) мкА | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки вычислителя системы «ПРИВОД» из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-В», КПА ПА «ПРИВОД-Д» 6С2.702.016 | (0 -1) А; 400 Гц (0 - 2) А (0 - 200) мкА (0 - 300) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки приборов 1273; 1485; блока усилителей из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-В», КПА ПА «ПРИВОД-Д» 6С2.702.017 | (0 - 1) А; 400 Гц (0 - 1) мА (0 - 0,3) мА | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ДОС» и «БФВ» из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 6С2.702.018 | (25 - 0 - 25) мА | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки системы «ПРИВОД» из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-В», КПА ПА «ПРИВОД-Д» 6С2.702.019 | (0 - 5) А; 400 Гц (0 - 10) А (0 - 0,5) мА (0 - 200) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блока контроля автопилота из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 6С2.702.026 | (75 - 0 - 75) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки пульта штурмана из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 6С2.702.028 | 90°; 270° |  0,1° |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки прибора 6С2.395.008 из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 6С2.702.042 | (40 - 0 - 40) В | 2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для имитации систем «РОМБ», «СВС-ПН» из комплекта КПА САУ-155 6С2.702.060 | (25 - 0 - 25) В (10 - 0 - 10) В (0,5 - 0 - 0,5) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 ± 4,0 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки прибора 6С2.395.008 из комплекта КПА ПАА-28 всех серий 6С2.709.202 | (0 - 1) В |  0,015 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер специальный для проверки комплектов системы «ПРИВОД» из комплекта КПА ПА «ПРИВОД-В», КПА ПА «ПРИВОД-Д» 7023 | (0 - 30) В (0 - 1500) мкА | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки ЦГВ из комплекта КПА АП-6Е, КПА АП-7МЦ, КПА2 АБСУ-134, КПА ПАА-28 всех серий 770.00.00.000 | (0 - 30) В (0 - 50) В (0 - 3) А 15 - 0 - 15° 3- 0 - 3° |  0,75 В  1,25 В  0,075 А  0,5 дел.  0,5 дел. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки линейности потенциометрических датчиков из комплекта КПА АП-6Е, КПА АП-7МЦ, КПА2 АБСУ-134, КПА изд. МГВ-1, КПА ПАА-28 всех серий 770А.00.00.000 | (0 - 1) мА (0 - 0,5) мА |  0,05 мА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор проверки ответчика 81П (ППО-2) | Δ t1-2 Δ t2-3, Δ t2-4 | ± 0,35 мкс ± 0,25 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки энергоузла 81.9772.1000.000 | (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 50) В (350 - 450) Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 ± 4 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки корректора высоты из комплекта КПА АП-28Л1Ф, КПА АП-6Е, КПА АП-7МЦ, КПА ПАА-15 всех серий, КПА ПАА-28 всех серий, КПА ПАА-34Б, КПА САУ-14 918.00.00.000 | (4 - 0 - 4) В (40 - 0 - 40) В (0 - 30) В (0 - 50) В |  0,2 В  2 В  0,75 В  1,25 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки авиагоризонтов АГР-144 и АГР-72 АГР 144, АГР 144 сер.2 | (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 1) А; 400 Гц |  2,5 %  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аттенюатор из комплекта КП-РВ-18 АТ-18 | (32 - 60) дБ | КСТU  1,5  1 % - 1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для ослабления из комплекта КПА-035 (КП-РВ-21) АФ-50-1 | 45 дБ | ± 2 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для ослабления сигнала из комплекта КПА-035 (КП-РВ-21) АФ-50-2 | 50 дБ | ± 2 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для ослабления сигнала из комплекта КПА-035 (КП-РВ-21) АФ-50-3 | 30 дБ | ± 2 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок измерительный из комплекта КПА ДАУ-12, КПА ДАУ-72, КПА ДАУ-72-2 БИ-8 | 0 % - 100 % (0 - 100) мкА (0 - 100) мкА | ± 0,1 % кл. т. 2,5 ± 10 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок контроля из комплекта КПА Щ-3УМ БК | 0,7 А 1,0 мкс 9,0 мкс 1,2 В 27 В 15 В 9 В минус 15 В минус 100 В 115 В 400 Гц 4,3 В | ± 0,1 А ± 0,5 мкс ± 1,5 мкс - 0,2 В от - 3 до 2,4 В ± 1,5 В ± 0,45 В ± 1,5 В ± 10 В от - 7 до 5 В ± 20 Гц 0,7 - 0,8 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок коммутации из комплекта КПА ДУАС-В, КПА ДУАС-В1 БК-3 | от – 15 до 15° | ± 6´ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок контроля программы из комплекта УПП-10М БКП10-1 | (0 - 50) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок управления из комплекта КПА Щ-3УМ БУ | 0,7 А 1,0 мкс 9,0 мкс 1,2 В | ± 0,1 А ± 0,05 мкс ± 1,5 мкс ± 0,2 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля блоков ФП, БРУ из комплекта РКПА-17, РКПА-17В, НРТО-БЦ, НРТО-МЛ БЦ2.700.048 (ПК ФП, БРУ) | 10 В 5100 Гц Скважность = 2 | ± 3 В ± 750 Гц ± 0,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля блока ДУС из комплекта РКПА-17, РКПА-17В, НРТО-БЦ, НРТО-МЛ БЦ2.700.049 (ПК ДУС) | 38,00 кОм 15,00 кОм 31,33 кОм 28,00 кОм | ± 0,19 кОм ± 0,08 кОм ± 0,16 кОм ± 0,14 кОм |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля блоков БРУ, БЗУ из комплекта РКПА-17, РКПА-17В, НРТО-БЦ, НРТО-МЛ БЦ2.700.057 (ПК БРУ, БЗУ) | 10 В 5000 Гц Скважность = 2 | ± 3 В ± 750 Гц ± 0,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля блока БУК из комплекта РКПА-17, РКПА-17В, НРТО-БЦ БЦ2.700.063 (ПК БУК) | от - 9,60 до 9,60 В | ± 0,02 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля изд. «С-17» из комплекта РКПА-17 БЦ2.700.084 | от – 10,50 до 11,32 В | ± 0,02 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля изд. «С-17В» из комплекта РКПА-17В БЦ2.700.086 | от – 9,07 до 12,55 В | ± 0,02 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки работоспособности ВГ из комплекта РКПА-17, РКПА-17В, НРТО-БЦ БЦ2.700.087 (ПК ВГ) | от – 30 до 30° (100 - 3500) м по оцифрованным точкам | ± 0,02 В ± 2,0 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Волномер-генератор из комплекта КПА изд.«18» ВГ-ПМ | F1; F2 FГ1; FГ2 |  0,2 МГц  3 МГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Вакуумметр ионизационно- термопарный ВИТ-3 | 150 мА (0 - 150) мА (0 - 10) мВ | ± 2 % ± 4 % ± 4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля усилителей постоянного тока азимута ГД-222М | (80 - 0 - 80) В (40 - 0 - 40) мА (20 - 0 - 20) мА (4 - 0 - 4) мА 1 В |  3,2 В  1,6 мА  0,8 мА  0,16 мА  3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор для проверки глиссадного радиомаяка типа ГРП-2 ГИРМ-2 | 25 В 92 Гц 148 Гц 40 % КГ ≤ 15 % |  0,75 В  2 Гц  3 Гц  3 % - 5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор кодированных сигналов ГКС | 1 МГц (0 - 110) мкс (0,6 - 10) мкс tФР  0,3 мкс |  210-4  0,1 мкс  10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор кодированных сигналов для проверки изд. «РСБН-2С», «ИСКРА», «СВОД-ВСТРЕЧА», «СВОД-СТРУНА», «РОМБ», «КАНАЛ» ГКС-69 | (0 - 200) мкс (15 - 300) Гц 50 В |  0,05 мкс  25 % не менее |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля изд. «ДЕЛЬТА-Н» ДКН-37 | (7,5 - 0 - 7,5) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор проверки изд. «ДЕЛЬТА-Н», «ДЕЛЬТА-НМТ6», ДНГ-1, ДНГ-2 «МЕТКА» из комплекта ДНМ (ДНГ), КПА И-251В ДКН-375 | (7,5 - 0 - 7,5) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля изд. «ДЕЛЬТА-НМ» ДКН-37М | (0 - 30) В (0 - 115) В | кл. т. 2,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиокомпасов Е-016 (ИРК-4, ПС04-016) | стим. сигнал 550 мкВ 700 мкВ 1300 мкВ 14000 мкВ 50 кГц 130 мВ | ± 165 мкВ ± 210 мкВ ± 390 мкВ ± 4200 мкВ ± 1 кГц ± 19 мВ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки радиокомпасов Е-017 (ЭРП4-017) | 0,5 В 30 В 300 В ~ U 0,5 В ~ U 6,5 В ~ U 115 В 6,5 мВ 102,5 мВ | ± 0,02 В ± 1,2 В ± 12 В ± 0,02 В ± 0,26 В ± 14,6 В ± 1,5 мВ ± 27,5 мВ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Индикаторный прибор из комплекта КП-РВ-4 И-2 | 115 В; 400 Гц 27 В 0 - 1500 дел. |  3,45 В  0,54 В  0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Сигнал-генератор для проверки блока 4 изд. «023», блока 2 изд. «010», «015» И-331 | Fн 2 мкс 3 мкс 4 мкс 5 мкс 100 Гц 1000 Гц 3000 Гц 20 дБ; 40 дБ; 60 дБ | ± 5 кГц ± 0,2 мкс ± 0,3 мкс ± 0,4 мкс ± 0,5 мкс ± 10 Гц ± 100 Гц ± 300 Гц ± 3 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Индикатор мощности для проверки специальных станций И-351М | Fн 400 Вт | КСВН не более 1,25 ± 1,5 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный запросчик для проверки спецоборудования, установленного на самолете И-353М | Р = (40 - 90) мВт FП = 1000 Гц FП = 1400 Гц |  50 %  20 %  30 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки специальных станций И-354 (И-354М) | Fн Fн 330 кГц (500 - 2000) Гц | ± 40 МГц через 5 МГц ± 5 МГц ± 30 кГц ± 20 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Индикаторный прибор из комплекта КП-РВ-5 И-5 | (0 - 7,5) В (0 - 115) В; 400 Гц | кл. т. 2,5 ± 5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных параметров из комплекта КПА ИСМЦ-1, АП-СВС-2, АП-СВС-2-2П, КПА1-1-СВС-2Ц-1 ИВП | 0,2 % - 9,989 % 15 % - 99,9 % 22,5 % - 90 % (1 - 300) Ом (0 - 120) В (0 - 27) В | ± 0,05 % ± 0,07 % ± 0,1 % ± 0,3 % ± 3 % ± 3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель абсолютного и избыточного давлений из комплекта УКАМП, КПА1 СВС-2Ц-2, КПА1-1-СВС-2Ц-1, АП-СВС-2, АП-СВС-2-2П ИВД | (815 - 8) мм рт.ст. (0 - 1400) мм рт.ст. | ± (0,4 - 0,6) мм рт.ст. ± (0,4 - 2) мм рт.ст. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных токов ИВТ | (500 - 0 - 500) мкА 1000 Ом 200 Ом; 250 Ом; 330 Ом | ± 3 % ± 3 % ± 10 Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель выходных токов ИВТ-П | (25∙10-6 - 1∙10-3) А 1000 Ом (200 - 330) Ом (100 - 1100) мВ |  3 %  30 Ом  10 Ом  5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор датчика плотномера емкостей из комплекта КИД1-1, КИД2-1, КПА Р1, КПА РПС-1А, ПР-1, КПА РС-1А ИДПЕ1-1Т | 497 пФ 540 пФ 584 пФ | - 2 пФ ± 1 пФ + 2 пФ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель коэффициента разнослышимости для калибровки прибора ПКСО-69 ИКРС-69 | 905 МГц, 976 МГц 12,1 мВт | ± 4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор агрегата управления из комплекта КПА САУ-6С ИКАУ-120 | (0 - 30) мА (0 - 100) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор контрольных сигналов ИКС 002 | (8,645 - 9,555) В | ± 0,008 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов из комплекта КПА САУ-23АМ, КПА САУ-23АМ сер.2 ИМ САУ-23АМ | (0 - 50) В (0 - 2) А (30 - 0 - 30) В (500 - 0 - 500) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель мощности из комплекта КПА изд.18 ИМ-ПМ | (5 - 1500) Вт (1,2 - 5) мкс 250 Гц |  25 %  70 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор внешних систем из комплекта КПА САУ-23А, КПА САУ-23Б, КПА-23 ИМ-23 | (0 - 20) В (0 - 500) мкА | ± (0,05 - 1,0) В ± (12,5 - 25) мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель мощности ИМО-65М | (0,3 - 23,5) дБ (0 - 30) В КстU |  6 %  (1,3 - 2,5) |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель переходных сопротивлений ИПС-2 | = U 10 мВ - 1 В ~ U 10 мВ - 1 В (100 - 50000) мкОм |  2,5 %  4 %  10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов ИС-9 | (0 - 0) В; 400 Гц (3 - 0 - 3) В (30 - 0 - 30) В | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер для проверки радиовысотомеров РВ-2, РВ-17, РВ-УМ ИЧ-РВ | (430 - 460) МГц |  0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиокомпасов ИРК-2 | (150 - 1300) кГц (1,6 - 2580) мкВ (0 - 300) В (0 - 300) мА (0 - 300) В; 400 Гц 1 - 1·106 Ом |  2,5 %  50 %  5 %  5 %  10 %  20 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиокомпасов ИРК-3 | 300 мкВ 400 мкВ 800 мкВ 4000 мкВ 100 кГц 400 Гц | ± 90 мкВ ± 120 мкВ ± 240 мкВ ± 1200 мкВ ± 5 Гц ± 50 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор рулевой мощности из комплекта КПА САУ-6С ИРМ-120 | (0 - 30) мА (0 - 100) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор рулевой мощности из комплекта КПА САУ-6С ИРМ-130 | (0 - 5) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор радиомаяков для проверки систем СП-50 и ИЛС по каналам курса, глиссады и маркера ИРМ-П | (108,3 - 335,0) Гц Р  (1 - 10) мВт 75 Гц 14 % - 40 % 10000 Гц (60 - 3000) Гц |  0,01 %  0,02 %  2 % - 5 %  1 %  2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Испытатель радиоламп для проверки технического состояния и прогнозирования электровакуумных приборов ИРП-1 (ИРП-1М) | (0 - 300) В (0 - 1,5) А (0 - 220) В; (0 - 6) А 500 Гц (10 - 30) с (10 - 100) МОм | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 ± 15 % ± 10 % ± 20 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов информации ИСИ | 35,0 мкс 131,0 мкс | ± 1,0 мкс, ± 8,0 мкс ± 1,0 мкс, ± 9,0 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов посадки для калибровки КИП ПРМГ-5 ИСП-75 | 0 %; 5 %; 16,5 % 33,3 %; 50 % | ± 0,1 % ± 0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измерительный стенд тахометров для измерения оборотов вала двигателя из комплекта 84-9565-300, БИ 37-587 ИСТ-2 | 10 % - 120 % | ± 0,3 % - 0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель тока и глубины модуляции ИТМ-1М | (0 - 0,5) А; (0 - 1) А 20 % - 100 % | ± 10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Измеритель тока и глубины модуляции ИТМ-5М | (0 - 0,5) А; (0 - 1) А 20 % - 100 % | ± 10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Авиационный индикатор тахометра из комплекта КПА АДП ИТЭ-1 | 0 % - 60 % 60 % - 100 % | ± 0,5 % ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля и настройки высокочастотных параметров изд. «Н-003» из комплекта ПС7-031 ИЦ-123 | Ркалибр (0 - 15) дБ (15 - 80) дБ | ± 0,4 дБ ± 0,3 дБ ± 2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор из комплекта КП-РВ-4 К-2 | 10 м 60 м 40 дБ; 50 дБ; 60 дБ 30 дБ; 32 дБ; 34 дБ (1870 - 930) МГц | не менее 3 дБ не более 73 дБ ± 2 дБ ± 2 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор из комплекта КП-РВ-5, КПА-034 (КП-РВ-20), КПА-034А К-5 | (0 - 50) дБ (35 - 40) м | ± 3 дБ ± 0,5 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки имитаторов «ПАРУС-015, -015М» КА-3 | (0,02 - 0,98) отн.ед. 0,0500 отн.ед. | ± 0,0007 отн.ед. ± 0,0003 отн.ед. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор азимута и дальности для проверки изд. «РСБН-2с» КАД | 81,77 кГц 1,8 мкс 218,5 мкс 190 мкс 50 мкс 600 мс 0° | ± 10 Гц ± 0,5 мкс ± 0,33 мкс ± 15 мкс ± 20 мкс ± 6 мс ± 0,03° |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор азимута и дальности для проверки изд. «РСБН-2С», П и др. КАД-69 | 58,333 Гц 190 мкс 60 Гц 1,667 Гц 1,5 мкс 0,05 °/с 4,5 °/с 200 км/ч 2000 км/ч | ± 0,0583 Гц ± 30 мкс ± 0,06 Гц ± 0,0017 Гц ± 0,5 мкс ± 0,01°/с ± 0,9°/с ± 40 км/ч ± 400 км/ч |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольная аппаратура для проверки параметров и исправности блоков самолётных ответчиков КАСО-I | 1 мкс 3 мкс; 5,4 мкс; 14 мкс 9,4 мкс; 14 мкс 5000 Ом 40 мкс 60 мкс 36,66 % 63,32 % (730 - 760) МГц (837,5 - 1090) МГЦ | ± 0,2 мкс ± 0,3 мкс ± 0,3 мкс ± 0,3 мкс ± 150 Ом ± 2 мкс ± 3 мкс ± 0,05 % ± 0,05 % ± 0,5 МГц ± 0,8 МГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольная аппаратура для проверки самолётных ответчиков КАСО-V | (8 - 25) мкс 375 Гц 1030 МГц 5000 Ом 10 % - 90 % Р  2,5 мВт |  0,2 мкс  75 Гц  0,3 МГц  150 Ом  0,05 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольная аппаратура для проверки антенно-фидерной системы самолётного ответчика КАСО-II | 9370 МГц 2905 МГц 837,5 МГц 1030 МГц 9 мкс 4 мкс I Д II Д III Д IV Д | ± 234,25 МГц ± 50 МГц ± 2,5 МГц ± 3 МГц ± (1 - 1,8) мкс ± (1 - 1,8) мкс (0,2 - 1,2) В; (1,0 - 1,4) мкс (0,8 - 1,6) В; (1,0 - 1,4) мкс (1,0 - 2,5) В; (1,0 - 1,4) мкс (0,2 - 0,7) В; (1,0 - 1,4) мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольная аппаратура для проверки самолётных ответчиков КАСО-МЛ | 1030 МГц 1000 кГц (0,75 - 25,35) мкс (1085 - 1095) МГц |  1,5 МГц  0,1 кГц  0,2 мкс  0,1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор дальности лабораторный для проверки изд. «СД-67», «СДК-67» КД-Л | (3,3 - 66) км/мин (10 - 27) В Д = 1900 м; 2400 м (1,5 - 3,5) мкс |  (0,66 - 13,2) км/мин  (0,25 - 1,3) В  300 м  0,5 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор дальности из комплекта КПА РФ КДР-М | 1,5 В 2,5 В 0,5 мкс 1 мкс 4 мкс 10 мкс | ± 0,3 В ± 0,5 В ± 0,25 мкс ± 0,35 мкс ± 1 мкс ± 2 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор дальности из комплекта КПА изд. «18» КД-ПМ | 0,4 мкс 25 В 149930 Гц 14989,5 Гц 0,7 мкс 250 Гц | не более 0,4 мкс не менее 25 В ± 0,1 % ± 0,1 % (0,5 - 1) мкс (200 - 375) Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для подключения изд. «ФОН» из комплекта «КОЖУХ», «КОЖУХ-ТОФ» КЖХ-сб61 | (0 - 20) А (0 - 30) В (0 - 150) В; 400 Гц (0- 500) мА;400 Гц (0 - 15) А; 400 Гц (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл.т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки изд. «КЛЁН-П», «КЛЁН-ПС» из комплекта «КОЖУХ-ТОК» КЖХ-сб62 | (0 - 20) А (0 - 30) В (0 - 15) А; 400 Гц (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 2) А; 400 Гц (0 - 1) А; 400 Гц (0 - 30) А; 400 Гц (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для подключения изд. «КЛЁН-ПС», «КЛЁН-ПМ», «КЛЁН-54» из комплекта «КОЖУХ», «КОЖУХ-РК», «КОЖУХ-ТОК2» КЖХ-сб64 | (0 - 20) А (0 - 30) В (0 - 15) А; 400 Гц (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 2) А; 400 Гц (0 - 45) В; 400 Гц (0 - 30) А; 400 Гц | кл. т. 4,0 кл. т. 4,0 кл. т. 2,5 кл. т. 2,0 кл. т. 2,5 кл. т. 2,0 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный пульт из комплекта КПА ИСАУ-23АМ КИП | (15 - 0 - 15) В | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки работы усилителей блоков из комплекта КПА САУ-6 КИП-1 | (0 - 50) В (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт имитации команд из комплекта КПА САУ-23БИ КИП-175 | (10 - 0 - 10) В (0,5 - 0 - 0,5) В | кл. т. 1,5 кл. т. 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор из комплекта КПА САУ-10, КПА САУ-10-01 сер.2 КИП-195 | (200 - 0 - 200) мкА (10 - 0 - 10) В (0 - 10) В; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки станции РПСН-2 КИП-2 | 115 В; 400 Гц (600 - 0 - 600) В (0 - 30) мА | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный пульт из комплекта КПА ПА-САУ-22, КПА САУ-22М КИП-22 | (0 - 50) В; 400 Гц (1 - 0 - 1) В (10 - 0 - 10) В (30 - 0 - 30) В | ± 1,25 В ± 0,05 В ± 0,5 В ± 1,5 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки радиовысотомера РВ-25А КИП-25 | (840 - 910) МГц 1 Вт | ± 0,7 МГц ± 0,3 Вт |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки подсистемы КП7 КИП-КП7 | (0 - 10) В (0 - 10) мА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки из комплекта КПА САУ-1Т-2-76-II КИП САУ-1Т | (1 - 0 - 1) В (5 - 0 - 5) В (10 - 0 - 10) В (50 - 0 - 50) В (0 - 10) В; 400 Гц (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5  4 %  4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки специальных станций КИП-Ф | (140 - 225) МГц S Pвх = 100 мкВт | ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки работоспособности изд. СПС-4, 4М, 5М КИП-ФМ | FН |  1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки самолётного ответчика КИПО-1М | F1 F2; F3; F4 1000 Гц 5,4 мкс 4 мкс; 9 мкс Рвх мин |  9 МГц  0,2 МГц  200 Гц  0,2 мкс  0,5 мкс  42 дБ/Вт |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный прибор для проверки самолётного ответчика КИПО-2М | ∆t4-5; ∆t4-9 40 В 14 мкс | ± 2 мкс ± 10 В (0,5 - 3) мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-измерительный стенд для проверки аппаратуры «ХУРМА» из комплекта ЭРА-СД (ХУРМА-Д), ЭРА-СДМ, ЭРА-СФ (ХУРМА-Ф), ЭРА-СФМ КИС «ХУРМА» | (0,2 - 2) мкс Fн |  10 %  10 МГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор кодов из комплекта КПА изд. «18» КК-ПМ | 2 мкс 20 В 300 Гц | (1,5 - 2,5) мкс не более 30 В (250 - 350) Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контрольный из комплекта КПА-10 КП-10 | 1 % - 99 % |  0,3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт из комплекта КПА-11 КП-11 | 1 % - 99 % |  0,3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт для проверки изделия ДОП-3, ДОП-4 КП-18 | 1 % - 100 % | ± 0,0004 отн. ед. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт для проверки датчиков воздушной скорости КП-19 | 1 % - 100 % | ± 3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт для проверки датчиков из комплекта КПА-25 КП-25 | 1 % - 100 % | ± 0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт из комплекта КПА-23Р КП-23Р | 1 % - 99 % (10 - 30) В (20-120) В; 400 Гц |  0,3 %  3 %  4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт из комплекта КПА ДУАС-В, КПА-9-1, КПА-9-1 сер.3, КПА ДУАС-В1 КП-9 | 1 % - 100 % (100 - 0 - 100) мкА | ± 0,003 отн. ед. кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный прибор для контроля параметров изделия Л101-Л104, Л-1И, Л-2И КП-А | (0 - 250) В (0 - 50) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «АЛЬБАТРОС» КПА «Альбатрос» | (0 - 10) В (0 - 30) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «11С1-П1» КПА 11С1-П1 | (0 - 150) В (0 - 50) В | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «11С1-П2», «16С1-БС» КПА 11С1-П2 | (50 - 0 - 50) мкА | кл. т. 1,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для работы с изд. «БРУ-П» из комплекта КПА МИС-П КПА БРУ-П (ПП-14) | (15 - 0 - 15) В (0 - 3) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки технических параметров изделия М101 Изделие КПА ГР1.400.021 (блоки 29, 30,31) | 10 мс 75 мВ 3 В 0,93 В 20 МГц | ± 0,5 мс ± 5 мВ ± 0,015 В ± 0,02 В ± 0,2 МГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки систем СПУТ и электроемкостных топливомеров из комплекта КПА ИС1 вар.1, вар.3, вар.4, вар.5 КПА ИС1 | (0 - 600) пФ (0 - 6200) пФ 0 - 300 |  0,5 %  1 %  1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок имитатора датчиков из комплекта КПА ИС2 КПА ИС2-БИД | (21,0 - 8020,0) пФ | ± (0,5 - 40) пФ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок проверки вторичных устройств из комплекта КПА ИС2 КПА ИС2-БПВУ | 0 - 360 | ± 1,8 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок проверки датчиков из комплекта КПА ИС2 КПА ИС2-БПД | (100 - 21000) пФ | ± 0,6 пФ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки приборов КУСИ-2500, ВДИ-30, ДВ-30, ДВ-15 КПА КУСИ, ВДИ | (7,5- 30) В; 400 Гц 0 % - 100 % |  1,5 %  0,1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изделия М-103А КПА М-103К: Коробка подключения КП Эквивалент нагрузки ЭН | (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 50) А (0 - 30) В (0 - 30) А; 400 Гц (0 - 50) А (0 - 300) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «ОВ» КПА ОВ-П2 | (0 - 3) А (0 - 1) А (25 - 0 - 25) мкА (0 - 50) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки работоспособности систем СКВ-2Н1, СКВ-2Н2, блока распределительного БР-40 и распределителя сигналов РС из комплекта КПА СКВ КПА СКВ чем.1 | (0 - 50) В; (0 - 5) А (0 - 300) В | кл. т. 2,5 ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки блоков БУ-Л и системы СКВ-2ННЛ из комплекта КПА СКВ КПА СКВ чем.3 | 60; 120; 180; 360 120; 180; 240; 300; 90; 150; 210; 270 |  10 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки вычислителя В-144 КПА ШО-48 | 0,0699 отн. ед. 0,8142 отн. ед. 0,0679 отн. ед. 0,1866 отн. ед. 0,8142 отн. ед. 0,0910 отн. ед. 0,2499 отн. ед. 15000 Гц 30000 Гц 1875 Гц | ± 0,0012 отн. ед. ± 0,0040 отн. ед. ± 0,0015 отн. ед. ± 0,0020 отн. ед. ± 0,0050 отн. ед. ± 0,0065 отн. ед. ± 0,0065 отн. ед. ± 7,5 Гц ± 15 Гц ± 0,9 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «23Д» КПА-23Д | 27 В 35 В 45 В 150 В 36 В; 400 Гц 115 В; 400 Гц | ± 0,675 В ± 0,875 В ± 1,125 В ± 3,750 В ± 0,9 В ± 2,875 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «Т-1СМ» КПА-3.010 | 3 МГц 4 МГц 5 МГц 6 МГц 7 МГц | ± 30 кГц ± 40 кГц ± 50 кГц ± 60 кГц ± 70 кГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «УУАП-72» КПА-72 | 0 % - 100 % 22 | ± 0,5 % ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «8Р1» КПА-8Р-П2 (КПА-8Р-П2М) | (0 - 30) В (0 - 7,5) В | ± 2,5 % ± 2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки изд. «4ДК» КПАК-2 | (400 - 30000) дел 60 В |  5 дел  1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «КЛЁН-П», «КЛЁН-ПМ», «КЛЁН-ПС» из комплекта «КОЖУХ», «КОЖУХ-РК», «КОЖУХ-ТОК2» КПАК2-сб0 | (0 - 30) В (25 - 0 - 25) мкА (0 - 50) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 1,0 кл. т. 1,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный прибор для проверки параметров поступающих от изделия КП-В | (0 - 250) В (0 - 50) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт измерения КП-ИТ | (0 - 30) В (0 - 20) А | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольный пульт проверки электромеханизмов КП-ЭМ | (0 - 30) В (0 - 1) А (0 - 10) А | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки КПП-157А-1 (КПП-157А) | (0 - 10) В (0 - 50) В (0 - 100) В (0 - 150) В (0 - 12,5) мА (0 - 5) В; 400 Гц (0 - 150) В;400 Гц (200 - 50000) Ом |  2 %  4 %  10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочный пульт для настройки изд. «ВСБ-24» и устройства УСР-24 КПП-24В | (0 - 100) мкА (0 - 80) В (0 - 100) В | ± 1 % кл. т. 4,0 кл. т. 2,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочный пульт для проверки изд. «АИСТ» и устройства УСР-24 КПП-24В сер.2 | (0 - 100) мкА (0 - 80) В (0 - 100) В | ± 1 % кл. т. 4,0 кл. т. 2,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд КПС-4 | (0 - 75) В (0 - 300) мА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная установка из комплекта КРАВ 257/157М КПУ-60 | (0 - 150) В (0 - 1,5) А (0 - 300) В | кл. т. 1,5 ± 0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор скорости для проверки канала вычисления относительной скорости цели в радиолокационных станциях КС-2 | (100 - 1000) м/с (0 - 150) В 0,5 мкс | кл. т. 1,5 ± 0,5 % ± 0,2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Комплект измерительных приборов для проверки УКВ и ДЦВ радиостанций КСР-5 | (5 - 500) мкВ 10 Вт; 50 Вт 1000 Гц 0 % - 100 % (10 - 150) В | ± 60 % ± 20 % ± 100 ± 10 % ± 6 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Комплект измерительных приборов для проверки УКВ и ДЦВ радиостанций КСР-5М | (5 - 500) мкВ 10; 50 Вт 1000 Гц 0 % - 100 % (10 - 150) В | ± 60 % ± 20 % ± 100 ± 10 % ± 6 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Калибратор из комплекта КПА-035 (КП-РВ-21) КТП-5 | 4,2 ГГц; 4,4 ГГц | не более 95 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор КТС-230 | (0 - 30) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «МАК-У» Л-084 | 5 мин 1,5 с 0,3 с 0,6 с | ± 13 % ± 1,3 % + 5 %; – 7 % + 5 %; – 7 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтная аппаратура для проверки аппаратуры «НЕОН-Ф» Л-169 («КАЛЬМАР-Ф») | (0 - 30) В | ± 0,45 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер для проверки аппаратуры АРЛ-СМ ЛАУ-30 вар. Р, П | 80 % (110 - 330) Гц | + 20 %; – 15 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Приспособление для контроля преобразователя ЛУН 2457 (ЛУН 2458) | (0 - 30) В (0 - 30) А (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эквивалент расстояния из комплекта КПА-035 (КП-РВ-21) М34921-4 | 70 дБ | ± 10 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор маркерного маяка МИП-48(МИП-48-1) | 400 Гц 1300 Гц 3000 Гц 75 МГц 25 В 5 мВ (400 - 3000) Гц | ± 20 Гц ± 65 Гц ± 150 Гц ± 0,225 МГц ± 0,75 В ± 1 мВ 60 % - 100 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Маркерный имитатор предполетный МИП-70 | 75 МГц 840 мВ 90 % 10 дБ 40 дБ | ± 7,5 кГц ± 50 мВ ± 9 % ± 1,5 дБ ± 3 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Малогабаритная поворотная установка МПУ-1 | 30 мин | ± 0,4´´ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Низкочастотный имитатор курса и глиссады для проверки РСБН-2С, РСБН-2СВ НИКГ-1 | 10 % - 100 % 34 мкс (1300 - 2100) Гц | ± 1,5 % ± 15 % ± 25 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Низкочастотный имитатор курса и глиссады для проверки РСБН всех модификаций НИКГ-69 | 10 % - 100 % 34 мкс (1300 - 2100) Гц | ± 1,5 % ± 15 % ± 25 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Направленный ответвитель из комплекта КП-РВ-18 НО-18 | 23 дБ | ± 2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Нагрузка согласованная из комплекта КП-РВ-18 НС-18 | КСТU |  1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор проверки изделия «КАРАТ» П12К | (2 - 10) МГц (5 - 100) мкВ Км = 30 % | ±(0,2 - 10) кГц ±40 % от – 6 % до 8 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки кристаллических СВЧ диодов П143-68М | (0 - 5) В (0 - 200) мкА | ± 5 % кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов П-601 (ПС15-201) | 1000 кГц (0,25 - 1,55) мкс (3 - 36) мкс (0,5 - 1) мкс (4,5 - 30) мкс (0,75 - 3,25) мкс | ± 100 Гц ± 0,08 мкс ± 0,05 мкс ± 0,01 мкс ± 0,2 мкс ± 0,25 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Многоканальный счетчик импульсов П-603 (МСИ-2) | 100 кГц 500 кГц |  1·10-4  1·10-4 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для измерения импульсной мощности П-604 (ИМ-30) | (0,2 - 25) кВт (0 - 0,5) В КстU |  25 %  4 %  (1,3 - 1,4) |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля изд. «ДИСС-7» ПАК-ДИ-7 | 30000 Гц 15000 Гц |  108 Гц  54 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для включения аппаратуры ДИСС-15 ПВД-15 | 150 В; 400 Гц 30 В |  3,75 В  0,45 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для включения аппаратуры ДИСС-15 ПВД-15М | 150 В; 400 Гц 30 В |  3,75 В  0,45 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки системы дистанционного управления пушечными установками самолетов ПИ-1 | (0 - 150) В (0 - 250) В (0 - 100) А | кл. т. 4,0 кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт имитации сигналов из комплекта КПА САУ-6 ПИ-1 | (0 - 30) В 0 - 330 | кл. т. 2,5 ± 2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт измерительный из комплекта КТУ-1М ПИ-1М | 60 В 500; 1000 об/мин (1500- 7500) об/мин (3000-15000) об/мин |  5 В  22,5 об/мин  15 об/мин  30 об/мин |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «П-А» ПИ-152 | (5 - 0 - 5) В (10 - 0 - 10) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для имитации датчиков из комплекта КПА-САУ-6 сер.2 ПИ-222 сер.2 | 15 В минус 15 В минус 25 В минус 13,5 В минус 16 В минус 18,3 В 0,5 В/с 1,5 В/с (0,22 - 9,8) В | ± 0,75 В ± 0,75 В ± 3 В ± 0,6 В ± 0,6 В ± 0,6 В ± 0,1 В/с ± 0,3 В/с ± 0,15 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для определения погрешности датчика ДП из комплекта КПА АДП ПИ-АД-1 | 0 % - 10 % 0 % - 90 % | ± 0,2 % ± 0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки указателей акселерометра дистанционного из комплекта КПА АДП ПИ-АД-2 | 10 % - 90 % | ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для поиска неисправностей блока БДК-89 ПИ-БДК-89 | (0 - 50) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт индикации и контроля из комплекта КПА СЕИ-31 ПИК-1 | 0; 90; 180; 270 (10 - 0 - 10) В | ± 15 дел ± 0,3 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контрольный из комплекта КПА СОС-3, КПА СОС-3-4, КПА СОС-3-6, КПА УУАП-72 (всех мод.), КПА СОС-3М-2 ПК-1 | 1 % - 99 % (370 - 1520) Ом | ± 0,002 отн. ед. ± (3,7 - 15,2) Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контрольный из комплекта КПА СОС-2-1 ПК-10 | (5 - 0 - 5) В | ± 0,02 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки установки СППУ-22 ПК-22-01 | (0 - 30) В (0 - 30) А | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля из комплекта КПА САУ-6С ПК-30 (ПК-30-01) | (0 - 50) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для технического обслуживания аппаратуры радиоуправления ПК-323 | 27 В 115 В; 400 Гц 36 В; 400 Гц (10 - 150) В 500 мс 5 с | ± 0,54 В ± 0,3 В ± 0,1 В ± (0,5 - 7,5) В (499 - 500) мс (4990 - 5010) мс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для технического обслуживания аппаратуры радиоуправления ПК-323МЛ | 27 В 115 В; 400 Гц 36 В; 400 Гц 300 мкс 10 мкс 30 мкс | ± 0,054 В ± 0,3 В ± 0,1 В ± 2 мкс ± 0,3 мкс ± 0,3 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля электрооборудования балочных держателей ПК-68 | (0 - 10) мА (0 - 30) В |  2,5 %  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля электрооборудования балочных держателей ПК-68М | (0 - 10) мА |  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контрольный из комплекта КПА СОС-2-3 ПК-9 | (0 - 1) отн. ед. | ± 0,002 отн. ед. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля АВМ изд. «С-23» ПК–917В2 | от – 3,5 до 20 В | ± (0,01 - 0,06) В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля блоков предельных регуляторов ПК-БПР, ПК-БПР-Т | (0 - 50) В (0 - 5) А (0 - 20000) Гц (100·10-6 - 10) с 0 % - 100 % (0 - 96) мВ (500 - 20000) Гц (0 - 105) мВ | кл. т. 2,5 ± 10 % ± 0,4 % ± 1,5 % ± 0,2 % ± 0,4 % ± 5 Гц ± 0,4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля дальномера СД-67 ПКД | 121,9 МГц 12; 30 мкс 100 мс (0 - 400) км (1025 - 1058) МГц | не менее 0,6 мВт не хуже 1000 мкВ ± 1 мкс ± 20 мс ± (0,02Д + 0,2) км ± 0,075 кГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля изделия ДИВ-1 ПКД-1 | (36,5 - 146) Гц (6,3 - 300) В 1000 мкА | ± 5 % ± 3 % ± 50 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «ДИСС-15» ПКД-15 | 2000 Гц (4,7 - 228) дел 27,5 В 115 В; 400 Гц (0,3 - 1,3) В 0 - 270 |  0,4 Гц  (1 - 3) дел  5 %  4 %  (0,04 - 0,14) В  30´ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки станции СРЗО-2 ПКЗ | FН F1 Р 11 мВт Чувствительность приемника I Д Чувствительность приемника III Д |  4 МГц  2 МГц не менее 150 мВ не менее минус 48 дБ/Вт |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт комплексного контроля из комплекта КПА САУ-1Т-2-76-II ПКК САУ-1Т | (0,25 - 0 - 0,25) В (1 - 0 - 1) В (5 - 0 - 5) В (10 - 0 - 10) В |  4 % кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для контроля изд. ПНС-24 ПК-МВК | (0 - 50) В (109,3 - 120,7) В; 400 Гц (24,3 - 29,7) В (0,45 - 60) Гц | кл. т. 1,5 ± 3,5 % ± 1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор контроля ответчика ПКО-2, ПКО-2М | 668 МГц 0,6 мкс (0 - 9) мкс 40 дел | ± 4 МГц ± 0,2 мкс ± 0,25 мкс ± 1,5 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт комплектной проверки из комплекта КПА МИС сер.2, КПА МИС-45 сер.2, КПА И-11 (И-11-76), КПА И-11-1 ПКП-21 | (0 -1) А; 400 Гц (0 - 3) А; 400 Гц (0 - 0,5) А; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт комплексной проверки из комплекта КПА МИС сер.2, КПА МИС-45 сер.2 ПКП-25В | (0 - 25) В (0 - 50) В (1 - 0 - 1) В (5 - 0 - 5) В (10 - 0 -10) В (25 - 0 - 25) В (0 - 150) В | ± 0,5 В ± 1 В ± 0,04 В ± 0,2 В ± 0,4 В ± 1 В ± 3,75 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт комплексной проверки из комплекта КПА И-11 (И-11-76) ПКП-37 | (0 - 25) В (0 - 50) В (1 - 0 - 1) В (5 - 0 - 5) В (10 - 0 - 10) В (25 - 0 - 25) В |  2 %  2 %  2 %  2 %  2 %  2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля параметров изд. «106» из комплекта КПА ОР, КПА РФ ПКР | минус 50 В 27 В 115 В; 400 Гц 36 В; 400 Гц 50 дел. | ± 2 % ± 2 % ± 3,5 % ± 3,5 % ± 2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «УРТ-24», «УКО-24» ПКР-24 сер. 3 | (0 - 46) мВ (10 - 50) В 400 Гц 20 В; 30 В (10 - 50) А (10 - 50) Гц 10 % - 50 % |  0,2 мВ  1,38 В  1,15 В  0,05 А  2,5 Гц  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля блоков БПР-88Т сер.4 ПКР-88 сер.4 | (0 - 22) мВ (24 - 46) мВ 1000 Гц 949999 мкс | ± 0,096 мВ ± 0,096 мВ ± 1 Гц ± 0,001 с |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки регулятора температуры РТ 12-9 2с ПКРТ-12 сер.3 | (0 - 30) В (0 - 3) А 0 % - 80 % (0 - 30) Гц (0 - 10) Гц (0 - 48) мВ (0 - 96) мВ | ± 0,75 В ± 0,075 В ± 2,5 % ± 0,75 Гц ± 0,25 Гц ± 0,15 мВ ± 0,3 мВ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля изд. «УРТ19-1Т», «УРТ-27», «РТ3-1», «РТ12-4М» и «СОТ-ЛМ» ПКРТ-27 сер.3 | (0 - 30) В (0 - 3) А 0 % - 80 % (0 - 30) Гц (0 - 10) Гц (0 - 48) мВ (0 - 96) мВ | ± 0,75 В ± 0,075 В ± 2,5 % ± 0,75 Гц ± 0,25 Гц ± 0,15 мВ ± 0,3 мВ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля регуляторов температуры ПКРТ-3 | (0 - 2) мВ 20 мс; 30 мс 30 В; 20 В | ± 0,1 мВ ± 0,75 мс ± 1,25 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля изд. ПК-9 ПКСК-9М | (0 - 15) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля сигнализаторов оборотов ПКСО-2, ПКСО-2Т | (400 - 10000) кГц (100 - 20000) кГц (1,4 - 4) В (0 - 50) В (0 - 0,5) А (0 - 150) В (0 - 0,25) А (0,001 - 10) с | ± 1 Гц ± 1 Гц ± 20 % кл. т. 2,5 кл. т. 4,0 ± 0,001 с |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля систем РСБН ПКСО-69 | (100 - 500) кГц 8,3 - 260,3 (19,7 - 466,6) км (5 - 50) дБ (50 - 80) дБ КСВН | ± 70 кГц ± 0,2 ± (0,15 + 0,01 % Д) км ± 1 дБ ± 2 дБ не менее 1,25 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «10» ПКСЭ-10 | (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 50) В (350 - 450) Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 ± 4 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт настройки и контроля РПР-3А ПНК-3 | (675 - 1200) Гц |  (0,4 - 4) Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт настройки и контроля ПНК-3 | 30 мин | кл. т. 2,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт настройки и контроля ПНК-3М | 30 мин | кл. т. 2,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля изд. «47», «47М» ПНК-47 | (0 - 7,5) В; 400 Гц | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «47», «47М», «55», «55Б», «77» ПНК-47 сер.2 | (0 - 7,5) В | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки параметров двигателей ПНК-89 сер.2 | (0 - 100) мкА (0 - 7,5) В | ± 1 % кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. УВД-23 сер.2, сер 2С, сер 3 ПНП-119М | 115 В; 400 Гц 27 В (200 - 0 - 200) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «АРВ-26А» ПНП-126 | (1 - 0 - 1) мА (25 - 0 - 25) мкА | ± 1,0 % ± 1,0 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки системы АРВ-29 ПНП-129 | (0 - 25) мкА 81,03 Ом 63,10 Ом 50,10 Ом 43,33 Ом 2700 Гц (11 - 0 - 11) В | ± 1 % ± 0,34 Ом ± 0,26 Ом ± 0,21 Ом ± 0,18 Ом ± 1 Гц ± 0,5 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки систем АРВ-29Д, АРВ-29И ПНП-129Д | 48,43 Ом 3700 Гц | ± 0,15 Ом ± 200 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «КРД-99А» ПНП-132А | 2,5 В; 5 В 3300 Гц | ± 0,1 В ± 5 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «КРД-99Б» ПНП-132Б-1 | 5 В; 2,5 В 2980 Гц; 2993 Гц | ± 0,09 В ± 3 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «АРВ-40» ПНП-140,ПНП-140-1 | (200 - 0 - 200) мкА (0 - 200) мкА (100 - 0 - 100) мкА | ± 1,0 % ± 1,0 % ± 1,0 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки изд. «АРВ-40А» ПНП-140А | (9 - 0 - 9) В (298 - 3994) Гц | ± 5 % ± 6 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «Д-206» и блока автоматики БА-137 ПНП-206М | (0 - 20) А (0 - 30) В |  1,5 %  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «47М» и «55» ПНП-47 сер.2 | (0 - 10) А | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки блоков АБУ-47 сер. 2, сер.3, сер.4 и БПС-47 сер.4 ПНП-47 сер.3 | (0 - 10) А | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт наземной проверки блока БПС-89П, автомата АПД-89ФТ ПНП-89-3М | (0 - 10) А | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт настройки для прибора ЮП-917 ПН-ЮП-917 | 10 кГц 12,6 В; 18 В 12 кГц |  0,5 кГц  15 %  0,2 кГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «РСБН-6С» ПП РСБН-6С | (0 - 500) В | ± 5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки систем СП ПП ССП | (0 - 30) В (0 - 00) мВ |  1,5 %  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «СЭУЗ-1» сер.2, «СПК2-2», «СП3-1А», «СП32-2», «СППС-1» ПП СЭУ3 сер.2 | (150 - 0 - 150) мВ (300 - 0 - 300) мВ (1 - 0 - 1) В (3 - 0 - 3) В (15 - 0 - 10) В (30 - 0 - 30) В | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки из комплекта ААК САУ-22, ААК САУ-22М, ААК САУ-22М2, ААК САУ-58 ПП-1 | (50 - 0 - 50) В (100 - 0 - 100) мкА | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для отладки и регулировки САУ-1Т-2, САУ-3-400 из комплекта КПА САУ-1Т-2-76-II, КПА САУ-3 ПП-147 | (0 - 100) мкА (0 - 50) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт технического обслуживания СДУ-10 из комплекта КПА СДУ-10 ПП-184 | (0 - 50) В (0 - 30) ед | кл. т. 1,5 ± 0,75 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки агрегатов из комплекта КПА САУ-23АМ, КПА САУ-23АМ сер.2 ППА САУ-23АМ | (0 - 50) В (0 - 5) А (15 - 0 - 15) В | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки агрегатов из комплекта КПА САУ-23А, КПА САУ-23Б, КПА-23, КПА-155 ППА-155 | (0 - 50) В (0 - 500) мА (0 - 20) А | ± (0,05 - 2,5) В ± (0,005 - 2,5) мА ± 0,5 А |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки агрегатов из комплекта КПА САУ-23А, КПА САУ-23Б, КПА-23 ППА-23 | (0 - 30) В (0 - 500) мкА (0 - 1) мА (0 - 10) мА (0 - 2) А (0 - 50) В | ± 0,75 В ± 15 мкА ± 0,05 мА ± 0,5 мА ± 0,05 А ± 1,25 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки агрегатов демпферов из комплекта КПАА, КПАД-1, КПАД-2 ППАД | (0 - 10) А (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 300) мА; 400 Гц (100 - 0 - 100) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки гировертикалей из комплекта КПА ЦГВ-10, -10В, -10П ППБ-23 | (0 - 30) В (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 3) А; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт-приставка для проверки гировертикалей из комплекта КПА ЦГВ-10,-10В,-10п, КПА изд. МГВ-1 ППБ-77 | 0; 1; 2, 3 10; 20 30 |  3  6  30  60 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки из комплекта КПА изд. МГВ-1 ППБ-86 | (0 - 30) В (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 1) А; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки параметров сопряжения аппаратуры ДИСС-15 с изд. «САУ-В-24», «АИСТ», «ЛАНДЫШ» и «ДВС-24» ППД-15 | (30 - 0 - 30) В | кл. т. 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки системы САУ-В24-1 из комплекта КПА САУ-В24 ППИ-24 | (0 - 2) А; 400 Гц (0 - 2) А (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 30) В (50 - 0 - 50) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт поиска неисправностей из комплекта КПА САУ-22М, КПА САУ-22М1, КПА САУ-22М2, КПА САУ-6, КПА СБУ-8, КПА ПА-САУ-22 ППН-1 | (0 - 50) В (0 - 50) В; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт поиска неисправностей в системах САУ-1Т-2 и САУ-3-400 из комплекта КПА САУ-1Т-2-76-II, КПА САУ-3 ППН-149 | (1 - 0 - 1) В (5 - 0 - 5) В (10 - 0 - 10) В (50 - 0 - 50) В (0 - 10) В; 400 Гц (0 - 50) В; 400 Гц |  1,5 %  1,5 %  1,5 %  1,5 %  4 %  4 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «СППУ-6» ППР-6 | (0 - 30) А (0 - 75) В (0 - 30) В (0 - 7,5) В; 400 Гц (0 - 250) В 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки сервомеханизмов из комплекта КРАВ 257/157М ППСМ-63 | (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 6) В; 400 Гц 36 В; 400 Гц 16 В; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 4 ± 10 % ± 10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки точности усилителей ППТУ-63 | (3 - 0 - 3) В (0,6 - 0 - 0,6) В (7,5 - 0 - 7,5) В (1,5 - 0 - 1,5) В (0 - 1,5) В; 400 Гц (0 - 6) мА (0 - 30) мА (0 - 60) мА (0 - 1500) мА; 400 Гц (0 - 150) В; 400 Гц |  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки изд. «АРУ-2А сер.2, сер.3; «АРУ-3В» сер.2, сер3;«АРУ-3ВУ»; «АВ3-1» ППУ-АРУ сер.2 | (0 - 30) В |  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки усилителей из комплекта КРАВ 257/157М ППУ-60 | (0 - 5) мВ (0 - 0,5) В (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 0,5) В; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка проверки угольных регуляторов ППУР-42 | (0 - 3) В (0 - 30) В (0 - 30) В (0 - 75) В (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 2) А (0 - 10) А (0 - 20) А |  1,5 %  1,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 %  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Электронный секундомер ППЧ-7 | 79200 Гц | ± 0,6 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор проверки хода часов ППЧ-7М | период колебаний 0,2 с | ± 0,6 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок для проверки регулятора напряжения РУГ-83Т ПР-1 | (0 - 15) В |  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Индикаторный прибор из комплекта КП-РВ-18 ПРК-18 | 27 В 115 В; 400 Гц |  1,5 %  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки А-312 ПС04-312 | 15- 359,9 50 % 6 В 22 мс (0 - 4) В 1,6 мкс 90 Гц 3 В | ± 0,45 ± 1,3 % ± 0,4 В ± 5 мс ± 0,5 В ± 0,4 мкс ± 30 Гц ± 0,15 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки и настройки блока БИАД системы РСБН ПСО4-314 | (63,300 - 3521,350) мкс (18600 - 599933) мкс 3660 мкс 600000 мкс 17142,85 мкс 16666,66 мкс 22 (0,2 - 50) кГц | ± (0,094 - 0,427) мкс ± (35 - 94) мкс ± 330 мкс ± 6 мкс ± 0,17 мкс ± 0,16 мкс ± 1 ± (0,04 - 10) кГц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор сигналов для проверки системы ближней навигации ПС04-315И | (800 - 1000,5) МГц 100 мкВт (5 - 90) дБ Чувствительность А = 0,6 - 358,6 Д = (0,310 – 473,230) км |  0,05 МГц от – 50 до 100 мкВт  (0,4 - 2) дБ не менее минус 55 дБ/Вт  (0,15 - 0,459)  (0,045 - 0,092) км |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для измерения импульсной мощности оборудования РСБН ПС04-316 | 0,2 Вт 0,6 Вт 1; 2 Вт 6 Вт; 10 Вт; 20 Вт 60 Вт; 100 Вт; 300 Вт; 500 Вт (1000 - 5000) Вт 100 Вт КСТU (700 - 1200) МГц | ± 6 % ± 5 % ± 4 % ± 3 % ± 3 % ± 3 % ± 3,5 %  1,45 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор видеосигналов для проверки систем РСБН ПС04-333 | Д = (0 - 500) км |  0,01 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки изд. «А-313» ПС17-318 | (0 - 700000) ед 0 - 326,25 1280 кГц 7,5 с | ± 0,25 % ± 0,15 % ± 0,64 кГц ± 2,5 с |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки блоков «052», «053» и «ВН» ПС17-401 | 0,57735 отн. ед. 10 В 4 В | ± 0,00115 отн. ед. ± 0,03 В ± 0,60 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проведения предварительной подготовки ПС16-521, ПС16-521М2 | 9370 МГц 2905 МГц 837,5 МГц 1030 МГц (9,4 - 23) мкс 2 мкс; 3 мкс; 5,4 мкс 375 Гц Чувствительность на 730; 740; 750; 1090 МГц | ± 235 МГц ± 75 МГц ± 0,5 МГц ± 0,2 МГц ± 0,2 мкс ± 0,2 мкс ± 0,2 мкс ± 75 Гц не менее минус 47 дБ/Вт |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки изд. «АПД-518», «ПРИВОД-СВ-БОРТ» и устройств бортового оборудования РБСН ПС18-313 | 1 МГц (0,2 - 6,0) мкс (1 - 100) мкс 4000,0 мкс |  8·10-6  0,03 мкс  0,05 мкс  0,07 мкс |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки изд. «ПОТОК», «ЛИЛИЯ», «ПИОН» ПС4-327 | РИЗМ = 100 мВт 1 дБ; 30 дБ; 60 дБ КСТU |  40 %  0,7 дБ  1,35 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки АФС «ПОТОК» или «ЛИЛИЯ» ПС4-328 | 0,8 В; 1,6 В; 2,0 В минус 8 В; минус 40 В минус 6,2 В, 6,2 В 4,4 В 5,0 В | ± 0,1 В ± 2 В ± 0,4 В ± 0,2 В ± 0,5 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор специальный для проверки блоков управления и пульта контроля АФС «ПОТОК» ПС4-329 | 2,0 В 27 В; минус 10 В; минус 40 В минус 6,2 В, 6,2 В минус 4,4 В | ± 0,1 В В ± 2 В ± 2 В ± 0,4 В ± 0,4 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор наземных станций для имитации радиосигналов систем «ЛОРАН С», «Е-714», «Е-713», «Е-716» из комплекта КПА5-715, Комплект специальной КИА ПС5-1 | 5 МГц (1 - 100) мс (60 - 90) мкс (0,1 - 1) В (0,050- 1,00) отн. ед. |  1,1 Гц  0,03 мкс  (10 - 15) мкс  5 % - 15 % (0,01-0,014) отн. ед. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Имитатор радиосигналов наземных станций СДВ РНС и РНС «ОМЕГА» ПС5-2 | 5 МГц (10 - 90) дБ |  3·10-7  (1,5 - 6) дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки изд. «Э502-80» ПС6-001 | (330 - 2083) Гц (1,75 - 2,5) В (207,36 - 1519) мс 1,60 мс Кг | ± 2 % ± (0,35 - 0,5) В ± (0,07 - 2) мс ± 0,04 мс ≤ 3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор стимулирующих сигналов для работы в составе ПАК изд. «Н001», «Н019» ПС7-061(ПС7-061Э) | 100 мкВт 0 дБ; 5 дБ; 50 дБ (2,3 - 4,7) В КстU = (1,1 - 1,6) | ± 30 мкВт ± 2 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт стыковки агрегатов из комплекта КПАА ПСАА | (0 - 30) В (0 - 10) А | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт стыковки демпферов из комплекта КПАД-2 ПСД-110 | 60; 120; 180; 240; 300; 360 | ± 12´ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки АФС-75, изд. «34Г6» и их модификаций ПУЛЬТ 72 | 4 В 100 В | ± 0,06 В ± 1,5 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки автоматов защиты ПУПАЗ-1 | (0 - 30) А (0 - 60) с (0 - 30) мин | кл. т. 1,5 кл. т. 3,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки термометров ПУТ-48 | (0 - 30) В 0 - 400 | кл. т. 1,5 ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для градуировки автоматов защиты ПЭ-11 | (0 - 100) ед. | ± 0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Рефлектометр для измерения мощности бортовых МВ и ДМВ радиостанций Р/50 | 10 Вт; 50 Вт КБВ Кнапр. (F=250МГц) | ± 12 % ± 12 % не менее 30 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Рефлектометр для измерения мощности бортовых МВ и ДМВ радиостанций Р/75 | 10 Вт; 50 Вт КБВ Кнапр. (F=250 МГц) | ± 12 % ± 12 % не менее 30 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аппаратура управления, обработки, измерения и регистрации из комплекта УСК-6 Р1-М | + 32,00Х - 0,0500Х | ± 0,13 В ± 0,004 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «С-17Б» С-17Б КПА | (0 - 1,0) отн. ед. (0 - 300) мкА | ± 0,001 отн. ед. кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «АСП-17БЦ» С-17БЦ-1 КПА | ДЛД, НРВ, НОТН, НАБС, V1,α,β,W, βСН, ωХ, ωУ, ωZ, ДРУЧН, ωТЕК, φZКН, φУКН, φZЛКЛ, φУЛКЛ (0,21 - 9,45) В (0 - 300) мкА | ±0,007 отн. ед. ± 0,020 В кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «АСП-17БЦ-8» С-17БЦ-8 КПА | ДЛД, НРВ, НГ, НАБС, V1, α, β, W, βСН, ωХ, ωУ, ωZ, Sinγ, Cosγ, Sinν, Cosν, (2,91 - 3,09) с 338 Ом; 535 Ом; 981 Ом (0 - 300) мкА | ±(0,007-0,048) отн. ед. ± 0,09 с ± 2 Ом кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «АСП-17» С-17В КПА | Д, Н, V1, α, β, WX, WУ, WZ, βСН,ωХ, ωУ, ωZ, ДРУЧН, УZЛ (УР), УУЛ (УР), Sinγ, Cosγ, Sinν, Cosν, (0 - 300)мкА | ±0,001 отн. ед. кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Контрольно-проверочная аппаратура для проверки изд. «С-17МЛ» С-17МЛ КПА | 10 кОм (300 - 0 - 300) мкА | ± 20 Ом кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд для проверки прибора П-604 СП-604/1 | (1 - 45) дБ КСТU |  (0,9 - 2) дБ  1,2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд для проверки прибора П-604 СП-604/2 | (1 - 45) дБ КСТU |  (0,9 - 2) дБ  1,2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд для проверки коммутационной аппаратуры СПКА-1 | (0 - 30) В (0 - 200) мВ (0 - 600) мВ (0 - 1200) мВ (0 - 10) А; 400 Гц (0 - 10) с | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5 ± (0,03 - 0,05) с |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт контроля из комплекта КП-РВ-3 СПК-П1 | КСТU (27 - 250) В 115 В; 200 В; 400 Гц |  1,7  3 %  3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Специальная тахометрическая установка из комплекта КРАВ 257/157М СТУ-56 | 60 с 30 с 20 с 6 скор/с 12 скор/с 18 скор/с | ± 0,6 с ± 0,3 с ± 0,2 с ± 0,3 мА ± 0,6 мА ± 0,9 мА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Сервисный цифровой вольтметр из комплекта ПС7-031 СЦВ-1 | (1 - 1000) В | ±(0,1 % Uизм +1 сч) В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Секундомер электронный цифровой СЭЦ-100 | (0 - 9999) с |  (0,02 - 1) с |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Стенд эксплуатационный для проверки работоспособности самолетного дальномера СД-75 СЭ СД-75 | 7 мкс; 11,5 мкс; 12 мкс; 12,5 мкс; 17 мкс; 25 мкс; 29,5 мкс; 30 мкс; 30,5 мкс; 35,0мкс 4 мкс 4,0 мкс 100 Гц 4,0 В | ± 0,2 мкс ± 1,0 мкс ± 1,0 мкс ± 15 Гц ± 1,5 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер для проверки и калибровки радиовысотомера РВ-2, РВ-УМ Т-1 | (30 - 70) дБ |  2 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тестер из комплекта КП-РВ-3 Т-П1 | (20 - 80) м 20 м 80 м | ± 3 м ± 0,5 м ± 1 м |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Щиток для контроля изд. «ТП-23Е» ТП-23Е-П2 | (0 - 3) А (0 - 5) мкА | кл. т. 2,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Технологический пульт для проверки РСБН ТП-665М | (0 - 30) В | кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля выходных посадочных сигналов курсоглиссадных трактов РСБН ТП-861М | (50 - 500) мкА (423,5 - 436,5) Ом (502 - 518) Ом | кл. т. 1,5  1,5 %  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Аттенюатор из комплекта КПА И-429НК ТЭ2.243.041 | (40 - 110) дБ | ± 1 дБ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для проверки энергоузла изд. «Т6» и его модификаций Т6-9772-100М | (0 - 30) В (0 - 150) В; 400Гц (350 - 450) Гц |  1,5 %  1,5 %  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Устройство для преобразования информации УВОП-1 | (1,877 - 4,951) В 7,930 В 1,7321 В 1,0 В | ± 0,025 В ± 0,793 В ± 0,0745 В ± 0,03 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Универсальная переносная установка для проверки изд. «НИ-50», «50Б», «506М-1», «50ИМ» УНИ-50У | (0 - 100) км 94,6 Ом;189,2 Ом; 97,34 Ом 27 В 26 В (0 - 35) В 0 - 360 |  500 м  0,8 Ом  0,15 В  0,5 В  5 %  2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Указатель относительного сопротивления для проверки датчика Д-МА УОСА | Rотн: 40 % -95 % | ± 0,5 % Rотн |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки бортовых систем регистрации режимов полета (МСРП-12) УП МСРП | 100 кГц (0 - 6,3) ед | ± 0,5 кГц ± 0,02 ед |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки бортовых систем регистрации режимов полета УП МСРП-64 | 100 кГц (0 - 6,3) ед | ± 0,5 кГц ± 0,02 ед |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка проверочная из комплекта КПА-15П, КПА-40П, КПА-48П, КПА-10 ПМ, КПА СУО-800М, КПА20-ПМ, УП СУВ-2, КПА-25П, КПА-20Сп-М, КПА-БИ6 УП СУВ-2 чем.1 | (0 - 30) В 30 мин. | кл. т. 2,5 ± 0,4´´ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки СУО-84Д из комплекта УП СУВ-2 УП СУВ-2 чем.7 | (0 - 150) мкА | кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курсовых систем УП ТКС-П | (0 - 50) В (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 10) А (0 - 3) А (0 - 3) А; 400 Гц |  2,5 %  2,5 %  4,0 %  4,0 %  2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изделия «АОС-81М» УПАОС-М | (0 - 10000) Ом |  1,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки астрокомпаса «ДАК-Б» УПАК-Б | 0 - 360 | ± 3 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изделия «УПАК-ДБ» УПАК-ДБ | 2150; 1075 Ом 15; 26 мкА 0 - 360 95; 215; 335; 155; 35; 275 | ± 11 Ом ± 2 мкА ± 3 ± 2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки и испытания гироскопических приборов УПГ-56 | 30 мин. | ± 0,4´´ |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ИВ-200» УПИВ-200 | 120 Гц 50 Гц (0 - 1000) мВ (0 - 2000) мВ (0 - 200) мкА |  10 Гц  10 Гц  3 %  3 %  3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ИВ-300» УПИВ-300 | 20 Гц; 98 Гц; 100 Гц; 490 Гц; 200 Гц; 980 Гц 1000 мВ; 800 мВ; 600 мВ; 400 мВ; 200 мВ 100 мкА | ± (0,1 Fн + 2,5) Гц ± 3 % ± 8 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ИВ-144», «ИВ-154» УПИВ-300М | 20 Гц; 98 Гц; 100 Гц; 490 Гц; 200 Гц; 980 Гц 1000 мВ; 800 мВ; 600 мВ; 400 мВ; 200 мВ 100 мкА | ± (0,1 Fн + 2,5) Гц ± 3 % ± 8 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ИВ-500» УПИВ-500 | (20 - 1950) Гц (200 - 1000) мВ 200 мВ 100 мВ 20 мВ 200 мкА | ± 4 % ± 50 мВ ± 6 мВ ± 3 мВ ± 0,6 мВ ± 8 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ИВ-41М» (АМ, БМ) УПИВ-41 вар.А, Б | (0 - 500) мВ (0 - 100) мВ (0 - 200) мкА 205 Гц 252 Гц 263 Гц |  3 %  3 %  6 мкА  1,5 Гц  2 Гц  2 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Устройство для проверки изд. «ИВ-42П», 50П УПИВ-П-1 (УПИВ-П) | (30 - 500) Гц (2 - 1000) пКл (2 - 10) В (40 - 198) мкА 180 мкА | ± 0,1 Гц ± (0,02 Qвых + 0,1) пКл ± (20 - 100) мВ ± 2 мкА ± 4 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки изд. «ИВ-200», «ИВ-22», «ИВ-300», «ИВ-144», «ИВ-154», «ИВ-500» УПИВ-У | (20 - 1950) Гц (500 - 2000) мВ 180 мкА | ± 4 % ± 4 % ± 8 мкА |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки компасов типа ПДК и систем типа УЗП-46, УШ-48 и ПДК УПК-48, -48М | (0 - 300) мА 0 - 360 0 - 360 | кл. т. 1,5 ± 0,75 ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки ГИК-1, УГР-1, УГК-2, Г-3, ИД, КМ, УПЭС УПК-3 сер.2 | (0 - 50) В (0 - 1,5) А (0 - 2) А; 400 Гц (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 60) с (0 - 30) мин 0 - 330 |  2 %  2 %  2 %  2 %  0,3  1,6 с  (1,25 - 1,5) |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курсовой системы и агрегатов УПКС сер.3 чем.1 | 150; 90; 30; 210; 240; 60; 80; 120 240; 360; 180; 300 (0 - 50) В (0 - 20) А |  1 ± 2 ± 1,25 В ± 1 А |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курсовой системы и агрегатов из комплекта КПА СКВ, КПА ЦГВ-10, -10В, -10П УПКС сер.3 чем.3 | 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270; 300; 360 |  10 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки КСИ из комплекта КПА СКВ УПКСИ сер.2 чем.1 | (0 - 50) В (0 - 5) А (0 - 300) В | кл. т. 2,5 ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки бортовых систем регистрации режимов полетов УПМ-1 | (0 - 1,8) В |  0,2 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки КСИ УПП КСИ-М | 90 пик; 150 пик; 30 кабр; 150 кабр | ± 2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки курсовой системы ГМК-1 УПП-ГМК | (25 - 0 - 25) мкА 60 мин | кл. т. 1,5 кл. т. 2 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки приборного оборудования УППО | (0 - 30) мВ (0 - 60) мВ (0 - 30) В (0 - 0,6) А (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 25) В; 400 Гц (0 - 0,5) А; 400 Гц (0 - 1) А; 400 Гц 0 % - 100 % (0 - 1500) Ом 0 - 360 | кл. т. 1,5 кл. т.2,5  0,5 % - 1 %  1,5 %  1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки термометров УПТ-1 | Оцифрованные точки | ± 0,45 В ± 0,4 мВ ± 0,5 мВ ± 0,3 мВ ± 1,5 Ом ± 0,9 Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки термометров УПТ-1М | 10; 20; 30 В Оцифрованные точки 100 С Оцифрованные точки 4,85 Ом | ± 0,45 В ± 0,43 мВ ± 0,3 мВ ± 0,5 мВ ± 1,5 мВ ± 0,82 Ом ± 0,34 Ом ± 0,39 Ом ± 0,44 Ом ± 0,1 Ом ± 0,15 Ом ± 0,02 Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки термометров УПТ-1М сер.2 | (0 - 30) В (1,5 - 41,32) мВ (0 - 50) мВ (0 - 150) мВ (70,90 - 153,1) Ом (73,7 - 90,1) Ом (90,1 - 108,65) Ом 129,8 Ом (0 - 5) Ом (5 - 15) Ом 4,85 Ом | ± 1,5 % ± 0,43 мВ ± 0,5 мВ ± 1,5 мВ ± 0,82 Ом ± 0,34 Ом ± 0,39 Ом ± 0,44 Ом ± 0,1 Ом ± 0,15 Ом ± 0,02 Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки указателей БЭ-09 и датчиков типа КЭС, СБЭ, МЭС, БЭ УПТ-48 | (2 - 110) Ом (5 - 320) Ом (0 - 30) В | ± 3 Ом ± 7 Ом ± 0,45 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки топливомеров и масломеров УПТ-48М | (2 - 110) Ом (5 - 320) Ом (0 - 30) В | ± 3 Ом ± 7 Ом ± 0,45 В |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки усилителей типа УО УПУ-2 | (25 - 0 - 25) мА (50 - 0 - 50) мВ (50 - 0 - 50) В | не нормируется не нормируется кл. т. 4,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Прибор для проверки изд. «УПЭС», «УП», «УСК» из комплекта УПУ-У УПУ-У чем.1 | (0 - 50) В (0 - 0,5) А (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 1,5) А; 400 Гц (0 - 60) с (0 - 1800) с 0 - 330 | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 4,0 кл. т. 4,0  0,3 с  0,7 с  (0,6 - 1) |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки авиагоризонтов и гирополукомпасов УЭГП-1 | (0 - 30) В (0 - 40) В; 400 Гц (0 - 2) А; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 2,5  3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки авиагоризонтов и гирополукомпасов УЭГП-1 сер.2 | (0 - 50) В (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 1) А; 400 Гц | кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 кл. т. 2,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Блок контроля параметров ШТВ-92 | (10 - 1000) мкА | кл. т. 1,0 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Щит для питания потребителей напряжениями питающих сетей изд. "Л-183" ЩП | (0 - 150) В; 400 Гц (0 - 250) В; 50 Гц (0 - 30) В | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Универсальный щит питания для проверки изделия АРК-15М и АРК-19 ЩПУ | (0 - 50) В; 400 Гц (0 - 100) В (0 - 30) В (0 - 2) А (0 - 1) А; 400 Гц | кл. т. 1,5 кл. т. 1,0 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт ЭРП1-864 | (0 - 50) В (0 - 5) А | кл. т. 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки изд. «Б-003» ЭРП13-303 | 1,41 отн. ед. | ± 0,07 отн. ед. |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки изд. «ДИСС-32» ЭРП4-001 | 20 В 30 Гц; 6000 Гц | ± 0,06 В ± 1 Гц |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки самолетных ответчиков СОМ-64, СОМ-64-144, СО-63А, СО-63Б ЭРП-СО | 5,4 мкс (8 - 21) мкс 5000 Ом | ± 0,23 мкс ± 0,3 мкс ± 3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки самолетных ответчиков ЭРП-СО-69 | (2 - 14) мкс 2000 Ом 121,7 Ом 150 Ом 433 Ом 1000 Ом 1850 Ом | ± 0,2 мкс ± 10 Ом ± 0,7 Ом ± 1 Ом ± 2,5 Ом ± 5 Ом ± 9 Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Эксплуатационно-ремонтный пульт для проверки самолетных ответчиков ЭРП-СО-70 | 2,0 мкс (5,4 - 21) мкс 5000 Ом 10 % - 90 % | ± 0,2 мкс ± 0,3 мкс ± 150 Ом ± 0,05 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Установка для проверки манометров ЭУПМ-2М | (0 - 30) В (0 - 255) Ом (0 - 1206) Ом (73,86 - 153,26) Ом 0 - 120 0 - 270 | кл. т. 2,5 ± 2,5 Ом ± 1 Ом ± 2,45 Ом ± 0,5 % ± 0,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Юстировочный прибор для проверки изд. «340», «360» ЮП-917 | (0 - 30) В Паспортные данные 410 мВ ± 40 В; ± 60 В ± 30 | ± 1 % ± 7 ± 5 мВ ± 10 % ± 1 |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт проверки регулятора температуры РТ 12-11, - 11А, - 11 В, - 11 М сер. 2, СОТ-1М ПКРТ-11 сер.3, ПКРТ-11 сер.2, ПКРТ-11 | 20 В; 30 В (0,4 - 2) А (10 - 25) Гц (20 - 100) Гц (0 - 2) мВ (35,44– 84,50) Ом | ± 2,5 % ± 2,5 % ± 0,625 Гц ± 2,5 Гц ± 2,5 % ± 0,17 Ом |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Пульт для контроля регуляторов температуры ПКРТ - 15 | (0 – 50) В (0 – 5) А (0 – 96) мВ (20 - 18·103) Гц 0 % - 100 % (0 – 1) с | ± 1,25 В ± 1,25 А ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,5 % ± 2,5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Генератор узкополосных шумовых сигналов ГШС | (10 – 2·102) Гц (5·102 - 6·103) Гц (10 - 3·104) Гц 5,02·105 Гц от–3030 до 3030 Гц (10 – 60) дБ | ± 15 % ± 10 % ± (1·10-5fн + 1) Гц ± (1·10-5fн + 10) Гц не более 1,25 ± 10 % |
|  | 1; 2 | 26.51/99.099 | Тахометр полевой ферродинамический ТПФ-8 | (10,909 – 60,0) мс | ± 0,024 мс |
| Часть II Поверка рабочих эталонов |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 2 | 26.51/99.001 | Микрометрические головки | (0 - 25) мм | кл. т. 1,0 |
| 1.9 | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5 - 100) мм | 4 разряд |
| 2.9 | 2 | 26.51/99.002 | Гири эталонные | (10-3 - 20) кг | 4 разряд |
| 2.10 | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | (0 - 20) кг | 3 разряд; 4 разряд |
| 2.11 | 2 | 26.51/99.002 | Гири эталонные | (1∙10-2 - 2∙102) г | 3 разряд |
| 2.12 | 2 | 26.51/99.002 | Весы лабораторные эталонные | (0 - 5200) г | 2 разряд |
| 4.12 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные эталонные | Верхний предел измерений: от 0,1 до 60 МПа (от 1 до 600) кгс/см 2 | кл. т. 0,25; 0,4 |
| 4.13 | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры эталонные деформационные | Верхний предел измерений: – 0,1 МПа – 1,0 кгс/см | кл. т. 0,25; 0,4 |
| 10.5 | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные лабораторные | от – 30 оС до 250 оС | ц. д. 0,1 оС; 0,2 оС |
| 13.25 | 2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения | (0,1111111 - 11,11111) В | кл. т. 0,0005 |
| 13.26 | 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы постоянного тока и напряжения | (1∙10-7 - 1∙103) В (1∙10-9 - 10) А | ± (0,0014 % -0,014 %) ± (0,006 % -0,02 %) |
| 13.27 | 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы универсальные | (1·10-6 – 1·103) В (1·10-9 – 5·101) А (1·10-3 – 7,5·103) В (40 - 1·106) Гц (1·10-5 – 50) А (45 - 1·103) Гц (1·10-5 – 1·107) Ом | ± 0,002 % ± 0,004 % ± 0,005 % ± 0,15 % ± 0,002 % |
| 13.28 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1∙10-4 - 1∙103) В | кл. т. 0,1 |
| 13.29 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1∙10-3 - 1,5∙103) В (20 - 2∙104) Гц | кл. т. 0,1 |
| 13.30 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (1∙10-7 - 50) А | кл. т. 0,1 |
| 13.31 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (1∙10-4 - 10) А (20 - 2∙104) Гц | кл. т. 0,1 |
| 13.32 | 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры аналоговые | (2,5·10-3 -10) А 750 В (45 - 1∙103) Гц | кл. т. 0,1 |
| 13.33 | 2 | 26.51/99.013 | Потенциометры и делители напряжения постоянного тока | (1∙10-3 - 10) В (10 - 1∙103) В | ± 0,001 % ± 0,001 % |
| 13.34 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры универсальные цифровые | (1∙10-7 - 1∙103) В (1∙10-4 - 1∙103) В (1∙10-1 - 1∙109) Гц (1∙10-7 - 10) А (1 ∙10-9 - 2) А (20 - 5∙103) Гц (1∙10-3 - 2∙109) Ом | ± 0,02 % ± 0,1 % ± 0,01 % ± 0,5 % ± 0,015 % |
| 13.35 | 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы, установки и приборы для поверки вольтметров | (1∙10-7 - 1∙103) В (1 ∙10-9 - 10) А (1∙10-2 – 7,5∙102) В (1∙10-1 - 1∙109) Гц (1∙10-10 - 10) А (1∙10-1 - 5∙103) Гц | ± 0,003 % ± 0,002 % ± 0,005 % ± 0,01 % |
| 13.36 | 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные | (1∙10-3 - 1∙105) Ом | ± 0,01 % |
| 13.37 | 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления однозначные | (1∙10-3 - 1∙105) Ом | ± 0,01 % |
| 13.38 | 2 | 26.51/99.013 | Установки измерительные У358 | (1∙10-5 - 1∙103) В (1∙10-9 - 10) А | ± 0,005 % |
| 13.39 | 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические У309 | (1∙10-7 - 1∙103) В (1∙10-6 - 10) А (1∙10-3 - 1∙105) Ом | ± 0,004 % |
| 15.13 | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | (5∙10-3 - 37,5∙109) Гц | ± 1∙10-8 |
| 15.14 | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные с таймерным выходом | (0,1 - 9999,99) с | ± (0,001 - 0,16) с |
| 15.15 | 2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов НЧ Генераторы сигналов ВЧ Генераторы сигналов специальной формы | (1∙10-3 - 1∙107) Гц (1∙10-3 - 1,5∙102) В (0 - 100) дБ Кг (1,5∙10-3 – 0,5) % (20 - 37,5∙109) Гц (1∙10-3 - 1) Вт АМ (0 - 99) % ЧМ (0,5 - 995) кГц (0 - 100) дБ (1∙10-3 - 2∙107) Гц | ± 1∙10-7 ± 1 % ± 0,5 дБ ± 5∙10-7 ± 0,5 дБ ± 5 % ± 10 % ± 0,5 дБ ± 3∙10-6 |
| 15.16 | 2 | 26.51/99.015 | Синхронометры кварцевые, приемники сигналов, эталонных частот и времени, компараторы частотные | Fвх = 66,6; 100; 200 кГц Fвх = 0,1; 5; 10 МГц | погрешность сравнения: ± 3∙10-13 предел перестройки по частоте: ± 3,5∙107 вносимая нестабильность частоты: ± 8∙10-15 |
| 15.17 | 2 | 26.51/99.015 | Стандарты частоты и времени | 0,1; 1; 5 МГц | ± 2∙10-11 |
| 15.18 | 2 | 26.51/99.015 | Синтезаторы, умножители и преобразователи частоты | (0,3 - 37,5) ГГц (50 - 37,5∙109) Гц | ± 1∙10-8 |
| 16.34 | 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки приборов импульсных измерений | (3∙10-3 - 1∙102) В (1∙10-7 - 10) с tн > 0,5∙10-9 с | ± 0,1 % ± 1 % |
| 16.35 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители временных интервалов, блоки приборов измерения интервалов времени | (1∙105 - 18∙109) Гц (1∙10-8 - 9∙10-2) с | ± 5∙10-7 |
| 16.36 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители отношений и (или) разности напряжений | Кот = (1 - 31600) (0,13 - 20) кГц (1∙10-1 - 1∙103) В | ± 0,3 % ± 0,25 % |
| 16.37 | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные и цифровые постоянного тока | (1∙10-9 - 1∙103) В | ± 0,001 % |
| 16.38 | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | (1∙10-5 - 1∙103) В (1∙10-2 - 1∙109) Гц | ± 0,2 % |
| 16.39 | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры импульсного тока | (1∙10-6 - 1∙103) В и< 0,1 нс | ± 0,3 % |
| 16.40 | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры селективные | (1∙10-6 - 10) В (20 - 35∙106) Гц | ± 6 % |
| 16.41 | 2 | 26.51/99.016 | Ваттметры поглощаемой мощности | (1∙10-6 - 20) Вт (20 - 37,5∙109) Гц (6 - 6000) Вт (30 - 37,5∙109) Гц | ± 4 % ± 10 % |
| 16.42 | 2 | 26.51/99.016 | Первичные измерительные преобразователи | Рср max = 7,5 мВт (0,5 - 37,5) ГГц | ± 4 % |
| 16.43 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители разности фаз | 0˚  180 0˚ - 360 (20 - 1∙109) Гц | ± 0,2 |
| 16.44 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители параметров импульсов | (5∙10-4 - 1∙10-2) с (0,1 - 900) В (20 - 3∙108) Гц | ± 1 % ± 1 % |
| 16.45 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители модуля коэффициентов передачи и отражения | (1,05 – 5) К (1∙103 - 18∙109) Гц | ± 5 К % |
| 16.46 | 2 | 26.51/99.016 | Измерительные линии | (5∙10-1 - 37,5∙109) Гц | ± 4 % |
| 16.47 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители полных сопротивлений | 1,05 - 10 0˚ - 360 (2∙103- 9,93∙109) Гц | ± 4 % ± 7 |
| 16.48 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители комплексных коэффициентов передачи и отражения | 1,03 - 5 (от – 60 до 10) дБ 0˚  180 (1∙109 - 17,44∙109) Гц | ± 5 К % ± 3 % ± 7 |
| 16.49 | 2 | 26.51/99.016 | Меры ослабления (аттенюаторы, делители напряжения, магазины затухания) | (0 - 100) дБ (0 - 17,44) ГГц | ± 0,2 дБ |
| 16.50 | 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки аттенюаторов | (0 - 110) дБ (1∙10-5 – 17,44∙109) Гц | ± 0,05 дБ |
| 16.51 | 2 | 26.51/99.016 | Генераторы импульсов измерительные, блоки измерительных генераторов | (1∙10-8 - 100) В τ = (1∙10-10 - 10) с Fп = (1∙10-2 - 5∙108) Гц | ± 1 % ± 0,001 % ± 0,0001 % |
| 16.52 | 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, запоминающие, специальные, стробоскопические, блоки приборов для импульсных измерений | (0 - 18) ГГц (1∙10-5 - 3∙102) В | ± 1 % ± 2 % |
| 16.53 | 2 | 26.51/99.016 | Приборы исследования амплитудно-частотных характеристик | (20 – 1,5∙109) Гц (0 - 130) дБ | ± 5∙10-4 ± 0,4 дБ |
| 16.54 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители девиации частоты | Fн = (1∙105 - 1,5∙109) Гц Fм = (1∙102 - 1∙106) Гц (5 - 1∙106) Гц | ± 5∙10-2 ΔF |
| 16.55 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители амплитудной модуляции | 0,3 % - 100 % Fн = (1∙10-2 - 1∙109) Гц Fм = (30 - 2∙105) Гц | ± 1,5∙10-2 М |
| 16.56 | 2 | 26.51/99.016 | Измерители коэффициента гармоник | 0,003 % - 100 % (10 - 2∙105) Гц | ± 0,05 % |
| 16.57 | 2 | 26.51/99.016 | Анализаторы спектра | (10 – 39,6∙109) Гц (0 – 130) дБ | ± 1∙10-7 Гц ± 0,2 дБ |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева