|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату

аккредитации № BY/112 02.3.0.0105

от 29 декабря 1998 года

На бланке 0011302

На 3 листах

Редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июля 2018 года

отдела главного метролога

Открытого акционерного общества "Амкодор-Белвар"

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка; 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измере-ний | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Часть 1 Поверка средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные КТ-3 | от 10 до 1000 В | ± (0,008·Ux+2) В |
|  | 1 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные КТ-4 | от 1 до 200 мВ от 0,2 до 2 В от 2 до 20 В от 20 до 200 В от 200 до 600 В | ± (0,008·Ux+0,5) мВ ± (0,008·Ux+0,003) В ± (0,008·Ux+0,03) В ± (0,008·Ux+0,3) В ± (0,01·Ux+5) В |
| Часть 2 Поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |
| - 1 | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0 до 20 В; от 0 до 100 В; от 0 до 3,0 А; от 0 до 1,0 А | ± 1,5 % ± 3,0 % ± 2,0 % ± 5,0 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы постоянного тока | от 10-9 до 10-2 В; от 10-17 до 10-2 А; от 103 до 1019 Ом | ± 1 % ± 0,08 % ± 0,05 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы контроля токов утечки | Пороговое значение тока утечки: 10-3 А; 3 · 10-3 А | ± 3 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры универсальные цифровые переменного тока | от 5  10-6 до 10 А от 20 до 5  103 Гц; от 10-2 до 2 А от 20 до 5  103 Гц; от 2  10-6 до 0,2 А от 40 до 2·104 Гц | ± 0,3 % ± 0,15 % ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры универсальные цифровые постоянного тока | от 10-5 до 10-1 В; от 10-1 до 103 В | ± 0,008 % ± 0,002 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры универсальные цифровые переменного тока | от 0,001 до 700 В от 20 до 105 Гц; от 0,001 до 20 В от 105 до 106 Гц; от 700 до 750 В от 20 до 104 Гц | ± 0,1 % ± 4,5 % ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры универсальные электромет-рические | от 1,2  10-17 до 2 А; от 5  10-5 до 200 В; от 2  10-15 до 10-5 Кл; от 2 до 1018 Ом | ± 0,15 % ± 0,025 % ± 0,25 % ± 0,15 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Нановольтметры постоянного напряжения | от 10-9 до 0,1 В; от 0,1 до 1000 В | ± 0,015 % ± 0,006 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | от 0,1 до 1 А от 1 до 500 А | ±5,0 % ±2,0 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры цифровые универсальные постоянного тока | от 10-8 до 10 А; от 5  10-1 до 2 А | ± 0,1 % ± 0,025 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры цифровые универсальные | от 10-2 до 2  107 Ом; от 2  107 до 2  109 Ом; | ± 0,004 % ± 0,05 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронные | от 0,01 до 2,7  109 Гц; |  5  10-9 |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронные счетные в составе комбинированных приборов | частота синусоидальных и импульсных сигналов от 5 до 108 Гц; период синусоидальных и импульс-ных сигналов от 10-7 до 5  10-1 с |  0,02 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы сигналов высокочастотные | Диапазон частот: от 0,01 до 109 Гц Амплитуда напряжений от 10-3 до 10 В Коэффициент гармоник от 0,1 % до 30 % Коэффициент АМ от 0 % до 100 % Девиация частоты от 0,2 до 5 кГц |  5  10-5  0,5 %  0,5 %  5 %  5 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы-генераторы цифровых сигналов | Диапазон частот от 10³ до 2  108 Гц; Размах входного сигнала от 0,5 до 15 В |  0,01 %  1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов сложной формы | Диапазон частот: от 0,01 до 108 Гц; амплитуда напряжений: от 4  10-3 до 1 В; коэффициент гармоник: от 0,1 % до 30 %; коэффициент нелинейности сигнала треугольной формы |  5 · 10-5 ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % |
|  | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы универсальные, запоминающие, специальные | Полоса частот: от 0 до 2  108 Гц; амплитуда измеряемых сигналов: от 0,001 до 300 В; временные интервалы от 2  10-9 до 250 с; время нарастания τф ≥ 1,8 нс | ± 1 % ± 0,01 % |

Руководитель органа 
по аккредитации Республики Беларусь - 
директор Государственного 
предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева